ГЛАВА 12

"ВЫБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ" ЗАНЯТИЯ

Ваш сеанс АВС (аудио-визуальной стимуляции) состоит из многих компонентов (частоты, методов стимуляции, паттернов, тонов, интенсивности звука и т.д.). Чтобы получить больше пользы от сеанса АВС, надо сделать наиболее адекватный выбор в зависимости от желаемой финальной цели. Несмотря на разнообразие опций, могут возникнуть трудности с выбором типа сеанса. Следующая информация поможет Вам правильно «выбрать и использовать» сеанс АВС, чтобы обеспечить желаемый результат.

- Выбор частоты и метода стимуляции.

- Выбор интенсивности, цвета, тона, громкости и паттерна стимуляции.

- Инструкции для проведения первого сеанса.

- Обеспечение сеанса заранее записанным материалом.

- Другие полезные подсказки для сеансов АВС.

1) ВЫБОР ЧАСТОТЫ И МЕТОДА СТИМУЛЯЦИИ

Существует несколько базовых инструкций для выбора частоты (скорости) стимуляции и наиболее эффективного метода стимуляции, в зависимости от применения прибора и желаемого результата.

Сеансы на бета частоте

Сеансы с целью получения стимуляции на бета частоте (14 - 30 Hz) действует в качестве мягкого стимула на многих людей, хотя некоторые во время такой стимуляции засыпают. Как взрослые, так и дети, страдающие расстройством внимания (ADD), обычно находят сеансы на бета частоте полезными и успокаивающими. Бета стимуляция утром – отличный способ начать день и прекрасный заменитель кофе! Через несколько недель нормального сна и без кофеина утренний подъем становится приятным и бодрящим. Но мы не рекомендуем использовать бета частоту позже, чем за 8 часов до сна, т.к. это можете потом мешать Вам заснуть. Например, если Вы обычно ложитесь спать в 22.00, не принимайте сеанс на бета частоте позже 14.00. Мы также предостерегаем от использования частоты выше 22 Hz, т.к. это может вызвать перевозбуждение.

Сеансы на альфа частоте

Сеансы с целью получения стимуляции на альфа частоте (8-13 Hz) следует принимать в течение первых нескольких недель использования прибора АВС. СМВ (синхронизация мозговых волн) лучше всего проявляется на частоте альфа и подчас труднодостижима на частоте ниже 8 Hz и выше 15 Hz. Сеансы на альфа частоте наиболее эффективны для достижения глубокой релаксации и для практики медитации. В первый раз сеанс на альфа частоте рекомендуется проводить от 15 до 30 минут. Люди, которым легко расслабиться физически, но трудно – мысленно, могут заснуть во время альфа сеанса скорее, чем во время дельта сеанса.

Сеансы на тета частоте

Сеансы с целью получения стимуляции на тета частоте (4-7 Hz) лучше срабатывают для изучения новых реакций на ситуации (например, формирование новых привычек) и восстановления подавленных воспоминаний. Обычно в процессе тета сеанса необходимо предусмотреть зону отклонений, чтобы не заснуть и остаться в сознательном состоянии. Полезнее всего применять тета сеансы после нескольких недель альфа стимуляции, когда состояние глубокой релаксации и медитации становится легко достижимым. Тета сеансы не очень полезны для изучения деталей и получения данных, т.к. уровень осознанности слишком низок. Тета сеансы могут быть полезны для засыпания вместо дельта сеансов. Люди с вялотекущими мозговыми расстройствами (такими как расстройства внимания, депрессии, повреждения мозга и повышенная тревожность) должны быть осторожнее с выбором сеанса на тета частотах, т.к. эти расстройства предполагают производство мозговых волн с замедленной активностью в диапазоне тета (примерно 5 - 8 Hz). Однако исследования показали, что около 5% людей с вялотекущими мозговыми расстройствами получили улучшение состояния после тета/мю сеансов.

Сеансы на дельта частоте

В отличие от других типов сеансов, когда полезно и предпочтительно оставаться частично в состоянии сознания, дельта частота имеет целью состояние сна (1-3 Hz). Используйте дельта частоту перед сном. Просто начинайте сеанс и засыпайте. В идеале частота в конце сеанса не изменяется. Но для многих, если частота в конце не повышается на 3-4 hertz, сеанс не повлияет на сон, так как они крепко спят к концу сеанса. Будьте осторожны с сеансами, которые повышают частоту на 5 hertz к концу сеанса, т.к. такое повышение может разбудить пользователя или даже вызвать сомнатический шок. Многие пользователи иногда неосознанно снимают наушники или очки во время сна. Для дневного сна выберите дельта сеанс с легким повышением скорости в конце сеанса, чтобы пробуждение было мягким и не травмировало психику.

Сеансы на двойной частоте

Сеансы двухчастотной стимуляции особенно полезны для успокоения гиперактивных людей, а также для лечения расстройств внимания и повреждений мозга, т.к. они генерируют нейро-хаос. Нейро-хаос – это генерация наугад гармоник широкого диапазона.

Сеансы двухчастотной стимуляции создают независимое состояние сознания в каждом полушарии мозга. Например, одновременный альфа/тета сеанс может быть полезен для воспоминаний. Одновременный бета/тета сеанс полезен для осознанных сновидений. Одновременный дельта/тета сеанс полезен для достижения глубокой релаксации.

Сеансы Ганзфельда

Сеансы Ганзфельда позволяют пользователю входить в состояние медитации пассивными средствами. В отличие от сеансов других типов стимуляции, генерирующих мозговые волны, в этом случае пользователь производит свои собственные мозговые паттерны. Человек, владеющий искусством медитации, может достигать высочайшего уровня люцидности (осознанности) во время медитации, пользуясь методом Ганзфельда.

2) ВЫБОР ИНТЕНСИВНОСТИ, ЦВЕТА, ТОНА, ГРОМКОСТИ И ПАТТЕРНА СТИМУЛЯЦИИ

Какие настройки наиболее эффективны? Каков выбор интенсивности, цвета, тона, громкости и паттерна стимуляции большинства людей – особый или стандартный? Какие настройки приносят больше пользы – те, которые дают приятные ощущения или дискомфорт?

При выборе настроек для собственного пользования, важно помнить, что первые сеансы должны быть как можно приятнее. Раздражающие интенсивность, цвет, тон, громкость стимуляции или внешний шум могут вызвать реакцию потребности в защите. Часто негативный первый опыт заставляет навсегда отказаться от использования приборов АВС.

ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЦВЕТ

С самого начала сеанса интенсивность света должна быть настроена на комфортный уровень. В идеале интенсивность должна быть максимальной, но не нарушать принципа комфортности. Чем ярче интенсивность сигнала, тем мощнее СМВ, ярче цвета и «острее» паттерны. Но Вы должны знать, что высокая интенсивность дает много красного и минимум голубого и зеленого цветов в визуальном поле. Часто с усилением интенсивности увеличивается напряжение глаза и фронтальной мышцы. Люди могут чувствовать волнение как результат необходимости бороться с интенсивностью света. Высокая интенсивность также повышает вероятность светового эпилептического припадка. Детям и людям, страдающим частыми головными болями, рекомендуется низкая интенсивность.

Цвет также влияет на сеанс АВС. Красный повышает возбуждение, голубой и зеленый успокаивают. От воздействия красного цвета повышение состояния волнения наблюдается в особенности у людей, страдающих синдромом боли и чувством тревоги. См. гл. 11 по вопросу воздействия цвета

ТОНА И ГРОМКОСТЬ

Настройка звука – персональный выбор каждого. Как и при выборе интенсивности света, громкость должна быть комфортной, и звук должен доставлять удовольствие!

Прибор АВС должен иметь базовый выбор тона (щелчки, синтезированный звук, чистый звук, звуки прибоя и бинауральные ритмы). Хотя щелчки дают больше всего слуховой синхронизации, они редко используются, т.к. люди считают их раздражающими. Синтезированный звук и чистые изохронные тона (ровный звук-годок), используются в приборе DAVID, т.к. они эффективны и приятны на слух. Синтезированный звук (известный также как «квадратная» волна) дает больше стимуляции, чем чистый тон («сложная» волна), но пользователи предпочитают чистый тон. Синтезированный звук и чистый тон должны варьироваться в громкости. Большинство людей предпочитают низкую высоту тона (150 - 200 Hz). Пульсирующие звуки прибоя (белый или розовый шумы) – эффективный и приятный выбор для многих пользователей. Стабильный (не пульсирующий) звук прибоя используется для блокировки внешнего шума. Бинауральные ритмы имеют невысокую синхронизирующую ценность, но они также блокируют внешние шумы и имеют гипнотические качества (см. главу 9).

Мы провели исследование, в котором пользователей попросили выбрать из четырех типов тонов наиболее приятные (см. таблицу 1). Большинство участников (98 %) приняли 5 сеансов  и 2% участников – более сотни сеансов. Возраст участников составлял от 19 до 58 years (X = 32.27; SD = 10.37), среди них были и новички, и опытные пользователи прибора DAVID. Все участники нашли чистые тона (сложную волну) самыми приятными. Многим понравились бинауральные ритмы и звук прибоя (белый шум). Лишь некоторым понравились синтезированные звуки (сложная волна).

Таблица 1	Предпочтения настройки тона

|  | Чистый | Синтезированный | Прибой | Бинауральные ритмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приятный | 100% | 6% | 53% | 73% |
| Любимый | 76% | 6% | 6% | 12% |

Примечание: таблица показывает процент участников, выбравших просто приятные для них тона и наиболее предпочтительные тона.

Мы провели еще одно испытание с теми же участниками, используя прибор DAVID, для определения интенсивности и громкости тона наиболее приятных/неприятных для пользователя. Участников попросили сообщить, какие настройки звука и интенсивность цвета для них наиболее комфортны (см. Табл. 2). Шкала интенсивности цвета составляла от 0 до 700 lux и была представлена в 7 дифференциалах. Шкала громкости звука составляла от 0 до 15 (примерно 60-82 децибел (db)). Частота или высота изохронного тона была 170 Hz. Эта высота тона была выбрана в результате предыдущих исследований, указывающих на предпочтение, отдаваемое этому тону. Ни один человек не отдал предпочтение самому низкому тону ни по одной из шкал, и никто не предпочел громкость выше 15.

Таблица 2	Предпочтения интенсивности света и звука

| Интенсивность света |  |  | Громкость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон | Значение | Стандартное отклонение | Диапазон | Значение | Стандартное отклонение |
| 150 - 600 lux | 315 lux | 2.19 | 68 - 75 DB | 70 DB | 1.50 |

ПАТТЕРНЫ СТИМУЛЯЦИИ

Выбор паттерна стимуляции (фокусированный, расширенный «глаза/уши», «левый/правый») также личный выбор. Однако, интересно, что более спокойные люди предпочитают спокойные альфа и тета сеансы (от 5 до 10 Hz) при фокусированном паттерне. Они часто чувствуют перегрузку и тревогу при расширенном паттерне.

Но есть люди, которые так напряжены во время фокусированного сеанса, что они мысленно «считают» вспышки света и им становится скучно. Поэтому такие люди предпочитают расширенную стимуляцию (по меньшей мере, на 5 минут сеанса), чтобы остановить поток внутренних мыслей и войти в состояние диссоциации.

Мы провели другое исследование на предмет выяснения, какие методы и паттерны стимуляции люди находят самыми приятными, с теми же участниками и оборудованием. Они оценили 4 разных паттерна стимуляции: фокусированный с очками Harmonic™, расширенный с очками Harmonic™, двухчастотная стимуляция с очками Tru-Vu™, двухчастотная стимуляция с очками Harmonic™.

Таблица 3 показывает, что большинство участников предпочли фокусированную стимуляцию с очками Harmonic™ и двухчастотную стимуляцию с очками Tru-Vu™. Меньшее число участников предпочли оставшиеся два типа стимуляции.

Таблица 3	Предпочтения настроек для подачи стимула

| Harmonic, фокус | Harmonic, расширенная | Tru-Vu, двухчастотная | Harmonic, двухчастотная |
| --- | --- | --- | --- |
| 93% | 53% | 73% | 53% |

2) ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО СЕАНСА

Когда Вы используете прибор АВС в самый первый раз, лучше всего выбрать простую настройку со стандартным запуском в диапазоне альфа. Как уже говорилось ранее, важно определить личные предпочтения настроек интенсивности света, тона и громкости звука и паттернов стимуляции. Важно также, чтобы на Вашем приборе АВС был ручной выбор хотя бы одного из паттернов стимуляции – синхронизированного или альтернативного. Предпочтения в этой области индивидуальны и влияют на весь процесс.

Большинство предпочитают принимать сеанс АВС с закрытыми глазами. Это позволяет лучше расслабиться и отдохнуть. Также, веки в этом случае служат как бы обзорным экраном. С приобретением опыта использования прибора АВС многие принимают сеанс с открытыми глазами.

Если прибор настроен согласно инструкции производителя, и Вы уже надели наушники и очки, то можете начинать новый, увлекательный опыт:

- Лягте удобно на кресло или на кровать в тихом месте, где Вас никто не потревожит.

- Начните выбранный Вами сеанс.

- Настройте уровень интенсивности, который дает максимальную и при этом комфортную яркость.

- Настройте громкость звука - звук должен быть громкий, но комфортный.

- Если Вы выбрали фокусированную стимуляцию, переключитесь на расширенный или другой паттерн через несколько минут и сравните эффект.

- Выберите настройку тона. Заметьте, какой выбор для Вас предпочтительнее. Шум прибоя и бинауральные ритмы полезны в шумном окружении.

- Расслабьтесь и наслаждайтесь оставшимся временем сеанса.

Во время последующих сеансов экспериментируйте с разными частотами. Экспериментируйте с разными настройками при каждой частоте. Заметьте, влияет ли Ваше настроение на выбор настроек сеанса: частоту, метод и паттерн стимуляции, другие предпочтения.

4) ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕАНСА ЗАРАНЕЕ ЗАПИСАННЫМ МАТЕРИАЛОМ

Эффективность сеанса повысят подготовленные заранее пленки с записями для повышения креативности, самоусовершенствования или релаксации. Вы можете также включать любую музыку, которая Вам нравится. Избегайте тяжелой рок-музыки, т.к. она может нарушить настройки тона. Избегайте также негативной лирики, т.к. под воздействием прибора Вы становитесь более восприимчивы, и текст песни может повредить синхронизации.

Для достижения состояния гипноза используйте записи Ллойда Клобермана (Dr. Lloyd Glauberman) Гипно-периферийная обработка. Эта запись работает со многими проблемами, включая стресс, здоровье, уменьшение депрессии, контролирование эмоций, трудоспособность и публичные выступления. Используйте такие записи во время сеансов альфа, тета или с резонансом Шуманна.

Звучание музыки и текста во время сеанса с модуляцией музыки дает эффект люцидности и помогает установить «зону». Я испытывал люцидные (осознанные) сновидения во время сеанса с модуляцией музыки, и они были так реалистичны, что я чувствовал тепло солнечных лучей на своем теле и прохладу горных струй, какими они описывались аудио-создателем образов, записанным на пленке для «ментального путешествия». Эффекты таких опытов могут быть весьма глубокими, длящимися несколько недель.

Используя микрофон и прибор для микширования звука, Вы можете записать персонализированные вербальные подсказки (например, аффирмации, мантры) для использования во время сеанса АВС. Идеально было бы, чтобы первые 5 минут записи были пустыми, на тот период, пока Вы не выберите «процесс релаксации» для использования во время сеанса. По прошествии этого времени желаемое «послание» может включаться. Вы можете также записать вербальное сообщение и пульсирующий тон на одной пленке, чтобы прослушать их последовательно друг за другом.

5) ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ СЕАНСОВ АВС

Выбор стиля жизни

Хотя АВС технология – очень эффективный инструмент, но это отнюдь не панацея. Чтобы добиться максимального эффекта от сеансов АВС, Вам, возможно, придется пересмотреть некоторые аспекты Вашего стиля жизни.

Во-первых, если Вы используете АВС технологию для достижения релаксации или улучшения сна, важно исключить из Вашей диеты кофеин, а это: кофе, чай, шоколад и некоторые мягкие напитки. Кофеин провоцирует реакцию отторжения и страха, бессонницу, заставляет более импульсивно реагировать на повседневные ситуации. Также откажитесь от алкоголя, наркотиков и психотропных средств. Если же что-то из перечисленного предписано Вам медиками, проконсультируйтесь по поводу уменьшения дозировки.

Пересмотрите остальную диету. От того, что Вы едите, зависит, как Вы справляетесь с жизненными задачами. Если мы не «зальем» правильное «топливо», мы не получим реализации всех наших возможностей. В зависимости от личных обстоятельств и состояния здоровья, Вам, возможно, придется сократить употребление некоторых других продуктов – жиров, сахара, рафинированных продуктов и т.д.

Недостаток физических упражнений также может отрицательно влиять на физическое и эмоциональное здоровье.

Вы можете параллельно применять другие техники релаксации, например, медитацию. И не забывайте смеяться. МНОГО!

Вода и сеансы АВС

Мы рекомендуем выпивать стакан воды перед сеансом АВС. Эффект от этого был замечен при лечении детей с расстройством внимания. Объяснение следующее: световая стимуляция усиливает церебральный приток крови, активность мозговых волн и мозговой метаболизм. Некоторые ученые считают, что вследствие этих процессов происходит выброс токсинов, которые вода частично выводит из тканей мозга

Бодрствование во время сеанса АВС

Когда прибор АВС используется для релаксации, многие любят засыпать во время сеанса. Люди часто засыпают в процессе альфа и тета сеансов. Но если Вы применяете альфа или тета сеансы для визуализации или обучения, то важно сохранять состояние бодрствования и сознательно управлять образами.

Если Вы хотите оставаться в сознании во время сеанса, поднимите предплечья вверх, опершись локтями на подлокотники. Если Вы начнете засыпать, локти будут падать и будить Вас. Случайные звуки на пленке или в комнате также помогут Вам остаться в сознании и почувствовать «зону».