УДК 539.1 ББК   22.3 Б 20

Оглавление

Балабанов В. И.

20      Нанотехнологии. Наука будущего / В. И. Балабанов. — М. : Эксмо, 2009. —  256 с. : ил. — (Открытия, которые потрясли мир). ISBN 978-5-699-30976-4

Автор книги знакомит читателей с относительно новым научно-практическим направлением знаний — нанонаукой — и уделяет большое внимание популяризации достижений нанотехнологии. В книге рассматриваются по большей части не какие-то фантастические проекты, а разработки, уже реально применяемые или находящиеся на этапе исследований. При чтении книги каждый сможет получить для себя некоторые неожиданные знания о взаимодействии наночастиц, имеющих размеры атомов и молекул, и сделать неожиданные открытия из удивительного мира нанотех-

НОЛОГИЙ.

УДК 539.1 ББК 22.3

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель если на это нет письменного разрешения издательства "Эксмо».

Введение    		4

Термины и определения   		6

Возникновение и развитие нанонауки		19

Природные нанообъекты и наноэффекты		43

Виды искусственных наноструктур		55

Получение искусственных наноматериалов		69

Методы исследования наноструктур		79

Некоторые свойства наноструктур		100

Прикладная нанотехнология		111

Инкрементная нанотехнология	112

Эволюционная нанотехнология	121

Радикальная нанотехнология,   	124

Наноразмерная электротехника		132

Нанотехнологии в строительстве		140

Наноинженерия поверхности деталей		147

Автохимия на основе нанотехнологии		165

Военные нанотехнологии		194

Нанотехнологии и медицина		215

Нанотехнологии, экология и сельское хозяйство		225

Перспективы развития нанонауки		232

Список литературы		236

Рекомендуемые ссылки		240

Приложение. Десятичные кратные и дольные приставки

и множители Международной системы единиц	243

Предметно-именной указатель   	244

ISBN 978-5-699-30976-4

© Балабанов В.И., 2008

© ООО «Издательство «Эксмо», 2008

Введение

Вашему вниманию предлагается научно-популярная книга, цель которой — не только ознакомление широкого круга читателей с относительно новым научно-практическим направлением — нанонаукой, но и популяризация достижений нанотехнологий (в основном отечественной науки и производства).

Нанотехнология — ключевое понятие начала XXI века, символ новой, третьей, научно-технической революции. С позиций сегодняшнего дня цель нанотехнологий — создание наносистем, наноматериалов, наноустройств, способных оказать революционное воздействие на развитие цивилизации.

Развитие нанотехнологий открывает большие перспективы при разработке новых материалов, совершенствовании связи, развитии биотехнологии, микроэлектроники, энергетики, здравоохранения и вооружения. Среди наиболее вероятных научных прорывов эксперты называют значительное увеличение производительности компьютеров, восстановление человеческих органов с использованием вновь воссозданной ткани, получение новых материалов, созданных напрямую из заданных атомов и молекул, а также новые открытия в химии и физике.

Поэтому в данной книге в основном рассматриваются не какие-то фантастические проекты и возможности нанотехнологий, а уже реально применяемые или находящиеся на этапе исследований разработки.

Надеемся, что при чтении книги каждый сможет найти для себя некоторые неожиданные познания и сделать небольшие открытия из удивительного мира нанотехнологий.

— Введение —

В книге раскрыты основные термины и определения, наиболее часто встречающиеся в нанонауке, приведены исторические аспекты развития научного направления, рассмотрены некоторые природные наноэффекты и виды наноструктур, а также методы их искусственного получения и исследования. Здесь даны примеры использования нанотехнологий в электронике и сервисе техники, медицине и косметологии, сельском хозяйстве и строительстве, военных целях и т.д.

Книга предназначена для профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и студентов вузов, инженерно-технических работников, а также всех, кто интересуется данной тематикой.

С уважением, профессор Виктор Балабанов

Термины и определения

Абляция (лат. ablat — отнятие) — многозначный физический термин, обозначающий процесс увлечения вещества с поверхности твердого тела обтекающим потоком. В физике твердого тела — удаление (испарение) вещества с поверхности под воздействием лазерного излучения.

Аллотропия (греч. allos - иной, tropos — поворот, свойство) — существование одного и того же элемента в виде различных по свойствам и строению структур.

Алмазоид - алмазоподобная структура, построенная из атомов углерода методами механосинтеза, имеющая прочность и химическую инертность алмаза. Алмазоид будет использоваться в качестве основного материала при построении нанороботов. Это гидрокарбонат, в котором атомы углерода образуют тетраэдральную пространственную сетку, точно такую же, как в алмазе. В природе алмазоид встречается в сырой нефти в виде молекул низших гидрокарбонатов: адамантана, диамантана и триамантана.

Ассемблер (наноассемблер, конструктор) (англ. assemble — собирать) — кибернетическое устройство нанометрических масштабов, способное из набора атомов производить (собирать) молекулы путем механохимии по заданной программе. Возможно его самокопирование. Ассемблер включает в себя мощный нанокомпьютер, комплекс наноманипуляторов и наносенсоров, то есть это молекулярная машина, которая может быть запрограммирована на построение практически любой молекулярной структуры или устройства из более простых химических строительных блоков, подобие управляемого компьютером механического цеха.

Атом (древнегреч. атомос— неделимый) — частица химического элемента, сложное делимое тело. Атом состоит из облака электронов, окружающих плотное ядро, которое в тысячи раз меньше, чем сам атом. Наномашины будут работать не с ядрами, а с атомами.

Ammo... (лат. аttеп — восемнадцать) — приставка к наименованию единицы физической величины, служащая для образования

— Термины и определения —

дольной единицы, равной 10~18 от исходной. Сокращенное обозначение: русское -г- а, международное — а. Например, 1 ас (аттосе-кунда) = 10"18 с.

Б

Балк-технология (англ. bulk-technology) — технология, основанная на манипуляции совокупностями атомов и молекул (массовая технология или материал), а не индивидуальными атомами.

В

Вирус (лат. virus - яд) — частица микро- или наноразмеров, способная инфицировать клетки живых организмов. В настоящее время известны вирусы, размножающиеся в клетках растений, животных, грибов и бактерий (последних обычно называют бактериофагами). Вирусы являются потенциальными объектами для использования в бионанотехнологиях.

Геомодификатор (греч. геос— земля) — специальная микро- или нанодобавка в топливно-смазочные материалы и технологические среды на базе минералов геологического (реже — искусственного) происхождения, которые могут вступать во взаимодействие с контактируемыми (трущимися) участками деталей и формировать на них металлокерамический слой, частично восстанавливающий дефекты поверхностей трения.

Гетероструктура (греч. гетеро — союз, товарищество) — комбинация нескольких гетеропереходов (контакт двух разных полупроводников) , используемая для создания потенциальных ям для электронов и дырок в слоистых полупроводниковых структурах и применяемая в полупроводниковых лазерах и светоизлучающих

диодах.

Графен — углеродный наномонослой, в котором связи С~С образуют правильные графитовые шестиугольники («пчелиные соты»).

д

Диамондоиды — полимерные органические молекулы, в которых углеродные атомы скелета связаны между собой точно так же, как и во фрагментах кристаллической решетки алмаза.

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Дизассемблер — кибернетическое устройство нанометрических масштабов, способное по заданной программе отделять атомы от молекул, записывая при этом их месторасположение на молекулярном уровне. Пара «ассемблер — дизассемблер» сможет создавать копии любых макрообъектов.

Диссипация (лат. dissipatio — рассеяние) — процесс необратимого рассеивания (или возврата) энергии, полученной системой при различных процессах (например, при трении).

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — молекула, содержащаяся в клетках всех живых организмов, а также в некоторых вирусах. Представляет собой полимерный остов, состоящий из чередующихся остатков фосфата и сахара дезоксирибозы, к которому прикреплены азотистые основания (аденин, гуанин, цитозин и тимин). Молекула ДНК — это двойная нуклеотидная наноцепь с периодом 3,4 нм и диаметром 2 нм. Она является носителем генетической информации и наследственных признаков и заряжена отрицательно, так как фосфат в ее составе несет отрицательный заряд.

Дуга фуллереновая — дуговой метод получения фуллеренов, основанный на термическом разложении графита при электролитическом нагреве графитового электрода или лазерном облучении поверхности графита.

И

Инденгпор (англ. indentation — вдавливание, идентирование, лат. into — внутрь) — твердый предмет определенной геометрической формы (шар, конус, пирамида) и размеров, вдавливаемый в поверхность исследуемого материала под действием заданной нагрузки или собственного веса (для измерения твердости). Изготавливают обычно из алмаза, сапфира, твердого сплава и т.п.

К

Кантилевер (англ. cantilever— консоль) —устоявшееся название наиболее распространенной в сканирующей атомно-силовой микроскопии конструкции микромеханического подвижного зонда, которая служит для измерения отклонения зонда и позволяет изучать диэлектрические материалы.

Квант (лат. quantus — сколько) — неделимая часть материи. Например, квант света — элементарная часть (порция) света, то же, что фотон. В основе понятия лежит представление о том, что лю-

8

— Термины и определения —

бая физическая величина может принимать только определенные, а не произвольные значения (то есть физическая величина квантуется).

Кевлар (англ. kevlai®) — синтетическое волокно прочнее большинства сталей, созданное американской фирмой Du Pont de Nemours & Co. Один из самых прочных материалов, доступных на рынке. Используется в аэрокосмическом конструировании, пуленепробиваемых жилетах и в случаях, когда требуется обеспечить высокую прочность при малой массе.

Кластер (англ. duster— объединение) — совокупность двух или более однородных элементов (атомов или молекул), которая может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами.

Клейтроника (англ. clay — глина, claytronics — «умная» глина) — новая область в науке и технологии, рассматривающая возможность сборки различных конструкций из отдельных унифицированных строительных блоков-роботов микроскопических размеров.

Конгломерат (лат. conglomeratus — скопившийся, собранный, скученный) — механическое соединение чего-либо разнородного.

Кондиционер (рекондииионер) металла (поверхности) (англ. condition — состояние) — вещество и механизм воздействия на металл (поверхность), позволяющие модифицировать, структурировать, восстанавливать структуру и состав металла (поверхности), на который воздействует, доставляя необходимые компоненты (среду и энергию) от внешних источников (препаратов), а также придавать трущимся поверхностям высокие антифрикционные и противоизносные свойства.

Концепция «зеленой слизи» (англ. green goo problem) ~ гипотетическая опасность возможности создания разрушительных вирусов и бактерий, которые, быстро размножаясь, уничтожат всю жизнь на планете, разобрав белковые структуры на отдельные молекулы.

Концепция «серой слизи» (англ. grey goo problem) — гипотетическая опасность создания неуправляемых универсальных молекулярных самосборщиков, обученных делать из окружающей среды себе подобные копии, которые сразу же после создания начнут штамповать клоны из доступных молекул и, в конце концов, всю Вселенную превратят в однообразную серую массу, состоящую только из себе подобных нанороботов.

9

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Л

Лаборатория ассемблерная закрытая ~ рабочее пространство, содержащее ассемблеры, которое закрыто со всех сторон таким образом, что информация может течь внутрь и наружу.

Лонсдейлит (англ. Lonsdaleite) — гексагональная модификация углерода с кристаллической решеткой типа вюрцита (а = 0,252 нм, с= 0,412 нм) и плотностью 3,51 г/см3. Найден в 1967 году в метеорите, а затем получен искусственно.

Лотос-эффект (нем. Lotus-effect®) — изначально природное явление несмачиваемости и самоочистки листьев и цветков ряда растений (лотоса, тюльпана и др.), крыльев насекомых. Впоследствии — комплекс технических и технологических решений, широко применяемых в автомобильном сервисе.

Лиганд (лат. ligo — связываю) — атом, ион или молекула, непосредственно связанные с одним или несколькими центральными (комплексообразующими) атомами в комплексном соединении с образованием «координационной» донорно-акцепторной связи, являющиеся донором электронной пары. При присоединении ли-ганда к центральному атому химические свойства комплексообра-зователя и самого лиганда часто претерпевают значительные изменения.

М

Масштабный эффект (англ. indentation size effect) — явление, заключающееся в росте твердости при низких и сверхнизких усилиях внедрения индентора (около мкН), которые приводят к образованию отпечатков нанометровой глубины. При нагрузках ниже некоторых критических (зависящих от природы материала, температуры, формы индентора и т.д.) практически все материалы начинают демонстрировать в контакте упругое поведение.

Метаматериал (греч. мета— сверх, за пределами) — композит, обладающий свойствами, которые не встречаются в природе, в частности, обладающий отрицательной диэлектрической и магнитной проницаемостью. Метаматериалы могут использоваться для разработки так называемых «плащей-невидимок» с помощью нанотехнологий.

Метод CVD (Chemical Vapor Deposition) — метод наномодифика-ции армирующих волокон (CVD-метод), то есть «химическое газофазное осаждение» металлов, сплавов или химических соединений на заданную поверхность.

10

— Термины и определения —

Метод PVD (Physical Vapor Deposition) — метод нанесения нанопо-крытия (.PVD-метод), при котором металлы, сплавы или химические соединения осаждаются в глубоком вакууме путем подвода тепловой энергии или бомбардировки частицами. Иными словами, материал покрытия различными способами переводится из твердого состояния в паровую фазу и затем конденсируется на поверхности подложки (физическое распыление с осаждением). К PVD-методам относят еще ионное плакирование и катодное распыление (ионно-плазменное распыление).

Микроскоп атомный силовой — прибор, который позволяет рассматривать атомы не только металлов, но и других химических веществ.

Микроскоп туннельный растровый — прибор, основанный на возникновении туннельного тока между поверхностью проводника и металлическим острием, удаленным от нее на расстояние около 0,1 нм. При сканировании за счет изменения этого расстояния можно получить рельеф образца с точностью до размеров атомов и молекул. Туннельный растровый микроскоп — основная инструментальная база современных нанотехнологий.

Мицелла (новолат. micella от лат. mica — крошечка) — частица общим диаметром 10~ ...10~9 м в коллоидных системах, состоящая из нерастворимого в данной среде ядра, окруженного стабилизирующей оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя.

Н

Нано... (греч. нанос— карлик, гном) — приставка для образования наименования дольных единиц, равных одной миллиардной доле исходных единиц. Обозначения: русское — н, международное — п. Пример: 1 нм (нанометр) = 10~9 м = 10 ангстрем.

Наноиндустрия — вид деятельности по созданию продукции на основе нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники.

Наноинженерия поверхности (фр. тфптщ от лат. ingenium — способность, изобретательность) — методы и технологии формирования поверхностей деталей с оптимальными прочностными и триботехническими свойствами.

Наноклетки искусственные — нанороботы, дублирующие функции естественных биологических клеток. Размер этих искусствен-

11

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ных клеток может быть меньше размера оригиналов, а сами они, как правило, лучше функционируют.

Нанотрибология — раздел трибологии, изучающий физико-химические процессы в пределах наноразмеров.

Нанощмпъютер — компьютер, сделанный из компонентов (механических, электронных или других) в масштабе нанометра.

Нанокристалл — единица наноструктуры, наименьшее количество вещества в кристаллической форме.

Нанолитография - создание «правильных» групп атомов и молекул на подложке из обычного вещества. Это шаг к разработке и конструированию первых деталей наномашин, в том числе ассемблера.

Наноматериал — материал, содержащий структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и благодаря этому обладающий качественно новыми свойствами, в том числе заданными функциональными и эксплуатационными характеристиками.

Наномедицина — слежение, исправление, конструирование и контроль биологических систем человека на молекулярном уровне с использованием наноустройств и наноструктур.

Наноробот (нанобдт) — кибернетическое устройство наномет-рических масштабов, изготовленное с атомарной точностью. Обладает функциями движения, обработки и передачи информации, а также выполнения программ.

Наносистема — материальный объект в виде упорядоченных или самоупорядоченных связанных между собой элементов с на-нометрическими характеристическими размерами, кооперация которых обеспечивает возникновение у объекта новых свойств, обусловленных проявлением наномасштабных эффектов и явлений (например, квантово-размерных, синергетически-коопера-тивных, «гигантских» и др.).

Наноструктура — два и более нанокристалла, соединенные между собой силами Ван-дер-Ваальса (при участии электронного газа).

Наносхема - печатная плата, созданная с применением нано-технологий благодаря возможности получать транзисторы сверхмалых размеров, точно позиционируя отдельные атомы.

Нанотехника — междисциплинарная область науки, которая изучает закономерности физико-химических процессов в пространственных областях нанометровых размеров с целью управ-

12

— Термины и определения —

ления отдельными атомами, молекулами и молекулярными системами при создании новых молекул, наноструктур, наноустройств и материалов со специальными физическими, химическими и биологическими свойствами.

Нанотехнология (по Танигучи) — процесс разделения, сборки и изменения свойств материалов путем воздействия на них одним атомом или одной молекулой вещества.

Нанотехнология молекулярная (по Дрекслеру) — совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие в себя компоненты размерами менее 100 нм хотя бы в одном измерении. В результате объекты получают принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба. В более широком смысле — методы диагностики, характерологии и исследований таких объектов.

Нанотехнология инкрементная (англ. increment — возрастание, увеличение) — технологии, касающиеся значительного усовершенствования существующих продуктов за счет применения нано-материалов.

Нанотехнология прикладная ~ рассматривает задачи и конкретные способы практического применения (реализации) нанотех-нологий для нужд человечества.

Нанотрубка (англ, carbon nanotube, CNT) — трубка нанометриче-ских размеров, состоящая из отдельных атомов углерода и имеющая искусственную структуру. Предназначена для коммуникаций, передачи энергии и сигналов, а также построения новых материалов на базе углерода.

Наноэнергия — количество энергии (теплоты), необходимое для нагрева одного грамм-атома наноструктуры от температуры абсолютного нуля (-273 °С) до полного испарения (возгонки) при температуре кипения.

Номекс (англ. потех®) — синтетическое мета-арамидное волокно (полное название мета-фенилендиамин-изофталамид), созданное фирмой Du Pont de Nemours & Co. Полимерная цепочка имеет меньшую прочность, по сравнению с пара-арамидом кевлар, однако является более гибкой, что придает ей хорошие текстильные свойства. Стойкость волокна номекс к изгибу в три раза выше, чем полиэфира. Вследствие высокой термостойкости применяется для фильтрации горячих газов, при изготовлении одежды для пожарных и т.д.

13

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

п

Пико... (исп. pico — малая величина) — приставка для образования наименования дольных единиц, по размеру равных 10" исходной единицы. Обозначения: русское — п, международное — р. Пример: 1 пФ (пикофарада) = 10     Ф.

Пленка сервовитная (лат. servo vitte — спасать жизнь) — особая структура на поверхностях трения толщиной в несколько сотен нанометров, характерная для эффекта безызносности. В ней реализуется особый механизм деформации, протекающий без накопления дефектов, свойственных усталостным процессам.

Поверхность (межфазная граница) — общая часть двух смежных областей пространства различного фазового состояния, обычно толщиной несколько атомных слоев.

Препарат ремонтно-восстановительный (эксплуатационный) — специальный препарат автохимии, содержащий комплекс химически и поверхностно-активных веществ и предназначенный для восстановления триботехнических свойств поверхности трения и технических характеристик обработанной техники.

— Термины и определения —

Светодиод (LED-светодиод) (англ. light-emitting diode) — прибор, основанный на наноразмерных гетероструктурах, преобразующий электрический ток в световое излучение.

) Сервис безразборный (англ. service— производить осмотр и текущий ремонт) — комплекс мероприятий, направленных на осуществление операций технического обслуживания и ремонта агрегатов без проведения разборочно-сборочных операций. Может включать операции обкатки, диагностики, профилактики, автохимического тюнинга, очистки и восстановления как отдельных трущихся соединений, так машин и механизмов в целом.

Серпентин (лат. serpens— змея, змеевик (устар.) — минерал группы магниево-железистых гидросиликатов с цветом от зеленовато-желтого до темно-зеленого и пятнами, делающими его похожим на змеиную кожу. Является одним из активных компонентов многих ремонтно-восстановительных нанопрепаратов, особенно геомодификаторов.

Синергетика (греч. сип — совместное и эргос — действие) — научное направление, изучающее общие закономерности, которые управляют процессами самоорганизации в различных системах: биологических, технических, химических и др.

Реметаллизант (металлоплакирующая присадка) (фр- plaquer — покрывать) — порошковая или ионная микро- или нанодобавка на основе пластичных металлов к топливно-смазочным материалам, технологическим и другим средам, реализующая эффект избирательного переноса при трении (эффект безызносности).

Репликатор (фр. replique, итал. replica, от лат. replico— повторяю, отвечаю) — наноробот, способный к созданию своей копии, то есть самовоспроизводству. Наиболее очевидные примеры репликаторов — ДНК-последовательности, так как они многократно копируются при делении клеток. Может быть пассивным или активным, конечным или бесконечным.

Сажа - аморфный (греч. а — не- и морфе — вид, форма; не имеет кристаллической структуры и в отличие от кристаллов не расщепляется с образованием кристаллических граней) углерод — продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов в неконтролируемых условиях, например при работе дизельных двигателей. Размер большинства частиц сажи, например, в дизельной эмиссии — от 50 до 180 нм.

14

Техника наносистемная — созданные полностью или частично на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются от показателей систем и устройств аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям.

Технологии конвергентные — четыре взаимосвязанных научно-технических направления: нанотехнологий, биотехнологии, ней-ротехнологии и информационные технологии.

Технологии критические — дезавуирующие, ликвидационные технологии, которые фактом своего появления закрывают целые линии или делают бессмысленным дальнейшее развитие какого-либо направления. Например, развитие ракетной техники и межконтинентальных ракет закрыло направление стратегических бомбардировщиков, то есть сделало их обычным, а не стратегическим оружием, фактически свернуло программу их развертыва-

ния.

15

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Технология фуллеренов — научно-практическое направление, занимающееся как методами производства фуллеренов, так и различными прикладными задачами их использования.

ТОН (технология общего назначения) — обычно начинается как весьма грубая технология ограниченного применения, однако затем быстро распространяется в области новых приложений. Типичные примеры — паровая машина, электричество, железные дороги и компьютеры, послужившие базисом для главных научно-технических революций. В наши дни классический пример ТОН — нанотехнология.

Трибология (греч. трибос — трение и логос— наука) — наука о контактном взаимодействии твердых тел при их относительном движении, охватывающая весь комплекс вопросов трения, изнашивания, смазки и самоорганизации в машинах.

Триботехнология - комплекс технических и технологических мероприятий, направленных на практическое использование процесса трения для восстановления и придания поверхностям трения высоких антифрикционных и противоизносных свойств.

Туман конструкторский (англ. utility fog) — наносистема, состоящая из унифицированных строительных нанороботов (фоглетов) и позволяющая собирать различные предметы из отдельных универсальных строительных блоков микроскопических размеров.

Туннелирование — уникальное свойство квантовых частиц, в том числе и электронов, заключающееся в их способности проникать через преграду, даже когда их энергия ниже потенциального барьера, в данной преграде. Электрон, обладающий энергией, встретив на своем пути преграду, требующую для прохождения большей энергии, не отражается от этой преграды, а, как волна, преодолевает ее с потерей энергии.

Тюнинг автохимический — специальная обработка двигателя препаратами автохимии в целях снижения механических потерь на трение и повышения мощности двигателя.

Ф

ФАБО (финишная антифрикционная безабразивная обработка) —

метод фрикционного (с помощью трения) нанесения покрытий из пластичных металлов толщиной от 50 до 500 нм на трущиеся поверхности деталей.

Фемто... (датск. femten — пятнадцать) — приставка к наименованию единицы физической величины; служит для образования на-

16

— Термины и определения —

именований дольных единиц, по размеру равных 10~15 доле исходных единиц. Обозначение: русское — ф, международное — / Пример: 1 фКл (фемтокулон) = 10~15 Кл.

Физика фуллеренов — научное направление в физике по исследованию структурных, механических, электрических, магнитных, оптических свойств фуллеренов и их соединений в различных фазовых состояниях, а также изучению характера взаимодействия атомов углерода в этих соединениях, спектроскопии молекул фуллеренов, свойств и структуры систем, состоящих из молекул фуллеренов.

Фоглет (англ. fog- туман) — частица конструкторского тумана (нанобот), наноробот-блок диаметром около 100 мкм.

Форсайт (англ. foresight - предвидение) — систематически организованный процесс, направленный на выявление долгосрочных перспектив науки и технологий, экономики и общества. Применяется для определения стратегических направлений развития инноваций, способных принести наибольшие социально-экономические блага. Одним из методов реализации таких прогнозов являются «дорожные карты».

Фуллерены (англ. fullerene) — класс химических соединений, молекулы которых состоят только из четного количества атомов углерода. Химически стабильные замкнутые поверхностные структуры углерода, в которых атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников или пятиугольников, регулярным образом покрывающих поверхность сферы или сфероида.

Фуллериты — твердые фуллерены Сбо> кристаллы с гранецен-трированной кубической решеткой и достаточно слабыми межмолекулярными связями. В кристалле имеются октаэдрические и тетраэдрические полости, в которых могут находиться посторонние атомы, влияющие на свойства всего материала.

X

Химия фуллеренов — научно-практическое направление химии, занимающееся созданием и изучением класса фуллеренов. По концепциям и методам исследования во многом принципиально отличается от традиционной химии.

Химмотология — наука о рациональном использовании топлива, масел и автохимии в технике.

17

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Хиральностъ (англ. chirality, греч. хира — рука) — понятие в химии, характеризующее свойство объекта быть несовместимым со своим отражением в идеальном плоском зеркале.

Ш

Шутит — минерал, получивший название от поселка Шуньга в Карелии, где были обнаружены природные фуллерены.

Э

Энзимы (ферменты) (греч. зиме— дрожжи, лат. fermentum) — белковые молекулы или их комплексы (молекулярные машины), ускоряющие химические реакции в живых системах.

Энтропия (греч. entropia - поворот, превращение) — мера неупорядоченности больших систем. Например, в теории тепловых машин — та часть энергии, которая рассеивается в пространстве, не совершая полезной работы.

Эффект безызносности (избирательный перенос при трении) -возникает в результате протекания химических и физических процессов на поверхности контактирующих тел, приводящих к образованию на них самоорганизующихся систем толщиной около 100 нм, которые обеспечивают автокомпенсацию износа и снижение коэффициента трения.

Эффект Холла — явление, заключающееся в том, что в проводнике с током, помещенном в магнитное поле, вектор напряженности которого перпендикулярен направлению тока, возникает электрическое поле в направлении, перпендикулярном направлениям тока и магнитного поля.

Возникновение и развитие нанонауки

Там... внизу... еще очень много места...

Ричард ФЕЙНМАН, нобелевский лауреат по физике (1959 год}

Нанонаука основана на изучении, создании и модифицировании объектов, которые включают компоненты размерами менее 100 нм хотя бы в одном измерении и в результате получают принципиально новые качества. Эта отрасль знаний относительно молода и насчитывает не более столетия. Первым ученым, использовавшим измерения в нанометрах, принято считать Альберта Эйнштейна (Albert Einstein), который в 1905 году теоретически доказал, что размер молекулы сахара равен одному нанометру (10~9м).

Идею же создания специальных приборов, способных проникнуть в глубину материи до границ наномира, выдвинул выдающийся американский инженер-электрик и изобретатель, физик, философ сербского происхождения Никола Тесла (Nikola Tesla). Именно он предсказал создание электронного микроскопа.

Первые теоретические исследования, положившие начало разработке инструментального обеспечения будущих на-нотехнологий, — это труды физика-теоретика российского происхождения Георгия Антоновича Гамова.

Георгий Гамов, член-корреспондент АН СССР, был исключен из Академии наук, после того как в 1933 году не вернулся в СССР из командировки в Бельгию для участия в работе Сольвеевского конгресса, и только посмертно, в 1 990 году, его звание было восстановлено.

19

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Возникновение и развитие нанонауки —

Так вот, еще в 20-е годы XX века Гамов впервые произвел решения уравнений   Эрвина   Шредингера (Ervin   Schrodinger).   Уникальное свойство, характерное для квантовых частиц, в том числе и электронов, заключается в их способности проникать через преграду, даже когда их энергия ниже потенциального   барьера,   соответствующего  данной  преграде. Электрон, встретив на своем пути преграду, для прохождения которой  требуется  больше  энергии, чем есть у него, не отразится от нее, а с потерей энергии (как волна) преодолеет эту преграду. Открытое явление, названное «туннельным эффектом» (туннелированием), позволило объяснить многие экспериментально наблюдавшиеся процессы. Найденное решение было применено для описания процессов при вылете частицы из ядра, составляющих в настоящее время основу атомной науки и техники. В 1956 году Г. А. Гамов получил премию Калинга за популяризацию науки.

Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн

Основываясь на этих и других теоретических исследованиях, в 1932 году нидерландский профессор Фриц Цернике (Frits Zernike) открыл метод фазового контраста и создал первый фазово-контрастный микроскоп (Нобелевская премия 1953 года). Это был вариант оптического микроскопа, улучшавший качество показа мельчайших деталей изображения. Цернике с его помощью исследовал живые клетки (ранее для этого приходилось применять красители, убивавшие живые ткани). Интересно, что Цернике предлагал свое изобретение немецкой фирме Carl Zeiss, мировому лидеру в производстве оптических устройств, но ее менеджеры в то время не осознали его перспективности.

В 1939 году немецкие физики Эрнст Август Руска (Ernst August Ruska), получивший Нобелевскую премию в 1986 го-

ду, и Макс Кноль (Max Knoll) создали электронный микроскоп, ставший прообразом нового поколения устройств, которые позволили заглянуть в мир нанообъектов. В том же году компания Siemens, в которой работал Э. А. Руска, выпустила первый коммерческий электронный микроскоп с разрешающей способностью 10 нм.

На какое-то время, в основном в связи со Второй мировой войной, когда передовые немецкие ученые были задействованы в разработке новейших видов вооружения, работы в данном направлении были не столь интенсивными.

Следующий шаг вперед был сделан только в 1956 году, когда сотрудник картографической службы военного ведомства США Джон Алоизиус О'Кифи (John Aloysius O'Keefe) предложил конструкцию микроскопа, в котором свет должен был выходить из крошечного отверстия в непрозрачном экране и освещать объект, расположенный очень близко от экрана. Свет, прошедший через образец или отраженный от него обратно в отверстие, регистрировался в процессе возвратно-поступательного движения (сканирования) образца. Дж. О'Кифи назвал свой метод растровой микроскопией ближнего поля и указал, что разрешение такого микроскопа ограничивается не длиной волны света, а только размером отверстия. Теоретически подобное устройство могло бы давать изображение деталей размером меньше половины длины волны.

Бурное развитие электроники в середине 50-х годов XX века привело к открытию туннельного диода японским физиком Лео Эсаки (Leo Esaki) (Нобелевская премия 1973 года совместно с Айваром Джайевером — Ivar Giaever — и Брайаном Дэвидом Джозефсоном — Brian David Josephson). В это же время Юрий Сергеевич Тиходеев, руководитель сектора физико-теоретических исследований НИИ «Пульсар», впервые предложил расчеты параметров и варианты применения приборов на основе многослойных туннельных структур, позволяющих достичь рекордных на тот период результатов по быстродействию.

20

21

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Это было время великих открытий. Советские ученые Дмитрий Николаевич Гаркунов и Игорь Викторович Крагельский при исследованиях аварий авиационной техники в 1956 году открыли явление избирательного переноса при трении («эффект бе-зызносности»). Позднее было установлено, что особенностью процесса является образование так называемой «сервовитной пленки» толщиной около 100 нм, способной в десятки раз снизить потери на трение и интенсивность изнашивания трущихся соединений машин и механизмов.

Основоположник

нанотехнологии, лауреат

Нобелевской премии

Ричард Фейнман

Однако мысль о том, что в будущем человечество сможет создавать

объекты, собирая их «молекула за молекулой», а то и «атом за атомом», восходит к знаменитой лекции «Там внизу много места» (There is plenty of space on the bottom) одного из крупнейших физиков XX века, лауреата Нобелевской премии, профессора Калифорнийского технологического института Ричарда Фейнмана (Richard Phillips Feynman), прочитанной 29 декабря 1959 года. Опубликованные в феврале 1960 года материалы лекции были восприняты большинством современников как фантастика или шутка. Сам же Фейнман говорил, что в будущем, научившись манипулировать отдельными атомами, человечество сможет синтезировать все что угодно: «Ни один физический или химический закон не мешает нам менять взаимное положение атомов...», то есть использовать атомы как обыкновенный строительный материал, что-то вроде кирпичей или, в лучшем случае, узлов и деталей машин.

Наиболее актуальной оставалась задача разработки и создания инструментального (метрологического) оборудования для изучения атомного строения конструкционных материалов на наноуровне.

22

— Возникновение и развитие нанонауки —

В 1964 году, спустя шесть лет после изобретения интегральной схемы, Гордон Эрл Мур (Gordon Earle Moore), почетный президент и один из основателей американской корпорации Intel (сокр. от Integrated Electronics Technologies Incorporated), выдвинул предположение о том, что число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые два года. Это наблюдение получило название первого закона Мура. Показав зависимость роста производительности запоминающих микросхем от сроков их изготовления, он обнаружил закономерность: новые модели микросхем каждый раз появлялись через приблизительно равные промежутки времени (18—24 месяца). При этом их емкость возрастала каждый раз примерно вдвое. Развитие микроэлектроники стремительно подталкивало к дальнейшей миниатюризации компонентной базы, а следовательно, и к исследованиям в области ее инструментального обеспечения.

Американский физик Рассел Янг (Russell Young), работавший в Национальном бюро стандартов, в 1966 году предложил пьезоэлектрическое управляющее устройство (пьезо-двигатель), применяемый сегодня в сканирующих туннельных микроскопах и для позиционирования наноинструмен-тов (поиска нужных объектов на изучаемой поверхности).

В это же время Дэвид Джонс (David Jones) теоретически конструировал замкнутые сфероидальные клетки из своеобразно свернутых нанографитовых слоев. Было показано, что объектом, внедренным в гексагональную решетку обычного графита и приводящим к образованию сложной искривленной поверхности, может быть пятиугольник, а физхимик-ор-ганик Эйдзи Озава (Eiji Osawa) предположил существование полой высокосимметричной молекулы Сб0 со структурой в виде усеченного икосаэдра, похожей на футбольный мяч.

В 1968 году исполнительный вице-президент компании Bell Альфред Чо (Alfred Cho) и сотрудник отделения исследования полупроводников Джон Артур (John Arthur) обосновали теоретическую возможность использования нанотехнологии в решении задач по обработке поверхностей и

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

достижению атомной точности при создании электронных приборов.

В 1971 году Р. Янг предложил идею прибора Topografiner, послужившего прообразом зондового микроскопа. Однако по экономическим причинам вскоре работы над прибором были прекращены. Через год, в 1972 году Янг сумел осуществить перемещение и позиционирование объектов в трех направлениях с точностью до 0,01 Ангстрем (А, 1 нм = 10 А), применив перемещающие устройства на базе пьезоэлектри-ков. Со времени создания пьезодвигателя прошло более пяти лет. Длительные сроки разработки подобных устройств объясняются тем, что наблюдение за атомарными структурами приводит к изменению их состояния, поэтому требовались качественно новые подходы, не разрушающие исследуемое вещество.

В 1973 году советские ученые Дмитрий Анатольевич Боч-вар и Елена Григорьевна Гальперн сделали первые теоретические квантово-химические расчеты наномолекулы фулле-рена и доказали ее стабильность. Мировая наука вплотную подошла к началу решения прикладных задач в этой области, когда теоретические и чисто научные исследования стали находить практическое применение в различных отраслях экономики.

Современный вид идеи нанотехнологии начали приобретать в 80-е годы XX века в результате исследований Кима Эрика Дрекслера (Kim Eric Drexler), работавшего в лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (США).

Дрекслер выдвинул концепцию универсальных молекулярных роботов, работающих по заданной программе и собирающих любые объекты (в том числе и себе подобные) из подручных молекул. Все это также сначала воспринималось как научная фантастика. Ученый уже тогда довольно точно предсказал немало грядущих достижений нанотехнологии, которые с 1989 года сбываются, причем часто со значительным опережением даже его прогнозов.

24

— Возникновение и развитие нанонауки —

Однако, как часто бывает, задолго до работ Дрекслера идею о возможности существования искусственных автоматов-самосборщиков выдвинул математик Джон фон Нейман (John Von Neumann) — ученый, разработавший теоретическую модель устройства компьютера (компьютер фон Неймана) — первое устройство с клавишным вводом данных.

Нейман родился в Венгрии, в еврейской семье, его предки были выходцами из России.

Роберт А. Фрейтас (Robert A. Freitas) отмечал: «Ранняя история самовоспроизводящихся систем — это история мышления фон Неймана по данному вопросу». Самовоспроизводящиеся машины (автоматические репликаторы) — ключевое свойство нанороботов, ток как эти системы должны как воспроизводить себя из окружающих молекул, так и производить принципиально другие, более совершенные создания.

Фон Нейман был активным антикоммунистом. Однажды во время слушаний в Сенате США он заявил о своей идеологии как о «резко антикоммунистической и более воинственной, чем просто нормальной». Он призывал к предупредительной атомной атаке на Советский Союз, считая, что это не даст СССР возможность создать атомную бомбу.

В дальнейшем прогноз развития нанотехнологии рассматривался через представления, сформировавшиеся в более поздних работах К. Э. Дрекслера и его последователей: Р. Фрейтаса, Ральфа Меркле (Ralph С. Merkle) и др.

Многие ученые в мире в той или иной степени работали с объектами наноуровня, но термин «нанотехнология» впервые (в 1974 году) предложил японский физик Норио Танигу-чи (Norio Taniguchi) из Токий-

Основоположник молекулярной

нанотехнологии Ким Эрик Дрекслер

25

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Возникновение и развитие нанонауки —

ского университета. Нанотехнология, по Н. Танигучи, — это технология объектов, размеры которых составляют порядка 10~9 м (атомы, молекулы), включающая процесс разделения, сборки и изменения материалов путем воздействия на них одним атомом или одной молекулой.

Накопленные знания в области нанотехнологий позволили по-новому взглянуть на ряд уникальных природных явлений. Так, в 1975 году немецкие ученые-ботаники из Боннского университета (ФРГ) Вильгельм Бартлотт (Wilhelm Barthlott) и Кристоф Найнуйс (Christoph Neinhuis) обнаружили и запатентовали явление самоочистки поверхностей некоторых растений {Lotus-effect®), а также тот факт, что этот феномен протекает в наноструктурированных поверхностных областях.

Исследования по совершенствованию инструментального обеспечения нанотехнологий вышли на новый уровень. Весной 1981 года немецкие физики Герд Карл Бинниг (Gerd Karl Binnig) и Э. Руска, а также швейцарец Гейнрих Рорер (Heinrich Rohrer) из Цюрихской лаборатории компании IBM (сокр. от англ. International Business Machines Corporation) испытали растровый туннельный микроскоп (Нобелевская премия 1986 года). Сканирующий туннельный микроскоп позволил построить трехмерную картину расположения атомов на поверхностях проводящих материалов. При движении острия иглы микроскопа над поверхностью кристалла из кальция, иридия и олова они смогли измерить неровности высотой в один атом. С помощью туннельного микроскопа стало возможным «захватить» атом с токопрово-дящей поверхности и поместить его в нужное место, то есть манипулировать атомами, а следовательно, непосредственно собирать из них любое вещество.

Главной проблемой в исследованиях на сканирующем туннельном микроскопе стали фоновые помехи: острие микроскопа, позиционировавшееся с точностью до долей атома, сбивалось от малейших шумов и вибраций даже вне лаборатории. Кроме того, прибор позволял исследовать нанообъ-екты только на электропроводной подложке.

26

Современные сканирующие микроскопы позволяют различать по вертикали размер около 0,01 нм (1/10 диаметра самого наименьшего атома — атома водорода), по горизонтали — около 0,2 нм. По сути это уже не микроскопы, ананоскопы.

В 1980-1981 годах с разработкой метода получения кластеров при испарении с помощью лазера в сверхзвуковых соплах стало возможным экспериментальное получение кластеров с количеством атомов от 40 до 100. Этот метод был специально разработан для детального изучения многоатомных молекул, в первую очередь — для металлов переходных структур.

Открыватель фуллеренов,

лауреат Нобелевской премии

Ричард Смол л и

При помощи данного способа в 1984 году немецкие ученые впервые получили углеродные кластеры, а профессор Герберт Гляйтер (Herbert Gleiter), изучавший структуры различных конструкционных материалов с 1982 по 1985 годы, предложил концепцию наноструктуры твердого тела.

То, что более десяти лет назад теоретически предсказывали японец Э. Осава и советские ученые Д. А. Бочвар и Е. Г. Гальперн, нашло практическое подтверждение. В 1985 году коллектив ученых в составе английского астрофизика, химика Гарольда Крото (Harold Walter Kroto) из Сассекско-го университета, американских химиков Роберта Флойда Керла (Robert Floyd Curl) и Джеймса Хита (James Heath) и Шона О'Брайена (Sean O'Brien) и под руководством Ричарда Смолли (Richard Errett Smalley) в университете Раиса (США) Получил новый класс соединений — фуллерены и исследовал их свойства (Нобелевская премия за 1996 год). Инициа-

27

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

тором поиска был Г. Крото, который изучал лазерное испарение и масс-спектроскопию малых углеродных кластеров.

В результате взрыва графитовой мишени лазерным пучком и исследования спектров паров графита была обнаружена молекула фуллерена Сб0. Грани 60-атомного фуллерена — это 20 почти идеальных правильных шестиугольников и 12 пятиугольников. Позднее удалось получить фуллерены из 76, 78, 84, 90 и даже из нескольких сотен атомов углерода. Ученые также впервые сумели измерить объект размером 1 нм.

В том же 1985 году немецкий физик Клаус Олаф фон Клитцинг (Klaus Olaf von Klietzing) получил Нобелевскую премию за открытие квантового эффекта Холла в 1980 году. Он установил, что в сильных магнитных полях плоского проводника (то есть квазидвухмерного электронного газа) начинают сказываться квантовые эффекты. Это приводит к квантовому эффекту, названному в честь американского физика Эдвина Герберта Холла (Edwin Herbert Hall). В 1879 году Э. Холл при подготовке докторской диссертации по электричеству и магнетизму открыл в тонких пластинках золота эффект возникновения поперечного электрического поля в проводнике или полупроводнике с током при помещении его в магнитное поле.

В 1986 году Г. Бинниг разработал сканирующий атомно-силовой микроскоп (АСМ), позволивший «рассматривать» любые объекты, над которыми двигалась игла датчика. Такой микроскоп, в отличие от туннельного, может взаимодействовать с любыми объектами, а не только с токопроводящи-ми материалами.

К концу 1986 года в лабораториях мира работало уже не менее 40 сканирующих микроскопов.

Термин «нанотехнология» стал популярен в 1986 году после выхода в свет знаменитой книги К. Э. Дрекслера Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology («Машины творения: наступающая эра нанотехнологий») и последующей дискуссии. Несколько ранее им был опубликован ряд статей по этой проблеме, но они не привлекли внимания научной общественности. Оказалось, однако, что этот термин ранее

28

— Возникновение и развитие нанонауки —

уже был предложен Н. Танигучи, который под нанотехноло-гиями понимал любые субмикронные технологии. Для обозначения совокупности методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты размерами менее 100 нм хотя бы в одном измерении, Дрекслер предложил термин «молекулярная нанотехнология».

В настоящее время понятие «нанотехнология» включает не только совокупность методов и способов синтеза, сборки, структурообразования и модифицирования материалов, направленных на создание систем с новыми свойствами, которые обусловлены проявлением наномасштабных (на уровне атома и молекулы) явлений и факторов, но и систему знаний, навыков, умений, аппаратурное, материаловедческое, информационное обеспечение процессов, а также технологических операций.

В России первая отечественная нанотехнологическая установка, осуществлявшая направленный уход частиц с острия зонда микроскопа под влиянием нагрева, заработала в 1987—1988 годах в научно-исследовательском институте «Дельта». Она была создана под руководством Петра Николаевича Лускиновича.

В это же время специалист по компьютерам Уоррен Ро-бинет (Warren Robinet) и химик Стэн Уильяме (Stan Williams) из университета штата Северная Каролина изготовили наноманипулятор — робот размером с человека, соединенный с атомным микроскопом и управляемый через интерфейс виртуальной реальности. Оператор, манипулируя отдельными атомами, с его помощью мог физически ощущать многократно усиленную отдачу от модифицируемого вещества, что значительно ускоряло работу.

Своего рода сенсацию в сентябре 1989 года совершили американские исследователи Дональд Эйглер (Donald Eigler) и Эрхард Швейцер (Erhard Schweizer) из Калифорнийского научного центра компании IBM. С помощью 35 атомов инертного газа ксенона на очищенной в сверхвысоком вакууме и охлажденной до 4 К поверхности монокристалла

29

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Рис. 1. Надпись на монокристалле никеля из атомов ксенона

никеля они выложили название своей фирмы (рис. 1). Для получения надписи был использован сканирующий туннельный микроскоп. Сделанная надпись просуществовала недолго — атомы быстро «испарились» с поверхности, однако сам факт наличия постороннего атома в молекулярной структуре некоторого вещества открывал потенциальную возможность создания молекулярных автоматов, трактующих наличие или отсутствие такого атома в некоторой позиции как логическое состояние.

Дальнейшие работы, в том числе российских ученых, показали возможность валентного «закрепления» атомов на различных поверхностях без какого-либо применения криогенной техники.

В продолжение этой темы следует отметить, что в 2008 году ученые из Израильского технологического института (Тех-нион) в честь 60-летия создания своего государства создали уже целую нанокнигу — Библию. Содержание всего Ветхого Завета было нанесено на кремниевую частицу, размеры которой не превышают 0,5 мм2 (размер булавочной головки).

Текст был набран с помощью фокусированного ионного пучка (focused ion beam — FIB), вытравливавшего (с помощью ионов галлия) узор на золотой подложке (толщиной 200 нм), покрывавшей основание из кремния. Если само нанесение текста заняло не более полутора часов, то программное обеспечение для управлявшего этим процессом компьютера разрабатывалось более трех месяцев.

— Возникновение и развитие нанонауки —

Ознакомиться с содержанием этой Библии можно только с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Первый способ искусственного получения и выделения твердого кристаллического фуллере-на (фуллерита) был предложен в 1990 году Вольфгангом Креч-мером (Wolfgang Kratschmer) и Давидом Хафманом (David Huffman) с коллегами в Институте ядерной физики Гейдельберга (Германия).

Открыватель углеродных нанотрубок Сумио Ииджима

Углеродные нанотрубки открыл в 1991 году японский исследователь Сумио Ииджима (Sumio lijima) из компании NEC (сокр. от англ. Nippon Electric Corporation). В поисках фуллеренов он изучал на полярном ионном микроскопе осадок (сажу), который образуется на катоде, когда при разряде вольтовой дуги в атмосфере гелия распыляется графит. Его заинтересовал неприглядный серый «обрубок» диаметром 0,8 нм, вырастающий на катоде. Он оказался странным графитовым наноцилиндриком с угольно-черной сердцевиной (подобной карандашу), или как бы закрытым мини-туннелем, построенным из особых видов сажи. Электронная микроскопия осадка показала наличие протяженных полых объектов диаметром несколько десятков нанометров. Их цилиндрические стенки представляли собой сверхустойчивую структуру из шестигранных колец углерода, закрытых по краям полусферическими крышечками из семи- или восьмигранников. Так были открыты нанотрубки и наноконусы.

На электронных микрофотографиях (рис. 2), полученных на трансмиссионном электронном микроскопе с высоким разрешением, были обнаружены цилиндрические молекулы с пятью (а), двумя (Ь) и семью (с) концентрическими стенками (S. lijima, Nature, London. 1991. Vol. 354, p. 56).

30

31

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Возникновение и развитие нанонауки —

Рис. 2. Первые электронно-микроскопические изображения

многослойных коаксиальных углеродных нанотрубок

с различным числом концентрических стенок:

а — пять; Ь — две; с — семь

Первые синтезированные нанотрубки были многослойными, и сразу возникла задача синтеза однослойных углеродных нанотрубок. В результате исследований С. Ииджимой было установлено, что добавление небольшого количества порошка катализатора (кобальта, никеля или железа) в графитовые электроды обеспечивает образование однослойных нанотрубок. Металлическая добавка является катализатором, предотвращающим образование фуллеренов и многослойных нанотрубок. При этом наличие катализатора также обеспечивает снижение температуры синтеза, в результате температура вольтовой дуги не превышает температуру, при которой нанотрубки спекаются или сливаются друг с другом.

Следует отметить, что теоретическая возможность образования цилиндрической нанотрубки была предсказана значительно раньше, в 1977 году, советским физиком Михаилом Юрьевичем Корниловым, а за несколько месяцев до реального синтеза мнение об их существовании было высказано русским ученым Леонидом Александровичем Чернозатонским.

В научной литературе имеются данные, что аналогичные структуры наблюдались рядом ученых еще в 1952—1953 годах, но детально они изучены не были.

Также в 1991 году началась разработка первой программы Национального научного фонда США по изучению проблем нанотехнологии. Аналогичную программу разрабатывали в Японии по поручению правительства. Была намечена серия проектов, направленных на создание приборов нано-метрового размера, и самым значительным из них стал проект Angstrom Technology Project с объемом финансирования 185 млн долларов. Он был рассчитан на 10 лет, и в его реализации участвовали 80 фирм. Была проведена реорганизация четырех министерских лабораторий в исследовательском центре «Цукуба», а также создан новый междисциплинарный центр по исследованиям в данной области.

В 1992 году в природном углеродном минерале шунгите были обнаружены природные фуллерены. В дальнейшем различные наночастицы и наноструктуры находили в таких природных материалах, как лед и метеориты, и даже на поверхностях обшивки орбитальных станций. Многослойные фуллерены могут присутствовать и во многих технологических углеродных материалах, например саже.

В своей следующей не менее известной книге Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing and Computation («Наноси-стемы. Молекулярные механизмы, производство и программирование»), вышедшей в свет в 1992 году, К. Э. Дрекслер на научном уровне рассмотрел задачи практического применения молекулярных нанотехнологии в новом научно-практическом направлении, которое следует назвать «практическая нанотехнология».

Эти и другие исследования дали мощный толчок к началу применения нанотехнологических методов в промышленности. В 1994 году стали появляться первые коммерческие материалы на основе наночастиц — нанопорошки, нанопокры-тия, нанохимические препараты и т.д. Началось бурное развитие прикладной нанотехнологии.

С 1995 года из пяти направлений научных программ по нанотехнологиям первостепенным оставалось создание функциональных приборов на основе наноструктур. Во Франции  открылся  клуб  нанотехнологов,   объединявший

32

2 Нанотехнологии. Наука будущего

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ученых и промышленников различных отраслей. В Великобритании начали издаваться первые специализированные журналы «Нанотехнология» и «Нанобиология», в которых публиковалось множество научных работ, посвященных на-нотехнологическим комплексам, их применению для конструирования нанороботов с целью использования не только на Земле, но и в космосе.

В 1997 году в Великобритании был организован первый в Европе Институт наноструктурных материалов. Во многих институтах мира (США, Германия, Япония, Англия, Франция, Италия, Швейцария, Израиль и др.) создавались лаборатории и отделы наноструктур, которые возглавляли известные ученые.

На пятой Форсайтовской конференции К. Э. Дрекслер заявил, что, по его убеждению, к 2020 году станет возможной промышленная сборка наноустройств из отдельных атомов.

К важнейшим научно-практическим достижениям в следующие пять лет (1998—2003 годы) относят открытия и события, перечисленные ниже.

В 1998 году Роберт Беттс Лафлин (Robert Betts Laughlin), Хорст Людвиг Штермер (Horst Ludwig Stormer) и Дэниел Чи Цуи (Daniel Chee Tsui) были удостоены Нобелевской премии за открытие дробного эффекта Холла, заключающегося в том, что в очень сильных магнитных полях наблюдается кардинальная перестройка внутренней структуры двухмерной электронной жидкости.

Профессор Высшей технической школы в г. Делфте (Нидерланды) Сиз Деккер (Siz Dekker) создал транзистор на основе нанотрубок, используя их в качестве молекул. Ему пришлось первым в мире измерить электрическую проводимость такой молекулы.

В этом же году появились первые технологии создания нанотрубок длиной до 300 нм.

В Японии началась разработка программы Astroboy по развитию наноэлектроники, способной работать в условиях космического холода и при положительных температурах свыше тысячи градусов.

— Возникновение и развитие нанонауки —

Еще через год (в 1999 году) американские ученые — физик Марк Рид (Mark Reed, Йельский университет) и химик Джеймс Тур (James Tour, Райсский университет) — разработали единые принципы манипуляции одной молекулой и целой цепочкой.

В 2000 году немецкий физик Франц Гиссибл (Franz Giessibl) разглядел в кремнии субатомные частицы. Его коллега Роберт Магерле (Robert Magerle) предложил технологию нанотомографии — создания трехмерной картины внутреннего строения вещества с разрешением 100 нм. Проект финансировал немецкий автоконцерн Volkswagen.

В 2003 году профессор Фенг Лью (Feng Lu) из университета штата Юта (США), взяв за основу наработки Ф. Гиссиб-ла и используя атомный микроскоп, построил образы орбит электронов путем анализа их возмущения при движении вокруг ядра.

Развитые страны мира очень активно включились в исследования по проблемам нанотехнологий на уровне правительств и глав государств, оценив, какие перспективы это может принести в будущем. В Японии действующая с 1999 года «Национальная программа работ по нанотехнологий» получила высший государственный приоритет «Огато». Проект спонсируется не только государством — в спонсорскую деятельность вовлечено около 60 частных фирм. Кроме данного проекта, в Японии финансируется около 10 проектов, посвященных различным аспектам нанотехнологий — квантовым волнам, флуктуациям в квантовых системах, а также направленных на исследование и разработку квантовых функциональных схем. Крупнейшие из них — Atom Craft project и Аопо project, связанные с атомной сборкой, проект функциональных квантовых приборов и др. Основные разработки проводятся в центре перспективных технологий «Цукуба». По заявлениям руководителей этих проектов, они формируют технологию XXI века и планируют заложить основу для разработки терабитных кристаллов.

Развитие исследований в области наноматериалов и нанотехнологий наиболее активно поддерживается правитель-

35

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ством США. Так, еще администрацией Билла Клинтона была предложена национальная программа исследований нано-технологий с целью поддержки долгосрочных исследований и разработок, ведущих к значительным открытиям в области новых наноматериалов, наноэлектроники, медицины и здравоохранения, энергетики, химической промышленности, биотехнологий, сельского хозяйства, информационных технологий и национальной безопасности.

С 2001 года в США реализуется федеральная программа под названием National Nanotechnology Initiative (AW/- «Национальная нанотехнологическая инициатива»). В бюджете США на данное направление было выделено 270 млн долларов, при этом коммерческими компаниями в него вложено в 10 раз больше средств. Программа предназначена для координации усилий 23 государственных организаций-участников в области развития нанонауки, наноинженерии и нано-технологии. Данная программа была одобрена Конгрессом США в ноябре 2000 года, но уже в том же году реальное финансирование NNI значительно превысило запланированные расходы (422 млн долл.).

С 3 декабря 2003 года в США реализуется закон 21st Century Nanotechnology Research and Development Act («Об исследовании и развитии нанотехнологий в XXI веке»), направленный на укрепление лидерства в области экономики и техники путем обеспечения устойчивой долгосрочной поддержки исследований в данной сфере.

В соответствии с этим документом пять государственных организаций — Национальный научный фонд, Министерство энергетики, Национальный институт стандартов и технологий, Национальное аэрокосмическое агентство (NASA), Управление по охране окружающей среды — для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области нанотехнологий получили от государства финансирование в размере 3,7 млрд. долларов сроком на четыре года. В эту сумму не вошли инвестиции, вкладываемые Министерством обороны США,  Министерством национальной

36

— Возникновение и развитие нанонауки —

безопасности и Национальным институтом здравоохранения.

В Европе более чем в 40 лабораториях проводятся нано-технологические исследования и разработки, финансируемые как по государственным, так и по международным программам (в частности, по программе НАТО по нанотехнологий). Правительства и частный сектор все больше осознают нанонауку как источник новых технологий и процветания. Поэтому в сфере наноматериалов накопились огромные фонды от частных предприятий и правительств.

Для координации процесса становления и развития нанотехнологий в 2002 году в Европе создана некоммерческая организация «Европейская ассоциация нанобизнеса» (ENA), основная цель которой — содействие развитию сильной и конкурентоспособной европейской промышленности, базирующейся на использовании нанотехнологий. Главная миссия ENA заключается в обеспечении профессионального развития зарождающегося нанобизнеса в ЕС. Государственная поддержка нанотехнологий в европейских странах, по данным за 2004 год, составила около 1,3 млрд долларов.

По данным консалтинговой компании Lux Research, в 2003 году общемировые суммарные расходы государственных структур и частных компаний на нанотехнологий достигли 6 млрд. долларов, из них 2 млрд составляло государственное финансирование. В 2004 году эти расходы выросли до 8,6 и 4,0 млрд долларов соответственно. При этом рынок нанотехнологий к 2005 году достиг 225 млрд долларов (данные Nanobusiness Alliance и Business Communications Co.). Большая часть из них (около 10%) в настоящее время приходится на сферу энергетики и нефтепереработки.

В целом, если к началу 2001 года рынок наноматериалов составлял 555 млн долларов, то в 2005 году он уже превысил 900 млн долларов и в настоящее время продолжает стремительно расти.

В 2004 году С. Деккер соединил углеродную трубку с ДНК, впервые получив единый наномеханизм и открыв дорогу развитию бионанотехнологиям.

37

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Рассматривая наиболее весомые достижения российских ученых в области практической нанотехнологии, следует отметить награждение в 2000 году Жореса Ивановича Алферова и его американских коллег Герберта Кремера (Herbert Kromer) и Джека Килби (Jack St. Clair Kilby) Нобелевской премией в области физики за создание полупроводниковых гетероструктур и интегральных схем. Известная в настоящее время светодиодная техника как раз базируется на так называемых гетероструктурах.

В России фундаментальные научно-исследовательские работы по нанотехнологии проводятся по нескольким программам. Наиболее крупные из них — «Физика наноструктур» под руководством академика Российской академии наук (РАН) Ж. И. Алферова и «Перспективные технологии и устройства в микро- и наноэлектронике» под руководством академика РАН Камиля Ахметовича Валиева.

В Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе под руководством Ж. И. Алферова осуществляются разработки на-ногетероструктур, получившие международное признание. Ежегодно проводится международная конференция «Наноструктуры: физика и технологии». Значительные результаты нанотехнологических исследований достигнуты в Институте проблем технологии и макроэлектроники РАН под руководством члена-корреспондента РАН Виталия Васильевича Аристова, а также в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН под руководством члена-корреспондента РАН Юрия Васильевича Копаева.

Фундаментальные исследования в области химических технологий позволили получить нанокристаллические (НК) и сверхмикрокристаллические (СМК) материалы, обладающие комплексом особых физико-химических и механических свойств. Они могут успешно использоваться в экстремальных условиях эксплуатации: при низких температурах, в зоне интенсивного радиационного излучения, в высокона-груженных конструкциях и агрессивных средах. На основе НК- и СМК-структур можно создавать металлические и интерметаллические материалы с высокими демпфирующими

— Возникновение и развитие нанонауки —

свойствами, высокопрочные и сверхлегкие металлополи-мерные композиты для применения в постоянных магнитах, высоковольтных контактах, катализаторах и фильтрующих элементах, а также в медицине для изготовления сверхпрочных, сверхлегких, коррозионностойких костных импланта-тов.

Для развития и координирования работ в данной области в 2007 году было создано новое подразделение в Российской академии наук — Отделение нанотехнологии и информационных технологий. Академиком-секретарем отделения стал член президиума РАН, академик Евгений Павлович Велихов, а его заместителем — академик РАН Ж. И. Алферов.

В области прикладных нанотехнологических исследований также можно отметить работы, проводимые корпорацией НТ-МДТ (Molecular Device Tools for Nanotechnology), созданной в 1991 году в г. Зеленограде выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ). В знак уважения к Ж. И. Алферову на сайте дочерней компании NT-MDT Со. размещена анодно-окислительная литография портрета российского ученого, выполненная сотрудником фирмы на сверхтонкой титановой пленке с использованием атомно-си-лового микроскопа (АСМ) методом локального зондового электрического окисления (рис. 3).

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2007 г. № 498 утверждена Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008—2010 годы». Цель данной программы — создание в России современной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети для развития и реализации потенциала отечественной наноиндустрии.

В стране накоплена обширная научная база по нанотех-нологиям. Однако ученые признают, что без поддержки государства и частных инвесторов они не могут самостоятельно развивать исследования и внедрять результаты в производство.

Для содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологии,  развития инновационной инфра-

38

39

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Возникновение и развитие нанонауки —

5вВ    1888    1S0B

1006

588

Рис. 3. Анодно-окислительная литография

портрета Ж. И. Алферова

с использованием АСМ

структуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии, в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий», была создана Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»). В ее уставный капитал государством направлены огромные для российской науки средства - 130 млрд рублей, а еще 50 млрд поручено привлечь на открытых конкурсах. Корпорация является некоммерческой организацией.

В отношении позиции государства по вопросу финансирования представляемых разработок хочется привести слова вице-премьера Правительства Российской Федерации С. Б. Иванова на заседании правительственного совета по нанотехнологиям в декабре 2007 года: «Рекламировать продукцию со словом «нанотехнологий» — это по существу рекламный трюк. Не больше и не меньше. К нашему совету и к госкорпорации это не имеет ни малейшего отношения. Продукция, которая рекламируется, не прошла, конечно, никакого лицензирования. Я сильно сомневаюсь, что там вообще

40

есть какие-нибудь нанотехнологий. Вот хочу просто граждан об этом предупредить. Их уже пытаются дурить...»

Вице-премьер также отметил, что развитие новой национальной нанотехнологической сети будет идти только через конкурсы, так как чисто отраслевое финансирование не очень надежно. Говоря о развитии наноиндустрии, Иванов подчеркнул, что под непродуманные проекты правительство выделять деньги не будет. Перед тем как получить финансирование, авторам необходимо будет доказать, что их разработка имеет коммерческую перспективу.

Корпорация решает эту задачу, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Финансовое участие корпорации на ранних стадиях проектов снижает риски ее партнеров — частных инвесторов.

«Роснанотех» также участвует в создании такой нанотехнологической инфраструктуры, как центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы и фонды раннего инвестирования. Для поддержки финансируемых проектов Корпорация реализует научные и образовательные программы, а также популяризирует нанотехнологические исследования и разработки. Корпорация выбирает приоритетные направления инвестирования на основе долгосрочных прогнозов развития (форсайтов), к разработке которых привлекаются ведущие российские и мировые эксперты.

С начала приема заявок (1 апреля 2008 года) за два месяца в ГК «Роснанотех» поступило 448 проектов из 62 городов. Их общая ориентировочная стоимость — больше 130 млрд рублей. Ученые и инженеры в области нанотехнологий имеют шансы получить финансирование своих разработок, если представят проекты, которые через пять лет после начала реализации будут приносить прибыль в размере не менее 250 млн рублей.

Первым инвестиционным проектом, утвержденным ГК «Роснанотех», стало производство асферических оптических элементов с использованием уникальных нанопозицио-неров. Проект предусматривает создание промышленного

41

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

автоматизированного производства высокоточных асферических оптических элементов и будет реализован на основе разработок, признанных на мировом рынке высокотехнологичной продукции. В частности, будут использоваться уникальные нанопозиционеры, разработанные одним из авторов проекта, профессором Вадимом Израиловичем Рахов-ским, которые обеспечивают беспрецедентную точность позиционирования.

В настоящее время «Роснанотех» занимается финансированием инновационных российских разработок, промыш-4 ленным производством уже известных нанотехнологий, а также организацией промышленного производства инновационных разработок.

Поддерживая выход российских компаний на внешние рынки и укрепляя их взаимовыгодные международные связи, корпорация развивает сотрудничество с ведущими мировыми нанотехнологическими центрами и организует в России ежегодный международный форум по нанотехнологиям.

По планам российского Правительства и научной общественности уже в 2015 году Российская Федерация должна изготовить продукцию с применением нанотехнологий на сумму до 2,5 трлн долларов.

Как заявил вице-премьер Сергей Иванов, к развитию нанотехнологий необходимо привлекать также средний и малый бизнес, создавая для этого «оптимальные условия»: «Госкорпорация — это только одна структура, а мы хотим создать наносеть по всей стране».

Природные нанообъекты и наноэффекты

Как великий художник природа умеет и с небольшими средствами достигать великих

эффектов.

Генрих ГЕЙНЕ, немецкий поэт, публицист, критик

Окружающий нас мир наполнен разнообразными биологическими нанообъектами и наноэффектами, о нанометриче-ской сущности которых мы порой даже и не задумываемся. Например, если размеры бактерий исчисляются микрометрами, то большинство вирусов имеют размеры от 10 до 200 нм. Так, вирус гриппа H2N2, вызвавший в 1957 году эпидемию, в результате которой умерли от 1 до 4 млн человек, представляет собой сферу диаметром от 80 до 120 нм (рис. 4).

Вирусы — это уникальное природное произведение на-нобиотехнологий. Сердцевина вируса содержит одну отрицательную цепь рибонуклеопротеинов (РНП), состоящую из восьми частей, которые кодируют десять вирусных белков. Фрагменты РНП имеют общую белковую оболочку, объединяющую их и образующую нуклеопротеид. На поверхности вируса находятся выступы (гликопротеины) — гемагглютинин (названный так из-за способности агглютинировать эритроциты) и нейраминидаза (фермент). Гемагглютинин обеспечивает способность вируса присоединяться к клетке.

Размеры аминокислот составляют около 1 нм, а сами белки занимают размерную нишу в диапазоне 4—50 нм (табл. 1).

43

Рис. 4. Вирус гриппа H2N2 (диаметр около 100 нм) Таблица 1. Размеры некоторых биологических объектов

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

| Объект | Вещество | Размер, нм |
| --- | --- | --- |
| Аминокислота | Глицин (наименьшая из аминокислот) | 0,42 |
|  | Триптофан (наибольшая из аминокислот) | 0,67 |
| Нуклеотид | Цитозин (наименьшая из аминокислот, входящих в ДНК) | 0,81 |
|  | Гуанин фосфат (наибольшая из аминокислот, входящих в ДНК) | 0,86 |
|  | Аденозин трифосфат (АТФ, энергетический источник клетки) | 0,95 |
| Молекула | Хлорофилл растений | 1Д |
| Белки | Инсулин человека (полипептидный гормон) | 2,2 |
|  | Эластин (строительный материал клеток) | 5,0 |
|  | Гемоглобин (переносчик кислорода) | 7,0 |
|  | Альбумин (яичный белок) | 9,0 |
|  | Липопротеин (переносчик холестерина) | 20,0 |
|  | Рибосома (синтезатор белка) | 30,0 |
|  | Фибриноген (фермент, свертывающий кровь) | 50,0 |

44

— Природные нанообъекты и наноэффекты —

Продолжение табл. 1

| Объект | Вещество | Размер, нм |
| --- | --- | --- |
| Вирусы | Вирус человеческого гриппа H2N2 | 100,0 |
|  | Вирус табачной мозаики (длина) | 120,0 |
|  | Бактериофаг Т2 | 140,0 |
| Бактерии | Кигаечная палочка Escsherichia coli (E. coli) | 8000 |

Существуют предположения, что на базе вирусной частицы можно создать подвижную металлизированную частицу, которая будет электрическим проводником. Для подобных экспериментов наиболее подходит вирус табачной мозаики (длина 120 нм), содержащийся в соке пораженных им растений. При этом листья больных растений покрываются специфическими табачными пятнами. По мнению академика Иосифа Григорьевича Атабекова, озвученному в еженедельной газете научного сообщества «Поиск» от 23 мая 2008 года, этот вирус можно использовать как средство доставки внутрь клетки нового гена, несущего на себе специальную вакцину. Им предлагается осуществлять сборку вирусоподобных частиц из химерных субъединиц вирусного белка, а затем применять в лечебных целях в качестве наноконтейне-ров для доставки лекарственных средств к пораженным клеткам организма.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) имеет структуру двойной упакованной наноцепи, в которой две нуклеотид-ные наноцепи закручены одна вокруг другой с периодом 3,4 нм и диаметром 2 нм (рис. 5).

Важным достижением в области эволюционных нанотех-нологий являются работы ученых из университета Брауна и Бостонского колледжа с молекулами ДНК. По сообщению physorg.com, они сумели использовать возможности кодирования информации, которыми обладает молекула ДНК, для производства проводящих микроволокон из окиси цинка. Применение молекулы ДНК в качестве «сборочного устрой-

45

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

сахар

' дезоксирибоза

основная пара

аденин

азотистые

основания

гуанин

цитозин

Рис. 5. Структура молекулы ДНК

ства» и собственно строительного материала нанотехноло-гий также обусловлено тем, что фосфат в ее составе несет отрицательный заряд. Нановолокна из оксида цинка сформированы на поверхности углеродных нанотрубок. Таким образом, впервые уникальные свойства ДНК были использованы для создания наноматериала с заданными свойствами. Уникальность свойств полученных наноструктур состоит в том, что они генерируют и обнаруживают свет, а при приложении механического усилия производят электроэнергию. Оптические и электрические свойства нановолокон можно использовать во многих областях: от медицинской диагностики до сенсоров.

По мнению доктора Адама Лазарека (Adam Lazareck) из университета Брауна, использование молекул ДНК для создания наноматериалов — первый шаг в применении биологических объектов в качестве средств производства.

В ходе эксперимента молекулам ДНК была обеспечена среда для обычной работы по «производству» деталей нано-конструкций. Формирование такой химической среды, молекулярный дизайн и использование соответствующей «механики» — светочувствительных белков или вирусных «моторов» — можно применять для создания сверхминиатюрных приборов и материалов. При этом впервые в мировой прак-

46

— Природные нанообъекты и наноэффекты —

тике группа Лазарека использовала ДНК в качестве «инструкции» для систем «самосборки» наноэлементов.

На основе одинаковых по размерам нанотрубок были произведены унифицированные структуры, состоящие из миллиардов подобных элементов, равномерно распределенных на поверхности пленки из окиси алюминия. На концах нанотрубок поместили фрагменты ДНК, несущие информацию в виде последовательности 15 «букв» генетического кода. Эти фрагменты специфически комплементарны ленте из других 15 кодонов (триплетов), соединенных с наночастица-ми золота и играющих роль «сборочных устройств». Создание нановолокон завершилось после введения в химическую среду арсенида цинка и ее последующего нагревания до 600 °С. В результате образовались волокна из окиси цинка длиной порядка 100—200 нм.

В настоящее время установлено, что наночастицы из золота или полупроводников можно прикрепить практически к любым биологическим молекулам, чтобы затем с помощью электронных приборов контролировать их поведение. «Такую процедуру можно проводить на расстоянии, обратимо и точно, — заявляет Шугуан Чжан (Shuguang Zhang), заместитель директора Центра биомедицинской инженерии Масса-чусетского технологического института, один из авторов исследования. — Это пригодится для того, чтобы как следует разобраться в тонкостях взаимодействия между молекулами».

Инициатором подобных работ был квантовый физик Джеймс Якобсон (James Jacobson). Он начал заниматься биологией, чтобы создавать машины нанометрового размера, оперирующие отдельными атомами и молекулами. Ученый поставил сложную цель, поскольку до сих пор инженеры с большим трудом делают компьютерные чипы меньше 30 нм. Вместе с тем в живом организме очень много более компактных систем: любая живая клетка — это своего рода биозавод с источниками энергии, чертежами клеточного хозяйства, средствами производства и утилизации.

Дж. Якобсон и его коллеги из Центра биомедицинской инженерии прикрепили к молекуле ДНК особую радиоан-

47

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

тенну, собранную из примерно сотни атомов металла. При облучении радиоволнами с определенной длиной молекула переходила в новое состояние.

Управление биомолекулами с помощью радиосигналов — самое современное направление исследований, способное произвести революцию и в методах исследования живого мира, и в биотехнологиях. Можно будет во всех деталях изучать поведение отдельных живых молекул, не травмируя близлежащие клетки. Ш. Чжан привел такое сравнение: «Можно разговаривать с человеком из толпы через громкоговоритель, а можно по мобильному телефону».

Однако чудеса нанотехнологий не заканчиваются вирусами и бактериями. Например, ящерица геккон может удерживать вес своего тела на вертикальной плоскости, касаясь ее только одной лапой. Щетинки на лапах геккона притягиваются к поверхности благодаря силам межмолекулярного взаимодействия Ван-дер-Ваальса (J. D. van der Waals). Каждая щетинка в нижней части расщеплена на тысячи тончайших волосков с лопаткообразными кончиками, которые взаимодействуют с ровной поверхностью на молекулярном уровне. Создание аналога лапке геккона на базе нанотехнологий позволит решить проблему безопасности высотных работ, изготовить сверхнадежные тормозные системы, удобную бесшовную одежду и многое другое.

Главной идеей, к которой пришел Р. Фейнман, размышляя о возможности создания микронных механизмов, было то, что человек должен учиться у природы, подражая ей при создании механизмов «снизу вверх». Он пишет, что его видение красоты цветка сильно отличается от видения художника. Ученый представляет себе цветок не только в сантиметровом масштабе, но может также увидеть все его клетки и вообразить сложные процессы, которые в них происходят, и в этом тоже есть своеобразная красота. Джеймс Глейк (James Gleick) полагал, что интерес Фейнмана к молекулярным и атомным структурам был связан с тем, что тот много размышлял над вторым началом термодинамики и связью между энтропией и информацией. По мнению Глейка, Фейнману

48

— Природные нанообъекты и наноэффекты —

казалась удивительной способность живых организмов хранить и воспроизводить генетическую информацию для создания подобных себе сложных механизмов, которые обусловливали их существование.

Задача современной науки — заметить, правильно оценить и успешно применить на практике уникальные явления природы, основанные на нанотехнологиях (да и не только), которые природа смогла создать за миллиарды лет эволюции.

Об одном таком открытии, нашедшем в последующем широкое применение в строительстве и технике, мы расскажем подробнее.

В середине 70-х годов XX века ученые-ботаники Боннского университета (ФРГ) В. Бартлотт и К. Найнуис обнаружили, что листья и цветки некоторых растений почти не загрязняются, а также убедились, что этот феномен протекает в их наноструктурированных поверхностных областях. Впоследствии данное явление было запатентовано ими и названо в честь наиболее яркого представителя таких растений «лотос-эффект» (Lotus-effect®).

Издревле цветок лотоса считается в буддизме символом незапятнанной чистоты: как известно, листья и нежно-розовые цветки лотоса распускаются в грязной тине водоемов безупречно чистыми (рис. 6).

После детального исследования этого феномена самоочистки открылись удивительные возможности природы защищаться не только от грязи, но и от различных микроорганизмов. Данный эффект наблюдается и у других растений (листья капусты, камыша, водосбора, тюльпана), а также у Животных (крылья стрекоз и бабочек). Они наделены природным свойством защиты от различных загрязнений, в большей степени неорганического (пыль, сажа), а также биологического (споры грибков, микробов, водоросли и т.д.) происхождения.

С помощью электронных микроскопов учеными было обнаружено, что поверхности листьев, цветков и побегов покрыты тонкой внеклеточной мембраной — поверхностным

49

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Природные нанообъекты и наноэффекты —

Рис. 6, Цветок лотоса и капля влаги на несмачиваемой поверхности листа

слоем (эпидермисом, кожицей). Эпидермис некоторых растений выделяет воскоподобное вещество кутин, представляющее собой смесь высших жирных кислот и их эфиров. Жиры и жироподобные вещества, входящие в состав липидов (природных органических соединений), — одни из основных компонентов биологических мембран. Липиды участвуют в обмене между растениями и окружающей средой (рис. 7).

Взаимодействие между твердыми телами и окружающей средой происходит почти исключительно в поверхностных (пограничных) слоях (межфазовой зоне), что справедливо и

Рис. 7. Поверхность листа лотоса под электронным микроскопом

для этих биологических систем. Биологические поверхности, созданные за миллионы лет в результате эволюции, являются максимально оптимизированными мультифункцио-нальными системами. Они обеспечивают механическую стабильность, терморегулирование, контроль водно-солевого обмена, газовое регулирование и т.д. Постоянное загрязнение листьев растений нарушает в них многие биологические процессы.

Лотос-эффект не является случайным феноменом, он возник в результате эволюции и вызван необходимостью выживания растений. Наряду с неорганическими загрязнениями отрицательно воздействуют на живую ткань (более высокий нагрев под солнечным облучением, действие кислоты и др.) органические формы в виде спор грибков, бактерий или водорослей. Лотос-эффект предотвращает появление патогенных субстанций на таких поверхностях: споры легко смываются при каждом дожде, а в отсутствии дождя нет и влаги как условия для жизнедеятельности, размножения и паразити-рования спор.

На оптимизированных поверхностях (например, цветке лотоса) проявляются супергидрофобные качества, благодаря которым мед и даже клей на водной основе не прилипают, а полностью стекают с поверхности.

Степень увлажнения твердого тела описывается с помощью контактного угла а, входящего в формулу:

где ат_г — напряжение на межфазной границе «твердое тело — газ», МПа; от_ж — напряжение в межфазной границе «твердое тело — жидкость», МПа; ож_г — напряжение в межфазной границе «жидкость — газ», МПа.

Нулевой контактный угол обеспечивает полное увлажнение. Это значит, что капля воды стремится растянуться к состоянию мономолекулярной пленки на поверхности твердо-о тела. Контактный угол 180° указывает на совершенную несмачиваемость, так как капля касается поверхности в только одной точке. Материалы с высоким напряжением граничных поверхностей увлажняются лучше, чем даже, например,

50

51

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Природные нанообъекты и наноэффекты —

Рис. 8. Капля жидкости на супергидрофобной поверхности
(капля касается листа только в нескольких точках, стягивается	*

за счет поверхностного натяжения к шару и при самых незначительных углах наклона свободно скатывается)

тефлон — материал с одним из самых низких напряжений граничных поверхностей. Поведение воды зависит от состояния поверхности. Если относительно гладкая поверхность достаточно увлажняется, то самоочистка улучшается (рис.8).

Попавшая на поверхность листа капля воды удаляет с него частицу загрязнений. При этом частицы загрязнений не проникают во внутреннюю часть капли, а равномерно распределяются по ее поверхности. Замечено, что гидрофобная субстанция удаляется каплей воды с гидрофобной поверхности. При рассмотрении условий протекания лотос-эффекта на наноскопическом уровне механизм этого явления становится более понятным.

Можно представить себе массажную щетку, на зубьях которой лежит клочок бумаги, изображающий частицу загрязнений. Пятно «грязи» соприкасается только с самыми вершинами зубьев, не достигая поверхности щетки (рис. 9, б). Сила прилипания грязи обусловлена площадью поверхности взаимного контакта. Если бы поверхность была гладкой, без микрорельефа (рис. 9, а), то площадь контакта оказалась бы значительной и грязь удерживалась бы достаточно прочно. Однако из-за острых концов зубьев площадь контакта минимальна, и грязь как бы «висит на ножке». То же происходит и

Рис. 9. Положение капли воды на макро- (а) и наноповерхности (6)

с каплей воды. Она не может «растечься» по остриям и поэтому стремится свернуться в шарик (см. рис. 9, б).

Аналогичное явление происходит и с грязью на восковых кристалликах, покрывающих листья лотоса. Площадь соприкосновения загрязнений с поверхностью листа крайне незначительна. При этом силы сцепления между каплей воды и частицей загрязнения оказываются значительно более высокими, чем между этой же частицей и восковым слоем листа.

У загрязнения есть две возможности: продолжать неустойчиво балансировать на шипах или «слиться» с гладкой ровной поверхностью движущейся водной капли, вследствие чего частицы загрязнений притягиваются к поверхности водной капли и легко смываются даже небольшим количеством воды. Капли воды, обволоченные повстречавшимися на пути хлопьями грязи, скатываются вниз, оставляя за собой чистую сухую поверхность.

Так как лотос-эффект основан исключительно на физико-химических явлениях и свойствах растений и не привязан только к живой системе, то самоочищающиеся поверхности можно технически воспроизвести для всевозможных материалов. Именно поэтому в последнее время проводятся интенсивные исследования по разработке и производству устойчивых к загрязнению и самоочищающихся поверхностей и покрытий.

О применении эффекта лотоса в строительстве и автохимии мы расскажем ниже.

52

53

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Существуют и многие другие природные нанообъекты и наноэффекты, которые мы будем описывать в соответствующих разделах книги.

В то же время следует указать, что, пожалуй, не стоит так просто относить к нанотехнологиям все, что имеет наноско-пические (а тем более, микроскопические) размеры, — ведь тогда зубной порошок, муку, крахмал и многие другие материалы тоже следует называть нанотехнологиями. Трубочист только и имеет дело с нанообъектом, то^есть сажей, где к тому же может быть полно фуллеренов, но это же не значит, что он специалист по нанотехнологиям.

Виды искусственных наноструктур

Самые удивительные и полезные изобретения не принадлежат к числу тех, которые делают много чести человеческому уму.

ВОЛЬТЕР,

французский писатель, историк, философ-просветитель

Самым простым наноматериалом могут служить фрагменты вещества, измельченные до наноразмерного состояния или полученные каким-то другим физическим или химическим способом. Хотя бы в одном измерении они должны иметь протяженность не более 100 нм и проявлять качественно новые свойства (физико-химические, функциональные, эксплуатационные и др.)-

Реально диапазон рассматриваемых объектов гораздо шире — от отдельных атомов (размером менее 0,1 нм) до их конгломератов и органических молекул, содержащих свыше Ю9 атомов и имеющих размеры даже более 1 мкм в одном или двух измерениях. Принципиально важно, что они состоят из небольшого числа атомов, и, следовательно, в них уже в значительной степени проявляется дискретная атомно-мо-лекулярная структура вещества, квантовые эффекты и энергетика развитой поверхности наноструктур.

Наноструктуры обладают сочетанием ряда параметров и физических явлений, несвойственных традиционным моно-И поликристаллическим состояниям материалов. Уменьшение размера кристаллов (в первую очередь — в металлах и сплавах)   может  приводить  к  существенному  изменению

55

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Виды искусственных наноструктур —

свойств материалов. Установлено, что эти изменения проявляются, когда средний размер кристаллических зерен не превышает 100 нм, а наиболее эффективны при размере зерен менее 10 нм. При этом частицы могут иметь сферическую (равноразмерную) форму, быть вытянутыми в виде на-нопроволоки или нановолокна или представлять собой на-ночешуйки (пластинки). Главное, чтобы одно из измерений (диаметр шариков или толщина чешуек) не превышало 100 нм.

На рис. 10 показаны сферические наноразмерные структуры кремния, здесь диаметр 84% частиц — 44 нм, а 16% — 14 нм. Этот наноразмерный кремний получен при разложении газообразного моносилана (кремневодорода) SiH4, из которого получают чистый полупроводниковый кремний в инертной среде при резонансном поглощении лазерного излучения.

На рис. 11 представлены нановолокна политетрафторэтилена (ПТФЭ), полученные по электронно-лучевой технологии производства ультрадисперсного ПТФЭ. Диаметр на-новолокон — 40—60 нм при длине несколько микрометров.

Рис. 10. Наноразмерные частицы кремния диаметром 14—50 нм

Рис. 1 1. Нановолокна политетрафторэтилена (диаметр нановолокон — 40—60 нм)

В Городском университете Гонконга группа ученых под руководством Шит-Тунг Ли (Suit-Tong Lee) создала самое миниатюрное нановолокно в мире (его диаметр равен 1,3 нм), используя методику выращивания с помощью оксида. При экспериментах диаметр нановолокна варьировался от нескольких единиц до нескольких десятков нанометров. Получившееся с помощью данного метода волокно состояло из монокристаллической кремниевой сердцевины и оксидной оболочки размером примерно в одну треть диаметра. Для получения нановолокна, устойчивого к окислению, исследователи удалили оксидное покрытие и ограничили рост поверхности волокна с помощью водорода.

Для определения ширины запрещенной зоны нановолокна была использована сканирующая туннельная спектроскопия. Обнаружилось, что ширина зоны растет с уменьшением Диаметра волокна — от 1,1 эВ при диаметре 7нм до 3,5 эВ при Диаметре 1,3 нм. Это согласуется с существующими теоретическими моделями и служит экспериментальным подтверждением влияния квантовомеханических эффектов на плотность электронных состояний в кремниевых нановолокнах.

56

57

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Виды искусственных наноструктур —

Ученые планируют использовать новый наноматериал в све-тодиодах и лазерах.

Еще одной формой наночастиц могут быть слоистые на-ночешуйки толщиной до 100 нм. На рис. 12 представлены на-ночастицы монтмориллонита (глинистого минерала подкласса слоистых силикатов), модифицированного фторугле-родными соединениями со слоистым строением, которые применяются в качестве реологических добавок к жидким полимерным системам, например, для создания препаратов автохимии.

Одним из главных химических элементов, которым интересуются ученые в области нанотехнологий, является углерод и его аллотропные формы. Как индивидуальный химический элемент углерод был признан одним из основоположников современной химии великим французским ученым Антуаном Лораном Лавуазье (Antoine Laurent Lavoisier) в конце XVIII века и получил свое название (Carboneum) от латинского слова carbo — уголь. До недавнего времени было известно, что углерод образует четыре аллотропных формы — алмаз, графит, карбин (получен искусственно) и лонсдеилит (впервые найден в метеоритах, затем получен искусствен-

Рис. 72. Наноразмерные слоистые частицы

монтмориллонита, модифицированного

фторуглеродными соединениями

но)- При этом уже на этапе перехода углерода от обыкновенного угля (балк-материала) до графита отмечаются значительные изменения свойств материала.

Б конце XIX века немецкий химик Адольф фон Байер (Adolf Johann Friedrich Wilhelm von Baeyer) пытался синтезировать одномерный (цепочечный) полимер из производных ацетилена, но потерпел неудачу. Успешный синтез карбина (carbyne) был произведен в Советском Союзе Алексеем Михайловичем Сладковым, Юрием Павловичем Кудрявцевым, Владимиром Ивановичем Касаточкиным и Василием Владимировичем Коршаком в Институте элементоорганических соединений в I960 году. Структура карбина представляет собой углеродные цепочки, располагающиеся параллельно друг другу и связанные между собой ван-дер-ваальсовыми связями. Установлено, что карбин может существовать в двух изомерных формах:

1)	полииновой   (чередование   одинарных   и   тройных
связей):

...-С=С-С=С-С=С-С=С... (а-карбин);

2)	поликумуленовой (все связи двойные):

...ОС=С=С=СОС=С... (|3-карбин).

В 1967 году в Аризонском кратере (США), образовавшемся от падения гигантского метеорита, вместе с микроскопическими алмазами были найдены и коричневато-желтые кристаллы ранее неизвестной гексагональной формы углерода. В честь английской женщины-кристаллографа Кэтлин Лонсдейл (Kathleen Lonsdale) эта аллотропная форма углерода получила название «лонсдеилит». Впоследствии лон-сДейлит был получен искусственно посредством термическо-г° распада полигидрокарбина в среде аргона при атмосфер-Ном давлении и нагреве выше 110 °С.

Известны и другие формы углерода, например аморфный углерод, белый углерод (чароит) и др., но они являются композитами, то есть смесью малых фрагментов графита и

58

59

Рис. 73. Аллотропные формы углерода: а _ графит; б — решетка алмаза; в — молекула фуллерена С60

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

в)

б)

Атомы углерода в кристаллической структуре графита (рис. 13, а) связаны между собой прочными ковалентными связями и формируют шестиугольные кольца, образующие, в свою очередь, прочную и стабильную сетку, похожую на пчелиные соты. Сетки располагаются друг над другом слоями. Расстояние между атомами, находящимися в вершинах правильных шестиугольников, равно 0,142 нм, между слоями — 0,335 нм. Слои слабо связаны между собой. Такая структура определяет специфические свойства графита: низкую твердость и способность легко расслаиваться на мельчайшие чешуйки, что обусловило его применение в различных смазочных материалах в качестве противозадирного и про-тивоизносного компонента.

В структуре алмаза (рис. 13, б) каждый атом углерода расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома. Соседние атомы связаны между собой ковалентными связями. Такая структура определяет свойства алмаза как минерала с самой высокой твердостью из всех известных в природе материалов.

Ученым было известно, что при высоких температурах углерод в газообразном состоянии может образовывать кластеры (совокупность двух или более однородных элементов (атомов или молекул), которая может рассматриваться как

60

— Виды искусственных наноструктур —

самостоятельная единица, обладающая специфическими свойствами). Великие немецкие ученые Отто Ган (Otto Hahn, открывший в 1938 году деление ядер урана, а также химические элементы нептуний и плутоний) и Фриц Штрассман (Fritz Strassmann) впервые обнаружили, что в парах углерода, находящихся в равновесии с конденсированным графитом при температурах 3000—4000 К, преобладают кластеры С наиболее часто встречающейся модификацией С15. Методами масс-спектроскопии они зарегистрировали, что углеродные кластеры — ионы до С+15 — получаются в электрической дуге между графитовыми электродами.

Первые квантовые расчеты структур углеродных кластеров до 20 атомов были сделаны в 1959 году. Ученые пришли к выводу, что такие кластеры имеют вид линейных цепей от С2, до С10, а при большем количестве атомов должны приобретать кольцеобразную форму. При дальнейшем увеличении количества углеродных атомов в определенный период могут формироваться двух- и трехмерные структуры. Вопрос о том, какую же форму они имеют на самом деле, долго оставался дискуссионным. Например, в середине 60-х годов английский химик-теоретик Джон-Эдвард Леннард-Джонс (John Edward Lennard-Johnes) предположил, что графитовые листы могут сворачиваться, образуя «полые молекулы».

Углеродные кластеры впервые были получены в 1984 году, а сама молекула С60, как уже отмечалось, была обнаружена в 1985 году при исследовании масс-спектров паров графита после лазерного облучения твердого образца. Так стала известна еще одна аллотропная форма углерода, так называемый «фуллерен» (многоатомные молекулы углерода Сп). Название дано в честь известного американского архитектора-авангардиста, философа, поэта и инженера Ричарда Бакмин-стера Фуллера (Richard Buckminster Fuller), разработавшего Дизайн строительных конструкций, форма которых аналогична форме молекулы фуллерена С60 (рис. 13, в).

По существу фуллерен — новая форма углерода. Молекула С60 содержит фрагменты с пятикратной симметрией, несвойственной неорганическим соединениям в природе. По-

61

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Виды искусственных наноструктур —

этому признано, что молекула фуллерена является органической молекулой, а кристалл, образованный такими молекулами (фуллерит), — это молекулярный кристалл, являющийся связующим звеном между органическим и неорганическим веществом.

Из правильных шестиугольников легко выложить плоскую поверхность, однако нельзя сформировать замкнутую. Для этого необходимо разрезать часть шестиугольных колец и из разрезанных частей построить пятиугольники. В фулле-рене плоская сетка шестиугольников (графитовая сетка) свернута и сшита в замкнутую сферу. При этом часть шестиугольников трансформируется в пятиугольники. Образуется усеченный икосаэдр с десятью осями симметрии третьего порядка и шестью осями симметрии пятого порядка. У каждой вершины этой фигуры есть три ближайших соседа. Каждый шестиугольник граничит с тремя шестиугольниками и тремя пятиугольниками, а каждый пятиугольник — только с шестиугольниками. Каждый атом углерода в молекуле Сб0 находится в вершинах двух шестиугольников и одного пятиугольника и принципиально неотличим от других атомов углерода. Атомы углерода, образующие сферу, связаны между собой сильной ковалентной связью. Толщина сферической оболочки — 0,1 нм, радиус молекулы С60 — 0,357 нм. Длина связи ОС в пятиугольнике — 0,143 нм, в шестиугольнике — 0,139 нм.

Молекулы высших фуллеренов С70, С74, С76, С84, С164, С192, С21б также имеют форму замкнутой поверхности. Фуллерены с п < 60 оказались неустойчивыми, хотя из чисто топологических соображений наименьший из возможных фуллеренов — правильный додекаэдр С20.

Кристаллический фуллерен, который был назван фулле-ритом, имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК) решетку пространственной группы с параметром кубической решетки ао = 1,42 нм, расстоянием между ближайшими соседями 1 нм и числом ближайших соседей в ГЦК-решетке фул-лерита, равным 12.

Между молекулами С60 в кристалле фуллерита существует слабая связь Ван-дер-Ваальса. Методом ядерного магнитного резонанса было доказано, что при комнатной температуре молекулы С60 вращаются вокруг положения равновесия с частотой 1012 с"1. При понижении температуры вращение замедляется. При 249 К в фуллерите наблюдается фазовый переход первого рода, при котором гранецентрированная кристаллическая решетка переходит в простую кубическую. При этом объем фуллерита увеличивается на 1%. Кристалл фуллерита имеет удельную плотность 1,7 г/см3, что значительно меньше плотности графита (2,3 г/см3) и алмаза (3,5 г/см3).

Молекула Сб0 сохраняет стабильность в инертной атмосфере аргона до температур порядка 1700 К. В присутствии кислорода уже при 500 К наблюдается окисление с образованием оксида СО и диоксида углерода СО2. При комнатной температуре окисление происходит при облучении фотонами с энергией всего в 0,55 эВ, что значительно ниже энергии фотонов видимого света 1,54 эВ. Вследствие этого чистый фуллерит требует хранения в темноте. Процесс, продолжающийся несколько часов, приводит к разрушению ГЦК-решет-ки фуллерита и образованию неупорядоченной структуры, в которой на исходную молекулу С60 приходится 12 атомов кислорода. При этом фуллерены полностью теряют свою форму.

По сообщению physorg. com со ссылкой на онлайновую публикацию в Proceedings of the National Academy of Sciences, первый металлический аналог фуллерена синтезирован в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США в 2006 году. При этом теоретические расчеты Проводила группа профессора Сяо Чэн Цзена (Xiao Cheng Zeng) из Университета штата Небраска, Линкольн. Самая малая из полученных молекул со-

Рис. 14. Структура наночастицы — золотого

фуллерена Аи16 (рисунок с сайта eurekalert.org)

62

63

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Виды искусственных наноструктур —

стоит всего из 16 атомов золота и по виду больше похожа на драгоценный камень, чем на шар (рис. 14), — по существу, это первые металлические полые структуры.

Если минимальное число атомов углерода, необходимых для создания полой замкнутой молекулы, 60, то для создания аналога из золота потребовалось намного меньше атомов.

По словам руководителя исследования, профессора физики из Университета штата Вашингтон Лай-Шэн Ван (Lai-Sheng Wang), синтезированные молекулы состоят из 16, 17 и 18 атомов золота. Они образуют треугольники, из которых в дальнейшем и формируются более сложные структуры. Молекулу Аи16 получают за счет изъятия четырех угловых атомов золота из неполой структуры Аи20 и последующего подогрева оставшейся структуры. Когда сообщенная системе энергия превышает энергию активации, необходимую для перестройки, атомы сами выстраиваются в наиболее энергетически выгодную структуру.

Наряду со сфероидальными углеродными структурами могут также образовываться протяженные цилиндрические структуры, так называемые панотрубки, открытые в какой-то степени случайно в 1991 году С. Ииджимой и отличающиеся широким разнообразием физико-химических свойств.

Идеальная углеродная нанотрубка представляет собой цилиндр, полученный при сворачивании графеновой плоскости, то есть поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода (рис. 15).

Рис. 15. Идеализированная модель однослойной нанотрубки

Графен — развернутая в двухмерный лист нанотрубка. Этот наноматериал представляет собой пленку из атомов углерода, составляющих одну молекулу. Новый материал назван двухмерным фуллереном. Графен стабилен, очень гибок, прочен и проводит электрический ток. Благодаря уникальным свойствам углерода в пространственной решетке графена он характеризуется высокой мобильностью электронов, что делает графен очень перспективной основой на-ноэлектронных устройств.

В отличие от фуллеренов нанотрубки могут содержать несколько слоев. Наблюдения, выполненные с помощью электронных микроскопов, показали, что большинство на-нотрубок состоят из нескольких графеновых слоев, либо вложенных один в другой, либо навитых на общую ось. Такие многослойные структуры получили названия «луковичные структуры» — онионы (англ. onion — луковица). Это очень сложные структуры, которые могут даже не иметь симметрии. Большие куски таких «гигантских» фуллеренов гра-фитизированы, а расстояние между слоями близко к расстоянию между углеродными слоями в графите (0,33 нм). Подобные структуры формируются вложением друг в друга (как в матрешке) молекул С60, С240> С960, С1500, С21б0, С2940 и т.д. Тем не менее для подобных структур имеются предпочтительные виды симметрии — либо сферическая симметрия, либо симметрия относительно оси пятого порядка. Чем больше размеры частицы, тем ярче выражен этот эффект. Подобные структуры образуются в случае замещения структур с ненулевой кривизной (пятиугольники в обычных фуллеренах) на графитовые слои.

Структура однослойных нанотрубок, наблюдаемых экспериментально, во многих отношениях отличается от представленной выше идеализированной модели. Прежде всего это касается вершин нанотрубки, форма которых, как следу-ет из наблюдений, далека от идеальной полусферы. Такая трубка заканчивается полусферическими вершинами, содержащими наряду с правильными шестиугольниками по шесть правильных пятиугольников. Наличие пятиугольников на

64

биотехнологии. Наука будущего

65

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Виды искусственных наноструктур

Рис. 16. Модели поперечного сечения многослойных нанотрубок: а — «русская матрешка»; б — свиток

концах трубок позволяет рассматривать их как предельный случай молекул фуллеренов, длина продольной оси которых значительно превышает их диаметр.

Многослойные нанотрубки отличаются от однослойных большим разнообразием форм и конфигураций. Их поперечная структура имеет две разновидности (рис. 16). Одну назвали «русская матрешка», так как она представляет собой коаксиально вложенные друг в друга однослойные цилиндрические нанотрубки. Другая напоминает скатанный рулон или свиток. Для рассмотренных структур среднее расстояние между соседними слоями, как и в графите, составляет 0,335 нм.

Кроме того, эти нанотрубки самоорганизуются в связки-жгуты сечением более одной десятой миллиметра, что делает их очень многообещающими для технического применения в качестве многоканальной системы передачи информации или механических конструкций (рис. 17).

В настоящее время выяснились совершенно фантастические свойства нанотрубок. По прочности они значительно превосходят железо и близки к алмазу, в то же время по массе такие трубки легче пластика. Осталось научиться делать их как можно более длинными — размеры трубок связаны с прочностью изготавливаемых веществ.

Оказывается, узор однослойной нанотрубки определяет ее электронные свойства: нанотрубки с разными узорами могут быть металлами, полуметаллами и полупроводниками.

Рис. 17. Электронно-микроскопическое изображение жгута однослойных углеродных нанотрубок1

Они являются прекрасными проводниками электричества и теплоты и могут использоваться в качестве тончайших кабелей, полупроводников или сверхпроводников. Кроме того, они способны испускать электроны, вследствие чего могут найти применение в сверхтонких дисплеях. К тому же открылась возможность собирать из нанотрубок различные на-номеханизмы с зацепами и шестеренками.

Группе ученых из Австралийского национального университета Канберра на основе углеродных нанотрубок удалось создать еще одну новую форму углерода — нанопену. В процессе нагрева углеродной мишени мощным лазерным пучком с амплитудой 10 тыс. импульсов в секунду при температуре около 1000 °С был получен новый материал в виде мельчайшей сетки (пены), состоящей из нанотрубок.

Полученный материал обладает магнитными свойствами, хотя сам углерод таковых свойств не имеет. Это достоинство нанопены, по мнению австралийских ученых, наряду с Высокой поглощающей способностью к инфракрасному излучению (нагреву), может сыграть важнейшую роль в медицине при обнаружении и уничтожении различных опухолей.

1 Thess A., Lee Я, Nikolaev P., Dai H., Petit P., Robert]., Xu С, Lee C.H., Kim S. G., Rinzler A.G., Colbert D.T., Scuseria G., Tomanek D., Fischer J.E., Smalley R.E. Crystalline ropes of metallic carbon nanotubes // Science. 1996. V. 273, Pp. 483-487.

67

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

При введении нанопены в кровеносную систему появляется возможность ее отслеживания с помощью магнитно-резонансной томографии и последующего лечения пораженных участков за счет более интенсивного инфракрасного нагрева больных тканей, не травмируя соседние здоровые клетки.

Нанотрубки обладают и рядом других уникальных возможностей и свойств, которые рассматриваются в последующих главах. При этом углерод — не единственный материал для нановолокон и нанотрубок. В настоящее время получены нанотрубки из нитрида бора, карбидов бора и кремния, оксида кремния и ряда других материалов.

В самое последнее время сообщается о создании еще одной разновидности наноструктур — так называемой нанотра-вы, которая представляет собой достаточно плотный слой нановолокон, перпендикулярно ориентированных к поверхности подложки.

Благодаря постоянному и бурному развитию нанотехно-логий будет наблюдаться процесс непрерывного открытия и создания самых разнообразных форм и разновидностей объектов, которые вследствие указанных выше геометрических характеристик будут отнесены к наноматериалам.

Получение искусственных наноматериалов

Нанотехнологии — это технологии XXI века. И та страна, которая будет их внедрять, станет лидером XXI века...

Александр ЖУКОВ,

вице-премьер Правительства

Российской Федерации

Для исследования объектов и процессов нанотехнологии, создания наносистем и развития наноиндустрии было необходимо разработать эффективные способы получения наноструктур и наноматериалов в достаточном (коммерческом или промышленном) количестве.

Исходным сырьем для наноматериалов являются в первую очередь металлы и их оксиды (например, порошки оксида титана, оксида кобальта и др.), монтмориллонит, природные и синтетические полимеры. Кроме того, в России имеются ценные отходы производств, переработка которых позволяет получать компоненты, используемые в нанотехно-логиях для выпуска продукции с достаточно высокими эксплуатационными свойствами. В частности, при синтезе на-нополимерных композиционных материалов с рекордными физико-химическими и эксплуатационными характеристиками. Наносистемы на основе природных полимеров могут служить исключительно эффективными носителями биологически активных веществ, сорбентов и других материалов, Которые активно используются в медицине, фармацевтике, при решении экологических проблем, связанных с утилизацией токсичных компонентов почвы, воды, атмосферы, в агропромышленном комплексе.

69

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Получение искусственных наноматериалов —

Графит — оптимальный материал для получения фуллере-нов, поскольку его структура имеет много общего со структурой фуллеренов. Однако в настоящее время ведутся интенсивные поиски и других способов синтеза, в которых исходным сырьем служат, например, смолистые остатки пиролиза углеродсодержащих материалов, нафталина и ряда других материалов.

В табл. 2 представлены наиболее распространенные способы получения наноматериалов.

Таблица 2. Основные способы получения наноматериалов

| Способ получения | Характеристика способа получения | Получаемые объекты |
| --- | --- | --- |
| Фуллереновая дуга | Синтез в плазме дугового разряда между графитовыми электродами | Фуллереновая сажа, углеродные нанотрубки |
| Газофазный метод | Температура 4000 °С и выше для получения фуллерена С60СНТ | «Гостевые» наномоле-кулы |
| Каталитическое разложение углеводородов | Продувка смеси газообразного углеводорода и буферного газа по кварцевой трубке с металлическим порошком и температурой 700-1000 °С | Углеродные нити, многослойные нанотрубки, металлические частицы; покрытые графитовой оболочкой |
| Порошковая технология | Метод Глейтера (газофазное осаждение и компактирование); электроразрядное спекание; горячая обработка давлением; высокие статические и динамические давления при различных температурах | Металлы, сплавы, химические соединения |
| Интенсивная пластическая деформация | Равноканальное угловое прессование; деформация кручением; обработка давлением многослойных композитов | Металлы, сплавы |
| Кристалл изация из аморфного состояния | Обычные и высокие давления | Аморфные металлические покрытия |
| Пленочная технология | Химическое осаждение покрытий из газовой фазы (CVD)\ физическое осаждение из газовой фазы (PVD); электроосаждение; золь-гель-технология | Металлы, сплавы, полимеры, химические соединения |

Известны работы, в которых электрическую дугу между электродами пропускают в среде растворителя — толуола и бензола. При этом, как показывает последующий масс-спек-трометрический анализ, растворитель заполняется кластерами углерода с числом атомов, меняющимся от 4 до 76.

Газофазный метод (при 4000 °С и выше), обычно используемый для получения фуллерена Сб0СНТ, годится только для «гостевых» молекул, которые термически стабильны и могут подвергаться сублимации или испарению.

Наиболее эффективный способ получения фуллеренов основан на термическом разложении графита. Используются как электролитический нагрев графитового электрода, так и лазерное облучение поверхности графита. На рис. 18 показана простейшая схема установки для получения фуллеренов, предложенная В. Кретчмером.

Распыление графита осуществляется при пропускании через его электроды 1, расположенные на охлаждаемых шинах 2 тока с частотой 60 Гц, силой тока от 100 до 200 А и напряжением 10—20 В. Регулируя натяжение пружин 4, можно добиться, чтобы основная часть подводимой мощности выделялась в дуге, а не в графитовом стержне. Камера заполняется гелием с давлением 100 торр (то же, что 1 мм рт. ст.)-Эффективность испарения графита в этой установке может достигать 10 г/В. При этом поверхность медного корпуса 3,

Рис. 18. Простейшая схема установки для получения

фуллеренов:

1 — графитовые электроды; 2 — охлаждаемые медные шины; 3 — медный корпус; 4 — упругие пластины (пружины)

70

71

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Получение искусственных наноматериалов —

охлаждаемого водой, покрывается продуктом испарения графита, то есть графитовой сажей. Если получаемый порошок соскоблить и выдержать в течение нескольких часов в кипящем толуоле, получится темно-бурая жидкость. При выпаривании ее во вращающемся испарителе образуется мелкодисперсный порошок. Его масса составляет не более 10% массы исходной графитовой сажи. В порошке содержится до 10% фуллеренов Сб0 (90%) и С70 (10%). Этот метод получил название «фуллереновая дуга».

В описанном способе гелий играет роль буферного газа. Атомы гелия наиболее эффективно «гасят» колебательные движения возбужденных углеродных фрагментов, препятствующих их объединению в стабильные структуры. Кроме того, атомы гелия поглощают энергию, выделяющуюся при объединении углеродных фрагментов. Опыт показывает, что оптимальное давление гелия составляет 100 торр. При более высоком давлении агрегация фрагментов углерода затрудняется.

Для получения углеродных нанотрубок в настоящее время разработана более совершенная технология — синтез в плазме дугового разряда между графитовыми электродами в атмосфере гелия- Типовая схема электродуговой установки для изготовления наноматериалов, содержащих как нано-

насос водяное охлаждение  t f ,      наночастицы

Рис. 19. Схема установки для получения нанотрубок электродуговым методом

трубки и фуллерены, так и другие углеродные образования (например, конусы), показана на рис. 19.

При данном способе дуговой разряд возникает и поддерживается в камере с охлаждаемыми водой стенками при давлении буферного газа (гелия или аргона) порядка 500 торр. Обычно межэлектродное расстояние, устанавливаемое автоматически, составляет 1—2 мм. Для получения максимального количества нанотрубок ток дуги должен составлять 65—75 А, напряжение — 20—22 В, а температура электронной плазмы — порядка 4000 К. В этих условиях графитовый анод интенсивно испаряется, поставляя отдельные атомы или пары атомов углерода внутрь камеры. Из этих паров на катоде или на охлажденных водой стенках формируются различные углеродные наноструктуры.

В большинстве случаев на катоде образуется твердый осадок макроскопического размера (в виде плоского пятна диаметром 11—12 мм и толщиной до 1,0—1,5 мм). Он состоит из наносвязок — нитей длиной 1—3 мкм диаметром 20—60 нм, содержащих 100—150 уложенных в гексагональную упаковку однослойных или многослойных нанотрубок. Такие связки напоминают связки круглых бревен, которые перевозят на лесовозах, или плоские плоты на лесосплаве. Нити наносвязок и отдельные нанотрубки часто образуют беспорядочную (а иногда и упорядоченную) сеть, похожую на паутину. Пространство этой паутины заполнено другими компонентами частиц углерода. Поскольку электронная плазма дуги неоднородна, не весь графит идет на строительство нанотрубок. Из большей части графитового анода образуются различные наночастицы или даже аморфный углерод, которые можно Назвать общим словом «сажа».

Чтобы освободиться от других углеродных образований, осадок подвергают ультразвуковой обработке в какой-либо Жидкости: этаноле, толуоле, дихлорэтане, бензоле или других неполярных растворителях. В результате диспергирования можно получить как отдельные нанотрубки, так и нерас-Щепленные наносвязки (в основном, С60 и С70) с выходом до Ю% по массе. Для отделения сажи раствор после дисперги-

72

73

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Получение искусственных наноматериалов —

рования заливают в центрифугу. То, что остается в жидкости, и есть раствор, содержащий нанотрубки или наносвяз-ки, которые используют для исследований и практического применения.

Считается, что при образовании фуллеренов сначала образуются жидкие кластеры углерода, а затем эти кластеры кристаллизуются в фуллерены с испусканием свободных атомов и микрокластеров. Однако имеются и другие способы образования фуллеренов, например посредством отжига углеродных кластеров. Эти способы, в отличие от различных моделей «сборки» фуллеренов, не предусматривают определенной структуры кластеров, которые являются предшественниками фуллеренов.

При абляции (испарении) графита углеродные кластеры образуются в результате конгломерации атомов и микрокластеров, состоящих из нескольких атомов, что подтверждается расчетами. Образование кластеров в парах углерода может происходить либо как гомогенная нуклеация (образование зародышей жидкой фазы в метастабильном пересыщенном паре), либо как спиноидальный распад (разделение на фазы вещества, находящегося в термодинамически нестабильном состоянии).

Другая возможность эффективного образования больших углеродных кластеров — конгломерация нескольких кластеров, состоящих из десятков атомов. Такой процесс происходит, например, при абляции высших оксидов углерода. Масс-спектр углеродных кластеров, полученных при абляции сажи, указывает на возможность сосуществования этих двух путей образования больших углеродных кластеров: масс-спектр имеет два максимума в распределении фуллеренов. Первый максимум (п = 154) соответствует конгломерации атомов и микрокластеров, второй (п = 450—500) — конгломерации кластеров, содержащих десятки атомов. Фуллерены образуются также из изначально больших кластеров, испаренных из материала, в состав которого входит углерод. Это происходит, например, при испарении мелкодисперс-

74

ной графитовой фольги или вторичной лазерной абляции того же участка поверхности графита.

Если для получения чистого С60 в макроколичествах достаточно использовать электродуговой разрядник, то получение высших фуллеренов требует сложной и дорогостоящей процедуры экстракции, основанной на идеях жидкостной хроматографии. Этот способ позволяет не только отделить, но и накопить редко встречающиеся фуллерены С7б, С84, С90, и С94. Данные процессы идут параллельно получению Сб0, отделение которого позволяет обогатить смесь высшими фул-леренами.

Например, при использовании угольного конденсата, полученного путем термического испарения графитового электрода под действием электрической дуги, чистый Сб0 выделяется при обработке смесью гексана с толуолом в соотношении 95:5. Это приводит к вымыванию и последующему выделению чистого фуллерена С60. Увеличение в растворе содержания толуола до 50% позволяет выделить чистый фуллерен С70 (рис. 20), а дальнейшее увеличение выделяет четыре желтоватые фракции. При повторном хроматографировании этих фракций на алюминиевой поверхности получаются достаточно чистые фуллерены С7б, С84, С90 и С94. Обработка первой из указанных фракций, адсорбированной на алюминиевой поверхности, смесью гексана с толуолом в соотношении 95:5 приводит к полному растворению молекул С70 в смеси. Оставшийся желтоватый конденсат практически полно-

С70

Рис. 20. Получение из фуллерена С60 фуллерена С70

(более темным цветом выделен добавленный

пояс шестиугольников)

75

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

стью состоит из молекул С76, что подтверждается данными жидкостного хроматографического анализа.

Существенные достижения в технологии получения на-нотрубок связаны с использованием процесса каталитического разложения углеводородов. На рис. 21 изображена простейшая схема такого процесса.

В качестве катализатора используется мелкодисперсный металлический порошок, который засыпают в керамический тигель 3, расположенный в кварцевой трубке 1. Последнюю помещают в нагревательное устройство (печь) 2, позволяющее поддерживать температуру в интервале от 700 до 1000 °С. Через кварцевую трубку продувают смесь газообразного углеводорода и буферного газа 4, например атомарного азота.

Типичной является смесь, в которой соотношение соединения С2Н2 к N2 составляет 1:10. Процесс может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. На поверхности катализатора вырастают длинные углеродные нити, многослойные нанотрубки длиной до нескольких десятков микрометров с внутренним диаметром от 10 нм и внешним диаметром 100 нм. Имеются также металлические частицы, покрытые многослойной графитовой оболочкой. В этом процессе трудно получить однородные нанотрубки, поскольку каталитический порошок — слишком неоднородная среда.

Рис. 21. Схема установки для получения нанотрубок

методом химического осаждения:

1 — кварцевая трубка; 2 — печь; 3 — тигель с катализатором; 4 — поток буферного газа

— Получение искусственных наноматериалов —

результате многочисленных исследований был найден оптимальный вариант: подложка для выращивания нанотрубок должна быть пористой, с высокой степенью однородности пор, заполненных частицами металлического катализатора. Если размеры частиц и пор совпадают, диаметр вырастающих трубок оказывается практически таким же. Если глубина пор и их поверхностная плотность достаточны, трубки вырастают строго перпендикулярно поверхности подложки и оказываются в высокой степени однородными.

Таким образом, проблема сводится к приготовлению подложки, поверхность которой была бы пронизана многочисленными глубокими однородными порами. На их дне должен располагаться металлический катализатор — «основа» на начальной стадии роста трубки. Катализаторами обычно выступают железо, никель и кобальт.

В России производством коммерческих партий наноча-стиц занимается ряд известных научно-исследовательских центров (табл. 3).

Таблица 3. Некоторые российские производители наноматериалов

| Производитель, город | Получаемые наноматериалы |
| --- | --- |
| Отраслевая лаборатория (при МИФИ), Москва | Синтез нанодисперсных порошков (углеродных, металлических, оксидных) для снижения температуры спекания топливных таблеток двуокиси урана, фильтров сверхтонкой очистки, водородных аккумуляторов, антикоррозионных покрытий, магнитных красок для защиты ценных бумаг |
| Институт физической химии РАН, Москва | Тонкие наноструктурированные алмазные пленки |
| Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка | Графитовые нановолокна и углеродные нанотрубки, насыщенные 6—6,9% (по массе) водорода |
| Институт электрофизики ^рО РАН, Екатеринбург | Получение оксидных нанопорошков |

76

77

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Продолжение табл. .3

| Производитель, город | Получаемые наноматериалы |
| --- | --- |
| Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск | Плазменное нанесение наноструктурированных покрытий |
| Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск | Механохимический синтез наноматериалов; нанокомпозиты на основе твердых материалов с высокой ионной проводимостью для компактных источников электропитания, миниатюрных батареек; наноструктурированные аспирин и серебро |

Несмотря на очевидные успехи хроматографической технологии сепарации и очистки фуллеренов и нанотрубок, проблема получения высших фуллеренов в количествах, достаточных для полного и всестороннего исследования их свойств в конденсированном состоянии, еще далека от решения. Производительность лучших хроматографических установок не превышает нескольких миллиграммов в час, что явно недостаточно для обеспечения исследований, а тем более для промышленного использования. Стоимость высших фуллеренов на мировом рынке составляет тысячи долларов за грамм, что делает их труднодоступными для многих научных лабораторий.

Следует отметить, что число фирм-производителей различных наноматериалов постоянно растет. При этом совершенствуется не только процесс получения и очистки наноматериалов, но также значительно повышается их качество, что позволяет находить новые сферы их применения и значительно расширять практическое использование.

Методы исследования наноструктур

Случайные открытия делают только подготовленные умы.

Блез ПАСКАЛЬ,

французский математик, физик, литератор и философ

Исследования в области нанотехнологий требуют тесной межотраслевой и междисциплинарной кооперации и постоянного обмена результатами научных исследований и практических достижений, поскольку в данной области тесно переплетаются вопросы и интересы физики, химии и биологии, которые дополняют и обогащают друг друга.

Для изучения атомного строения конструкционных материалов на наноуровне в настоящее время, как правило, применяют эффекты квантовой физики.

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) — один из важнейших современных методов исследования морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением. Однако применительно к наночастицам термин «микроскопия» не отражает сущности процесса, и следует говорить о «наноскопии».

В настоящее время создано целое семейство сканирующих зондовых микроскопов — приборов, в которых исследуемая поверхность сканируется специальной иглой-зондом, а результат регистрируется в виде туннельного тока (туннельный микроскоп), механического отклонения микрозеркала (атомно-силовой микроскоп), локального магнитного поля (магнитный силовой микроскоп), электростатического поля (электростатический силовой микроскоп) и другими

79

Рис. 22. Внешний вид сканирующего микроскопа-анализатора Stereoscan 360 производства фирмы Cambridge Instrument

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

способами. Являясь не только измерительными приборами, но и инструментами, с помощью которых можно формировать и исследовать наноструктуры, зондовые микроскопы призваны стать базовыми физическими метрологическими инструментами XXI века.

Внешний вид сканирующего туннельного микроскопа-анализатора Stereoscan 360 производства фирмы Cambridge Instrument представлен на рис. 22, а типовая схема осуществления СЗМ — на рис. 23.

Упрощенно можно представить, что в сканирующем туннельном микроскопе роль оптического устройства играет тончайшее металлическое (как правило, вольфрамовое) острие, или зонд 4, кончик которого может представлять собой один-единственный атом и иметь размер в поперечнике около 0,2 нм. Пространственные пьезоэлектрические устройства (датчики) 6 прибора имеют возможность устанавливать зонд на расстоянии 1—2 нм от исследуемой поверхности 3 электропроводящего объекта.

80

— Методы исследования наноструктур —

\В процессе сканирования игла движется вдоль образца. Когда зонд сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) оказывается на расстоянии от поверхности около 10 А, что эквивалентно размеру нескольких атомов (-0,5—1,0 нм), между зондом и образцом устанавливается рабочее напряжение, и электронные облака на конце зонда и ближайшего к нему атома объекта перекрываются. В результате электроны «перескакивают» через зазор. Другими словами, электрический ток из образца начинает проходить через промежуток в иглу или наоборот — в зависимости от знака напряжения, хотя непосредственного контакта между зондом и поверхностью в привычном понимании нет. Нормальные значения этого тока находятся в пределах 1—1000 пА при расстояниях около 1 А от поверхности образца. Величина тока чрезвычайно чувствительна к размеру зазора и обычно при его увеличении на 0,1 нм уменьшается в 10 раз.

Электрический ток протекает благодаря так называемому «туннельному эффекту», из-за которого получил свое название микроскоп. Как уже отмечалось, феномен заключается в том, что электрон может преодолеть энергетический (то есть потенциальный) барьер, образованный разрывом электрической цепи — небольшим промежутком между зон-

Рис. 23. Типовая схема осуществления СЗМ:

| _ программное обеспечение компьютера; II — контроллер;

I _ станина; 2 — трехкоординатный автоматический столик;

3 — исследуемая поверхность; Л — зонд; 5 — датчик положения

зонда; 6 — пространственный пьезодатчик

81

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Методы исследования наноструктур —

Рис. 24. Переход (туннелирование) электрона

с кинетической энергией Е через потенциальный

барьер с энергией U (при этом U > Е)

дирующим микроострием и поверхностью образца, даже не обладая достаточной энергией, то есть он «туннелирует» сквозь эту преграду (рис. 24).

Возникающий в результате «туннельный ток» изменяется в зависимости от зазора между зондом и образцом по экспоненциальному виду. Сила туннельного тока остается стабильной за счет действия обратной связи, и удлинение следящей системы меняется в зависимости от топографии. Сила протекающего тока измеряется регистрирующим устройством, что позволяет оценить расстояние между зондом и поверхностью образца (ширину туннельного перехода), сканирование которого производится последовательно, атом за атомом, давая высокоточную картину поверхности исследуемого материала.

Пьезоэлектрические двухкоординатные манипуляторы перемещают зонд вдоль поверхности образца, формируя растр почти так же, как в электронном микроскопе. При этом параллельные строки растра располагаются на расстоянии долей нанометра друг от друга. Если бы кончик зонда не повторял профиль поверхности, туннельный ток менялся бы в очень широких пределах, увеличиваясь в моменты прохождения зонда над выпуклостями (например, над атомами на поверхности) и уменьшаясь до ничтожно малых значений при прохождении зазоров между атомами. Однако зонд заставляют двигаться верх и вниз в соответствии с рельефом. Осуществляется это с помощью механизма обратной связи, который улавливает начинающееся изменение туннельного

тока и изменяет напряжение, прикладываемое к третьему манипулятору, перемещающему зонд перпендикулярно поверхности, чтобы величина туннельного тока не менялась (то есть зазор между зондом и объектом оставался постоянным). Показания регистрирующего устройства фиксируются, и на их основе строится карта высот нанорельефа исследуемой поверхности.

Изображение нанорельефа поверхности в СТМ формируется двумя путями. По методу постоянного туннельного тока (рис. 25) зонд 1 перемещается вдоль поверхности 2, осуществляя растровое сканирование. При этом изменение напряжения на 2-электроде пьезоэлемента 3 в цепи обратной связи (с большой точностью повторяющее рельеф поверхности образца) записывается в память компьютера в виде зависимости z = f(x,y), а затем воспроизводится с помощью специального программного обеспечения средствами компьютерной графики. Высокое пространственное разрешение СТМ определяется экспоненциальной зависимостью туннельного тока от расстояния до поверхности. Разрешение по нормали к поверхности достигает долей ангстрема, латеральное же разрешение (по ширине) зависит от качества зонда и определяется не макроскопическим радиусом кривизны кончика острия, а его атомарной структурой. Поскольку зависимость туннельного тока от расстояния экспоненциальная, то ток в этом случае течет между поверхностью образца и выступающим атомом на кончике зонда.

U(x, у, г)

По изменениям напряжения на зонде компьютер строит трехмерное изображение поверхности. При этом разрешающая способность микроскопа достигает атомного уровня, то

Рис. 25. Схема работы

сканирующего туннельного

микроскопа:

J — зонд; 2 — исследуемая

поверхность; 3 — пьезодатчик

82

83

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Методы исследования наноструктур —

есть могут быть видны отдельные атомы, размеры которых составляют 0,2 нм.

На использование метода накладывается ряд ограничений. Во-первых, электропроводимость образца — поверхностное сопротивление должно быть не больше 20 МОм/см2. Такое ограничение вытекает из самого принципа работы СТМ — для эффективного туннелирования электронов через зазор между поверхностью образца и чувствительным элементом прибора должно быть много свободных электронов (электронных состояний). Поэтому при изучении с помощью СТМ неэлектропроводных веществ необходимо покрывать их металлической пленкой или «привязывать» к их поверхности проводник, например слой золота.

Во-вторых, глубина исследуемой канавки должна быть меньше ее ширины. В противном случае может наблюдаться туннелирование с боковых поверхностей нанорельефа и искажение изображения исследуемого нанорельефа.

На самом деле ограничений в применении СЗМ гораздо больше. Так, малейшие вибрации и шумы, даже вне лаборатории могут нарушить точную настройку прибора и процесс сканирования поверхности. При этом существующая в настоящее время технология «заточки» иглы не гарантирует одного острия на конце иглы, а это может приводить к одновременному сканированию двух разновысоких выступов. За исключением условий глубокого вакуума, во всех остальных случаях на поверхностях имеются различные загрязнения, состоящие из частиц газа и пыли, осажденных из воздуха.

Существенное влияние на достоверность получаемых результатов оказывает механизм сближения. Если при сближении зонда и исследуемой поверхности не удастся избежать непосредственного касания (микроудара) иглы о поверхность образца, то игла не будет иметь необходимую толщину в один атом на кончике призмы.

Возможности сканирующего туннельного микроскопа далеко выходят за задачи микроскопических (точнее, наноско-пических наблюдений). При точном позиционировании зонда над конкретной молекулой и необходимом напряже-

84

можно с его помощью «рассечь» молекулу на отдельные части, оторвав от нее несколько атомов, и исследовать их электронные свойства. Экспериментально установлено, что, прикладывая к зонду необходимое напряжение, можно заставить атомы притягиваться к острию зонда или отталкиваться от него, а также передвигать атомы вдоль поверхности.

Сканирующий туннельный микроскоп стал базовой моделью семейства более совершенных сканирующих микроскопов ближнего поля с зондами-остриями. Задача дальнейших разработок диктовалась стремлением избавиться от основного недостатка прототипа — необходимости электропроводности объектов, так как даже проводники и полупроводники часто покрыты изолирующим слоем оксидных пленок. Особенно это актуально для исследования полимерных и биологических материалов, большинство из которых также не являются электропроводными.

Создание в 1986 году под руководством Г. К. Биннига атомно-силового микроскопа (АСМ) позволило не только рассматривать любые объекты, но и осуществлять необходимые взаимодействия с их поверхностью на наноуровне. Общий вид и зона измерительной головки сканирующего зон-дового микроскопа представлены на рис. 26.

Принцип действия АСМ основан на использовании сил межатомных связей вещества. На малых расстояниях между двумя атомами (около 1 А= 10"8 см), возникают силы отталкивания, а на больших — силы притяжения. Как известно, аналогичные силы действуют между любыми сближающимися телами. При работе АСМ такими телами служат сканируемая поверхность 3 и зонд в виде алмазной иглы 2, который плавно скользит над поверхностью образца (рис. 27). Фактически это та же игла, которая используется в сканирующем туннельном микроскопе. Электронное облако острия алмаза оказывает давление на электронные облака (электрон 2) отдельных атомов образца, порождая отталкивающую силу, которая меняется в соответствии с рельефом поверхности. Эта

85     л

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Методы исследования наноструктур —

Рис. 26. Общий вид и зона измерительной головки сканирующего зондового микроскопа Р47Н:

I — устройство позиционирования с предметным столиком

(позиционер); 2 — металлические стойки; 3 — виброзащитный

подвес; 4 — измерительная сканирующая головка;

5 — блок подвода образца (привод); 6 — резиновый диск

сила отклоняет кончик острия, а его перемещения регистрируются с помощью датчиков.

В качестве датчиков в АСМ могут использоваться любые прецизионные измерители перемещений, например оптические, емкостные или туннельные датчики.

Наиболее распространенным зондовым датчиком атом-но-силового взаимодействия является пружинный кантиле-вер (англ. cantilever— консоль) с расположенным на его конце зондом.

Кантилевер представляет собой массивное прямоугольное основание с габаритными размерами примерно 1,5х хЗ,5хО,5 мм и выступающей из него балкой (собственно кан-тилевером) шириной до 0,03 мм и длиной порядка 0,1—0,5 мм. Одна из сторон балки является зеркальной, что позволяет использовать оптическую систему, контролирующую изгиб кантилевера. На противоположном свободном конце балки находится игла, взаимодействующая с измеряемым образцом. Радиус острия иглы промышленных кантилеверов составляет 5—50 нм, лабораторных — от 1 нм. Как правило, вся конструкция, за исключением, быть может, иглы, — это кремниевый монокристалл.

Механизм обратной связи реагирует на изменения оптического хода луча и воздействует на пьезоэлектрический преобразователь, регулирующий высоту, на которой находится образец, так что отклонение держателя остается постоянным.

В АСМ сканирование исследуемой поверхности происходит по «поверхности постоянной силы», тогда как в СТМ — по «поверхности постоянного туннельного тока». Принципы же прецизионного управления, основанного на

Рис. 27. Принцип действия

атомного силового

микроскопа (АСМ):

1 — игла зонда; 2 — электрон;

3 — исследуемая поверхность

обратной связи и улавливающего наноскопические изменения рельефа поверхности, в СТМ и АСМ практически одинаковы.

Атомно-силовой датчик (рис. 28) представляет собой чувствительный зонд в виде иглы 1, позволяющий регистрировать силы взаимодействия между отдельными атомами. При

Рис. 28. Схема лазерного атомно-силового микроскопа:

J — игла зонда; 2 — исследуемая поверхность;

3 — приемное устройство лазера; 4 — лазер

86

87

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

сканировании образца зонд перемещается вдоль поверхности 2, при этом напряжение на z-электроде сканера 3 регистрируется с помощью луча лазера 4 и записывается в память компьютера в качестве рельефа поверхности.

Атомный силовой микроскоп может использоваться для определения рельефа поверхности любых веществ (проводящих и не проводящих ток, а также полупроводников) на наноуровне. С его помощью можно наблюдать всевозможные несовершенства структуры, локализованные на изучаемых поверхностях, например дислокации или заряженные дефекты, а также примеси. Кроме того, АСМ позволяет выявить границы различных блоков, в частности доменов, в кристалле. Он также служит для определения структур физического вакуума, литографии и других прикладных задач.

На первых АСМ давление острия (массой около 1/106 г) было достаточно высоким и значительно искажало форму многих биологических молекул, раздавливало или смещало их из зоны сканирования. Давление увеличивалось из-за наличия тонких пленок воды и загрязнений, неизбежно накапливавшихся как на кончике острия, так и на поверхности исследуемого образца.

При разработке нового семейства сканирующих микроскопов с зондами-остриями давление зонда на поверхность удалось снизить в 10 раз. К таким устройствам относится ближне-польный оптический лазерный силовой микроскоп (рис. 29).

Исследование образца 2 осуществляется внутри капли воды 3, где находится и острие сканера. Нагрузка, которую позволяет отслеживать этот микроскоп, — это малая сила притяжения между исследуемой поверхностью и

Рис. 29. Схема работы

ближнепольного оптического

лазерного силового

микроскопа:

1 — луч лазера; 2 — исследуемый образец; 3 — капля воды

88

— Методы исследования наноструктур —

зондом (кремниевым или вольфрамовым), находящимся от нее на расстоянии от 2 до 20 нм. Она складывается из силы поверхностного натяжения воды в зазоре и слабыми силами Ван-дер-Ваальса. Притягивающая сила очень мала — в 1000 раз меньше межатомного отталкивания в атомно-силовых микроскопах. При перемещении острие вибрирует с частотой, близкой к резонансной. Лазерно-силовой микроскоп регистрирует силу межатомного взаимодействия по ее воздействию на динамику вибрирующего зонда.

Амплитуда измеряется с помощью сенсорного устройства на базе лазера. Для этого используется уже знакомый нам принцип микроскопии — интерферометрия. Лазерный луч расщепляется на два: луч сравнения, который отражается от стационарного зеркала или призмы, и зондирующий луч, отражаемый от обратной стороны острия. Два луча складываются и интерферируют, порождая сигнал, фаза которого чувствительна к изменению длины пути, пройденного зондирующим лучом. Таким образом, интерферометр с помощью луча лазера измеряет вибрации кончика острия (амплитудой до 10~5 нм). Рассмотренный принцип позволяет лазерно-си-ловому микроскопу регистрировать малые неровности рельефа величиной до 5 нм (до 25 атомных слоев).

Оптическая регистрация движения острия обеспечивает более надежное измерение зазора, чем обратная связь по туннельному току, и более мягкое (и в то же время плотное) прикосновение острия.

В настоящее время с помощью АСМ ученые начали доста: точно эффективно исследовать различные биологические объекты, например вирусы, гены (особенно молекулы ДНК) и другие макромолекулы в рамках нового, но интенсивно развивающегося и перспективного научного направления — биомолекулярной нанотехнологии. Удалось даже зарегистрировать молекулярный процесс в его развитии — полимеризацию белка фибрина, основного компонента свернувшейся крови.

Бельгийские (Католический университет г. Лувен, университет г. Льежа) и итальянские (университет г. Болоньи)

89

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Методы исследования наноструктур —

химики разработали методику, позволяющую переносить на подложку отдельные органические молекулы с помощью атомного силового микроскопа. Для эксперимента, который проводился при комнатной температуре, были использованы длинные полимерные молекулы в форме цепочек, которые удерживались на игле АСМ, покрытой слоем золота, за счет хемосорбции. Поверхностная плотность молекул на игле составляла менее 100 нм2. При сближении иглы с кремниевой подложкой, покрытой специальным органическим веществом с химически активными группами NH2, возникала ковалентная связь между цепочкой и подложкой. Эта связь оказывалась прочнее, чем связь «углерод-золото», за счет которой цепочка держался на игле АСМ. Поэтому при удалении иглы от подложки цепочка отрывалась и оставалась на подложке.

Сила, действующая на иглу со стороны цепочки в момент ее отрыва, составляет F « 1 нН. Она возрастает до F ~ 2,5 нН, если игла покрыта слоем SiN. Результаты этого исследования свидетельствуют о принципиальной возможности осуществления химических реакций между всего несколькими молекулами, доставленными иглой АСМ в заданную область поверхности.

Однако и эта конструкция АСМ может привести к загрязнению или даже повреждению объекта. Разработчики во всем мире продолжают исследования и поиск более совершенных конструкций и технических решений в области силовых сканирующих устройств. Так, в магнитно-силовом микроскопе вместо немагнитного вольфрамового или кремниевого острия используется намагниченный никелевый или железный зонд. Когда вибрирующий зонд подводится к исследуемому образцу-магнетику, то сила, воздействующая на кончик острия, изменяет его резонансную частоту и, следовательно, амплитуду колебаний. Такой лазерно-силовой микроскоп позволяет исследовать магнитное поле с разрешением выше 25 нм. С его помощью изучают структуру магнитных битов информации на дисках и других магнитных

носителях путем непосредственного контроля качества считывающей головки и запоминающей среды.

В электростатическом силовом микроскопе вибрирующий зонд имеет электрический заряд, а амплитуда его вибраций зависит от электростатических сил, возникающих в результате взаимодействия с зарядами на поверхности образца. С помощью такого микроскопа можно выявлять картину электрофизических свойств различных материалов — концентрацию и распределение легирующих элементов в полупроводниках (например, в кремнии), применяемых для из менения соотношения между концентрациями подвижных отрицательных (электронов) и положительных носителей заряда (дырок).

Методами локальных измерений электросопротивления и спектров рамановского рассеяния учеными обнаружены фазовые переходы в GaAs, Ge, Si, SiC, кварце, алмазе и др., индуцированные высоким давлением в зоне деформации под индентором. Например, в кремнии наблюдаются до пяти фаз высокого давления и аморфизация исходной монокристаллической структуры. Для этого к зазору между зондом электростатического силового микроскопа и исследуемой поверхностью прикладывается напряжение, которое смещает электроны или дырки под зондом, оставляя там заряженную область, электростатически взаимодействующую с острием. Последовательные перемещения острия зонда позволяют точно и с высоким разрешением измерить величину заряда, а следовательно, и количество смещенных электронов или дырок, соответствующее концентрации легирующих атомов.

Зонд растрового термического микроскопа является, по-видимому, самым малым в мире термометром: он позволяет измерять поверхностные изменения температуры в десятитысячную долю градуса на длине в несколько десятков нанометров. Зонд представляет собой вольфрамовую проволочку Диаметром до 30 нм, покрытую никелем, который везде, кроме самой вершины, отделен от вольфрама слоем диэлектрика. Такой вольфрамоникелевый зонд работает как термопа-

90

91

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

pa, генерируя напряжение, пропорциональное температуре окружающей среды. Когда нагретый кончик зонда приближают к исследуемому (твердотельному) образцу, являющемуся лучшим проводником теплоты, чем воздух, теплопотери кончика острия возрастают. Он охлаждается, и термоЭДС термопары уменьшается пропорционально изменению размера зазора. И наоборот, когда зонд удаляется от образца, термоЭДС увеличивается. Таким образом, потери теплоты выявляют топографию исследуемой поверхности аналогично туннельному току или силам межатомного отталкивания в микроскопах ближнего поля. Растровый термический микроскоп применяют для картографирования температуры в живых клетках или измерения практически незаметных скоростей истечения потоков жидкости или газа.

В основе нового метода — протонной микроскопии, или протонной радиографии, лежит так называемый «эффект теней». В одном из вариантов кристаллический образец «облучают» параллельным пучком протонов, высокая энергия которых (500—1000 кэВ) позволяет им достаточно близко приблизиться к ядрам атомов, составляющих кристаллическую решетку исследуемого образца. Рассеиваясь на ядрах в различных направлениях, протоны «движутся» сквозь кристалл, частично проходят его и засвечивают расположенную с «освещаемой» стороны образца фотопластинку, где образуется специфическая сетка ярких линий с пятнами разных размеров. Она напоминает картины дифракции электронов или рентгеновских лучей на кристаллах. Однако подобие это чисто внешнее, поскольку принципиально различны механизмы их получения. В отличие от первых двух методов, происходит не волновое, а корпускулярное взаимодействие протонов и ядер.

По протонограмме можно определить тип структуры кристалла, кристаллографическую ориентацию, углы между кристаллографическими осями. Ее вид чрезвычайно чувствителен к малейшим деформациям кристаллической решетки. Протонограмма также регистрирует точечные дефекты. Важное ее преимущество — возможность послойного анали-

92

— Методы исследования наноструктур —

за микроструктуры кристаллических образцов без их разрушения, так как, повышая энергию протонов, можно проникать во все более глубокие слои исследуемой поверхности, не ухудшая при этом (что наиболее важно) способность наблюдать отдельные атомы.

Различные АСМ позволяют решать не только прикладные задачи, но и ряд глобальных проблем фундаментальной науки. Например, изучив с помощью АСМ поведение межатомных сил и константы взаимодействий между атомами поверхности и острия, можно сделать достаточно точные выводы о существовании или отсутствии новых фундаментальных взаимодействий и даже о структуре физического вакуума.

В настоящее время выпуск коммерческих нанотестеров осуществляют такие известные мировые производители, как MTS, Hysitron, Micro Photonics, CSM Instruments, а также ряд отечественных фирм (NT-MDT Co., ЗАО «Наноиндустрия» и др.). Такие нанотестеры обладают разрешением около 1 нН в канале измерения силы, а по перемещению — значительно лучше 1 нм (то есть близкое к атомному разрешению). Многие принципиальные и конструктивные решения в наноте-стерах близки к зондовой сканирующей микроскопии, и некоторые производители объединяют оба типа испытания в одном комбинированном приборе. Это позволяет не только визуализировать микротопографию поверхности, но и исследовать более десятка механических характеристик материала в приповерхностных слоях, покрытиях и пленках толщиной от единиц нанометров до нескольких микрометров, то есть перейти от двухмерного к трехмерному анализу.

Например, сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) марки NanoEducator позволяет реализовать две основные модификации сканирующего зондового микроскопа: сканирующий туннельный микроскоп и атомно-силовой микроскоп. Он может использоваться не только в учебных, но и в научных целях при исследованиях в области физики и технологии микро- и наноструктур, материаловедения, катализа, физики и химии полимеров, биофизики и др. На данном обору-

93

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Методы исследования наноструктур —

Рис. 30. Нанотехнологическое оборудование «УМКА»:

i — система виброзащиты; 2 — туннельный микроскоп;

3 — переносной компьютер со специальным программным

обеспечением

довании можно изучать основы сканирующей и атомно-силовой микроскопии, знакомиться с методами зондовой на-нотехнологии, выполнять цикл лабораторных работ, а также заниматься исследованиями различных нанообъектов и наноматериалов.

ЗАО «Наноиндустрия» (г. Москва) выпускает комплекс нанотехнологического оборудования «УМКА» (рис. 30), предназначенный для работ на атомно-молекулярном уровне в области физики, химии, биологии, медицины, генетики и других фундаментальных и прикладных наук.

Комплекс «УМКА» включает в себя туннельный микроскоп 2, систему виброзащиты 1, переносной компьютер со специальным программным обеспечением 3, набор тестовых образцов, наборы расходных материалов и инструментов, а также практическое руководство по использованию.

Высокие характеристики входящего в комплект туннельного микроскопа позволяют использовать комплекс «УМКА» в научно-исследовательских и прикладных работах для определения характеристик материалов и сред на атомно-молекулярном уровне. В частности, для анализа состояния покрытий и поверхностей обработанных деталей, экспресс-анализа в криминалистических и медицинских лабораториях, для ис-

94

следования электропроводящих поверхностей и ряда других работ на наноуровне.

Достоинствами большинства нанотестеров являются:

- простота  конструкции,   не  требующей  специальной
подготовки для работы, так как для установки исследуемого
образца и смены зонда достаточно даже лаборантских навы
ков;

- отсутствие механических деталей, требующих техниче
ского обслуживания (смазывания, замены узлов и т.п.);

- повышенные  виброустойчивость  и  помехозащищен
ность, вследствие чего для работы могут использоваться
обыкновенные здания со стандартными фундаментами;

- сохранение работоспособности в условиях вакуума и в
неагрессивных газовых средах, что позволяет встраивать на-
нотестеры в большинство стандартных вакуумных и газона
полненных камер без дополнительных мер по виброзащите
и экранированию;

- сканирование тонких пленок, биологических объектов
без предварительного напыления металла;

- высокая  температурная  стабильность,   позволяющая
проводить длительные манипуляции с отдельными группа
ми атомов;

- высокая скорость сканирования, которая дает возмож
ность наблюдать быстропротекающие процессы;

•	широкий диапазон литографических воздействий.
Благодаря компактности оборудования, относительной

доступности методов, а также отсутствию жестких требований к образцу и окружающей среде методы применения на-ноинденторов при СЗМ получают все более широкое распространение; Они позволяют приблизиться к условиям, возникающим в реальных микро- и наноконтактах, и смоделировать контролируемые условия элементарных нанопро-Цессов в исследуемых поверхностях, нано- и микрообъектах. Отдельное направление исследований составляют методы, при которых зонд сканирующего микроскопа является наноиндентором. С его помощью исследуемые поверхности подвергаются многократной нагрузке одной и той же облас-

95

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Методы исследования наноструктур —

ти или нанесению наноцарапин. При этом можно моделировать процессы износа и усталости в приповерхностных слоях, изучать фазовые переходы, индуцированные высоким гидростатическим давлением под индентором, характеристики материала, зависящие от времени, и коэффициенты скоростной чувствительности механических свойств как на стадии погружения, так и на стадии вязкоупругого восстановления отпечатка после снятия разгрузки. Пример такого прибора — универсальный тестер для исследования тонких пленок и покрытий UNMT фирмы Центр Трибологии в США (Компания СЕТЕ).

Этими методами можно также оценивать пористость материалов, величину и распределение внутренних напряжений, толщину и механические свойства тонких слоев и покрытий, исследовать структуру многофазных материалов, определять модули упругости, скорость звука, анизотропию механических свойств и т.д.

Обычно, кроме собственно нанотвердости, определяют степень адгезии, модуль Юнга, плотность, однородность. Рекордными к настоящему времени, по-видимому, являются измерения, проведенные на пленках толщиной в единицы нанометров.

С помощью наноиндентора проводят также исследования электрических токов и химических реакций в малой области поверхности, расположенной близко к атомарному острию зонда. В перспективе такой способ повлечет за собой развитие наноэлектроники нового поколения (так называемой одноэлектроники, то есть приборов, управляемых одним электроном) и нанолитографии — высокоразрешающей технологии локального химического модифицирования поверхности с целью получения сверхвысокой плотности элементов на кремниевой подложке, записи информации и т.п.

На практике достаточно распространен и часто применяется метод электронной оже-спектроскопии (Auger spectroscopy, AES) —раздел спектроскопии, изучающий энергетические спектры оже-электронов, названных в честь их

первооткрывателя, французского физика Пьера Оже (Pierre Auger), которые возникают при облучении исследуемого вещества электронным пучком.

Спектры оже-электронов широко используются для определения элементного состава газов и поверхности твердых тел, изучения электронного строения и химического состояния атомов в пробе.

Оже-эффект заключается в том, что под действием ионизирующего излучения на одном из внутренних электронных уровней (например, Я"-уровне) атома образуется вакансия, на которую переходит электрон с более высокого уровня (например, ^-подуровня). Возникший при переходе электрона избыток энергии может привести к испусканию рентгеновского фотона (излучательный переход) или к выбрасыванию еще одного электрона, например, с подуровня Lx (безызлуча-тельный переход). Этот электрон называют оже-электро-ном.

Оже-эффект наблюдается у всех элементов периодической системы, начиная с лития, причем вероятность его проявления для легких элементов достигает 0,99 и убывает с увеличением порядкового номера элемента. Спектры оже-электронов регистрируют с помощью оже-спектрометров, дающих возможность получать энергетические спектры в виде зависимостей N[E\-E и [dN(E)/dE\-E (рис. 31), где N(E) — выход (или интенсивность тока) оже-электронов, равный числу оже-электронов, испускаемых исследуемым объектом в единицу времени.

По спектрам оже-электронов проводится качественный и количественный элементный анализ пробы. Для этого пользуются спектрами в координатах [dN(E)/dE\-E , которые обеспечивают более высокую чувствительность и точность анализа. Элемент, присутствующий в пробе, идентифицируют по значению кинетической энергии Е оже-электронов, поскольку эта величина зависит только от энергии связи электронов на электронных уровнях и, следовательно, определяется природой атомов.

96

4 Нанотехнологии. Наука будущего

97

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

2O2O

Энергия электрона, эВ

Рис. 31. Энергетические оже-спектры образцов (стальные поверхности

трения) после испытаний в среде стандартного масла

с медьсодержащей присадкой

Для выполнения оже-анализа в растровой электронной микроскопии образцы приклеивают эпоксидной смолой на специальную подставку-держатель и от них алмазной пилой с внутренней режущей кромкой отрезают части с необходимыми размерами. Поверхность исследуемых частей образцов очищают ультразвуком в среде ацетона в течение 5—10 мин.

После подготовки образцы устанавливают в оже-спектро-метр, например, марки PHI-590/550 фирмы Perkin Elmer, и с исследуемых участков снимают оже-спектры для обнаружения элементного состава в поверхностных слоях, последовательно удаляя верхние слои бомбардировкой аргоном вплоть до 0,1 мкм. Например, в энергетических спектрах образцов (см. рис. 31) после испытаний в среде стандартного трансмиссионного масла типа «ТНК-Транс-Ойл. Гипоид» с маслорас-творимой медьсодержащей присадкой Renom Transmission (производства компании «Лаборатория триботехнологии») наблюдаются оже-спектры меди (два энергетических всплеска), что свидетельствует об образовании на поверхностях защитных металлических пленок, содержащих медь.

В настоящее время известно достаточно много эффективных методов исследования поверхностей и объектов на

— Методы исследования наноструктур —

наноуровне. Среди них не только рассмотренные выше способы в различном исполнении, которые основаны на регистрации электронов, например дифракция электронов и полевые методы (полевая электронная и ионная спектроскопия), рентгеновская фотоэлектронная и ультрафиолетовая электронная спектроскопия и оже-спектроскопия, но и специфические методы, базирующиеся на дифракции рентгеновского синхротропного излучения; рентгеновская спектроскопия поглощения (EXAFS, XANS, NEXAFS); мессбауровская спектроскопия; методы ядерного магнитного резонанса и электронного парамагнитного резонанса.

Описание только принципов исследования и специального оборудования может занять несколько больших книг, поэтому мы не будем утруждать читателя этой специальной информацией.

— Некоторые свойства наноструктур —

Некоторые свойства наноструктур

Атом неисчерпаем!

Владимир Ильич ЛЕНИН

на полях книги «Мелкие философские работы» Иосифа Дицгена

Первым и самым главным признаком наночастиц, несомненно, является их геометрический размер — протяженность не более 100 нм хотя бы в одном измерении. Именно с таких размеров может наблюдаться качественное изменение свойств частиц по сравнению с макрочастицами того же самого вещества. Например, нанонить паутины способна надежно удерживать огромных по сравнению с ее толщиной насекомых.

Именно размерными эффектами определяются многие уникальные свойства наночастиц и наноматериалов. Для различных характеристик (механических, электрических, магнитных, химических, квантовых и др.) критический размер может быть различным, как и характер изменений (равномерный или неравномерный). Например, электропроводность, область прозрачности, магнетизм и некоторые другие свойства начинают зависеть от размера частицы при уменьшении кристалла вещества до размеров 10—20 нм и менее (рис.32).

Доля атомов, находящихся в поверхностном слое (толщиной около 1 нм), естественно, растет с уменьшением размера частиц вещества. Поверхностные атомы обладают свойствами, отличающимися от «внутренних» атомов, поскольку они связаны с соседями иначе, чем внутри вещества.

100

Рис. 32. Изменение физико-химических характеристик

материала (ФХХМ) в зависимости от размера структуры:

I — с максимумом; 2-е насыщением; 3 — с осциллирующим

изменением свойств

В результате на поверхности велика вероятность протекания процессов атомной реконструкции, изменения структурного расположения атомов и их свойств.

Атомы, расположенные по краям моноатомных террас, уступов и впадин на них, где координационные числа значительно ниже, чем в объеме, находятся в совершенно особых условиях. Взаимодействие электронов со свободной поверхностью порождает специфические приповерхностные состояния, именуемые уровнями Тамма (работы русского физика, удостоенного с коллегами в 1958 году Нобелевской премии по физике, Игоря Евгеньевича Тамма, были посвящены классической электродинамике, квантовой механике, теории твердого тела, физической оптике, ядерной физике, теории элементарных частиц, проблемам термоядерного синтеза; в 1930 году Тамм построил квантовую теорию рассеяния света в кристаллах, впервые произвел квантование акустических волн, введя понятие фононов — звуковых квантов). Все это заставляет рассматривать поверхность (или межфазную границу) как некое новое состояние вещества.

Учитывая абсолютные размеры наночастиц, с определенными допущениями можно считать, что наночастица представляет собой вещество, близкое по свойствам к межфаз-

101

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Некоторые свойства наноструктур —

ной границе. Например, нанотрубки имеют аномально высокую удельную плотность поверхности, поскольку вся масса сосредоточена в поверхностном слое. Кроме того, расстояние (0,335 нм) между графитовыми слоями в многослойных системах оказывается достаточным, чтобы некоторые вещества в атомарном виде (например, молекулы водорода Н2) могли заполнять их межстенное пространство. Данное пространство (в совокупности с внутренними каналами и даже внешней поверхностью) образует уникальную емкость для хранения газообразных, жидких и даже твердых веществ.

Наполнение внутренней поверхности нанотрубок происходит в результате капиллярных явлений. Впервые капиллярные эффекты в нанотрубках были обнаружены во время эксперимента, при котором фуллереновую дугу, предназначенную для синтеза нанотрубок, зажигали между электродами диаметром 0,8 см и длиной 15 см при напряжении 30 В и силе тока 180—200 А. В результате термического разрушения поверхности графитового анода на поверхности катода образовывался слой материала высотой 3—4 см, его извлекали из камеры и выдерживали в течение 5 ч при температуре 850 °С в потоке углекислого газа. Эта операция, в результате которой образец терял около 10% массы, способствовала очистке образца от частиц аморфного графита и открытию нанотрубок, находящихся в осадке. Центральную часть осадка, содержащего нанотрубки, помещали в этанол и обрабатывали ультразвуком. Диспергированный в хлороформе продукт окисления наносили на углеродную ленту с отверстиями для наблюдения с помощью электронного микроскопа. Трубки, не подвергавшиеся обработке, имели бесшовную структуру, головки правильной формы и диаметр от 0,8 до 10 нм. В результате окисления около 10% нанотрубок оказались с поврежденными вершинами, часть слоев вблизи них также была содрана.

Предназначенный для наблюдений образец, содержащий нанотрубки, заполняли в вакууме каплями расплавленного свинца, которые получали в результате облучения металлической  поверхности  электронным  пучком.   При  этом  на

102

внешней поверхности нанотрубок наблюдались капельки свинца размером от 1 до 15 нм. Нанотрубки отжигали в воздухе при температуре 400 °С (выше температуры плавления свинца) в течение 30 мин. Как показали результаты наблюдений, выполненных с помощью электронного микроскопа, часть нанотрубок после отжига оказалась заполненной твердым материалом. Аналогичный эффект заполнения нанотрубок наблюдался при облучении головок, открывающихся в результате отжига, мощным электронным пучком. При достаточно сильном облучении материал вблизи открытого конца трубки плавился и проникал внутрь. Наличие свинца внутри трубок было установлено методами рентгеновской дифракции и электронной спектроскопии. Диаметр самого тонкого образовавшегося свинцового провода составлял 1,5 нм.

Таким образом, с одной стороны, трубки рассматриваются как сосуд, в котором можно хранить вещества, не пользуясь «обычными» емкостями с толстыми стенками или оболочками для хранения агрессивных сред. С другой стороны, хранящиеся в них элементы модифицируют свойства самих трубок, позволяя создавать разнообразные гетероструктуры на их основе.

Одним из размерных параметров нанотрубок является так называемая «хиральность» — понятие, применяемое в химии и указывающее координаты шестиугольника, который в результате сворачивания плоскости в трубку должен совпадать с шестиугольником, находящимся в начале координат.

Термин «хиральность» в 1884 году впервые сформулировал английский физик, один из основателей термодинамики и кинетической теории газов Уильям Томсон (лорд Кельвин, William Thomson), но распространение этот термин получил после 1966 года, когда был введен в стереохимию швейцарским химиком-органиком хорватского происхождения Владимиром Прелогом (Vladimir Prelog).

Наиболее распространенным является представление трубы двумя целыми числами (гг, т). Сумма этих чисел равняется количеству шестиугольников, составляющих диаметр цилиндра. Угол ориентации графитовой плоскости относи-

103

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

тельно оси трубки определяет, какой проводимостью она будет обладать: металлической или полупроводниковой. В последнем случае ширина запрещенной зоны задается геометрическими параметрами — хиральностью (углом скручивания) и диаметром нанотрубки.

Как уже отмечалось, углеродные нанотрубки бывают однослойными и многослойными. Нанотрубки первого типа можно получить в виде одномерной структуры в результате свертывания графеновой поверхности (рис. 33).

Диаметр трубки и угол свертывания (или шаг свертывания) обычно характеризуются кристаллографическим аналогом элементарной ячейки для двухмерного графенового листа, из которого выкраивают единичный повторяющийся кусочек нанотрубки — «вектор свертывания» С- пп1 + т^, гдеа^, «2 — базисные векторы графитовой гексагональной ячейки.

Свертывание производится так, чтобы начало и конец вектора С совместились. В пределе нехиральных случаев свертывание происходит по так называемой линии «зигзаг» (при т = 0) и по линии «ковшик с ручкой» (другое название — «подлокотник кресла», armchair) при т= п. Эти направления на рис. 34 изображены пунктирными линиями. Вектор трансляции Т вдоль продольной оси нанотрубки перпендикулярен С, его величина показывает, на каком расстоянии вдоль оси воспроизводится структура. Площадь свертывания, заключенная между ГиС (затемненная область), соот-

<п.О>

Рис. 33. Заготовка графеновой плоскости для

получения нанотрубки с хиральностью (n, m) = (4, 2)

(выделено темным)

104

— Некоторые свойства наноструктур —

ветствует единичному участку нанотрубки, который многократно повторяется вдоль продольной оси.

Индексы хиральности (гп, п) определяют диаметр Dоднослойной нанотрубки:

= Jm2 +n2 +mn

где d§ = 0,42 нм — расстояние между соседними атомами углерода в гексагональной сетке графитовой плоскости. Таким образом, зная Д можно найти хиральность (соотношение тик).

Геометрия свертывания задает структуру нанотрубок — расстояние между атомами и силу связи между ними. Расчеты электронной зонной структуры показывают, что именно индексы п и m определяют, какой будет электропроводимость системы — металлической или полупроводниковой.

В большинстве случаев минимальный диаметр трубки близок к 0,4 нм, что соответствует хиральностям (3, 3), (5, 0) и (4, 2), однако объекты такого диаметра наименее стабильны. Самой стабильной однослойной структурой является на-нотрубка с индексами хиральности (10, 10), ее диаметр равен 1,36 нм.

Таким образом, появляется возможность создавать новые сверхпрочные композиционные конструкционные материалы, не изменяя химический состав компонентов, а регулируя размеры и формы частиц, составляющих вещество.

Первые же исследования показали, что нанотрубки обладают уникальными механическими свойствами. Модуль упругости вдоль продольной оси трубки достигает 70 х 105 МПа. Для сравнения: у легированной стали он равняется 2,1 х 105 МПа, а у наиболее упругого металла иттрия — 5,2 х 105 МПа. Кроме того, однослойные нанотрубки имеют высокую (до 16%) эластичность, то есть способность оказывать влияющей на них силе механическое сопротивление и принимать исходное состояние после ее снятия.

Наиболее типична для многослойных нанотрубок структура «русская матрешка» — в них трубки меньшего размера

105

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Некоторые свойства наноструктур —

вложены в более крупные. Эксперименты сейчас достигли такого технического уровня, что с помощью специального манипулятора можно вытянуть внутренние слои, оставив внешние слои фиксированными (рис. 34).

Нанотрубка удлиняется подобно телескопической антенне или удочке, приобретая коническую со ступеньками форму. Трубку укрепляют с одного конца и снимают с нее несколько слоев вблизи вершины, чтобы открыть кончик, за который можно «ухватиться». Затем к заостренному концу подводят манипулятор, двигая которым, можно удлинять или укорачивать трубку, вытягивая внутренние слои из внешней оболочки. Если удалить манипулятор, вытянутая часть возвращается под действием сил притяжения Ван-дер-Ваальса, как пружина. Измеряя время возвращения внутренних слоев после удаления манипулятора, определили силы статического (2,3 х 10"14 Н/атом) и динамического (1,5 х х10~14 Н/атом) трения одного слоя о другой. Это указывает на уникальные трибологические свойства нанотрубок.

Таким образом, многослойная углеродная нанотрубка является великолепным цилиндрическим подшипником. Если внутреннюю часть оставить неподвижной, а внешнюю заставить вращаться, можно получить почти идеальный подшипник скольжения, в котором поверхность скольжения атом-но-гладкая, а силы взаимодействия между поверхностями (силы Ван-дер-Ваальса) очень слабые. При этом статическая

Рис. 34. Исследование трибологических свойств нанотрубок:

I — опытная нанотрубка; 2 — нанотрубка после удаления внешних слоев на вершине;

3 — нанотрубка с внутренними слоями, вытянутыми при помощи специального

наноманипулятора; 4 — релаксация (возврат) внутренних слоев нанотрубки

в исходное положение после снятия нагрузки

106

сила трения на единице площади оказывается равной всего лишь 60 Н см"2, а динамическая — 45 Н см2. Как известно, коэффициент трения при скольжении — это отношение силы трения к силе нормального давления. Если предположить, что сила трения составляет 0,01 модуля сдвига, для многослойных трубок приблизительно равного 0,25 х 105 МПа, то коэффициент трения получится 10~5 — на два порядка меньше, чем у лучших пар трения в макроскопических твердых телах. Следовательно, открывается возможность создать миниатюрные наноподшипники с пренебрежимо малыми силами трения, необходимые для наносистемной техники будущего (нанодрелей, наностанков и др.).

С другой стороны, при высоких давлениях фуллерен С60 становится твердым, как алмаз. Его молекулы образуют кристаллическую структуру, состоящую из идеально гладких шаров, свободно вращающихся в гранецентрированной кубической решетке. Благодаря этому свойству Сб0 можно использовать в качестве твердой смазки. Фуллерены обладают также магнитными и сверхпроводящими свойствами.

В ряде работ исследованы причины возникновения так называемого «масштабного эффекта» (indentation size effect) — роста твердости при низких и сверхнизких нагрузках внедрения (порядка мкН), которые приводят к образованию отпечатков глубиной несколько нанометров.

При усилиях ниже некоторых критических (зависящих от природы материала, температуры, формы индентора и т.д.) практически все материалы проявляют в контакте упругое поведение. Типичные значения критической неразру-шающей глубины составляют обычно несколько десятков нанометров.

Нагрузки, при которых наблюдается наноконтактное взаимодействие, могут возникать во многих случаях: при трении без смазочного материала (сухом трении); абразивном и эрозионном износе поверхности мелкими частичками; локальной приповерхностной усталости, фреттинг-кор-розии и т.п.

107

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Другое уникальное свойство наноструктур — квантовые эффекты и (в связи с этим) необычные электронные свойства наночастиц, прежде всего углеродных нанотрубок.

С позиций квантовой механики электрон может быть представлен волной, описываемой соответствующей волновой функцией. Распространение этой волны в наноразмерных твердотельных структурах контролируется эффектами, связанными с квантовым ограничением, интерференцией и возможностью туннелирования через потенциальные барьеры.

Волна, соответствующая свободному электрону в твердом теле, может беспрепятственно распространяться в любом направлении. Ситуация кардинально меняется, когда электрон попадает в твердотельную структуру, размер которой, по крайней мере в одном направлении, ограничен и сравним с длиной электронной волны. В данных направлениях возможно распространение только волн с длиной, кратной геометрическим размерам структуры. Это значит, что соответствующие им электроны могут иметь только определенные фиксированные значения энергии, вызывая дополнительное квантование энергетических уровней. Это явление получило название квантового ограничения.

Так, с одной стороны, есть трубки с хорошей электронной проводимостью (выше, чем проводимость у признанных электрических проводников, например меди и серебра), а с другой стороны, большинство трубок — это полупроводники с шириной запрещенной зоны от 0,1 до 2 эВ. Управляя их зонной структурой, можно создать различные электронные приборы. В частности, появляется реальная перспектива разработки запоминающих устройств с плотностью записи до 1014 бит/см2.

Одно из самых замечательных свойств — связь между геометрической структурой нанотрубки и ее электронными характеристиками, которую можно предсказать на основе квантово-химических расчетов. Налицо возможность создания новых электронных приборов с рекордно малыми размерами. Еще одно достоинство нанотрубок связано с холодной эмиссией электронов, которая возникает при приложе-

108

— Некоторые свойства наноструктур —

нии электрического поля вдоль оси трубки. Напряженность поля в окрестности верхней части в сотни раз превышает напряженность, существующую в объеме, что приводит к аномально высоким значениям тока эмиссии при сравнительно низком внешнем напряжении и позволяет использовать нанотрубные макроскопические системы в качестве холодных эмиссионных катодов.

Взаимодействие электронных волн в наноразмерных структурах может сопровождаться интерференцией. Отличительная особенность такой интерференции состоит в том, что наличие заряда у электрона дает возможность управления им с помощью локального электростатического или электромагнитного поля, влияя на распространение электронных волн.

Рассмотренные квантовые явления уже используются в разработанных к настоящему времени наноэлектронных элементах для информационных систем. Однако ими не исчерпываются все возможности приборного применения квантового поведения электрона. Активные поисковые исследования в этом направлении продолжаются.

По данным Nanotechweb, группой ученых из лабораторий IBM (США) и университета Твенте (Нидерланды) при исследовании структуры дефектов нанотрубок обнаружено, что углеродные нанотрубки могут излучать инфракрасное излучение. «Обнаруженная электролюминесценция локализована в области дефектов в регулярной структуре наноматериа-ла, — заявил доктор Фаэдон Авурис (Phaedon Avouris). — Электрический ток возбуждает пары электрон-дырка в местах дефектов, что и приводит к излучению».

Доктор Авурис отмечает, что процесс излучения на несколько порядков превышает по интенсивности аналогичные процессы в балк-полупроводниках. Это, по его мнению, объясняется более сильным взаимодействием электронов и дырок, вызванным «одномерным» характером структуры нанотрубок.

Открытие униполярной люминесценции позволит определять микродефекты наноматериалов, в том числе и нанот-

109

НАНОТЕХНОЛОГИИ -

рубок. Для более наглядного подтверждения эффекта фотолюминесценции доктор Авурис и его коллеги создали полевой транзистор на основе нанотрубки. Вход и выход устройства состоят из слоев палладия толщиной 20 нм и слоя титана толщиной 0,5 нм. Транзистор находится на подложке из полиметилметакрилата (РММА), что создает диэлектрическую среду для работы транзистора.

«Механизм свечения нанотрубок в инфракрасном диапазоне схож с аналогичными явлениями в светоизлучающих макроскопических ££/>светодиодах, — отмечает Авурис. — Однако в нашем случае фотоэмиссия более интенсивна вследствие специфической морфологии нанотрубок. Есть еще одно важное отличие от макросветодиодов: нанотрубке не нужен допинг другими материалами для формирования фотосистемы. Также нанотрубки излучают свет по всей своей длине, что довольно необычно».

Итак, наночастицы обладают комплексом самых уникальных свойств. Многие из них еще не полностью изучены, а другие, возможно, и не открыты. Эти свойства открывают перед человечеством возможности принципиального изменения современного состояния науки и техники и создают предпосылки к новой — третьей — технической революции, которая уже началась.

Прикладная нанотехнология

Термин «нанотехнология» обязан своим рождением научно-популярной литературе, его следует, прежде всего, воспринимать как... завлекательный ярлык для привлечения инвестиций и общественного интереса.

Дональд ЭЙГЛЕР (Donald Eigler), научный сотрудник исследовательского центра IBM,

США

Как ни парадоксально это звучит, но человечество с давних времен использовало наноматериалы. Именно наличием наночастиц теперь можно объяснить самые невероятные свойства материалов, изготавливаемых несколько веков назад и порой недоступных даже современной науке.

Так, например, прекрасный рубиновый цвет стекла получали введением наночастиц золота в стеклянную матрицу. Декоративная глазурь с глянцем, характерная для средневековой гончарной посуды, содержала сферические металлические наночастицы, придающие ей специфические оптические свойства.

В настоящее время наиболее значимые достижения практической, или прикладной, нанотехнологии (рассматривает задачи и способы практического применения нанотехнологии для нужд человечества) находятся в сферах изготовления различных наноматериалов, электроники и медицины.

Все современные достижения практической нанотехнологии подразделяются натри группы: инкрементные, эволюционные и радикальные. Рассмотрим их более подробно.

111

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Инкрементная нанотехнология

Инкрементная нанотехнология подразумевает промышленное применение наноструктур, а также специфических эффектов и феноменов, характерных для области перехода между атомным и мезоуровнями, в целях значительного усовершенствования существующих классических материалов.

Наибольшее развитие инкрементные нанотехнологии получили в области создания композиционных конструкционных материалов с различными свойствами, защитных самоочищающихся покрытий, препаратов автохимии и некоторых других веществ.

В Институте прикладной нанотехнологии (г. Зеленоград) разработана технология модифицирования наноча-стиц монтмориллонита (бентонита) в натриевой форме в Ag-форму. В межслоевое пространство бентонита вводится серебро в ионной форме. При контакте с продуктами жизнедеятельности человека, содержащими натрий, калий и пр., происходит ионный обмен ионов указанных элементов на ионы серебра, которые длительное время сохраняют бактерицидное действие. Такими наночастицами обрабатывают поверхности силикона, ПВХ и ткани, используемые в производстве экзопротезов. На Международной выставке по изобретениям в Женеве в апреле 2006 года данная разработка удостоена Золотой медали. На основе этой технологии были созданы составы для нанесения бактерицидных покрытий на элементы интерьера автомобиля (детали из пластика, тканей, стекол, ковриков и т.д.). В 2006 году на Сеульском салоне изобретений SIIFразработка была удостоена диплома Всемирной организации интеллектуальной собственности {WIPO).

Продолжаются испытания по использованию наноча-стиц монтмориллонита с серебром в ионной форме в различных красках и лаках как на водной, так и масляной основе. Предварительные результаты очень обнадеживают, так как при продолжительном испытании окрашенных элементов не обнаруживается рост микробных колоний. Это дает

112

— Прикладная нанотехнология —

возможность создавать стерильные помещения на орбитальных станциях, в больницах, школах, местах массового скопления людей, на птицефабриках и т.п.

Обрастание днищ судов — острая проблема экологической и экономической значимости. Так, например, для судна с «грязным» корпусом требуется на 40% больше топлива, чтобы двигаться с той же скоростью, что и судна с чистым корпусом, а это значительно увеличивает выбросы СО2 и других парниковых газов.

Существующие способы предотвращения биологического обрастания судов основаны на использовании биоцидов, убивающих биологические организмы. К ним относятся медь, мышьяк и токсичные органические соединения. Однако биоциды могут создавать проблемы для теплообменников опреснения воды, электростанций и океанографических датчиков.

На основе разработанной технологии получения бактерицидного состава в Институте прикладной нанотехнологии ведутся работы по созданию корабельных красок против обрастания биомассой днищ судов. Покрытия на основе этих красок проявляют бактерицидную активность, не позволяющую колониям микроорганизмов развиваться на такой поверхности.

Развернуты исследования, направленные на предотвращение обрастания судовых корпусов, в рамках проекта ЕС АМВЮ. Ученые из корпорации BASF сотрудничают в этом проекте с 30 деловыми и научными партнерами из 14 стран. Старт пятилетнего проекта начался в марте 2005 года. Проект включает в себя общий объем бюджета в размере 17,9 млн евро, из которых 11,9 млн будут предоставлены Европейским союзом. Цель проекта АМВЮ — использование наноструктур, значительно уменьшающих сцепление микроорганизмов, водорослей, моллюсков с поверхностью днищ судов в морской воде без использования биоцидов.

Бытовое применение нанотехнологии началось с разработки Cerax Nanowax немецкой компании Nanogate Technologies GmbH — продукта на основе химической нанотехнологии,

113

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

создающего «умную» поверхность с многофункциональными свойствами. Это ультратонкое покрытие работает намного дольше, чем традиционные средства, которые, как правило, очень быстро исчезают. Например, содержащийся в нем воск способствует хорошему скольжению поверхности лыжи. «Умный» Cerax Nanowax застывает при низкой температуре, сливается с поверхностью лыжи и скользит по кристалликам снега. В зависимости от вида зимнего спорта, погодных условий и уровней профессиональной подготовки спортсмена выпускаются различные модификации данного продукта.

В последнее время наночастицы достаточно часто входят в различные ремонтно-эксплуатационные составы автохимии в качестве добавок к топливу и смазочным материалам. Нанотехнологии также широко применяются для нанесения износостойких композиционных наночастиц на рабочие поверхности при изготовлении специального металлообрабатывающего и стоматологического инструмента, защитных антикоррозионных и бактерицидных покрытий и в ряде других случаев. Например, сотрудники физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с университетским филиалом «Угреша» и в сотрудничестве с рядом зарубежных фирм выполняют научно-исследовательские и производственные работы по созданию и нанесению наночастиц различных металлов на любую, включая мелкодисперсную (типа песка), подложку. Применяемая для этих целей плазменная технология совмещает процессы образования наночастиц и их напыления на поверхность и в несколько раз сокращает продолжительность процесса нанесения, а также уменьшает стоимость конечного продукта по сравнению с традиционными методами. Кроме того, характерные размеры наночастиц имеют достаточно малый разброс (не более ±30%) относительно среднего значения (в интервале от 20 до 50 нм), которое определяется технологическими параметрами работы установки.

В мире постоянно растет интерес к полимерным наноча-стицам и нанокомпозитам. Ежегодно проводятся междуна-

114

— Прикладная нанотехнология —

родные выставки, симпозиумы, конгрессы и конференции, посвященные вопросам наноструктурных полимерных материалов. Так, если в 2001 году в Чикаго (США) и Монреале (Канада) состоялись две первые международные конференции по полимерным нанокомпозитам, а в 2002 году различным аспектам этой проблемы было посвящено более 10 форумов, то уже в 2003 году мировая научная общественность провела более 20 международных встреч по данной тематике.

В США, Японии, Франции, Канаде и Индии разрабатываются специальные программы по наночастицам и нанокомпозитам различного назначения на основе полимеров. Многие программы ориентированы на разработку полимерных материалов со специфическими свойствами для нужд медицины, военных целей, транспорта и т.д.

В нанотехнологических устройствах будущего, разумеется, могут быть использованы самые разнообразные явления — магнитное и электростатическое взаимодействие, перенос электронов, электромагнитной энергии (фотонов) или различных квазичастиц. В соответствии с подходом К. Э. Дрекслера рассматриваются молекулярные и даже биомолекулярные нанотехнологии, однако они сводятся в основном к чисто механическим сборочным конструкциям.

Несомненно, использование многих других явлений и качеств, присущих наночастицам, в том числе квантовомеха-нических свойств, должно значительно расширить эти возможности. Например, в настоящее время научно-технической общественностью обсуждаются вопросы применения фуллеренов для создания фотоприемников и оптоэлектрон-ных устройств, катализаторов роста алмазных и алмазопо-добных пленок, сверхпроводящих материалов, а также синтеза металлов и сплавов с новыми свойствами. Углеродные фулдерены уже применяются в качестве тонеров (красителей) для копировальных машин, позволяя существенно повысить качество получаемых копий, снизить расход красителя и общую себестоимость выполнения копировальных работ.

115

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Прикладная нанотехнология —

Планируется также использовать фуллерены в качестве основы для производства электрических аккумуляторных батарей. Такие элементы питания с принципом действия на основе реакции присоединения водорода во многих отношениях аналогичны широко распространенным никелевым батареям, но обладают, в отличие от них, способностью аккумулировать примерно в пять раз больше водорода. В то же время подобные батареи характеризуются более высокой энергоемкостью, небольшой массой, а также экологической и санитарной безопасностью по сравнению с наиболее современными в этом отношении аккумуляторами на основе лития, не говоря уже о кадмии. Эти аккумуляторы могут найти широкое применение в элементах питания переносных радиостанций, сотовых телефонов, персональных компьютеров (особенно ноутбуков), слуховых аппаратов и многих других портативных устройств.

Создание одежды из материалов на основе нановоло-кон — также одна из областей, где нанотехнология уже находит практическое применение. Такая одежда не пропускает ультрафиолетовые лучи, обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами, практически не промокает под дождем и почти не пачкается.

В табл. 4 представлены наиболее известные зарубежные фирмы, работающие в области создания наноматериалов и нанотехнологий.

Таблица 4. Некоторые наиболее известные зарубежные фирмы — производители наноструктур и товаров на их основе

| Фирма-производитель | Отрасль исследований |
| --- | --- |
| Advanced Nano Products | Нанокристаллические и керамические порошки, предназначенные для осаждения и напыления |
| Applied Nanofluorescence, LLC | Оптические инструменты для исследований нанотрубок |
| Applied Nanoworks | Наноматериалы и квантовые точечные решения |
| BASF | Строительные материалы, обладающие водоотталкивающими свойствами |

| Фирма-производитель | Отрасль исследований |
| --- | --- |
| Carbon Nanotecfmologies, Inc | Коммерческое производство нанотрубок и фуллеренов |
| Lumera | Полимерные материалы и препараты |
| Metal Nanopowders, Inc | Металлические ианопорошки |
| MetaMateria Partners LLS | Нанопорошки и компоненты для аккумуляторов, мембран, различных электрических деталей, фильтров, каталитических установок и т.п. |
| Molecular Electronics Corp. | Электронные и оптикоэлектронные предложения |
| Molecular Imprints | Изготовление наноинструментов для полупроводниковой и электронной промышленности |
| Nanox | Металлические нанокристаллические катализаторы |
| Neo-Photonics Corp. | Нанооптические компоненты |
| pSivida Ltd | Изготовление биосиликонных материалов для медицинских целей |
| Wilson | Наноматериалы для гольф-клубов, тенниса и занятий с мячом |
| Zyvex | Манипуляторы для нанотрубок, наноматериалы |

К инкрементной группе следует также отнести различные зондовые нанотехнологий, например зондовую литографию и наноиндентирование.

Среди методов создания наноструктур зондовые методы нанолитографии наиболее доступны. С момента создания сканирующего туннельного, а затем и атомно-силового микроскопа, эти приборы из аналитических установок превратились в инструменты локального модифицирования и структурирования поверхностей на нанометровом уровне. Основные факторы данных технологических процессов определяют локальные электрические поля (сравнимые с внутримолекулярными и атомными), супервысокие плотности токов и вызываемое ими электродинамическое воздействие, сверхплотные локальные потоки теплоты (вызванные протекающими токами), а также локальные механические деформации.

116

117

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Раздельное или совместное действие этих факторов может приводить к регистрируемой локальной наномодифика-ции или наноструктурированию поверхностей. При использовании сканирующих зондовых микроскопов как источника электронов для экспонирования электронорезистов и последующего проявления в стандартных растворах достигается разрешение до 50 нм. Так, методом, основанным на переносе молекул с зонда на подложку посредством диффузии через мениск воды, разъединяющий зонд и подложку, наносятся линии до 12 нм на расстоянии 5 нм одна от другой. Путем термомеханического стимулирования фазового перехода «полимер-стекло» обеспечивается формирование углублений в пленках поликарбоната размером до 100 нм. Термомеханическая литография является базовой идеей создания терабитных запоминающих устройств, разработанных компанией IBM.

Широкое распространение в зондовой литографии получил метод локального зондового окисления, который позволяет создавать оксидные области с типичными линейными размерами 3 нм.

Локальный управляемый межэлектродный поатомный массоперенос с применением силового туннельного микроскопа — в настоящее время единственный метод получения предельной миниатюризации при формировании нанораз-мерных объектов.

Различные методы зондовой нанотехнологии являются соединительным звеном между достаточно развитыми ин-крементными и находящимися на начальном пути развития эволюционными нанотехнологиями.

Достаточно широкое применение нашли нанотехнологии, основанные на гетероструктурах, в производстве полупроводниковых источников света — светодиодов.

6 нашей стране первые открытия в этой области были сделаны Олегом Владимировичем Лосевым, работавшим в Ленинградском физико-техническом институте и Нижегородской радиотехнической лаборатории, еще в ? 923 году. В книге «У истоков полупро-

118

— Прикладная нанотехнология —

водниковой техники: избранные труды», вышедшей в свет только в 1972 году, так описываются полученные им наблюдения: «У кристаллов карборунда (полупрозрачных) можно наблюдать (в месте контакта) зеленоватое свечение при токе через контакт всего 0,4 мА... Светящийся детектор может быть пригоден в качестве светового реле как безынертный источник света». О. В. Лосев умер в блокадном Ленинграде, отказавшись от эвакуации в глубь страны, и многие полученные им результаты были забыты.

Может быть, именно поэтому первые светодиоды были изготовлены за рубежом только в 1962 году, а уже в 1968 году появилась первая светодиодная лампочка для индикатора Monsanto и первый дисплей от Hewlett Packard.

К 1976 году были созданы оранжевые, желтые и желто-зеленые светодиоды такой мощности, что они были видны и при ярком солнечном свете. До 1985 года светодиоды использовались исключительно в качестве индикаторов. В 1990 году светоотдача полупроводниковых диодов достигла уже 10 лм/Вт, что позволило им стать равноценной заменой обычным лампам накаливания. В настоящее время светоотдача составляет более 60 лм/Вт.

Принципиальная схема современного светодиода показана на рис. 35. В корпусе из прозрачной пластиковой линзы 1, служащей для фокусировки света, на специальный кристал-лодержатель (основание) устанавливается полупроводниковый кристалл 3, свойства которого определяют цвет видимого света. К полюсам кристалла при помощи соединенитель-ных проволочек 2 подключаются контакты (катод и анод) от источника питания.

Рассмотрим принцип работы и процесс создания светодиодного прибора. Классическая схема изготовления свето-Диода заключается в следующем: на поверхности сапфирового кристалла (подложке) выращиваются кристаллические слои полупроводникового материала, например на основе гете-роструктур типа InGaN/AlGaN/GaN (индий-галлий-азот/алю-Миний-галлий-азот/галлий-азот), толщиной от 100 нм до 4,5 мкм (рис. 36). Продолжительность эпитаксиального рос-

119

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Прикладная нанотехнология —

Анод	Катод

Рис. 35. Принципиальная схема светодиода:

? — прозрачная пластиковая линза; 2 — контактные проволочки;

3 — излучающий кристалл (полупроводник);

4 — кристалл оде ржатель (основание)

Рис. 36. Схема светодиода (чипа) на основе гетероструктур типа InGoN/AlGaN/GaN

(индий-галлий-азот/алюминий-галлий-азот/ /галлий-азот)

та светодиодной структуры, способной излучать свет при пропускании через нее электрического тока, составляет около шести часов.

На основе полученной пластины изготовляются кристаллы, которые служат основой для изготовления полупроводниковых приборов. На полученной пластине методами фотолитографической обработки, реактивного ионного травления, вакуумного напыления и ряда других операций создаются светоизлучающие кристаллы. При этом на одной пластине может находиться до 4000 кристаллов, которые лазерной резкой разделяются на отдельные чипы.

Полученные чипы монтируются на специальные электрические платы, где ультразвуковой сваркой осуществляется соединение контактных площадок кристаллов и электропроводящих элементов печатных плат. Кристаллы заливаются компаундом (затвердевающим составом) для надежной фиксации и защиты от внешнего воздействия.

Для изготовления готового светового прибора разработано два конструкторских решения:

120

» группу кристаллов монтируют на печатную плату, коммутируют и заливают компаундом; в результате получается готовый светодиодный модуль;

• несколько дискретных (отдельных) светодиодов устанавливают на общую печатную плату.

Полученный блок светодиодов (матрица) в дальнейшем используется для создания различной осветительной техники и приборов, в том числе для подводного использования.

Эти и другие разработки наноразмерной электротехники, в том числе отечественных ученых, в настоящее время являются наиболее весомыми достижениями в области практической нанотехнологии.

Эволюционная нанотехнология

Эволюционная нанотехнология связана с наномеханиз-Мами, работы над которыми находятся на начальном этапе.

Как уже было отмечено, по идее К. Э. Дрекслера, из фул-леренов, нанотрубок, наноконусов и других аналогичных структур могут быть собраны молекулы в форме разнообраз-

121

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Прикладная нанотехнология —

ных нанодеталей — зубчатых колес, штоков, деталей подшипников и других узлов, роторов молекулярных турбин, подвижных узлов манипуляторов и т.д. Сборка готовых деталей в работоспособную механическую конструкцию может осуществляться с использованием СЗМ или ассемблеров (самосборщиков) с прикрепленными к деталям биологическими макромолекулами, способными избирательно соединяться друг с другом.

Изделия, созданные на основе оптимальной сборки атомов и молекул, будут иметь предельно высокие характеристики.

На рис. 37—39 приведены примеры простейших и довольно сложных механических конструкций, рассчитанных методами молекулярной динамики и собранных из нанокомпо-нентов.

Наибольшего прогресса в этом направлении достигли японские ученые из университета префектуры Айти вместе с коллегами из токийского университета Сэйкэй, создавшие микроскопический «подшипник», в котором потери на трение настолько незначительны, что даже самые точные современные приборы не способны их зарегистрировать. Силу трения, которую измеряли при помощи силового зондово-го микроскопа, зафиксировать не удалось, так как она оказалась меньше триллионной доли Ньютона, что пока измерить невозможно.

Материалом для «вечного» мини-подшипника послужили синтетические молекулы — фуллерены. В данном случае они состояли из 60 атомов углерода, расположенных в виде правильных пяти- и шестиугольников, которые вместе составляли шар. Эти вращающиеся «шарики» после сложного технологического процесса поставили в ряд между двумя удлиненными пластинками из графита.

В данном случае был реализован принцип безызносного подшипника, простейшая схема работы которого представлена на рис. 40. Это достижение нанотехнологии, по мнению ученых, планируется использовать в производстве ми-

Рис. 37. Простейшие шестеренные передачи (разработка NASA)

Рис. 38. Сборочные единицы наноподшипника

Рис. 39. Сборка конструкций наноманипуляторами

122

123

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Прикладная нанотехнология —

Рис. 40. Схема антиизносного механизма фуллеренов

ниатюрных роботов и микромеханизмов, детали которых практически не будут изнашиваться.

В 2006 году была создана молекулярная механическая «конструкция» — катящийся по золотой поверхности цель-номолекулярный четырехколесный «автомобиль», работающий на поглощении энергии света. Однако у фуллереновых «колес» оказались слишком большие потери на сцепление с поверхностью, и их пришлось заменить карборановыми (борорганическими) .

Наибольшее внимание это направление исследований получило в электротехнике, ниже оно будет рассмотрено подробнее, поскольку в будущем послужит переходным звеном к радикальным нанотехнологиям.

Радикальная нанотехнология

Радикальная нанотехнология — нанороботы (предполагаемые конструкции и результаты их использования в настоящее время существуют лишь в фантастических рассказах и кинофильмах). Они способны к перемещению в окружающей среде и снабжены бортовой системой управления. Нанороботы могут быть использованы для решения широкого круга задач, включая диагностику и лечение болезней, в том числе борьбу со старением, для перестройки организма человека «по заказу», изготовления сверхпрочных конструк-

ц вплоть до лифтов «Земля-орбита» и даже «Земля-Луна», терраформирования (изменения) Луны, других планет, их естественных спутников и т.д.

Один из самых известных последователей идей Дрекслера и значительный мыслитель в области молекулярной нанотехноло-гии — австралийский ученый и писатель Джон Сторрс Холл (John Starrs Halt). Он основал сайт новостей sd.nanotech Usenet, которым руководил на протяжении десяти лет. Холл в течение двух лет работал в качестве главного специалиста Nanorex Inc. Он написал несколько научных работ по нанотехнологии и разработал такие идеи, как конструкторский туман (Utility fogj, космический пирс — концепция космического гибрида пирса-башни (Space Pier) и космический автомобиль (flying car).

В 2006 году Институтом предвидения нанотехнологии (Foresight Nanotech Institute) Д. Холл награжден премией Р. Фейнмана, не только за научные работы, но и популяризацию идей области молекулярной нанотехнологии.

Время от времени доктор Холл на различных конференциях по нанотехнологиям представляет концепцию космического пирса как один из фантастических проектов, реализация которого будет технически и экономически возможна методами молекулярной нанотехнологии.

Идея космодрома, использующего силы земного притяжения и центробежного ускорения в виде системы супервысоких башен, связанных между собой специальной дорогой, достаточно стара. Еще в 1686 году в одном из писем Исаак Ньютон рассуждал об использовании в качестве средства передвижения конструкции (повозки), основанной на этих принципах.

В 1895 году основоположник отечественной космонавтики Константин Эдуардович Циолковский в своей работе «Грезы о Земле и небе» также выдвинул аналогичные идеи транспортных космических систем: космического лифта и Центробежного ускорителя.

Основная идея такого космодрома — необходимость покроить конструкцию из синхронных башен высотой от 100 км (62 мили) до 300 км (186 миль). Вся система должна

124

125

- НАНОТЕХНОЛОГИИ

Прикладная нанотехнология —

Рис. 41. Схема космического старта с пирса-башни

быть соединена специальным токопроводящим рельсом или каким-то иным способом, позволяющим использовать для разгона индукционные (электромагнитные) поля (рис. 41).

Космический корабль (космический автомобиль) поднимается вертикально вверх на первую башню высотой 100 км над уровнем земли и устанавливается на этот рельс (путь). Затем за счет электромагнитных сил и центробежного ускорения Земли он разгоняется до необходимых скоростей, достаточных для выхода в открытый космос, полетов на Луну, Марс или Венеру.

В общем, упрощенно можно сравнить данную идею с катанием с горки на санях. Чем выше горка, тем быстрее едешь, при этом для движения вниз не затрачивается никаких дополнительных усилий (энергии), кроме как силы притяжения. В случае с космическим автомобилем имеется еще один дополнительный разгонный фактор — центробежные силы от вращения Земли вокруг своей оси.

Такая фантастическая идея имеет множество климатических, социальных, технических и технологических проблем, делающих ее невыполнимой в ближайшее время. Ведь для строительства подобной конструкции потребуется расширение производственных мощностей по производству различных наноструктур высокого качества, прежде всего трубок (наномолекулярное   производство).   Проект  потребует  до

100 тыс. тонн практически идеального нанотрубчатого графита большой длины для строительства башен и прокладки кабельных сетей протяженностью порядка 80 тыс. км.

Идея космического лифта в настоящее время кажется более осуществимой.

Космический лифт — фантастическая научно-техническая концепция специального устройства по выведению грузов и спутников на планетарную орбиту или за ее пределы с помощью высокопрочного троса, протянутого от земной поверхности к геостационарной орбитальной станции. По тросу должен двигаться подъемник, перевозящий необходимый груз. За пределами геостационарной орбиты за счет центробежной силы лифт будет ускоряться без дополнительных затрат энергии, что позволит даже отправлять его вовне планетарной орбиты. Для сбалансирования собственного веса троса со станции в противоположную сторону должен спускаться другой трос.

В 1960 году идея космического лифта была обоснована и достаточно подробно разработана ленинградским инженером Юрием Николаевичем Арцутановым.

В 1978 году один из известнейших научных фантастов Артур Кларк (Arthur Charles Clark) написал получивший широчайшую известность роман о космическом лифте «Фонтаны рая».

Кларку принадлежит и идея так называемого «полулифта» — троса, протянутого от аппарата на геостационарной орбите (такие спутники неподвижно расположены над заданной точкой земной поверхности на высоте 36 тыс. км) не до самой поверхности Земли, а только на половину расстояния.

Однако и конструкция космического лифта (полулифта) в той или иной степени требует применения новых высокопрочных материалов. От троса требуется сочетание высочайшей прочности на разрыв (около 20 000 МПа, тогда как у лучших легированных сталей она не превышает 1700 МПа) и Малого удельного веса (плотности), ориентировочно втрое легче алюминия.

126

127

НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Прикладная нанотехнология —

Так, стальной трос, если его подвесить над поверхностью Земли, под действием собственного веса разрывается при длине около 70 км, углеродные волокна оборвутся при высоте не более 140 км, искусственный материал кевлар продержится около 200 км, кварцевая нить выдержит более 280 км. С учетом «микротяжести» — разности между силой тяжести и центробежной силой, возникающей при вращении на орбите, максимальное натяжение намного меньше полного веса троса — реальная разрывная длина превысит указанную в 4—5 раз. По теоретическим расчетам, трос из качественных углеродных нанотрубок может обладать прочностью до 400 кН/мм2.

Лишь для одного троса космического лифта потребуется около 20 млн граммов углеродных нанотрубок высокого качества. С учетом того, что в 2006 году их стоимость составляла 25 долларов за грамм, цена только одного троса в настоящее время составляет более 5 млрд долларов. Стоимость создание же всего лифта оценивается в 7—12 млрд долларов.

Поперечное сечение троса космического лифта само по себе является сложным техническим решением (рис. 42). В середину уложен легкий направляющий жгут 1 из волокон номекса или кевлара. Для передачи электрического тока на его поверхность укладывается тонкая оплетка 2 из медной проволоки, поверхность которой защищена от внешнего

Рис. 42. Конструкция поперечного сечения троса космического лифта:

1 — волокна номекса или кевлара, 2 — оплетка из медной проволоки;

3 — изоляционный материал из тефлона; 4 — несущий слой кевлара;

5 — ультрафиолетовая защита из номекса; 6 — светоотражающее покрытие

воздействия телоновым изоляционным материалом 3. Основную механическую нагрузку должен нести высокопрочный слой кевлара 4. Вся конструкция снаружи защищена от ультрафиолетового излучения еще одним слоем номекса 5. Также на поверхность могут быть нанесены различные светоотражающие защитные слои лака 6.

В случае применения углеродных нанотрубок конструкция троса, возможно, будет упрощена за счет их высокой эластичности и токопроводности. При этом отпадает надобность в двух или даже трех внутренних слоях номекса, медной проволоки и тефлона. Однако требования к ультрафиолетовой защите должны быть значительно ужесточены, так как при облучении фотонами даже с энергией значительно ниже видимого света (равной 1,54 эВ) происходит разрушение структуры углеродных нанотрубок.

С другой стороны, технический прогресс в XXI веке позволит нам массово производить товары и машины, которые ранее были дорогостоящими, в том числе и из алмазов или наноматериалов. Например, компьютеры, сотовые телефоны и Интернет были фантастикой еще каких-нибудь 50 лет назад, роскошью — 20 лет назад, а теперь они не вызывают даже удивления ни у кого, кроме специалистов и ученых, понимающих, каких вершин мы уже достигли и что может ожидать человечество в будущем.

Еще в 1969 году Ю. Н. Арцутанов предложил не закреплять лифт на земной поверхности. Рассчитав соотношение орбитального движения и вращение связки двух спутников вокруг общего центра масс, можно в определенный момент одним из спутников «зависать» или медленно двигаться у поверхности Земли. При его прохождении над грузовым терминалом с помощью специальных устройств необходимый груз будет захватываться и выводиться на орбиту.

В 1975 году аналогичная система была повторно предложена американцем Гансом Моравеком (Hans Moravec) под названием «несинхронный космический лифт».

Еще более фантастический замысел создания лунного лифта принадлежит советскому ученому и изобретателю в

128

* Нанотехнологии. Наука будущего

129

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

области теории межпланетных полетов, реактивных двигателей и летательных аппаратов Фридриху Артуровичу Цандеру. В 1910 году Цандер предложил протянуть через точку либрации с поверхности Луны к Земле специальный трос (длиной более 60 тыс. км). Такой трос будет натянут гравитационными и центробежными силами, и по нему теоретически будет возможна перевозка грузов. Понятно, что трос будет натянут до тех пор, пока по нему не пойдет грузовой лифт, в этом случае все равно потребуются дополнительные затраты энергии и средств, кроме фантастических затрат на строительство самого троса.

К слову, другой достаточно фантастической научно-технической разработкой Ф. А. Цандера стал проект межпланетного корабля-аэроплана, предложенный им в 1921 году.

В последние несколько десятилетий из-за очень высокой стоимости ракетных запусков концепцией «космического лифта» заинтересовалось Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA). По предварительным расчетам, такой способ в будущем будет на порядки дешевле использования ракет-носителей. Впервые идея практического использования космического троса была реализована в 1966 году в спарке кораблей «Джемини-Аджена» (ленточное соединение), а затем — в 1981—1983 годах в американо-японских экспериментах с зондирующими ракетами. Также в 1987-1990 годах планировалось провести испытания полета орбитального самолета с закрепленным на нем с помощью троса спутником, который был отменен из-за аварии космического челнока «Челленджер».

Космическое агентство США уже финансирует соответствующие разработки американского Института научных исследований, включая разработку подъемника, способного автоматически перемещаться по канату. В частности, НАСА недавно объявило тендер на наиболее прочный образец троса из нанотрубок и эффективный способ удаленной подзарядки роботов.

Испытания с укороченным 400-метровым прототипом космического лифта успешно провела частная вашингтонская компания LiftPort, сообщается на сайте PhysOrg.com. Спе-

— Прикладная нанотехнология —

циальный робот в автоматическом режиме поднялся и опустился по «канату», прикрепленному к воздушному шару. К 2031 году LiftPor намерена применить космический лифт для коммерческой доставки грузов на орбиту.

Еще раз следует отметить, что все эти разработки смогут быть реально воплощены в жизнь только с развитием нано-науки, в частности, молекулярной нанотехнологии сборки углеродных нанотрубок высокого качества.

Однако идеи молекулярной нанотехнологии встречают и сильное противодействие. Наиболее известным критиком является как раз первооткрыватель фуллеренов, лауреат Нобелевской премии 1996 года по химии Р. Смолли, признавший ряд положений молекулярной нанотехнологии (МНТ) К. Э. Дрекслера. Возникшие разногласия можно будет, вероятно, разрешить в будущем лишь путем эксперимента.

Технология в смысле Дрекслера называется технологией «снизу вверх»: более сложные объемы строятся из простых: отдельных атомов, молекул, наноструктур. В отличие от такого подхода, технология «сверху вниз» предполагает получение малых изделий из больших объемов конструкционного материала. По этому пути человечество следует со времен своего возникновения до наших дней. В современном машиностроении, не говоря уже о ремонтном производстве, при изготовлении ряда деталей до четверти объема материала заготовок переводится в стружку в процессе механической обработки.

В целом, если не принимать в расчет первый японский «наноавтомобиль» на фуллереновых «колесах», именно невозможность практически изготовить хотя бы простейшие из, теоретически рассчитанных деталей (молекул) является наиболее слабым местом молекулярной нанотехнологии. К тому же современные методы расчета свойств крупных молекул далеки от совершенства, а точное решение соответствующей задачи квантовой механики пока значительно превосходит по своей сложности технические возможности самых мощных современных компьютеров.

Наноразмерная электротехника

Нанотехнологии произведут такую же революцию в манипулировании материей, какую произвели компьютеры в манипулировании информацией.

Ральф МЕРКЛ,

профессор Технического колледжа штата Джорджия, США

Наиболее заметные практические шаги нанотехнологии сделаны в области электроники.

Вследствие действия различных факторов (как геометрических, так и физических) вместе с уменьшением размеров (повышением компактности) объектов значительно уменьшается и продолжительность протекания разнообразных процессов в конкретной системе, то есть возрастает ее потенциальное быстродействие. При дальнейшем значительном сокращении размеров в поведении электронов начинают преобладать свойства волны, а не частицы. Вступают в действие законы квантовой механики, на смену битам приходят квантовые биты (qubit).

В настоящее время в серийно выпускаемых компьютерах достигнуто быстродействие (время, затрачиваемое на одну элементарную операцию) около 1 не, однако применение ряда наноструктур открывает потенциальные возможности сокращения времени на несколько порядков.

Наиболее реально ожидаемое и самое эффективное практическое применение нанотехнологии должны получить в области нанозаписи и хранения информации, поскольку компьютерная память основана на том, что бит (единица ин-

132

— Наноразмерная электротехника —

формации) задается состояниями среды (магнитной, электрической, оптической), в которой записывается информация. Как известно, элемент памяти показывает наличие или отсутствие показателя. Исходя из этого, можно реализовать такую ситуацию на поверхности, когда 1 бит будет записан в виде скопления, например, 100 или даже 10 атомов. Как отмечается рядом авторов, если такая память будет создана, все содержание библиотеки Конгресса США уместится на одном диске диаметром 25 см вместо 250 тыс. лазерных компакт-дисков.

В обычных условиях на перестройку всей концепции создания процессоров и микросхем ушло бы лет 50. Однако у человечества нет такого запаса времени. Необходимость скорейшего перехода на новые концепции схемотехники обусловлена тем, что кремниевые технологии уже практически исчерпали себя, а создать что-то принципиально новое на имеющейся технологической базе практически невозможно.

Однако по данным социологических исследований, проведенных в 2005 году, лишь 13,9% населения мира имеют доступ к Интернету. Отсутствие возможности использовать информационные ресурсы и технологии большинством жителей Земли отрицательно сказывается на уровне образования, межкультурных коммуникациях и росте экономического благосостояния. Нанотехнологии позволят решить эту проблему за счет значительного снижения цены и повышения качества элементов памяти, мониторов, процессоров, элементов на солнечных батареях, встроенных информационных систем и т.д.

Известно, что все многослойные нанотрубки — полупроводники. В декабре 2005 года было опубликовано официальное сообщение Международной ассоциации производителей полупроводников (International Technology Roadmap for Semiconductors) от имени Международного комитета производителей. В нем говорится о начале перехода к посткремниевой эре в схемотехнике. В ближайшие 10—15 лет может начаться массовый переход с кремния (основного материала в производстве полупроводниковых устройств) на углеродные

133

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Наноразмерная электротехника

нанотрубки. Так, фирма Fujitsuyyae предложила практически пригодные радиаторы для охлаждения мощных процессоров, где использованы достижения нанотехнологий. Известный производитель жестких магнитных дисков, компания Seagate, запатентовала технологию повышения плотности записи при помощи нанотрубок в качестве смазочного материала. Дело в том, что плотность записи можно повысить путем сокращения зазора между считывающе-записывающими головками и самой магнитной поверхностью-носителем. Seagate предлагает ввести головки практически в полный контакт с магнитной поверхностью, например диском, разделив их тончайшим слоем смазочного материала на основе нанотрубок. Специальный лазер будет подогревать часть пластины, где работает считывающая головка, что позволит повысить точность ориентации магнитных частиц. Предполагается, что таким образом можно будет создавать достаточно компактные и недорогие накопители информации емкостью несколько тысяч терабайт.

Другое направление работ в области создания электронной наноразмерной компонентной базы — исследования, проводимые в международном томографическом центре Новосибирского отделения РАН. Российскими учеными созданы необычные ферромагнетики, которые содержат атомы углерода, азота и водорода (то есть те компоненты, которые присущи живой природе), а также атомы меди и классические «магнитные элементы» — железо, кобальт и никель. Эти ферромагнетики не требуют изоляции, очень легки и, что самое главное, прозрачны, то есть могут быть использованы для голографическои записи информации на всей глубине кристалла, тогда как обыкновенные компакт-диски накапливают информацию только на поверхности. Применение подобных ферромагнетиков может значительно повысить объем хранимой информации в единице объема носителя.

Американская компания Nantero представила новый тип памяти для компьютера, в котором также используются нанотехнологий. Эту разновидность компания назвала «памятью с произвольным доступом, основанную на нанотрубках

й не требующую постоянного питания» (NRAM - Nanotube-based/Nonvolatile RAM).

Новые чипы будут не только более емкими по сравнению со ставшей традиционной флэш-памятью, но и более быстрыми и намного более долговечными. Для организации массового производства новых чипов Nantero сотрудничает с американской компанией LSI Logic, известным производителем микросхем и полупроводниковых устройств.

В мире с каждым днем накапливается все больше информации, и необходим рост вычислительных мощностей, предусмотренный первым законом Г. Мура (основателя корпорации Intel). Еще в 1964 году Мур заявил, что если тенденция появления через каждые 18—24 месяца новых, вдвое более мощных микросхем, будет сохраняться, то общая мощность вычислительных устройств экспоненциально возрастет за относительно короткий промежуток времени. Поскольку до настоящего времени этот закон не нарушается, есть все основания предполагать, что и в ближайшее время положение не изменится. Более того, намечается тенденция к сокращению этого цикла до 15 месяцев, то есть следует ожидать, что возможности компьютеров будут удваиваться почти ежегодно.

Современные процессоры состоят более чем из миллиарда транзисторов, но первые образцы наноустройств сразу же смогут увеличить это число примерно в 1000 раз. Цель будущего десятилетия — создать процессор с более чем одним триллионом транзисторов. Соотношение производительности процессора к аналогичному показателю процессора как Pentium 4 будет примерно аналогично производительности современного компьютера по сравнению с первыми ЭВМ на электронных лампах.

В настоящее время рассматриваются несколько потенциальных технологий создания наноэлектрических приборов: лазерная 193-нм литография с возможностью преодолеть дифракционный предел, экстремальная ультрафиолетовая литография (ЭУФЛ) с длиной волны 13 нм, а также печатная (наноимпринтинг) литография.

134

135

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

В августе 2006 года в Колледж научных наноисследова-ний и разработок (College of Nanoscale Science and Engineering, CNSE) при Университете Олбани (США) голландской компанией ASML, которая работает совместно с Nikon Corp., впервые в мире были поставлены установки ЭУФЛ — Alpha Demo Tool (ADT) стоимостью 65 млн долларов. Следует отметить, что данное оборудование предназначено не для производства, а только для исследовательских целей. Оно интегрировано в нанотехнологический комплекс (Albany NanoTech complex) международного промышленно-университетского консорциума (International Venture for Nanolithography (Invent)). Членами глобального консорциума Invent являются такие лидеры мирового рынка электронной техники, как IBM, AMD, Qzmondan Micron Technology. При этом в выполнении исследовательских программ ЭУФЛ в CNSE намерены также принять участие японские компании Sony и Toshiba.

Следующая демонстрационная ЭУФЛ-установка была предоставлена ASML бельгийской исследовательской организации IMEC, которая заключила соглашение о совместном проведении экспериментов в области ЭУФЛ с CNSE. Вначале исследования будут проводиться в США на Олбанском нано-технологическом комплексе CNSE, а впоследствии обоими исследовательскими центрами.

Общая цель участников проекта — показать достоинства и практическую возможность реализации ЭУФЛ для формирования 32-нм (и ниже) рисунка наноэлектронных приборов.

Компания Intel Corp., один из лидеров в разработке электронного оборудования 32-нм технологии и потенциальный потребитель ЭУФЛ-установок, продолжила исследования различных методов совершенствования существующей лазерной 193-нм литографии для использования ее в более низком топологическом размере. Корпорация Intel, не получив вовремя необходимые материалы и оборудования для ЭУФЛ, в настоящее время рассматривает данный метод для

136

— Наноразмерная электротехника —

возможной реализации 22-нм технологии ориентировочно только в 2011 году.

В апреле 2007 года в США поступили в продажу компьютеры с емкостью жесткого диска 1 Тб (1012байт). На нем можно разместить информацию, равнозначную 50 млрд печатных страниц (для производства такого количества бумаги необходимо было бы переработать около 50 тыс. деревьев), 380 ч (около 16 сут.) видеоматериала в формате DVD, миллион фотографий в высоком разрешении или около 250 тыс. музыкальных файлов (от полутора до двух лет беспрерывного прослушивания).

Вероятно, наиболее быстрые и производительные компьютеры  будущего  будут использовать именно  наноэлек-тронную технологию, возможно, спинотронику или фотони-ку. Однако не исключено, что самые малые компьютеры создадут на совершенно другой элементной базе. По К. Э. Дрекс-леру, такой базой может стать наномеханика. Ученым предложены механические конструкции для основных компонентов нанокомпьютера — ячеек памяти и логических байтов. Основными их элементами являются вдвигаемые и выдвигаемые стержни, взаимно запирающие движение друг друга. При ширине стержня в несколько атомных размеров (например, при использовании углеродных нанотрубок) компьютер, эквивалентный современному образцу с 1 млн транзисторов, может иметь объем 0,01 мкм3, а компьютер с памятью 1 Тб — объем 1 мкм3. Как и в случае с наноэлектроникой, быстродействие наномеханического компьютера будет определяться возможностью отвода теплоты. Расчеты Дрекс-лера показывают, что при температуре окружающей среды около 300 К на 1 Вт рассеиваемой мощности такой компьютер будет осуществлять приблизительно 1016 операций в секунду. При мощности 100 нВт (предполагается, что такую мощность сможет без специального охлаждения рассеять Упомянутый выше компьютер с объемом 0,01 мкм3) будет обеспечиваться производительность 109 операций в секунду, что  примерно  эквивалентно  мощному  современному настольному компьютеру.

137

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Наноразмерная электротехника —

Ник Востром (Nick Bostrom), директор института при факультете философии, логики и научной методологии Лондонской школы экономики, в своей статье «Сколько осталось до суперинтеллекта»1 пишет, что человеческий мозг содержит примерно 100 млрд нейронов. При этом у каждого нейрона около 5 тыс. синапсов. Сигналы проходят через эти синапсы с частотой около 100 Гц, а любой сигнал ориентировочно содержит 5 бит.

Реальная величина не должна быть значительно выше этого значения, хотя может оказаться и много ниже. Существует мнение, что мозг обладает высокой (резервной) избыточностью, но при этом часто требуется синхронное возбуждение больших групп нейронов, чтобы сигнал не пропал в фоновых помехах. «Альтернативный способ вычисления общей производительности — рассмотреть некоторую часть коры головного мозга, выполняющую функции, которые мы умеем воспроизводить на цифровых компьютерах. Мы вычисляем среднюю производительность одного нейрона в области коры мозга, эквивалентную вычислениям с помощью компьютера, и умножаем это значение на количество нейронов в мозгу», — пишет Н. Востром.

Американский ученый Г. Моравек, используя данные о структуре сетчатки глаза человека, еще в 1997 году произвел необходимые вычисления и сравнил их с известными требованиями к компьютерным ресурсам в задаче распознавания образов в машинном зрении. Полученное значение для всего человеческого мозга оказалось равным 1014 операций, что на три порядка меньше, чем верхняя граница, вычисленная в предположении, что избыточности нет.

По мнению Бострома, трудно найти основание, заставляющее предположить, что избыточность в сетчатке больше, чем в коре. Если и есть отличие в избыточности, то скорее, наоборот, в сетчатке она меньше: распознавание образов — задача более низкого уровня по сравнению с высшими

когнитивными процессами, а значит, более оптимизирована (эволюцией и индивидуальным обучением).

При необходимости,требуемая вычислительная мощность в 100 терафлопс для имитации человеческого мозга может быть достигнута уже в 2008 году, если принять время удвоения по закону Муру равным 12 или 18 месяцам. Однако может пройти еще до десятка лет, прежде чем обычные ученые, исследующие возможности искусственного интеллекта, смогут получить возможность экспериментировать с машинами такой производительности.

В своей книге «Дети разума» Г. Моравек, рассуждая о влиянии на развитие цивилизации «закона Мура», предсказывает будущее робототехники. Он утверждает, что в 2010 году появятся модели роботов, чьи интеллектуальные возможности будут идентичны мозгу ящерицы. Они будут использоваться для уборки помещений без вмешательства людей и некоторых других целей. Так вот, этот порог уже достигнут, так как уже сейчас за рубежом серийно выпускаются роботы-пылесосы.

Моравек также утверждает, что еще через 20 лет будут созданы модели с умственными способностями обезьяны. Такие роботы смогут без указаний человека определять простейшие технические и бытовые проблемы и задачи и самостоятельно их решать. Достижение, позволившее ученому сделать такое заявление, — появление дронов с инновационными нововведениями.

Но самое главное, по мнению Моравека, что в 2040 году человек сможет закачивать (подключать) свой мозг в компьютер, а после 2040 года будут изобретены роботы, чьи интеллектуальные возможности достигнут уровня умственных способностей людей, а затем, постепенно совершенствуясь, превзойдут их.

1 «How Long Before Superintelligence?», Int. Jour, of Future Studies, 1998, vol. 2.

138

— Нанотехнологии в строительстве —

Нанотехнологии в строительстве

Воображение строит свои воздушные замки, когда нет не только хорошего дома, но даже сносной избушки.

Николай ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,

русский публицист, литературный критик,

прозаик, экономист, философ

Одна из отраслей промышленности, где нанотехнологии развиваются достаточно интенсивно, — это строительство, что понятно. Например, высокие темпы экономического роста Испании в 2007 году, не говоря уже о Москве, во многом обусловлены бурным расцветом строительной индустрии.

Естественно, что и основные разработки в этой области должны быть направлены на создание новых, более прочных, легких и дешевых строительных материалов, а также улучшение уже имеющихся материалов: металлоконструкций и бетона, за счет их легирования нанопорошками.

Определенные успехи в этой области уже достигнуты. Как сообщает Nano News Net, российские ученые из Санкт-Петербурга, Москвы и Новочеркасска создали нанобетон. Специальные добавки — так называемые наноинициаторы — значительно улучшают его механические свойства. Предел прочности нанобетона в 1,5 раза выше прочности обычного, морозостойкость выше на 50%, а вероятность появления трещин — в три раза ниже. При этом вес бетонных конструкций, изготовленных с применением наноматериалов, снижается в шесть раз. Разработчики утверждают, что применение подобного бетона удешевляет конечную стоимость конструкций в 2—3 раза.

140

Также отмечается и ряд восстанавливающих свойств бетона. При нанесении на железобетонную конструкцию нанобетон заполняет все микропоры и микротрещины и полиме-ризуется, восстанавливая ее прочность. Если же проржавела арматура, новое вещество вступает в реакцию с коррозийным слоем, замещает его и восстанавливает сцепление бетона с арматурой.

Другой аналогичный пример приводит «Росбалт» от 16.01.08 в публикации «ГЖД (Горьковская железная дорога) испытывает новинки наноиндустрии», где указывается следующее: «Одной из интересных разработок, которые предлагает железнодорожникам Нижегородский региональный центр наноиндустрии, является керамический наноцемент, или фосфатная керамика, — это порошкообразная смесь фосфата и оксида металла, при соединении с водой образующая пастообразный цементный раствор. Такой материал обладает высокой прочностью и огнестойкостью, устойчивым сопротивлением химическому разложению и замерзанию. В отличие от традиционного бетона, он отвердевает даже под водой. По своим свойствам фосфатная керамика превосходит привычный цемент».

Как показывает анализ различного рода публикаций по данной тематике, применение наноматериалов, в частности даже обыкновенной сажи, в количестве всего 0,001—0,1% способствует значительному повышению эксплуатационных свойств пенобетона (снижение усадки, однородная ровная поверхность, более полное заполнение пустот) при минимальной плотности пенобетона (марки D 250—300). Также обеспечивается повышение прочности и трещиностоикости пенобетона и других бетонных изделий в 1,6—2 раза при улучшении теплоизоляционных свойств в 1,2 раза.

Дополнительным преимуществом разработки является уменьшение содержания собственно цемента в пенобетоне при неизменной прочности.

Новый бетон уже начали применять в строительстве. Он Используется в строительстве моста через Волгу в г. Кимры.

141

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Нанотехнологии в строительстве —

В настоящее время находят достаточно широкое применение технологии, основанные на практическом реализации «лотос-эффекта», особенно в строительной индустрии.

Другое направление практического применения нанотехнологии в строительстве — различного рода отделочные и защитные покрытия, основанные на реализации эффекта лотоса и биоцидные материалы.

Так, в 1999 году немецкая компания Nanogate Technologies GmbH из г. Саарбрюккен победила в конкурсе на разработку самоочищающегося покрытия для керамики WunderGlass, объявленном концерном DuravitAG.

На выставке CEVISAMA-2000 в Испании был показан еще один продукт — покрытие для плитки Sekcid, разработанное в результате стратегического партнерства с испанским концерном Torrecid S.A. — одним из мировых лидеров в сфере производства фритты (керамических сплавов) и глазурей для керамической промышленности. В настоящее время идет работа над продуктом СкаНесдля душевых кабин фирмы Duscholux GmbH.

В ассортименте окрасочных материалов немецкой фирмы Alligator появился инновационный материал, разработанный на основе нанотехнологии, — фасадная силикатная краска Kieselit-Fusion с уникальными характеристиками. Она была впервые представлена на выставке в Кельне в апреле 2005 года. Материал с наноструктурой обеспечивает высокую адгезию покрытия не только к минеральным типам подложек, но и к органическим основаниям. Благодаря сверхмалым размерам частиц достигается также высокая прочность и стойкость покрытия к внешним воздействиям, в том числе к мокрому истиранию (класс 1 согласно EN 13300). Комбинация пигментов-наполнителей в сочетании с наноструктур-ной поверхностью является решающей для фотокаталитического действия краски — грязь на окрашенной поверхности распадается благодаря воздействию света. Сочетание наноструктуры и светостойких пигментов обеспечивает как высокую насыщенность цвета, так и устойчивость покрытия к ультрафиолетовому излучению в целом, что позволяет фаса-

142

ду зданий и сооружений долгое время сохранять первозданный внешний вид. Коэффициент влагопоглощения этой краски, равный 0,09 кг/м2 ч, гарантирует защиту от дождя. Данная характеристика очень востребована в российских климатических условиях. Коэффициент паропроницаемо-сти краски, равный 0,001 м, обеспечивает максимальную степень «дыхания» стен, полностью поддерживая естественный режим влажности.

Вследствие высокой проникающей способности к диоксиду углерода, которая крайне необходима для процессов карбонизации извести, обеспечивается упрочнение и сохранение известковых штукатурок и старых кладочных растворов.

На основе биохимического метода создана технология синтеза наночастиц серебра, стабильных в растворах и в адсорбированном состоянии. Наночастицы серебра обладают широким спектром антимикробного (биоцидного) действия, что позволяет создавать широкую номенклатуру продукции с высокой бактерицидной и вирулицидной активностью. Они могут использоваться для модифицирования традиционных и создания новых материалов, дезинфицирующих и моющих средств, а также косметической продукции при незначительном изменении технологического процесса производства.

Наночастицы серебра синтезируют в водном и органическом растворе, наносят на поверхность и вводят в структуру материалов, придавая им антимикробные свойства. Антимикробное действие лакокрасочных покрытий с наночасти-цами серебра подтверждено при натурных испытаниях. Организовано мелкосерийное производство растворов наночастиц серебра в лабораторных условиях, налажен выпуск биоцидных лакокрасочных материалов (на основе пентафта-левых эмалей и вододисперсионных красок) и зубной пасты. Антимикробные краски с наночастицами серебра по сравнению с аналогичной продукцией с добавками производных полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) безопаснее и дешевле в производстве, поэтому в настоящее время краски с включе-

143

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Нанотехнологии в строительстве —

нием наночастиц серебра часто применяются для создания высокого бактерицидного эффекта.

Один из примеров использования нанотехнологии — разработка новых окрашивающих материалов для поездов, которая призвана защитить поверхность вагонов от рисования и нанесения надписей, делая ее настолько гладкой, что никакие другие краски не могут на ней закрепиться.

Фасадные краски должны быть эластичными, чтобы перекрывать, например, трещины штукатурки на критических подложках. Эластичность, однако, всегда предполагает адгезию в определенном объеме, поэтому в таких случаях усиленное загрязнение заранее запрограммировано. Чтобы противодействовать этому, после многолетних практических испытаний фирмой Caparol было разработано новое устойчивое к загрязнению защитное покрытие Silamur.

Silamur является водным, чисто силикатным продуктом, действие которого основано на минерализации окрашенной поверхности. После высыхания материала возникает микропористый слой мельчайших кварцевых частиц диаметром порядка миллионных долей миллиметра. Материал с такой микроструктурой относится к так называемым микроскопическим поверхностным покрытиям, которые уменьшают площадь контакта «грязных» частиц, в результате чего эти частицы меньше «прилипают» к поверхности и поэтому легче смываются дождевой водой. Пористая структура поверхности придает материалу совершенно особые качества.

Микроскопические кварцевые частицы оказывают положительное воздействие и на растрескавшиеся покрытия: они обладают способностью заполнять мелкие, средние и крупные поры. Это препятствует проникновению загрязняющих частиц в пустоты. Кроме того, окрашенная поверхность при дожде смачивается по всей площади, так как микропористые кварцевые частицы поглощают воду, и она распределяется равномерно. Механизм защиты от грязи здесь принципиально отличается от гидрофобных фасадных красок. В то время как гидрофобизацию определяет большой краевой угол водных капель и водоотталкивающий эффект,

144

новый продукт воздействует благодаря противоположному эффекту — общему увлажнению, обеспечивающему смывание грязных частиц дождевой водой. Сравнительные испытания доказали, что этот метод эффективнее гидрофобиза-ции (рис. 43).

Из-за насыщенного цветового эффекта, который возникает при применении кварцевых частиц, рекомендуется использовать Silamur только на белых поверхностях или поверхностях пастельных цветов, что предотвращает оптические искажения, которые могут возникнуть на поверхностях насыщенных цветов.

Формирование наноструктур на поверхностях может быть выполнено с помощью нескольких основных технологий:

- лазерным лучом или плазменным травлением;

- путем анодного окисления (алюминий) с последующим
покрытием, например, гексадецилтриметоксиланом;

- приданием формы и созданием микрорельефа грави
ровкой;

- покрытием поверхности слоем металлических класте
ров, комплексов «поверхностно-активное вещество — поли
мер» или трехбочных сополимеров, самоорганизующихся в
наноструктуры;

- покрытием дисперсией наночастиц с морфологией, не
образующей агломератов.

Рис. 43. Капля жидкости на наноповерхности эмали 145

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Последняя технология является наиболее многообещающей, так как позволяет образовывать большое число частиц при минимуме затрат. Подходящими материалами для формирования таких наночастиц являются полимеры, сажа, пи-рогенные кремниевые кислоты, оксиды железа и диоксид титана.

Одна из основных проблем, которую еще предстоит решить, заключается в том, чтобы уже после осаждения частицы, обладающие новым распределением по размеру и новой структурой, оказались стабильными по отношению к старению и факторам воздействия окружающей среды. Например, ультрафиолетовое излучение может инициировать окисление покрытия, что приведет к гидрофилизации поверхности за счет образования кислородсодержащих групп.

Ученым удалось показать, что нанесение дисперсий гидрофильных частиц оксида кремния размером несколько нанометров на твердые керамические поверхности приведет к самоорганизации наночастиц за счет электростатического отталкивания и минимизации свободной энергии поверхности. Полученные в результате модифицирования поверхности обладают пониженным для гидрофильных жидкостей краевым углом смачивания, что улучшает стекание и увеличивает скорость высыхания после очистки.

В отношении строительных металлоконструкций вице-премьер Сергей Иванов заявил, что пять российских компаний, получивших поддержку в рамках важнейших инновационных проектов, уже производят нанопродукцию в объеме более 8 млрд рублей в год. «Это не «нанопурга», как иногда говорят критики», — отметил С. Иванов. Например, на «Северстали» уже приступили к серийному производству уникальных сплавов с двукратным улучшением эксплуатационных свойств. Эти материалы предназначены для сооружения конструкций, эксплуатируемых в экстремальных условиях, в частности, при разработке нефтегазовых месторождений отечественного арктического шельфа. В настоящее время объем продаж составляет около 2 млрд рублей в год, но он может быть увеличен более чем в 100 раз.

146

Наноинженерия поверхности деталей

Мы столько можем, сколько знаем. Знание — сила.

Фрэнсис БЭКОН, английский философ, государственный деятель

Одним из направлений исследований в области нанотех-нологий является наноинженерия поверхностей трущихся деталей, то есть создание методов и технологий формирования поверхностей с оптимальными прочностными и трибо-техническими свойствами на всех этапах жизненного цикла машиностроительного объекта. Работы в этой области охватывают не только этапы разработки, изготовления или ремонта машин и оборудования, но и дальнейший период их эксплуатации, в том числе обкатку, техническое обслуживание, тюнинг и безразборный ремонт.

Рассматривая нанотехнологию по Дрекслеру, следует помнить, что именно называется технологией «снизу вверх»: более сложные объемы строятся из простых — отдельных атомов, молекул, наноструктур. В отличие от такого подхода, технология «сверху вниз» предполагает получение малых изделий из больших объемов конструкционного материала. По второму пути человечество следует со времен своего возникновения до наших дней. Первобытный человек из большого камня путем неимоверных усилий изготовлял себе наконечник для стрелы, затем топор или мотыгу. Одного неверного движения было достаточно, чтобы многодневный труд пришел в негодность. Современное машиностроение, не говоря уже о ремонтном производстве, недалеко ушло с

147

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

нижнего уровня в направление «верхних» технологий по Дрекслеру. При изготовлении ряда деталей в процессе механической обработки до четверти объема материала заготовок переводится в стружку.

Нанонаука и нанотехнология стали наиболее востребованными и престижными в последние десятилетия, однако исследования в нанохимии и нанофизике ведутся уже около полувека, а ряд наноматериалов известен еще с древности. Уместно привести шутку одного из английских физиков, известного ученого в области микроэлектроники и сенсорных устройств, который сказал, что ученые «очень давно занимаются «этими штуками», но только недавно им сказали, что штуки называются наночастицами». В примере истинно английского юмора содержится большая доля истины.

Как уже отмечалось, многие непонятные для своего времени явления с развитием нанонауки получили научное обоснование и дальнейшее практическое развитие.

Так, еще относительно недавно считалось, что трение в подвижных соединениях — только разрушительный процесс, приводящий к отказу узла или машины и в связи с этим к огромным материальным затратам. Открытие избирательного переноса (ИП) при трении, или так называемого «эффекта безызносности», сделанное советскими учеными Д. Н. Гаркуновым и И. В. Крагельским в 1956 году, позволило изменить сложившееся представление о механизме изнашивания и трения, но многие явления, характерные для него, оставались необъяснимой загадкой.

Как пишет в своей книге «Триботехника (износ и безыз-носность)» один из последних отечественных классиков трибологии, автор открытий явлений избирательного переноса при трении («эффекта безызносности») и водородного изнашивания металла, Д. Н. Гаркунов: «Трение — удивительный феномен природы! Оно подарило человеку тепло и огонь... возможность записать человеческий голос, услышать звуки скрипки и многое другое».

Однако трение воспринимается как явление, приводящее к большим материальным потерям в экономике всего мира.

148

— Наноинженерия поверхности деталей —

Известно, что больше половины топлива, потребляемого автомобилями, тракторами, тепловозами и другими видами транспорта, расходуется на преодоление сопротивления, создаваемого трением в трущихся соединениях. Например, в текстильном производстве на преодоление сопротивления трения затрачивается около 80% потребляемой электрической энергии. Низкие коэффициенты полезного действия (КПД) большинства устройств обусловлены главным образом потерями на трение. КПД глобоидного редуктора, устанавливаемого в лифтах, металлорежущем оборудовании, шахтных подъемниках и др. даже после приработки составляет только 0,65—0,70, а в такой распространенной паре, как винт — гайка, и того меньше: лишь 0,25.

Именно по причине нулевого КПД в 1775 году Французская академия наук приняла официальное решение об отказе рассматривать какие бы то ни было проекты «перпетуум-мобиле» (perpetuum mobile) — вечного двигателя. Это случилось более чем за семьдесят лет до открытия закона сохранения энергии со следующим объяснением: «Построение перпетуум-мобиле абсолютно невозможно. Если бы даже трение и сопротивление среды в течение длительного времени не смогли уничтожить двигательной силы, то эта сила могла бы произвести только эффект, равный причине... Если бы можно было пренебречь трением и сопротивлением среды, то тело, которое приведено в движение, могло бы оставаться в движении, но не оказывать воздействие на другие тела, и «перпетуум-мобиле», который получился бы в этом гипотетическом случае (что в природе невозможно), был бы абсолютно бесполезен...»

Гаркуновым и Крагельским было обнаружено неизвестное ранее явление самопроизвольного образования тонкой пленки меди в парах трения бронза-сталь деталей самолетов в условиях смазывания их спиртоглицериновой средой и консистентной смазкой ЦИАТИМ-201. Особенностью эффекта (рис. 44) было то, что пленка 2 покрывала не только бронзовую деталь 3, но и сопряженную с ней стальную поверхность.  При  этом  образовавшаяся тончайшая  медная

149

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

пленка снижала износ и уменьшала силу трения в соединении в 10 и более раз. В дальнейшем при анализе условий работы и трущихся поверхностей деталей поршневого компрессора бытового холодильника было обнаружено аналогичное явление в паре трения сталь-сталь. В данном случае это являлось следствием растворения масло-фреоновой смесью медных трубок охладителя, находящихся на значительном удалении от зоны трения.

Сущность ИП, согласно обнаруженному явлению, заключается в том, «...что при трении медных сплавов о сталь в условиях граничной смазки, исключающей окисление меди, происходит явление избирательного переноса меди из твердого раствора медного сплава на сталь и обратного ее переноса со стали на медный сплав, сопровождающееся уменьшением коэффициента трения до жидкостного и приводящее к значительному снижению износа пары трения...». Это явление первоначально было названо атомарным переносом. Позднее, в 1968 году ИП был определен как «...вид фрикционного взаимодействия, характеризуемый молекулярной составляющей силы трения. ИП возникает в результате протекания на поверхности контактирующих тел химических и физических процессов, приводящих к образованию самоорганизующихся систем автокомпенсации износа и снижения коэффициента трения. Для этого явления наиболее харак-

Рис. 44. Структура сервовитной пленки

1 — серфинг-пленка; 2 — медная сервовитная пленка;

3 — бронзовая деталь

— Наноинженерия поверхности деталей —

терно образование защитной (сервовитной) пленки, в которой реализуется особый механизм деформации, протекающий без накопления дефектов, свойственных усталостным процессам». Название «сервовитная» (пленка) происходит от латинского servo vitte — спасать жизнь, что подразумевает предотвращение трущихся поверхностей от изнашивания.

Обнаружив необычное явление, но не имея в то время необходимого инструментального оборудования, ученые в полной мере не смогли объяснить физическую сущность процесса и разработать теоретические аспекты прогнозирования условий, при которых возникает и протекает эффект безызносности.

Проведенные в последнее время исследования указывают на то, что реальная толщина такой пленки не превышает 1000 А (100 нм), то есть данное явление с полной уверенностью можно отнести к проявлению нелинейных эффектов в наномире. Это на первый взгляд незначительное уточнение позволяет объяснить многие процессы избирательного переноса при трении с позиций современной нанонауки и практически реализовать эффект безызносности трущихся поверхностей (не только медьсодержащих) с использованием последних достижений нанотехнологий.

Обращаясь за примерами к живой природе, можно обнаружить, что подобные соединения, обладающие практически полной безызносностью, уже давно существуют. Суставы живых организмов десятки лет действуют на принципах, к которым современная наука только приближается, создавая так называемые интеллектуальные самонастраивающиеся подвижные соединения.

Строение сустава живого существа и пары трения бронза-сталь в условиях ИП достаточно близки (рис. 45). В суставе также работают два мягких хряща 4, покрывающих костную ткань и разделенных полимерной, можно сказать «сервовитной», пленкой. В качестве смазывающей среды выступает синовиальная жидкость 1.

Явление ИП объясняет, почему компрессоры холодильных установок десятилетиями работают в тяжелейших усло-

150

151

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

виях пуска-останова без отказов и, следовательно, без ремонта, да и практически без какого-либо технического обслуживания: в них образуется определенная самоорганизующаяся система, которая регулирует процессы изнашивания и регенерации трущихся поверхностей.

Рис. 45. Схема работы

сустава живого существа:

1 — синовиальная жидкость;

2 — костная ткань; 3 — оболочка

сустава; 4 — хрящ с полимерной

пленкой

Чтобы теоретически объяснить процесс восстановления трущихся соединений при их непрерывной и длительной эксплуатации,   наиболее   важен   механизм

образования сервовитной пленки. Выявлено, что он может идти двумя путями. Первый характеризуется предварительным схватыванием и «намазыванием» медного сплава на поверхность стали с последующим обогащением сопряженных поверхностей трения медью вследствие избирательного растворения медного сплава и «намазанного» слоя с образованием квазижидкой пленки меди на обеих поверхностях трения. Второй путь связан с коррозией медного сплава и последующим атомарным переносом меди. В период намазывания коэффициент трения повышается, а затем (по мере выделения меди) постепенно стабилизируется. Во втором случае коэффициент трения сразу же начинает уменьшаться, следовательно, схватывания не происходит.

Для образования сервовитных пленок в соединениях, не содержащих медных или других пластичных сплавов (цинка, олова, серебра, золота, палладия и др.)> необходимые компоненты должны быть введены в смазочный материал или другие рабочие жидкости, например топливо, промывочные и охлаждающие жидкости.

Одним из главных факторов, указывающих на наличие одновременного протекания при трении трибокоордина-ции и трибовосстановительного распада, который приводит к самоорганизации фрикционной системы (пары трения),

— Наноинженерия поверхности деталей —

является автоколебание концентрации медьсодержащих продуктов в смазочном материале, то есть наличие определенной эволюции процессов в зоне контакта трущихся поверхностей.

В природе существуют фундаментальные явления, процессы, механизмы (на нано-, микро- и макроуровнях), связанные с физикой, химией, энергетикой поверхностей материалов, веществ и частиц. В результате исследований ученых трение теперь представляется не только как разрушительное явление природы — оно в определенных условиях может быть реализовано как самоорганизующийся созидательный процесс, позволяющий разработать новые, ранее неизвестные методы восстановления деталей и технического сервиса машин. К ним, в частности относятся: технология финишной антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО), методы ускоренной приработки (обкатки) деталей машин и оборудования, безразборное восстановление агрегатов и узлов техники при непрерывной работе и др.

На износостойкость трущихся поверхностей большее влияние оказывает их окончательная (финишная) механическая (абразивная) обработка, при которой уменьшается шероховатость (путем тонкого шлифования, плосковершинного хонингования, суперфиниширования, полирования и т.д.).

Конструкционные материалы, поверхности которых обладали бы одновременно высокими прочностными, антифрикционными и антикоррозионными свойствами, могут быть получены путем нанесения специальных нанострукту-рированных покрытий.

Для их нанесения или осаждения существуют различные технологии. В зависимости от комбинации «покрытие-подложка» и условий применения покрытия способы нанесения покрытия реализуются с помощью самых разнообразных установок.

В промышленности широко применяется метод фрикционного (с помощью трения) нанесения медьсодержащих покрытий — финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО). Покрытия толщиной от 50 до 500 нм из пла-

152

153

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Наноинженерия поверхности деталей —

стичных металлов наносятся в присутствии специальной технологической среды на трущиеся поверхности деталей — коренные и шатунные шейки коленчатого вала, гильзы цилиндров, реборды и поверхности качения вагонных колесных пар, различного вида штоки, пальцы, резьбовые соединения и т.д.

ФАБО применяется в целях снижения интенсивности изнашивания, повышения задиростойкости трущихся поверхностей и интенсификации процессов образования защитных пленок в период приработки после изготовления или ремонта изделия. Впервые данный метод нанесения покрытий (фрикционное латунирование) был предложен Д. Н. Гарку-новым и В. Н. Лозовским.

Основные способы ФАБО условно делятся на две группы:

- Фрикционно-механическое      нанесение      металличе
ских покрытий инструментом из медьсодержащего сплава
(фрикционное латунирование,  бронзирование  или медне
ние); фрикционно-химическое нанесение покрытий в метал-
лоплакирующих средах, содержащих различные поверхност
но-активные вещества и соли металлов, способные к восста
новлению на обрабатываемых поверхностях при воздействии
роликов, дисков, брусков, щеток, тампонов и т.д. из неметалли
ческого инструмента; фрикционное нанесение покрытий из
пластичных сплавов в металлоплакирующих средах.

- Нанесение   слоистых   твердосмазочных   покрытий
в виде графита, дисульфида молибдена и других соединений
контактным намазыванием различными методами.

К разновидностям ФАБО относятся:

- химико-механическое нанесение покрытий (Россия);

- нанесение покрытий трением с применением щеток
(ФРГ);

- натирание поверхности латунью (Россия);

- электростатическое    нанесение    покрытий   трением
(Швейцария);

- механическое нанесение латунных покрытий трением
(механическое латунирование) в среде глицерина (ФРГ, Рос
сия);

•	химико-механическое латунирование с применением
медьсодержащего вспомогательного материала (ФРГ) и ряд
других.

При двух последних методах упрочнение поверхностных слоев объединено с нанесением покрытий трением.

Использование ФАБО имеет следующие достоинства:

- небольшие затраты расходных материалов и электро
энергии;

- стабильно высокое качество покрытия, в том числе и
при некоторых отклонениях условий нанесения от опти
мальных;

- автоматизация процесса;

- экологическая безопасность;

•	высокая экономическая эффективность и др.
Принцип латунирования состоит в том, что натирающий

латунный элемент (стержень или трубка), вращаясь относительно своей продольной оси, при достаточно малом усилии нажатия и в присутствии вспомогательного рабочего материала (например, глицерина) натирает слой латуни на подлежащую покрытию стальную или чугунную поверхность. Одновременно происходит поверхностное упрочнение основного материала на глубину 70—80 мкм вследствие высокого давления в месте линейного контакта.

ФАБО осуществляется в присутствии специальных технологических сред. Практически во всех средах используется глицерин, который в результате трибодеструкции (распада под действием энергии трения) на поверхностях контактирующих тел окисляется, превращаясь в глицериновый альдегид, акролеин, формальдегид, глицериновую кислоту и Другие продукты с меньшей, чем у глицерина, молекулярной Массой.

При фрикционно-химическом нанесении покрытий в металлоплакирующих средах используются различные соли Пластичных металлов, например дихлорид меди. В процессе обработки происходит гидролиз солей с образованием кислот.

154

155

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Образующаяся соляная кислота способствует удалению оксидных пленок, и в результате взаимодействия с оксидами железа на обрабатываемой поверхности формируются защитные слои из хлоридов железа. Происходит восстановление продуктов коррозии и растворение активных металлов и их соединений. Взаимодействие продуктов превращения глицерина и других органических веществ, содержащихся в технологических средах, приводит также к образованию высокомолекулярных соединений и полимеров трения.

При ФАБО на обрабатываемой поверхности формируются равномерные антифрикционные покрытия из пластичных металлов и полимерных цепей. В процессе эксплуатации под действием поверхностно-активных веществ, содержащихся в моторном масле, происходит избирательное растворение нанесенного материала с образованием тонких медных покрытий, по своим физико-механическим и трибо-техническим свойствам близких к сервовитной пленке, характерной для эффекта безызносности. Структура сервовитной пленки содержит нанокластеры и нанофазы пластичных цветных металлов.

Надежность двигателей внутреннего сгорания зависит от износостойкости гильз цилиндров и шеек коленчатых валов. Особенно это актуально для высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, требования к прочностным и триботехниче-ским свойствам поверхностей трения которых ужесточены.

Для повышения задиростойкости и износостойкости соединения «поршневое кольцо - гильза цилиндра» высокофорсированных дизелей применяют различные защитные и приработочные покрытия. При нанесении пластичного металлического покрытия на детали трущихся соединений прочность покрытия на срез оказывается меньше, чем в металле подложки. За счет этого удается снизить коэффициент трения и интенсивность изнашивания поверхности с покрытием из-за отсутствия (или уменьшения) схватывания и глубинного разрушения металла, что особенно существенно при высоких нагрузках и скоростях скольжения.

156

— Наноинженерия поверхности деталей —

Для фрикционно-механического нанесения медьсодержащих покрытий на поверхности трения гильз цилиндров и других деталей втулочного типа разработаны специальные приспособления, полуавтоматы, автоматы и станки.

На рис. 46 приведена простейшая схема фрикционного латунирования втулки. Приспособление 4 с латунным прутком 3 крепят на борштанге 5, установленной в резцедержателе 6 токарного станка. В процессе латунирования латунный пруток прижимается к поверхности втулки 2 с усилием, соответствующим давлению 70 МПа, и перемещается вдоль втулки с подачей 0,2 мм/об. Втулка, закрепленная в патроне 2токарного станка, вращается с окружной скоростью 0,3 м/с. Среда, состоящая из глицерина и активатора, подается в зону латунирования обычной капельницей.

Опишем режим фрикционной обработки втулки прутковым инструментом: окружная скорость поверхности детали — 0,15—0,3 м/с; давление прижатия прутка — 102-150 МПа;

Рис. 46. Схема фрикционного латунирования втулки:

I — токарный патрон; 2 — втулка; 3 — латунный пруток;

4 — приспособление; 5 — борштанга;

6 — держатель токарного станка

157

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Образующаяся соляная кислота способствует удалению оксидных пленок, и в результате взаимодействия с оксидами железа на обрабатываемой поверхности формируются защитные слои из хлоридов железа. Происходит восстановление продуктов коррозии и растворение активных металлов и их соединений. Взаимодействие продуктов превращения глицерина и других органических веществ, содержащихся в технологических средах, приводит также к образованию высокомолекулярных соединений и полимеров трения.

При ФАБО на обрабатываемой поверхности формируются равномерные антифрикционные покрытия из пластичных металлов и полимерных цепей. В процессе эксплуатации под действием поверхностно-активных веществ, содержащихся в моторном масле, происходит избирательное растворение нанесенного материала с образованием тонких медных покрытий, по своим физико-механическим и трибо-техническим свойствам близких к сервовитной пленке, характерной для эффекта безызносности. Структура сервовитной пленки содержит нанокластеры и нанофазы пластичных цветных металлов.

Надежность двигателей внутреннего сгорания зависит от износостойкости гильз цилиндров и шеек коленчатых валов. Особенно это актуально для высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, требования к прочностным и триботехниче-ским свойствам поверхностей трения которых ужесточены.

Для повышения задиростойкости и износостойкости соединения «поршневое кольцо - гильза цилиндра» высокофорсированных дизелей применяют различные защитные и приработочные покрытия. При нанесении пластичного металлического покрытия на детали трущихся соединений прочность покрытия на срез оказывается меньше, чем в металле подложки. За счет этого удается снизить коэффициент трения и интенсивность изнашивания поверхности с покрытием из-за отсутствия (или уменьшения) схватывания и глубинного разрушения металла, что особенно существенно при высоких нагрузках и скоростях скольжения.

156

— Наноинженерия поверхности деталей —

Для фрикционно-механического нанесения медьсодержащих покрытий на поверхности трения гильз цилиндров и других деталей втулочного типа разработаны специальные приспособления, полуавтоматы, автоматы и станки.

На рис. 46 приведена простейшая схема фрикционного латунирования втулки. Приспособление 4 с латунным прутком 3 крепят на борштанге 5, установленной в резцедержателе 6 токарного станка. В процессе латунирования латунный пруток прижимается к поверхности втулки 2 с усилием, соответствующим давлению 70 МПа, и перемещается вдоль втулки с подачей 0,2 мм/об. Втулка, закрепленная в патроне 2токарного станка, вращается с окружной скоростью 0,3 м/с. Среда, состоящая из глицерина и активатора, подается в зону латунирования обычной капельницей.

Опишем режим фрикционной обработки втулки прутковым инструментом: окружная скорость поверхности детали — 0,15—0,3 м/с; давление прижатия прутка — 102-150 МПа;

Рис. 46, Схема фрикционного латунирования втулки:

J — токарный патрон; 2 — втулка; 3 — латунный пруток;

4 — приспособление; 5 — борштанга;

6 — держатель токарного станка

157

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Наноинженерия поверхности деталей —

Рис. 47. Нанесение покрытий натиранием неметаллическим

инструментом в металлоплакирующих средах:

J — сопло для подачи металлоплакирующей среды; 2 — прижимной ролик;

3 — неметаллический обрабатывающий инструмент (ролик);

4 — обрабатываемая деталь

продольная подача прутка — ОД—0,2 мм/об.; число рабочих ходов — 1—2.

Рассмотренное устройство имеет низкую производительность, наблюдается нарушение равномерности покрытия и, следовательно, ухудшение шероховатости поверхности.

Применение фрикционного латунирования для коленчатых валов сдерживалось из-за отсутствия надежных высокоэффективных приспособлений.

На рис. 47 представлена самая простейшая схема обработки наружной цилиндрической поверхности инструментом с резиновым покрытием. Инструмент 3 жестко закреплен на станке и приводится во вращение электродвигателем с гибким приводом. Смазочная среда в жидком или полужидком состоянии подается от насоса через сопло 1 в зону между прижимным роликом 2 и инструментом 3. Последний прижимается к поверхности вращающейся детали 4. В качестве смазочной жидкости используется смесь глицерина и олеата меди.

Нанесение антифрикционных противоизносных покрытий позволяет существенно (более чем в три раза) снизить

158

интенсивность изнашивания конструкционных материалов соединения «шейка коленчатого вала — вкладыш» в период приработки.

При приработке поверхностей с нанесенными антифрикционными покрытиями в первый момент времени идет интенсивная приработка с формированием оптимальной структуры поверхностных слоев.

Температура в зоне трения при наличии антифрикционного покрытия снижается почти в пять раз. Это связано с лучшей теплопроводностью нанесенных покрытий и отсутствием очагов схватывания, так называемых мгновенных температурных вспышек на микроконтактах.

После фрикционного нанесения противоизносных покрытий на конструкционную сталь 45 ГОСТ 1050-90 с начальной твердостью НВ 280 (Н^ = 2800 МПа) обработанные поверхности приобретают наклеп с повышением твердости до НВ 375 (Нц = 3750 МПа). При этом зона наклепа поверхностных слоев образцов с покрытием наблюдается на глубине h = 15—35 мкм, чем обеспечивается положительный градиент механических свойств основы. Предел выносливости латунированных стальных образцов (550 МПа) также выше, чем необработанных (520 МПа).

Согласно металлографическим и спектральным исследованиям, структура поверхностного слоя стальной поверхности после ФАБО имеет следующие основные характерные зоны: композиционное (медь, цинк, олово) антифрикционное покрытие; переходная диффузионная зона; деформированная (наклепанная) зона; основной конструкционный материал (рис. 48).

По результатам стендовых испытаний двигателей СМД-62 (мощностью 180 КВт) с гильзами цилиндров и шейками коленчатого вала, обработанными методом ФАБО в среде СФП-3:

• эффективная мощность возрастает на 8—12 кВт за счет снижения механических потерь на трение и улучшения качества приработки деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма;

159

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Наноинженерия поверхности деталей —

Рис. 48. Схема структуры поверхностного слоя после ФАБО:

I — композиционное антифрикционное покрытие; 2 — переходная

диффузионная зона; 3 — деформированная (наклепанная) зона;

4 — основной конструкционный материал

- давление масла в главной магистрали двигателя при но
минальной частоте коленчатого вала повышается на 25—
30%, что указывает на более качественную приработку вкла
дышей коленчатого вала;

- износ деталей соединения снижается в среднем в два
раза.

В ходе эксплуатационных испытаний двигателей, детали которых (гильзы цилиндров, коренные и шатунные шейки коленчатых валов) были обработаны с помощью ФАБО, в хозяйствах Московской и Липецкой областей, по сравнению с типовой технологией ремонта, получены следующие результаты:

- средняя интенсивность падения давления масла в глав
ной магистрали дизелей на номинальной частоте вращения
коленчатого вала снижается на 12,5%;

- содержание продуктов износа (железа) в пробах масла
из картеров двигателей уменьшается на 34,7%;

- расход топлива снижается на 5—10%, что обеспечивает
экономию 0,85—2,6 т топлива в год на один двигатель;

- расход моторного масла уменьшается в 1,7 раза;

160

• межремонтный ресурс увеличивается в 1,23 раза (с 2200 до 2700 моточасов).

В перспективе возможность нанесения нанопокрытий методом ФАБО на стальные и чугунные детали позволит осуществить замену деталей из цветных сплавов стальными и чугунными деталями с покрытием.

В одной установке для нанесения покрытия можно реали-зовывать несколько вариантов метода (например, низкочастотное плазменно-ионное распыление, PECVD, PACVD). Так, для нанесения покрытий на пластмассы применяются низкотемпературные методы. Поэтому покрытие чувствительных к температуре полимеров, металлов и сплавов может выполняться в установках для нанесения защитных слоев на пластмассы. Наряду с гальваническими методами, главным образом используется PVD-метод (PVD - Physical Vapor Deposition — «физическое распыление с осаждением») и CVD-метод (CVD — Chemical Vapor Deposition — «химическое газофазное осаждение»), причем последний принципиально проще реализовать. Поскольку толщина осажденных слоев временами не превышает микрон, используются также термины «тонкопленочная техника», «тонкопленочная технология» и «тонкие пленки».

Ионно-плазменные покрытия наносятся физико-химическими методами PVD и CVD-типов. Среди методов PVD наибольшее распространение получил метод конденсации покрытий из плазмы в вакууме с ионной бомбардировкой поверхностей инструмента (метод КИБ). Возможность широкого варьирования температур в зонах нанесения покрытий позволяет использовать вакуумно-плазменные методы в качестве универсальных методов для нанесения покрытий на инструменты из твердых сплавов. Эти методы универсальны и как способ получения широкой гаммы моно-слойных, многослойных и композиционных покрытий на базе нитридных, карбидных, карбонитридных соединений тугоплавких металлов Ti, Zr, Hf.

При PVD-методе металлы, сплавы или химические соединения осаждаются в глубоком вакууме путем подвода тепло-

161

6 Нанотехнологии. Наука будущего

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

вой энергии или бомбардировки частицами. То есть материал покрытия различными способами переводится из твердого состояния в паровую фазу и затем конденсируется на поверхности подложки. К РТО-методам относят еще ионное плакирование и катодное распыление (ионно-плазменное распыление). При реализации систем PVDтребуются вакуумные установки для создания давлений глубокого вакуума менее 10~5 мбар.

В основу технологии, разработанной в Московском государственном агроинженерном университете (МГАУ) имени Василия Прохоровича Горячкина, положен CVD-метод модифицирования армирующих волокон элементоорганически-ми соединениями (ЭОС). СТ^О-метод обеспечивает получение покрытий с заданными свойствами в широком диапазоне температурных режимов при высоких скоростях осаждения. Процесс экологически чист и легко поддается автоматизации. Данная технология наиболее перспективна для изготовления подшипников скольжения из композиционных материалов на основе термопластов, армированных искусственными неорганическими нановолокнами.

Разработка композиционных материалов позволила произвести замену подшипников качения опорами скольжения в поворотных опорах и добиться значительно более высокого межремонтного ресурса, по сравнению с серийными образцами. Разница в ресурсах восстановленных и изготовленных подшипников объясняется большей площадью поверхности трения скольжения, а также меньшей толщиной вкладыша у изготовленных подшипников.

В последние годы успешно развивается технология осаждения композиционных гальванических покрытий (КГП). КГП получают из суспензий, представляющих собой электролит с добавкой определенного количества дисперсного порошка. При наложении электрического тока на поверхности покрываемого образца осаждаются металл (первая фаза, или матрица) и частицы порошка (вторая фаза, или упроч-нитель), которые заращиваются матрицей, образуя структу-

— Наноинженерия поверхности деталей —

ру покрытия. Вместе с металлом из гальванической ванны осаждаются дисперсные частицы, волокна и усы различных карбидов, боридов, оксидов, сульфидов, порошков полимеров и т.д. Включение дисперсных материалов в металлическую матрицу значительно изменяет свойства покрытий. Гальванические покрытия с дисперсной фазой обладают уникальными свойствами и могут быть использованы для решения разнообразных задач.

Представляют интерес разработки на основе лотос-эффекта для обеспечения самоочистки лакокрасочных поверхностей автомобиля.

Немецкая фирма Duales System Deutschland A G одной из первых представила на проходившей в Ганновере всемирной выставке «ЭКСПО-2000» новую краску для автомобилей, обладающую самоочищающимся эффектом. Сильно загрязненную поверхность машины достаточно полить водой. Американская фирма General Motors также объявила о намерении использовать подобные материалы для наружной отделки автомобилей.

Легковые автомобили Mercedes-Benz с лакокрасочным покрытием на основе нанотехнологии отмечены наградой на специализированной выставке Automechanika как «самые лег-комоющиеся автомобили 2004 года». Новый прозрачный лак обеспечивает высокую и длительную прочность покрытия, а также образцовую сохранность моделей этих машин, что высоко ценится на вторичном рынке подержанных автомобилей. В структуру нового прозрачного лака включены микроскопические керамические частицы, созданные на основе нанотехнологии, которые в процессе высушивания в лакокрасочном цехе отвердевают, образуя на поверхности чрезвычайно плотную сетчатую структуру. Благодаря этому в три раза повышается прочность лака и обеспечивается более интенсивный и долговечный блеск покрытия. Автомобили марки Mercedes-Benz стали первыми в мире, в серийную комплектацию которых входит покрытие из прозрачного лака на основе нанотехнологии. Она применяется как для покры-

163

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

тий типа «металлик», так и для обработки обычных лакокрасочных покрытий.

Установлено, что включение наноалмазов в металлическое покрытие в количестве не более 1 масс. % обеспечивает эффект дисперсного упрочнения, который выражается в уменьшении размера зерна электролитического металла. Фирма General Motors объявила о намерении использовать эти материалы для наружной отделки автомобилей.

Наноструктурированные поверхности изменят существующий подход к очистке и уходу. Интересные возможности открываются при сочетании чистящих средств и наноструктур.

Так, концерн BMW на базе нанопорошков разработал самоочищающиеся автомобильные поверхности, a AUDI такие порошки уже применяет для создания прочных зеркал и отражателей, стойких к царапинам.

В заключение раздела следует отметить, что уже создано несколько материалов, которые позволяют производить покрытия, наряду с «гидробоязнью» обладающие также свойствами «маслобоязни». Они не увлажняются ни водой, ни маслом и, таким образом, могут квалифицироваться как ультра-фобные материалы и покрытия.

:

Автохимия на основе нанотехнологий

Безразборный сервис машин и механизмов — одно из эффективных направлений практического применения наноматериа-лов.

Асланбек АСЛАХАНОВ, советник Президента Российской Федерации

Наноматериалы находят все большее применение в различных препаратах автохимии: ремонтно-эксплуатацион-ных добавках к топливу и смазочным материалам, шампунях и полиролях. По имеющимся данным, в США затраты на производство присадок, используемых в топливно-смазоч-ных материалах, с 60-х годов XX века возросли с 250 млн до более чем 1 млрд долларов.

Результатом многолетних исследований отечественных ученых и практиков стал тот факт, что трение теперь представляется не только как разрушительное явление природы. Оно в определенных условиях может быть реализовано как самоорганизующийся созидательный процесс, что позволило разработать новые, ранее неизвестные методы технического сервиса машин, в том числе безразборного восстановления агрегатов и узлов техники в процессе их непрекращающейся эксплуатации.

Впервые термин «безразборное восстановление» был официально применен и введен в 1993 году автором данной книги в связи с изобретением им и Г. К. Потаповым (а затем патентованием) «способа безразборного восстановления трущихся соединений». В дальнейшем, на основании теоретических предпосылок и проведенных исследований авто-

165

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ром данной книги с учениками сформулировано и в настоящее время интенсивно развивается самостоятельное научно-техническое направление — безразборный технический сервис машин и механизмов.

Безразборный сервис (англ. service ~ производить осмотр и текущий ремонт) может включать операции обкатки, диагностики, профилактики, химмотологического тюнинга, очистки и восстановления как отдельных трущихся соединений и агрегатов, так машин и механизмов в целом. Под ним подразумевается комплекс технических и технологических мероприятий, направленных на проведение операций технического обслуживания и ремонта узлов и механизмов без проведения разборочно-сборочных операций с применением передовых разработок автохимической промышленности.

К разработкам в области безразборного сервиса относятся не только присадки и добавки к различным автомобильным технологическим средам, но и самостоятельные препараты и технологии по их применению.

Во вступительном слове на открытии научно-практической конференции «Нанотехнологии и информационные технологии — технологии XXI века» (24 мая 2006 года) советник Президента России Асламбек Ахмедович Аслаханов высоко оценил результаты исследований в этой области, заявив, что безразборный сервис машин и механизмов является одним из эффективных направлений практического применения наноматериалов.

Следует признать, что аналогичные работы проводились и другими исследователями, но именовались по-разному: то металлоплакированием, то ФАБО-2, то способом обработки трущихся поверхностей и т.п.

Теоретическими предпосылками безразборного сервиса (восстановления) явились исследования в теории самоорганизации, предсказанной бельгийским физиком и физикохимиком русского происхождения Ильей Романовичем Пригожиным (лауреатом Нобелевской премии по химии 1977 года за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных

166

— Автохимия на основе нанотехнологии —

структур]. В раннем детстве И. Р. Пригожина в Бельгию из России привезли родители. В 1982 году он был избран иностранным членом Академии наук СССР, ас 1991 года является иностранным членом Российской академии наук — РАН.

В прикладном плане безразборный сервис базируется на научных открытиях российских ученых. К ним в первую очередь относится явление избирательного переноса при трении (эффекта безызносности), открытое и исследованное Д. Н. Гаркуновым и И. В. Крагельским.

Другое немаловажное открытие в этой области — эффект пластифицирования поверхностей трения в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), сделанное Петром Александровичем Ребиндером и его учениками. В тридцатых годах XX века П. А. Ребиндер открыл адсорбционный эффект понижения прочности твердых тел благодаря адсорбции поверхностно-активных веществ, что приводит к облегчению выхода дислокаций.

Теоретическую возможность создания условий безызнос-ного трения подтверждает факт открытия эффекта аномально низкого трения (АНТ) твердых тел, обнаруженного группой ученых Аскольдом Александровичем Силиным, Евгением Анатольевичем Духовским, Виктором Львовичем Тальрозе и

др. в 1969 году.

Ими установлено, что при бомбардировке полиэтилена и пропилена в вакууме потоком атомов гелия (или некоторых других химических элементов) коэффициент трения уменьшается на два порядка до значения ниже 0,001 (предела чувствительности измерительной установки) — можно считать, исчезает совсем. Интенсивность изнашивания при этом, естественно, резко снижается.

На основании дальнейших исследований, в том числе во ВНИИ оптико-физических измерений, было выявлено, что при облучении тончайшего поверхностного слоя вещества Ускоренными атомами происходит его переход в упорядоченное состояние.

Позднее А. А. Силин в своей книге «Трение и мы» (1987 год) Утверждал: «Экспериментально подтверждалось, что фунда-

167

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ментальной причиной трения служит отнюдь не механическое деформирование дорожки, а адгезионный эффект, сконцентрированный в тончайшем поверхностном слое. Реализация такого эффекта, основанного на непрерывном обмене адгезионных связей, требует толщины слоя всего 10~7 см (10 нм — прим. автора), то есть порядка удвоенной толщины атома. Таким образом, опыты с эффектом АНТ в данном случае однозначно подтверждали адгезионную теорию сухого трения... Не исключено, что при этом важную роль играет явление самоорганизации».

Безразборный сервис транспортных средств является дальнейшим развитием исследований в этих областях и, как видно из приведенных выше данных, в основном базируется на положениях нанонауки. Термин стал широко применяться в публикациях и монографиях по данному новому научно-практическому направлению.

В связи с последними достижениями науки и практики в данной области настало время внести изменение и в само определение понятия «трибология». Наиболее полно современный уровень изучения и развития данного вопроса отражало бы следующее определение: трибология — наука о контактном взаимодействии подвижных соединений, охватывающая комплекс вопросов их трения, изнашивания, смазывания и самоорганизации (восстановления).

Особое место (и это признали даже производители смазочных материалов, начав производство специальных моторных масел для автотранспорта с пробегом более 100 тыс. км) занимают методы и средства, предназначенные для частичного восстановления изношенных поверхностей трения узлов и агрегатов автомобиля в процессе непрекращающейся эксплуатации.

В классическом понимании процесс восстановления детали, соединения или машины в целом подразумевает проведение технических и технологических мероприятий, направленных на изменение их геометрических размеров до номинальных (или ремонтных), а также на восстановление

168

— Автохимия на основе нанотехнологий —

работоспособности до нормативных показателей. Однако проводить ремонтные работы имеет смысл, даже если наблюдается только частичное (неполное) выполнение этих требований.

Известные в настоящее время ремонтно-восстановитель-ные препараты (РВП) по компонентному составу, физико-химическим процессам взаимодействия с трущимися поверхностями, свойствам получаемых покрытий (защитных пленок), а также механизму функционирования в процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля можно разделить на три основные группы: реметаллизанты (металлоплакирую-щие соединения), полимерсодержащие препараты и геомодификаторы.

К восстановителям в основном по критерию повышения технико-экономических показателей обработанной техники, следует условно отнести кондиционеры поверхности и слоистые добавки-модификаторы.

В некоторых случаях РВП называют еще ремонтно-экс-плуатационными препарами (РЭП), что, на мой взгляд, точнее отражает их предназначение и функциональные свойства.

Практически все производители препаратов подкапотной автохимии выпускают также добавки к трансмиссионным маслам и пластичные смазки-восстановители.

Подобные препараты различаются по способам применения (введения в трущиеся соединения). Большинство составов вводят в моторные и трансмиссионные масла, топливо или пластичные смазки, а некоторые подают через систему питания (впускной трубопровод) в виде аэрозолей и добавок к топливно-воздушным смесям — так называемая специальная обработка.

Применение ремонтно-восстановительных препаратов определяется техническим состоянием автомобиля. При этом необходимость того или иного воздействия оценивается на основании результатов технической диагностики. По результатам диагностирования назначаются либо профилак-

169

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Автохимия на основе нанотехнологий —

тические препараты более «мягкого» действия, либо препараты, обеспечивающие интенсивное воздействие на трущиеся соединения и агрегаты автомобиля.

Следует отметить, что иногда необходимость применения РВП обусловлена и рядом других причин (принудительных), например участием в соревнованиях, пробегах или иных испытаниях (автохимический тюнинг).

Все препараты различаются по способам применения (введения в трущиеся соединения). Большинство составов вводят в моторные и трансмиссионные масла, топливо или пластичные смазки. Некоторые из них подают через систему питания (впускной трубопровод) в виде аэрозолей и добавок к топливно-воздушным смесям — так называемая «специальная обработка». Ряд препаратов подается непосредственно в зону трения, например в цилиндропоршневую группу, и т.д. Достаточно часто выпускаются РВП комплексного действия, например реметаллизант и кондиционер металла, поли-мерсодержащий препарат и слоистая добавка. Встречаются препараты, разработчики которых заявляют о содержании в них практически всех ремонтно-восстановительных компонентов: тефлона, керамики, молибдена, а также других полимерных и поверхностно-активных веществ.

Ремонтно-восстановительные препараты для моторного топлива на основе нанотехнологий применяются для повышения эксплуатационных и экологических качеств бензина и дизельного топлива, а также для профилактической очистки систем подачи топлива (карбюраторов, инжекторов, форсунок, топливопроводов), впускных клапанов двигателей, систем выпуска отработавших газов (каталитических нейтрализаторов). Мероприятия, направленные на повышение этих свойств, объединены в понятия «химмотология» и «автохимический тюнинг» топлива или двигателя.

Как показывают результаты лабораторных исследований и эксплуатационных испытаний, применение РВП позволяет получить результат, сравнимый по величине с эффектом от использования специальных методов спортивной доводки двигателя — доработки каналов в головке блока цилинд-

170

ров, изменения фаз газораспределения, уменьшения сопротивления фильтров и т.д. Например, на серийном автомобильном двигателе без каких-либо конструкторских доработок можно получить прирост мощности на 5—7 л.с. (3—5 кВт), экономию расхода топлива и смазочных материалов на 5—10% и ряд других положительных характеристик.

Нанокомплексы на основе порошковых материалов входят во многие РВП, однако наиболее распространены и эффективны реметаллизанты и геомодификаторы на их основе. Реметаллизанты (металлизанты) — особый класс препаратов автохимии, базирующийся на аспектах теории самоорганизации, предсказанной И. Р. Пригожиным, и открытии российских ученых Д. Н. Гаркунова и И. В. Крагельского явления избирательного переноса при трении (эффекта безыз-носности). Латинская приставка «ре-» в данном случае подразумевает возврат металла на поверхности трения.

Механизм действия реметаллизантов заключается в ме-таллоплакировании трущихся поверхностей в результате осаждения металлических компонентов, входящих в состав реметаллизантов во взвешенном или ионном виде. При этом частично восстанавливаются микродефекты, снижается коэффициент трения, значительно повышается износостойкость плакированных поверхностей (в некоторых случаях — в сотни раз).

Термин «металлоплакирующий» (от франц. plaquer— покрывать) введен Д. Н. Гаркуновым с соавторами в связи с изобретением ими в 1962 году смазочного материала, реализующего эффект избирательного переноса при трении.

В настоящее время металлоплакирующие композиции (реметаллизанты) разделяются на порошковые и ионные. Порошковые препараты в качестве основного компонента содержат ультрадисперсные (наноразмерные) порошки, а ионные — полностью маслорастворимые соли пластичных металлов, органические кислоты, мыла жирных и нафтеновых кислот, жирные амиды, эфиры жирных кислот и спиртов, а также глицерин. В качестве плакирующих металлов ис-

171

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

пользуются медь, олово, цинк, железо, алюминий, свинец, серебро, хром, никель и молибден.

Металлсодержащие смазочные композиции, кроме порошкообразных металлов, обычно содержат активные химические компоненты, способные образовывать с ними структуры, необходимые для реализации эффекта безызносности. Активные компоненты смазочной среды получаются в процессе трения или добавляются при приготовлении. Подтверждением этому служат смазочные композиции, содержащие альдегиды, которые способны при трении образовывать вещества, необходимые для формирования металлсодержащих соединений, например комплексов двухвалентной меди.

Все жирные кислоты (предельные и непредельные) являются поверхностно-активными веществами (ПАВ). Под действием ПАВ поверхности трения пластифицируются, что способствует быстрому созданию оптимальных шероховатостей трущихся поверхностей. При относительно высоких температурах порядка Т = 423—477 К на них образуются тончайшие медные структуры (толщиной около 100 нм) — «сер-вовитная» пленка. Под действием содержащихся в присадке активных групп СООН и компонентов смазочного материала на поверхности «сервовитной» пленки формируется полимерная пленка — «серфинг-пленка».

Впервые присадку, образующую медную пленку на трущихся поверхностях, в 60-х годах прошлого века разработали в Московском технологическом институте. Она состояла из продуктов взаимодействия 50% олеиновой кислоты и 50% олеатамеди.

В 1979 году швейцарская компания Actex S.A. начала серийное производство металлоплакирующих порошковых препаратов марки Lubrifilm metal, основанных на практической реализации «эффекта безызносности». Почти через 13 лет, в 1992 году, Lubrifilm, metal одним из первых препаратов автохимии этого класса был официально сертифицирован НАМИ (Научный автомоторный институт, Москва) и одобрен АвтоВАЗом.

172

— Автохимия на основе нанотехнологий —

В МГАУ им. В. П. Горячкина под руководством автора :оздана металлоплакирующая присадка-восстановитель «Ре-р   Металл», плакирующая смазка NRW и ряд других препа-атов этого класса, которые являются современными научно-техническими разработками в области самоорганизующихся наноструктур и «эффекта безызносности».

Механизм действия препаратов заключается в формировании на трущихся поверхностях нанокристаллической самовосстанавливающейся защитной пленки с минимальным коэффициентом трения и интенсивностью изнашивания из активных компонентов препаратов и частиц износа. При этом обеспечивается восстановление нано- и микродефектов поверхностей трения и их работоспособности.

Наибольший эффект достигается в условиях граничного трения, при высоких нагрузках и скоростях скольжения, повышении температуры трения (что характерно для изношенных трущихся соединений техники с большим сроком службы), режимах приработки и перегрузках.

Разработанные нанопрепараты позволяют значительно повысить износостойкость деталей; сократить продолжительность и улучшить качество приработки поверхностей трения; эффективно повысить задиростойкость и снизить питтинг контактирующих поверхностей в тяжело нагруженных парах трения; понизить температуру работающих узлов, уровень шума и вибрации.

Металлоплакирующая пластичная смазка NRW обеспечивает частичное безразборное восстановление микроизносов подшипников качения, скольжения и других смазываемых поверхностей.

Присадка «Ретурн Металл» также может применяться в качестве добавки к смазочно-охлаждающим техническим средам (СОТС) для улучшения качества поверхностей и повышения стойкости металлорежущего инструмента.

Механизм действия этих препаратов заключается в активации входящими в его состав нанокомплексами кинетической и потенциальной энергии трения. При этом из активных компонентов препаратов и частиц износа на трущихся

173

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

&[25]()4

• лизapдитMg3[Si205](OH)4.

Химический состав серпентина: MgO — 43%, SiO2 — 44%, Н2О — 12,1—12,9% (в серпентине содержится около 13% конституционной воды (конституционная вода представлена в минералах ионами гидроксила (ОН)" и в единичных случаях ионами Н+, располагающимися в узлах кристаллической решетки) . Эта вода прочно удерживается минералами при комнатной температуре, но выделяется при нагревании в температурном интервале 300—1300 °С. Выделение воды сопровождается разрушением кристаллической решетки минерала.

Кристаллизационная (или кристаллогидратная) вода содержится в минералах (например, в гипсе — Ca(SO)4 2H2O) в

поверхностях формируется нанокристаллическая самовосстанавливающаяся защитная (сервовитная) пленка с минимальным коэффициентом трения и интенсивностью изнашивания. Препараты обеспечивают восстановление нано- и микродефектов поверхностей трения и их работоспособности.

В настоящее время рядом научно-технических центров разрабатывается новое направление в автохимии и трибологии в целом. Это направление получило наименование «геотрибология» (от греч. геос -земля) — то есть трение, износ и смазывание в условиях применения различного рода минералов и других соединений геологического происхождения, имеющих микро- и наноразмеры.

Цель работ в этом направлении — создание специальных добавок в топливно-смазочные материалы на базе металло-керамических соединений, которые смогли бы вступать во взаимодействие с контактируемыми (трущимися) участками деталей и формировать на них металлокерамический слой, частично восстанавливающий дефекты поверхностей трения. Подобные добавки должны также обладать высокими антифрикционными и противоизносными свойствами. Такие материалы, в основном на основе измельченного и модифицированного серпентинита, а также других минералов естественного и искусственного происхождения, получили наименование геомодификаторов, или геоактиваторов.

Началом исследований в данном направлении стало необычное явление, обнаруженное при бурении сверхглубокой скважины на Кольском полуострове. Было выявлено, что при прохождении буровым инструментом (долотом) горных пород, богатых серпентинитом (змеевиком), ресурс режущих кромок инструмента резко увеличивался.

Серпентины — группа природных минералов. Встречаются они в нескольких видах (рис. 49, а). Все серпентины — зеленые минералы, слагающие жирные на ощупь массивные агрегаты со слоистой структурой, отдаленно напоминающей графит, которые различимы лишь под электронным микроскопом (49, б).

174

— Автохимия на основе нанотехнологий —

Серпентинитовые минералы подразделяются на:

- гранатовые (пиропные) серпентины;

- бронзовые серпентины;

- бедные   железом   (желтые,   зеленые)   —  дунитовые

серпентины;

4)	богатые никелем — никелевые серпентины. Серпен
тин — группа минералов одинакового состава, но разной сим
метрии. Основные — силикаты магния, иногда железа.

Формула серпентина - Mg6[Si4010] (OH)8, 3MgO2SiO22H20

или (MgOH)6Si40nH2O.

Серпентин включает три минеральных вида:

- антигорит (Mg,Fe2+)3[Si2O5](OH)4;

- хризотил (клинохризотил, ортохризотил, парахризо-

[810](ОН)

Рис. 49. Минерал серпентина (а) и волокна хризотила под электронным микроскопом (6)

175

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

виде молекулы Н2О, которая входит в структуру минерала. Серпентин (хризотил, лизардит или антигорит) не содержит кристаллизационной воды, поэтому объяснение, согласно которому противоизносный эффект от вводимого серпентина в смазочную среду возникает в зависимости от количества кристаллизационной воды, является несостоятельным.

Отличие между компонентами серпентина, скорее всего, заключается в параметрах кристаллической решетки. Рент-генофазовый анализ геомодификаторов показывает, что эти составы бывают двух видов: один содержит 75—80% лизарди-та и 10—15% хризотила, другой содержит 10—15% лизардита и 75—80% хризотила.

Все слоистые силикаты состоят из двух сеток [Si205]2", соединенных катионами в компактные пакеты состава [Si4O10]4. Особенность каждой сетки [Si2O5]2 — наличие не-скомпенсированного электростатического заряда. Данная особенность обусловлена тем, что сетки из кремнекислород-ных тетраэдров имеют с одной стороны одну свободную валентность. Это определяет появление тетраэдров отрицательного заряда только на одной стороне сетки. В сдвоенных пакетах [Si4O10] 4 отрицательные заряды обеих сеток направлены внутрь пакета и скомпенсированы катионами Mg. Фактически в слоистых пакетах [Si4O10]4" между двумя сетками состава [Si2O5]2 располагается бруситовый слой Mg(OH)2.

Специфическое строение слоистых силикатов — наличие пакетов, состоящих из гексагональных сеток-слоев, которые очень слабо связаны друг с другом, — определяет и свойства этих минералов: низкую твердость, весьма совершенную спайность и расщепляемость на тонкие пластинки.

Изучение данного явления было организовано в конце 80-х годов прошлого столетия в институте «МеханОбр» (Ленинград) под руководством академика Владимира Ивановича Ревнивцева. Учеными было установлено, что данный эффект является следствием разложения серпентина в зоне бурения с дополнительным выделением большого количества тепловой энергии. Вследствие этого наблюдается разогрев

176

— Автохимия на основе нанотехнологий —

материала шарошки бурового долота, диффузия в него разложившихся элементов минерала и образование композиционной металлокерамической структуры, обладающей высокой твердостью и износостойкостью.

В 1987 году на выставке «Изобретательство — техническому прогрессу» (ВДНХ, Москва) экспозиция «Геотрибоэнер-гетика — народному хозяйству» Ленинградского института авиаприборостроения (ЛИАП) была удостоена Диплома I степени, а ее автор, Т. Л. Маринич, награждена золотой медалью.

В настоящее время геомодификаторы используют для проведения ремонтно-восстановительных работ техники с большим пробегом в процессе непрерывной эксплуатации, но иногда — в целях интенсификации процесса, повышения качества приработки и износостойкости деталей — их применяют и на новых двигателях.

Восстановление и упрочнение подвижных соединений геомодификаторами осуществляется за счет формирования на поверхностях трения структур повышенной прочности, подавления процессов водородного изнашивания и охрупчи-вания металла, повышения термодинамической устойчивости системы «поверхность трения — смазочный материал». Поверхностно-активные вещества (ПАВ) металлокерамиче-ского восстановителя после введения их в системы двигателя подготавливают поверхности трения химически (катализ) и физически (суперфиниш), очищая от нагара, оксидов, отложений и т.д. Попадая на поверхности трения вместе с маслом или в составе пластичной смазки, ПАВ инициируют процесс формирования металлокерамического покрытия с высокой износостойкостью и малым коэффициентом трения.

Алмазные наночастицы в зависимости от условий применения могут выступать либо в виде тончайшего абразива, либо в виде эффективного модификатора трения. Оказалось, что алмазная шихта (промежуточный продукт получения на-ноалмазов) чрезвычайно эффективна в виде добавок к моторным и трансмиссионным маслам, консистентным смазкам и смазочно-охлаждающим технологическим средам. Раз-

177

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

личный набор наночастиц алмазной шихты оказывает сильное структурирующее действие как на поверхности трения, внедряясь в поверхности деталей и армируя ее, так и на смазочный материал, изменяя его характеристики.

Как ни парадоксально, но алмазосодержащая смазочная композиция обладает высокими антифрикционными, про-тивоизносными и противозадирными свойствами, наряду с высокой коллоидной стабильностью. Содержание наночастиц в рабочей среде в ничтожных количествах (всего 0,01—0,003%) обеспечивает мягкую безабразивную приработку деталей двигателей и трансмиссий.

Препараты на основе наноалмазов изменяют реологические свойства масла и реализуют безабразивную трибохими-ческую приработку не за счет скалывания и разрушения микрошероховатостей поверхностей трения, а посредством пластифицирования, деформирования (вдавливания) и наклепа микровыступов шероховатости поверхности. При этом в период обкатки обеспечивается экономия топлива до 8% и моторного масла до 10%.

Научно-производственная фирма «Лаборатория трибо-технологии» впервые в мире разработала препарат на основе наноразмерных комплексов органосорбента, полученных по золь-гель-технологии из бентонитовых глин.

Бентонитовые глины получили название от форта Бен-тон, расположенного в штате Вайоминг (США), где в конце прошлого века была начата их первая промышленная добыча. В дальнейшем практический интерес к бентонитовым глинам значительно возрос, и их месторождения были разведаны почти на всех континентах нашей планеты. Так, монтмориллонит — главнейший минерал бентонитовых глин — получил название от города Монтмориллон (Франция), вблизи которого был впервые обнаружен.

В качестве бентонита используют монтмориллонит, а для получения органобентонита — бентонитовые глины Саригюх-ского месторождения (Армения) и ряда других месторождений в различных регионах мира. Затем их обогащают, перерабатывают и выпускают в виде бентонитовых порошков.

178

— Автохимия на основе нанотехнологий —

С помощью органобентонита можно создавать системы из компонентов, которые в обычных условиях несовместимы. Они способны, например, удерживать в воде или в масле специальные вещества или химические элементы — носители определенных заданных свойств. Данные добавки представляют собой тонкодисперсную структуру частиц бентонитовых глин, предпочтительно монтмориллонитов, полученных в результате модификации этих глин различными соединениями поверхностно-активных веществ.

Препараты получили наименование рекондиционеров (reconditioner — реставратор), объединив понятия кондиционирования (нормализации состояния) и известной латинской приставки «ре», обозначающей возврат (return), что можно в комплексе обозначить как препарат, способствующий возвращению условий трения и изнашивания к нормальному состоянию.

Группы ремонтно-эксплуатационных препаратов для смазочных материалов, разработанных на основе нанотехнологий, известные в настоящее время, перечислены в табл. 5.

Таблица 5. Характеристика нанопрепаратов для моторного масла

| Препарат | Производитель, страна, регион | Назначение | Состав, комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Lubrifilm Diamond Run In | Actex S.A., Швейцария | Ускоренная и качественная приработка деталей после ремонта агрегатов | Состав на основе ультрадисперсных алмазов |
| Nanodiamond Green Run. | ООО НПФ «Лаборатория триботех-нологии», Россия, Зеленоград | Ускоренная и качественная приработка пар трения после ремонта и новых автомобилей | Состав на базе неабразивных наноалмазов (4—6 нм) и кластерного углерода |
| Ретурн Металл | ИП «Петров», Россия, Москва | Безразборное восстановление соединений двигателя, снижение трения и износа | Маслорастворимый комплекс пластичных металлов |

179

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Продолжение табл. 5

| Препарат | Производитель, страна, регион | Назначение | Состав, комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Стрибойл | НТЦ «Конверс-Ре-сурс», Россия, Москва | Улучшение технических характеристик, снижение вредных выбросов двигателя | Нанодисперсный антифрикционный противоизносный состав |
| RemeTall | «Fine Metal Powders», Россия, Новосибирск | Восстановление и защита от износа трущихся поверхностей, повышение ресурса двигателя | Нанодобавка на основе нанопорош-ков металлов |
| Супротек-Атомиум | ООО «НПТК СУПРОТЕК», Россия, Санкт-Петербург | Безразборное восстановление трущихся поверхностей, снижение вредных выбросов | Нанодобавка к смазочным материалам на основе различных наночастиц |
| Формула АВ | ООО НПП SintA, Украина, Харьков | Защитно-восстановительные добавки в смазочные материалы | Ультрадисперсные алмазы в смазочных материалах |
| Fenom Old Chap | ООО НПФ «Лаборатория триботех-нологии», Россия, Зеленоград | Восстановление подвижности поршневых колец, снижение интенсивности изнашивания, коэффициента трения, расхода топлива, масла и т.д. | Синтетическая основа, наноразмерные комплексы органо-сорбента, полученные по золь-гель-технологии |
| Renom Engine NanoGuard | ООО НПФ «Лаборатория триботех-нологии», Россия, Зеленоград | Повышение ресурса и улучшение энергоэкономических показателей двигателя, образование наност-руктурированной защитной пленки (твердой смазки) | Дисперсия неабразивных наноалмазов и наночастиц политетрафторэтилена в сложных полиэфирах), антиоксиданты |

Приработочные препараты на основе наноалмазов. Входящие в состав присадок наноалмазы (диаметром 4—6 нм) и кластерный углерод структурируют масляную пленку, увеличивают ее динамическую прочность, действуют на кристал-

180

— Автохимия на основе нанотехнологий —

лическую решетку поверхности металла, упрочняя ее, формируют новые поверхности трения, уменьшая граничное трение и износ (особенно при больших нагрузках и дефиците смазочного материала). В результате сокращается время обкатки и оптимизируется качество трущихся соединений, улучшается работа двигателя, экономится топливо и масло, а также снижаются вредные выбросы и облегчается запуск двигателя.

Нанокондиционеры металла. В результате трибохимиче-ских реакций (образования, распада и восстановления соединений металла с активными молекулами продукта в зоне трения) эти кондиционеры образуют защитный граничный слой (20—40 нм). Защитный слой приобретает пластичные и упругие свойства, антифрикционные качества и стойкость к высоким нагрузкам.

Рекондиционеры. Наряду с образованием подобных защитных слоев дополнительно способствуют повышению несущей способности (прочности) масляной пленки. Полимолекулярная система препарата, включающая наноразмерные комплексы (кластеры) органических веществ, структурирует граничную масляную пленку и увеличивает адгезию масла

к металлу.

Защитные наноприсадки. Реализуют нанотехнологию защиты двигателя и трансмиссии, повышают ресурс и улучшают эксплуатационные показатели двигателей и агрегатов трансмиссий автомобилей. Присадки содержат современные нанокомпоненты (наночастицы), формирующие защитную пленку (твердую наноструктурную смазку), эффективно снижающую износ деталей и трение.

Восстановительные присадки, или реметаллизанты. Mac-лорастворимые или порошковые металлорганические соединения. Реализуют трибохимический («ионный») механизм металлоплакирования поверхностей трения за счет образования (восстановления) на поверхности металлосодержащей наноструктурированной защитной пленки. Присадки способствуют «лечению» микродефектов поверхностей трения и восстановлению их работоспособности.

181

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Автохимия на основе нанотехнологий —

Геомодификаторы. Препараты автохимии на основе минералов естественного и искусственного происхождения (нано- и микроуровня) получили наименование «геомодификаторы», «геоактиваторы», «ремонтно-восстановительные составы» (РВС-технология) или «ревитализанты». Попадая на поверхности трения вместе с маслом или в составе пластичной смазки, они на трущихся поверхностях инициируют процесс формирования металлокерамического покрытия с высокой износостойкостью и малым коэффициентом трения.

В качестве средств для безразборного восстановления работоспособности двигателя или автомобиля в целом могут быть в той или иной мере использованы любые из рассмотренных выше ремонтно-восстановительных препаратов.

Разработки наиболее эффективны в условиях граничного трения, при высоких нагрузках и скоростях скольжения, повышенной температуре трения и «масляном голодании», характерных для изношенных трущихся соединений техники с большим сроком службы, а также в режимах приработки и перегрузках.

Разработанные нанопрепараты позволяют:

- значительно повысить износостойкость деталей;

- сократить  продолжительность  и улучшить  качество
приработки поверхностей трения;

- эффективно повысить задиростойкость и снизить пит-
тинг контактирующих поверхностей в тяжело нагруженных
парах трения;

- понизить температуру работающих узлов, уровень шу
ма и вибрации.

Для получения наилучшего эффекта при применении РЭП при безразборном сервисе необходимо строго соблюдать требования производителей препаратов во избежание негативных последствий. При этом необходимость того или иного воздействия оценивается на основании результатов технической диагностики обрабатываемых узлов и агрегатов машин и механизмов.

На основании полученных результатов диагностировался выбирают способ воздействия, то есть применяют ту или иную ремонтно-восстановительную технологию. Применение ремонтно-восстановительных препаратов определяется техническим состоянием автомобиля. По результатам диагностирования назначаются либо профилактические препараты более «мягкого» действия, либо препараты, обеспечивающие интенсивное воздействие на трущиеся соединения и агрегаты автомобиля.

Образование устойчивых защитных металлических пленок — достаточно продолжительный (постепенный) процесс, поэтому во время испытаний, а также при штатной работе техники может не наблюдаться резкого (внезапного) улучшения эксплуатационных показателей, но обязательно отмечается их положительная динамика, существенно влияющая на повышение надежности и ресурса узлов и агрегатов техники.

Один из основных показателей качества топлива — его удельная теплота сгорания, которая у любого углеводородного топлива не превышает 44 МДж/кг. Для повышения других показателей качества топлива применяются различные добавки, которые направлены на повышение октанового (октан-корректоры) и цетанового (цетан-корректоры) числа, снижение токсичности и дымности выхлопных газов, а также (частично) на ослабление коррозионных процессов.

Повышение эксплуатационных свойств различных видов топлива может быть достигнуто путем введения различных металлсодержащих добавок. При этом большое значение имеет дисперсность частиц металла: чем они меньше, тем эффективнее их применение, что открывает большие перспективы в использовании металлических наноматериалов в качестве добавок к различным видам топлива. Полезный эффект достигается также при применении в составе добавок современных моющих компонентов, химических наноката-лизаторов и регуляторов горения топлива. Чаще используют многокомпонентные композиции, при этом каждый компо-

182

183

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

нент выполняет свою функцию. Так, для повышения эффективности сгорания дизельного топлива можно использовать многокомпонентную композицию, в состав которой в качестве одного из компонентов входят соли магния, кальция, марганца, меди или алюминия, в качестве другого — различные поверхностно-активные вещества, а в качестве третьего — стабилизирующие и солюбилизирующие (растворяющие) компоненты, которые способствуют хорошей растворимости композиции в дизельном топливе.

Среди различных присадок к дизельным видам топлива определяющее значение имеют присадки, которые способствуют окислению топлива и его самовоспламеняемости при оптимальном цетановом числе, что оказывает существенное влияние на пусковые свойства дизеля.

Таким образом, наиболее распространенным и эффективным способом снижения содержания твердых частиц в выхлопных газах, образующихся при работе дизельных двигателей, является использование композиционных антидымных присадок, содержащих ионы марганца и меди с карболовыми и дикарбоновыми кислотами.

Один из путей уменьшения вредных выбросов в отработавших газах автомобиля — введение в моторное топливо на-норазмерных частиц оксида церия. Соответствующая технология Fuel Borne Nanocatalyst разработана английской фирмой Oxonica при Оксфордском университете. Специалисты фирмы создали добавку в топливо Envirox, представляющую собой наноразмерные частицы оксида церия в органической основе. Находясь в составе топлива, эти частицы обеспечивают более полное сгорание углеводородов и уменьшение вредных выбросов. Рабочая концентрация оксида церия в топливе — пять миллионных долей на литр, то есть на железнодорожную цистерну топлива достаточно 150—200 г нано-порошка. Эффект от применения добавки Envirox — экономия топлива до 10—15% и резкое снижение содержания оксидов азота. Филиппинская топливная компания Independent Philippine Petroleum Co. с марта 2005 года производит и реализует экологически чистое топливо Diesel Premium Plus.

184

— Автохимия на основе нанотехнологий —

Аналогичные работы по изучению каталитических свойств наночастиц оксидов церия и циркония ведутся в Брукхейвенской национальной лаборатории Управления энергетических исследований и разработок США. В марте 2006 года на очередном Национальном семинаре Американского химического общества было показано, что наночасти-цы оксидов, попадая на поверхность каталитического конвертера, действуют как буфер, поддерживающий каталитическую эффективность на одном и том же уровне независимо от режимов работы двигателя.

Многие европейские производители (в том числе Daimler Chrysler AG, BASF AG, Iveco S.p.A., Total SA, Renault Trucks, Volvo Trucks) выступили с совместным заявлением об участии в проекте SCR (разработке селективной каталитической очистки выхлопных газов — Selective Catalytic Reduction). В катализатор добавляется аммиак, превращающий оксиды азота в азот (основу воздуха) и водяной пар. Вероятно, для соответствия строгим нормам стандарта Euro-4 будет использована именно технология SCR, хотя для этого потребуется модернизация всей автозаправочной инфраструктуры мира.

Технология SCRc реагентом AdBlue (рис. 50) идеально сочетает экологические требования и экономичность. Она уже используется в пределах всей Европы, поскольку:

- применима с дизельными топливами разного качества;

- не требует специального обслуживания и рассчитана
на весь срок службы автомобиля;

- никак не сказывается на интервалах между техобслужи
ванием и заменой масла;

- обеспечивает снижение расхода топлива на 2-5% по
сравнению с аналогичными автомобилями, соответствую
щими стандарту Euro-3;

- увеличивает дальность пробега автомобиля при усло
вии, что он оборудован баком для AdBlue соответствующей

вместимости.

Реагент AdBlue — это жидкость, необходимая для использования технологии SCR. Он представляет собой высококачественный стандартизованный раствор мочевины на вод-

185

Рис. 50. Схема применения технологии SCR с реагентом AdBlue на бензиновом двигателе

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

[ Бак с жидкостью Ad Blue

ной основе, который заправляется в специальный бак и не доставляет никаких дополнительных проблем водителю. Сама технология проста: AdBlue автоматически подмешивается к горячему потоку отработавших газов, в котором содержатся ядовитые окислы азота, а катализатор SCR преобразует эту смесь в безвредный азот и водяной пар.

Реагент AdBlue уже производится в шести странах Европы. Его выпускают ведущие европейские производители карбамида, которые совместно с партнерами по реализации организуют широкую сеть заправочных станций в Европе.

Специалисты российско-американской компании «Лаборатория триботехнологии» предложили новый оригинальный путь снижения эмиссии вредных примесей в отработавших газах. По их предложению, полезный эффект достигается за счет использования растворимых в моторном топливе производных мочевины вместе с наноразмерными частицами диоксида церия. Новая технология, которая получила название Urea & NanoCatalyst in Fuel, не предусматривает внесения изменений в конструкцию топливной аппа-

186

— Автохимия на основе нанотехнологий —

ратуры двигателя внутреннего сгорания и в способ заправки ла автозаправочных станциях.

фирмой разработан специальный препарат FaberOx, представляющий собой дисперсию нанокапсулированного диоксида церия в органическом растворе производных мочевины, который добавляется непосредственно в топливо любого типа. На основе этих разработок получены и поставлены на рынок автохимии специальные препараты. Среди них нанотюнинговая добавка Fenom Street Racing к бензину, которая способствует увеличению мощности, снижению расхода топлива и токсичности выхлопа, очищает топливную систему, стабилизирует работу двигателя. Эффект достигается за счет действия органических и неорганических нано-компонентов добавки, повышающих эффективность горения топлива и его моющие качества.

Препараты компании «Лаборатория триботехнологии», разработанные на базе нанотехнологий, например Fenom NanoTuning, Fenom Street Racing и Fenom Cetane-Number Booster, к бензину и дизельному топливу (для «тюнинга топлива») содержат химические нанокатализаторы и регуляторы горения топлива, что способствуют улучшению эксплуатационных свойств топлив.

Эффективность мероприятий автохимического тюнинга также зависит от начального технического состояния автомобиля, применяемого препарата и технологии введения добавок, качества проведения ремонтно-восстановительных работ и ряда других причин.

Среди разработок фирмы «Лаборатория триботехнологии» в области нанотехнологий следует назвать наноочисти-тели. Наноочиститель инжекторов бензинового двигателя Fenom Injector Nanocleaner предназначен для очистки инжекторной системы подачи топлива от нагара и отложений, удаления губчатых образований с впускных клапанов, нагара со стенок камеры сгорания и очистки свечей зажигания. Он способствует легкому запуску и хорошей приемистости двигателя, снижению износа и защите от коррозии деталей; бо-

187

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

лее полному и «чистому» горению бензина — снижению его расхода и уменьшению токсичности выхлопа.

Наноочиститель форсунок дизеля Fenom Diesel Injector Nanocleaner служит для очистки распылителей форсунок, камеры сгорания, топливной аппаратуры. Он также способствует легкому запуску, восстановлению распыла топлива, повышению мощности и динамики дизеля, снижению износа и защите от коррозии деталей топливного насоса высокого давления и форсунок дизельного двигателя; более полному и «чистому» горению топлива, снижению его расхода и уменьшению токсичности и дымности выхлопных газов.

Оба препарата совместимы с нейтрализаторами отработавших газов. Эффект от их введения достигается за счет действия высокоэффективных моющих компонентов, модификатора трения и нанокатализатора горения.

Наноочиститель каталитического нейтрализатора выхлопных газов Fenom Catalytic Converter Nanocleaner создан для очистки и восстановления каталитической активности нейтрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей, а также электродов кислородного датчика (лямбда-зонда). Он способствует повышению приемистости двигателя, снижению расхода топлива и токсичности выхлопа, увеличению срока службы нейтрализатора.

Нейтрализаторам противопоказано некачественное топливо, попавшее в камеру сгорания масло или антифриз, не-сгоревшая топливная смесь, засорение. Эффект от использования наноочистителя достигается за счет действия химических регуляторов горения, уменьшающих засорение каналов нейтрализатора, и нанокомпонентов (наночастиц металлов), восполняющих каталитическую активность нейтрализатора.

В целом все нанокаталитические добавки (присадки) к бензину и дизельному топливу очищают детали, каналы топливных систем, нейтрализаторы выхлопных газов, повышают энерго-экономические показатели двигателей за счет применения современных моющих компонентов, химических нанокатализаторов и регуляторов горения топлива.

188

— Автохимия на основе нанотехнологий —

Один из секторов практических достижений нанотехнологий в автомобильной промышленности — получение прочных и стойких материалов, обладающих самоочищающимися свойствами, для лакокрасочных покрытий автомобилей и другой транспортной техники, зеркал, керамики, текстиля и ряда других целей.

Для обеспечения эффекта самоочистки поверхностей при уходе за автомобилем наряду с лакокрасочными покрытиями применяются специальные полироли. Так, проект компании «Лаборатория триботехнологии» Lucky Bee по разработке косметики для автомобиля на основе нанотехнологий (в том числе с использованием лотос-эффекта) является выражением новых социальных, экологических и технических тенденций. В свете этих тенденций уход за автомобилем становится чем-то большим, нежели просто процессом удаления загрязнений и полировки автомобиля. Он превращается в процесс создания нового ощущения чистоты, прозрачности и внутренней свободы.

«Лабораторией триботехнологии» разработана универсальная автополироль Lucky Bee Nanocrystal Wax. Она представляет собой уникальную комбинацию бразильского карнауб-ского воска, синтетических восков, силиконов и неабразивных наноалмазов, обеспечивающую эффективную защиту, восстановление цвета и блеска лакокрасочных покрытий. Наноразмерные алмазы способствуют получению совершенной сотовой структуры пленки полироли с повышенной прочностью, износостойкостью, адгезией к поверхности, фотохимической и химической стойкостью, а также эффектом самоочищения поверхности при эксплуатации.

Полироль применяется для любых типов лакокрасочных покрытий (ЛКП) — новых, старых, восстановленных, реставрированных полностью или частично, обычных и металлизированных. Она эффективна при эксплуатации автомобиля в сложных погодных и климатических условиях, напри-Мер в сырую и дождливую погоду, при езде по грязной Дороге (грязь и влага содержат агрессивные включения, дей-

189

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Автохимия на основе нанотехнологий —

ствующие на ЛКП), а также в жаркую солнечную погоду (ддя защиты от теплового и ультрафиолетового излучения).

Защитная пленка останавливает коррозию поверхности и маскирует микронеровности ЛКП. Полироль создает эффект усиления тона, цвета и блеска любой ЛКП, а фуллере-ноалмазы буквально наполняют пленку светом (эффект Skintight®),

Всесезонная автополироль Lucky Bee Carnauba & Nanowax также разработана с использованием принципов нанотехнологий и содержит уникальный нанокомпонент Bentowax®.

Высокоэффективная комбинация синтетических и натуральных восков, поверхностно-активных веществ и нано-компонента Bentowax® обеспечивает эффективную защиту, восстановление цвета и блеска ЛКП в широком диапазоне климатических условий и температур. Наночастицы Bentowax® повышают прочность защитной пленки и облегчают полировку при минимальном расходе полироли. Автополироль содержит специальную присадку, придающую ей морозостойкость, что позволяет применять ее (в отличие от других полиролей) для обработки ЛКП при О °С. Защитная пленка полироли долговечна и одинаково эффективна при любых погодных условиях.

Наночастицы Bentowax® структурируют защитную пленку, что придает восковому покрытию повышенную термостойкость, соле- и влагоустойчивость. Полироль эффективно защищает ЛКП от воздействия ультрафиолетового излучения, дорожной грязи и пыли, кислотных дождей, а поверхность автомобиля — от коррозии. Она может применяться для любых автомобильных ЛКП.

Исходным сырьем для производства перечисленных выше полиролей является уже упоминавшийся ранее органобен-тонит, полученный при модификации бентонита поверхностно-активным веществом. Для решения поставленных задач предложен модификатор трения в виде дисперсных частиц органобентонита размерами 10—500 нм.

Благодаря эффекту упрочнения защитная пленка полиролей не смывается автошампунями и выдерживает много-

Рис. 51. Схема реализации лотос-эффекта:

1 — нанопокрытие; 2 — капля жидкости (воды); 3 — загрязнение;

Л — поверхность (стекло, краска, керамика и т.д.)

кратные мойки (до шести, а при бесконтактной мойке — до 8-10 моек). К достоинству этих полиролей следует также отнести их полную биоутилизацию.

В настоящее время ведущими автохимическими концернами мира разрабатываются и уже выпускаются новые нано-препараты автокосметики с использованием явления лотос-эффекта, например «антидождь — нанозащита стекла» и «антигрязь — нанозащита шин».

На рис. 51 представлен механизм «самоочищения» стекла 4 автомобиля, обработанного специальными нанополиро-лями 1. Поверхность модифицирована таким образом, что капля воды 2 катится по ней, собирая грязь 3, тогда как на гладкой поверхности, наоборот, капля воды, сползая, оставляет грязь на месте.

В табл. 6 представлены некоторые препараты безразборного сервиса автомобиля на основе наноматериалов, имеющиеся в настоящее время в открытой продаже.

Таблица 6. Препараты безразборного сервиса автомобиля На основе наноматериалов

| Наименование | Производитель,страна | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Топливные нанопрепараты |  |  |
| Репот NanoTuning | ООО НПФ «Лаборатория триботекнологии», Россия | Тюнинг бензина |

190

191

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Продолжение табл. в

| Наименование | Производитель,страна | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Fenom Diesel Injector Nanocleaner | OOO НПФ «Лаборатория триботехнологии», Россия | Очиститель форсунок дизельного двигателя |
| Fenom Injector Nanocleaner | OOO НПФ «Лаборатория триботехнологии», Россия | Очиститель инжектора бензинного двигателя |
| Fenom Catalytic Converter Nanocleaner | ООО НПФ «Лаборатория триботехнологии», Россия | Очиститель нейтрализатора отработавших газов |
| Нанополироли для лакокрасочного покрытия (ЛКП) |  |  |
| Fenom Lucky Bee Carnauba & Nanowax | ООО НПФ «Лаборатория триботехнологии», Россия | Всесезонная автополи-роль ЛКП |
| Fenom Lucky Bee Nanocrystal wax | ООО НПФ «Лаборатория триботехнологии», Россия | Универсальная автопо-лироль ЛКП |
| Diamant-Polish | Pingo GmBH, Германия | Алмазная полироль ЛКП |
| Kfz-Lackversiegelung SETje 75 ml | SVM Service Vertrieb & Marketing, Германия | Нанопакет для ЛКП |
| Res-bona AL I Auto-Lak) | Res-bona Group Partner Nanotechnologie proNANOtec, Германия | Нанопродукт для ЛКП |
| Нанопрепараты для остекления автомобиля |  |  |
| Kjz-Glasversiegelung -SETje 100 ml | SVM Service Vertrieb &3 Marketing, Германия | Нанопакет для стекла |
| Res-bona AGV1 (Auto-Glas) | Res-bona Group Partner Nanotechnologie proNANOtec, Германия | Нанопродукт для стекла |
| Rainstop-Kit | Nanokit BV, Голландия | Самоочищающееся покрытие (набор) |
| Anti Fog Glas | NanokitBV, Голландия | Противозапотеватель |
| NanoConcept Autoglasversiegelung Set 30 | NanoConcept Hofmann & Bucher GbR, Голландия | Нанокомплект для стекла |

— Автохимия на основе нанотехнологий —

Продолжение табл.

| Наименование | Производитель,страна | Наименование |
| --- | --- | --- |
| NanoConcept KFZ-Glasreiniger 100 Abrasiv | NanoConcept Hofmann & Bucher GbR, Голландия | Нанопродукт для стекла |
| Нанопрепараты для автомобильных колес |  |  |
| Felgenversiegelung -SET 250 ml | SVM Service Vertrieb & Marketing, Германия | Нанопакет для колесных дисков |
| Ees-bona AFV1 | Res-bona Group Partner Nanotechnologie proNA NOtec, Германия | Нанопродукт для колесных дисков |
| NanoConcept Motorrad Lack Set | NanoConcept Hofmann & Bucher GbR, Голландия | Нанокомплект для шин (антигрязь) |
| NanoConcept Felgenreiniger sauer 250 | NanoConcept Hofmann & Bucher GbR, Голландия | Нанопродукт для колесных дисков |
| Нанопрепараты для обработки текстиля и кожи |  |  |
| Res-bona TL 1 | Res-bona Group Partner Nanotechnologie proNANOtec, Германия | Нанопродукт для ткани и кожи |
| Textile coating | NanokitBV, Голландия | Обработка текстиля |
| NanoConcept Fleckenentferner 250 | NanoConcept Hofmann & Bucher GbR, Голландия | Пятновыводитель |

192

Военные нсшотехнологии

Нанотехнологии способны радикально изменить баланс сил, даже в большей степени, чем ядерное оружие.

Дэвид ДЖЕРИМАЙЯ (David В. Jeremiah),

бывший член Объединенного комитета

начальников штабов, 1995 год

Будучи премьер-министром, М. Е. Фрадков на одном из заседаний правительства как-то заявил, что о нанотехноло-гиях «половина сидящих в этом зале ничего не знает». По его словам, хотелось бы, чтобы над нанопроектами в России работали в таком же режиме, как над атомным проектом при Сталине. Потому как нанотехнологии в настоящее время — примерно то же, что атомная бомба полвека назад, сделал вывод премьер.

Пожалуй, самым первым фактом применения нанотехнологии в военных целях следует считать факт, открытый учеными Дрезденского технического университета (Германия) при исследовании образца дамасской стали (известной своей высочайшей прочностью), из которой в XVT веке была изготовлена сабля, хранящаяся в Историческом музее г. Берна (Швейцария). После травления поверхности образца металла в соляной кислоте исследователи обнаружили нитеобразные объекты нанометровых поперечных размеров (рис. 52, а).

При детальном изучении поверхности с использованием сканирующего туннельного микроскопа оказалось, что это многослойные углеродные нанотрубки, к тому же заполненные внутри цементитом — карбидом железа (Fe3C), обладающим очень высокой твердостью. Расстояние между слоями в исследуемых нанотрубках оказалось близким к типичному для таких систем — 0,34 нм.

— Военные нанотехнологии —

Поскольку нанотрубки обладают рекордной прочностью на растяжение (модуль упругости приблизительно равен 1012 ТПа), не приходится удивляться тому, что входящие в состав дамасской стали углеродные нанотрубки обеспечивают материалу сабли столь высокие прочностные свойства. Достойна восхищения изобретательность средневековых кузнецов, которые, не имея представления ни о структуре, ни о способах получения нанотрубок, сумели эмпирическим путем создать конструкционный материал, отличающийся исключительными механическими характеристиками, а из него выковать непревзойденное по прочности холодное оружие. Истории известны случаи, когда воин, вооруженный таким оружием, мог с легкостью перерубить саблю противника.

На одной из первых ежегодных Форсайтовских конференций, проводимых с 1989 года, по инициативе К. Э. Дрекс-лера было принято обращение к ученым и правительствам всего мира не производить наноразработки в военных целях. Однако необходимость получения средств на научные исследования привела к развитию нанопрограмм для средств вооружения, а также изделий двойного назначения, главным образом в США. Некоторые такие разработки уже находятся на вооружении армии этой страны и других стран НАТО, Израиля и сил самообороны Японии.

В настоящее время военные исследования в области нанотехнологии ведутся по шести основным направлениям: энергетические ресурсы и боеприпасы, обеспечение и противодействие невидимости объектов, защитные и самовос-

Рис. 52. Наноструктура дамасской стали (а) и конструкционного материала ApNano (б)

195

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

станавливающиеся системы, позволяющие автоматически ремонтировать поврежденную поверхность танка или самолета или менять ее цвет (эффект хамелеона), системы связи, а также устройства обнаружения химических и биологических загрязнений.

Если говорить о современном применении нанотехноло-гий в военных целях, то оно фактически было запущено, когда начались работы по созданию атомного оружия. Когда ученые смогли перешагнуть порог наноизмерений и устремились в глубь атомов, им открылись великие непознанные свойства материи, приведшие в конце концов к созданию не только ядерного оружия, но и атомной энергетики.

Работы в этом направлении продолжаются. Создаются не только новые виды вооружения и боезапасов, но и различные сопутствующие технологии, например средства защиты (бронежилеты, плащи-невидимки и т.д.), различного рода наносенсоры и другие электронные устройства.

Так, по сообщению заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ А. С. Рукшина средствам массовой информации, в сентябре 2007 года Россией испытана новейшая вакуумная бомба, разработанная на принципах нанотехнологий, мощность которой, согласно утверждениям военных, может сравниться только с ядерными боевыми зарядами.

«Результаты испытаний созданного авиационного бое-припаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом. Основные разрушения производит сверхзвуковая воздушная ударная волна и невероятно высокая температура. Все живое просто испаряется. Почва после взрыва больше похожа на лунный грунт, но нет ни химического, ни радиоактивного загрязнения. Эта разработка обеспечит нам возможность дать реализацию безопасности государства и в то же время противостоять международному терроризму в любой обстановке и в любом регионе», — заявил А. Рукшин ведущим каналам российского телевидения.

Было отмечено, что конструкторы новой бомбы назвали свое изобретение «папой всех бомб» — в противовес амери-

— Военные нанотехнологий —

канскому вакуумному боеприпасу, неофициально именуемо-,му «матерью всех бомб».

Сотрудник научно-исследовательского института российского Министерства обороны Юрий Балыко сказал, что взрывчатое вещество, использованное в новой бомбе, имеет более высокую разрушительную силу, чем тротил, и что этого удалось достичь вследствие применения нанотехнологий.

«Это позволило снизить требования к точности, отсюда удешевление — качество, которое необходимо в современных условиях», — заявил Ю. Балыко.

По данным журналистов, российская бомба в четыре раза мощнее американского аналога. При этом температура в центре разрыва в два раза выше. Площадь поражения также в два раза шире — 300 м против 150 м.

Рассмотрим, в чем же заключается принцип действия вакуумной бомбы, и какое отношение к ней имеют нанотехнологий.

Приблизительно в 1960 году американскими военными конструкторами было установлено, что уже через 125 мс после подрыва боеприпаса, содержащего 10 галлонов (примерно 32—33 л) оксида этилена, образуется облако топливовоздуш-ной смеси радиусом 7,5—8,5 м и высотой до 3 м. Одновременное воспламенение облака несколькими детонаторами создает ударную волну, имеющую избыточное давление 2 100 000 Па, что эквивалентно взрыву 200—250 кг тротила. Даже на расстоянии 25—40 м от эпицентра взрыва давление в ударной волне достаточно для разрушения самолета или вертолета на стоянке.

Военными были испытаны и признаны годными для применения в бомбах объемного взрыва взрывчатые вещества, содержащие окись этилена, окись пропилена, метан, про-пилнитрат и состав МАРР (смесь метила, ацетилена, пропа-диена и пропана).

Американцы впервые применили вакуумные бомбы во Вьетнаме летом 1969 года во время американо-вьетнамской войны для расчистки джунглей. Использование вертолетов для подвоза материальных средств, а также эвакуации ранен-

196

197

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ных и вообще личного состава в условиях джунглей часто было невозможно из-за отсутствия открытых площадок, пригодных для их посадки. Расчистка джунглей для посадки одного вертолета требовала непрерывной и интенсивной работы целого инженерного взвода в течение суток, что практически приводило к их гибели.

Эффект от применения новой бомбы превзошел все ожидания. Американский многоцелевой вертолет типа UH-1 Iroquois (производства фирмы Bell Helicopter Textron, более известный как «Хьюи», Ниеу) мог прямо в кабине свободно нести 2—3 таких боезапаса. Взрыв одной бомбы даже в самых непроходимых джунглях создавал открытую площадку диаметром 30—40 м, пригодную для посадки вертолета.

Несмотря на международные запреты, американская армия использовала термобарическую бомбу, основанную на аналогичных принципах, против движения Талибан и «Аль-Каиды» в горах на востоке Афганистана для разрушения пещер и подземных убежищ, в которых мог скрываться Усама бен Ладен.

В период ливанской войны 6 августа 1982 года израильский самолет сбросил вакуумную бомбу американского производства в Ливане на восьмиэтажный жилой дом. Взрыв произошел в непосредственной близости от здания на высоте второго этажа. В результате здание было полностью разрушено. В самом здании и в находившихся поблизости от места взрыва укрытиях погибли около 300 человек.

По данным электронных средств массовой информации, в августе 1999 года, во время агрессии чеченских боевиков против Дагестана, на дагестанский аул Тандо, где скопилось значительное число захватчиков, российским штурмовиком «Су-25» была сброшена крупнокалиберная бомба объемного взрыва. Боевики понесли огромные потери. Этот удар имел значительное психологическое действие. В дальнейшем одно лишь появление штурмовика «Су-25» над каким-либо захваченным селением заставляло боевиков спешно покидать населенный пункт — срабатывал так называемый «эффект Тандо».

198

— Военные нанотехнологии —

Рассматривая возможные разрушительные последствия взрыва вакуумной бомбы большой мощности, можно вспомнить одну из версий Тунгусской катастрофы. Гигантский взрыв произошел 30 июня 1908 года в районе Подкаменной Тунгуски в Сибири. По одной из версий, он мог быть результатом воспламенения от молнии или пролетавшего метеорита скопившего над тайгой значительного количества метана или другого газа, которого в этих местах предостаточно. Взрыв уничтожил тайгу на площади 2150 км, привел к регистрации толчков, аналогичных землетрясению, сейсмическими станциями в Иркутске и германском городе Киль, а также образованию взрывной волны, дважды обошедшей земной шар.

В течение первых нескольких суток после взрыва от Бордо до Ташкента и от берегов Атлантики до Красноярска отмечались необычные атмосферные явления — ночное свечение неба, яркие серебристые облака, гало и венцы вокруг солнца. В этот день в далекой Антарктиде участники английской антарктической экспедиции Эрнста Генри Шеклтона (Ernest Henry Shackleton) наблюдали необычное по форме и мощности полярное сияние.

Ученые по сей день спорят о возможных причинах этих явлений, но последствия были сравнимы со взрывом атомной бомбы. Если не вдаваться в научные тонкости вопроса, то аналогии налицо.

Встает вопрос: если вакуумная бомба давно известна, какой вклад внесли нанотехнологии в ее совершенствование? Ответ достаточно прост: чем меньше размер частиц распыляемого вещества, тем выше их проникающая способность, больше площадь распыления, а следовательно, площадь поражения. При этом чем меньше дисперсность частиц, тем полнее они сгорают, обеспечивая выделение максимальной энергии сгорания при меньшей массе всего заряда, что имеет немаловажное значение для его транспортировки к месту

применения.

Другим направлением исследований, как уже отмечалось, является создание различного рода защитных средств. Так,

199

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

израильская компания ApNano Materials недавно испытала один из наиболее стойких к удару материалов, известных человечеству (см. рис. 52, б). Образец конструкционного материала ApNano, разработанный на основе дисульфида вольфрама, подвергался ударам, которые производились стальным снарядом, выпущенным со скоростью до 1,5 км/с. Исследуемый материал выдержал удар с воздействиями до 250 т/см2, а также статическую нагрузку 350 т/см2, что соответствует приблизительно нагрузке, развиваемой четырьмя дизельными локомотивами на область размером с человеческий ноготь.

Руководитель ApNano Materials, доктор Менахем Генут (Menachem Genut), заявил, что компания готова выпускать до 200 кг материала ежедневно и в перспективе сможет перейти к производству в количестве, достаточном для нужд всей израильской армии. Такой материал может понадобиться для изготовления шлемов и бронежилетов, а также обшивки военного транспорта.

Класс подобных материалов назван «неорганической фуллереноподобной наноструктурой» (inorganic fullerene-like nanostructures, IF). В настоящее время компания переходит к исследованию аналогичных образцов на основе дисульфида титана, которые, как ожидается, могут быть еще более прочными, чем на основе вольфрама, при массе, меньшей в четыре раза.

В армейской научно-исследовательской лаборатории США (U.S. Army Research Laboratory) на основе самосгущающейся жидкости (Shear Thickenning Fluid, STF) создали новую нательную броню для солдат. STF имеет достаточно сложный состав, однако сам принцип работы достаточно прост. В жидкости, которую разработчики называют «полиэтиленг-ликоль», расположена взвесь наноразмерных частиц, которые образуют с полиэтиленгликолем суспензию, обладающую рядом уникальных физических свойств, в частности, она сгущается при сильном механическом воздействии. Когда материал погружают в STF, кремниевые наночастицы поглощаются волокнами ткани. В обычном режиме ткань

200

— Военные нанотехнологии —

сохраняет гибкость, но когда материал встречается с внезапным напряжением, вроде попадания пули, частицы нанок-ремния автоматически создают дополнительное сопротивление. При сдвиговом течении коллоидных суспензий (в данном случае — STF) в условиях увеличения скорости сдвига возможно резкое увеличение вязкости суспензии, что может стимулировать кардинальные изменения в ее микроструктуре за счет агрегирования частиц. При ударной нагрузке на полимерную наносистему происходит диссипация энергии удара, которая расходуется на образование гидрокластеров, препятствующих разрыву пленки полимерной наносистемы (рис. 53).

На 11-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2007» Научно-исследовательский институт стали (Москва) и Институт прикладных нанотехнологии (Зеленоград) продемонстрировали первые опытные отечественные образцы «жидкой» брони, которая в перспективе может применяться для бронежилетов и других средств индивидуальной защиты.

Создание «жидкой» брони заключается в обработке обычной баллистической ткани гелевой композицией на основе фтора с наночастицами оксида корунда. Обработанная ткань внешне не отличается от аналога, но при ударном воздействии на нее пули или осколка находящийся внутри гель мгновенно затвердевает (см. рис. 53, 3), препятствуя разрушению ткани и снижая поражающее воздействие.

Рис. 53. Механизм образования гидрокластеров в полимерной

наносистеме STF [Shear ТЫскепп'тд Fluid):

| _ равновесное состояние; 2 — невысокая деформация;

3 — затвердение при ударном воздействии

201

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Российскими специалистами исследовалась эффективность защитных свойств опытного образца ткани из «жидкой» брони и стандартного образца, изготовленного из 18 слоев баллистической ткани. Испытания проводились методом метания в них шариков массой 1,04 г и диаметром 6,3 мм (аналог пули) со скоростью 526 м/с. В результате испытаний было установлено, что «жидкая» броня обеспечивает лучшие защитные свойства, выдерживая нагрузку от шариков, летящих со скоростью до 560 м/с.

Проведенные исследования указывают, что имеющие место многочисленные западные публикации о разработках «жидкой» брони за рубежом в Великобритании и США на основе материалов с прослойкой из жидкого оксида кремния имеют под собой реальную основу. Как отмечается, бронежилеты из такого материала способны достаточно эффективно защитить человека от удара ножом, некоторых осколочных боеприпасов и пуль, выпущенных из огнестрельного оружия. С учетом относительной простоты изготовления и малого веса таких материалов, они уже сейчас вполне пригодны для применения в качестве средств защиты полицейских и некоторых других должностных лиц. В настоящее время в России и за рубежом ведутся исследования с целью обеспечения эффективности «жидкой» брони для защиты военнослужащих от современного стрелкового оружия и осколков большинства взрывных устройств.

Такое поведение суспензии может быть использовано и в амортизационных устройствах различных конструкций, где возможно ограничение максимальной скорости потока суспензии за счет нелинейного изменения вязкости.

Другим изобретением, которое может быть в перспективе использовано для военных целей, является разработка так называемого плаща-невидимки. Как видим, некоторые фантастические сюжеты русских народных сказок о шапках невидимках и коврах-самолетах начинают сбываться.

В таких исследованиях заинтересованы различные спецслужбы и армейские круги, которые и финансируют данные разработки.

202

— Военные нанотехнологии —

Основная задача, стоящая перед разработчиками данного маскирующего устройства, заключается в том, чтобы сделать объект невидимым за счет выполнения двух необходимых требований: свет не должен отражаться от объекта и должен полностью обходить объект. При этом необходимо, чтобы наблюдатель видел только задний фон, а не сам предмет, замаскированный устройством-невидимкой.

По данным интернет-ресурса Physorg.com, ученые и инженеры из центра нанотехнологии Бирка (Birck Nanotechnology Center) при университете Пердью, опираясь на теоретические расчеты, выполненные в 2006 году британскими физиками, создали виртуальную модель, состоящую из множества наноигл, торчащих наружу из центральной спицы, которая напоминает круглую массажную щетку. За счет отклонения кончиками игл видимого света объекты позади щетки становятся видны, но сам предмет, окруженный цилиндрическим массивом наноигл, — невидим.

Для изготовления наноигл необходимо оборудование, которое сейчас применяется для производства устройств с помощью нанотехнологии, так как диаметр игл в теоретической модели составляет примерно 10 нм при длине в сотни нанометров.

Расчеты показывают, что устройство сделает объект невидимым только при одной строго определенной длине волны в 632,8 нм, что соответствует красному свету. Однако с помощью этой же модели можно создать «плащ-невидимку» для любой длины волны в видимом спектре, утверждает русский ученый Владимир Михайлович Шалаев, в настоящее время профессор Колледжа электрического и компьютерного инжиниринга в университете Пердью.

По словам В. Шалаева, хотя модель работает только для одной частоты, ей уже сейчас можно найти практическое применение — например, производство защитной системы, позволяющей сделать солдат незаметными для приборов ночного видения, поскольку системы ночного видения определяют только конкретную длину волны. Другое возможное при-

203

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

менение — маскировка объектов от «лазерных целеуказате-лей», используемых военными для поиска и подсветки цели.

Уже сейчас в ряде армий, прежде всего США, применяются специальные покрытия типа «Антилуч» для военных самолетов, кораблей и бронетехники, способные полностью нейтрализовать импульсы боевых лазеров.

«Создание модели, работающей для всех цветов видимого света одновременно, — это трудная техническая задача, но я полагаю, что это возможно, это явно осуществимо. В принципе, такой «плащ» может быть сколь угодно большим — размером с человека или самолет», — заявил В. Шалаев.

Другая группа ученых в составе Джона Пендри (John Pendry) из Империал-колледжа в Лондоне, Дэвида Шурига (David Schurig) и Дэвида Смита (David Smith) из университета Дьюка, одновременно с Ульфом Леонардом (Ulf Leonhardt) из университета Св. Андрея в Шотландии опубликовали результаты исследований — математические принципы, лежащие в основе устройства оптической маскировки.

Леонард пишет, что исследование университета Пердью представляет «...теоретические симуляции, которые показывают, что модифицированная римская чашка, созданная на основе современной технологии производства наномате-риалов, будет работать как устройство для обеспечения невидимости... Любой объект, который вы поместите внутрь, исчезнет, как будто растворится в воздухе — при условии, что его наблюдают через поляризованные окрашенные очки именно этого цвета». Он сравнивает разработанную в центре Пердью модель с созданием в Риме «первого оптического метаматериала» — разновидности стекла, содержащего нано-частицы золота. При обычном дневном свете изготовленная из этого стекла чашка кажется зеленой, а при внутренней подсветке становится рубиновой.

Другая группа исследователей разрабатывает концепции маскировки объектов размером меньше и больше длины волны видимого света. Такие системы требуются для защиты от различного рода радарных и поисковых устройств. Однако главная цель на сегодняшний день — все-таки принципиаль-

204

— Военные нанотехнологии —

ное технологическое решение для маскировки произвольного объекта в спектре видимого для людей света. Наверное, следует признать, что эта задача имеет еще и некоторый психологический аспект.

Предполагается,   что  устройство  может  быть  создано именно из так называемых немагнитных метаматериалов. В отличие от разработок для обеспечения невидимости в микроволновом спектре новая модель не обладает магнитными свойствами. Это значительно облегчает маскировку объектов в видимом спектре, но в то же время небольшая часть видимого света все же отражается от маскируемого объекта. Для его производства необходим особый диэлектрик — метаматериал с отрицательным (левосторонним) коэффициентом преломления. В данном же случае с возможным использованием метаматериалов японский теоретик Томоширо Очиаи (Tomoshiro Ochiai) с коллегами теоретически рассчитал концептуальную модель реального «плаща-невидимки».

По поводу метаматериала следует заметить, что в 1967 году советский физик Виктор Георгиевич Веселаго предсказал возможность создания материала с отрицательным коэффициентом преломления (метаматериала), который он назвал «левосторонним». В своей статье «Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями § и/г», опубликованной в вестнике «Успехи физических наук», он пришел к заключению, что с таким материалом существенно изменяются почти все известные оптические явления распространения волн.

В следующей разработке модель «плаща-невидимки» представляет собой пустотелый цилиндр. Попадающие на него электромагнитные волны огибают внутреннюю полость цилиндра, продолжая движение на его противоположной стороне. В результате волновой фронт остается полностью неизменным, как если бы на его пути не было никакого Цилиндра. Однако главный недостаток заключается в том, что в настоящее время все это «функционирует» опять же только для волн строго определенной частоты. Положитель-

205

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ной же стороной является тот факт, что предложенный японскими теоретиками вариант устройства полностью соответствует основным требованиям, которые предъявляются к реальному «плащу-невидимке»: не отражать видимого света и не вызывать изменения фазы и направления проходящего излучения.

Имеются и более примитивные устройства, например разработка японского ученого-практика Сусуму Тачи (Susumu Tachi). Его «плащ-невидимка» состоит из частиц (экранчиков), каждая из которых воспроизводит свою часть изображения, полученного камерой на противоположной стороне. Однако невидимым человек является только строго с одной стороны (определенного угла зрения), со всех остальных сторон он видится обычным человеком в «необычном» (смешном) плаще.

Следует, однако, отметить тот факт, что невидимое невооруженным глазом может быть заметно с помощью специальных приборов, и наоборот. Наглядный пример — американский самолет-невидимка F-117 Night Hawk (известный в России как «Стеле», Stealth), созданный по самым новейшим технологиям, который 27 марта 1999 года был сбит югославскими ПВО с помощью достаточно старого советского зе-нитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-125 «Нева» (принятого на вооружение еще в 1961 году).

Во время бомбардировок самолетами НАТО территории союзной Югославии американцы безнаказанно бомбили стратегические объекты страны: мосты, аэродромы, электростанции и т.д., рассчитывая, что югославские ПВО их не видят. Оказалось, что часть устаревших средств ПВО Югославии работает на других частотах, и «невидимки» ими регистрируются. Результатом стали обломки американского бомбардировщика Stealth, показанные телевидением бывшей Югославии.

С технической стороны, несомненным достоинством сербской батареи ПВО являлись устаревшие радары и ракеты. Современные высокочастотные радары отслеживают летящие объекты, регистрируя отраженный от них радиосиг-

206

— Военные нанотехнологии —

нал. В случае со Stealth короткие волны рассеиваются особой карбоновой конструкцией и формой корпуса самолета так, что он не регистрируется на экранах локатора. Оказалось, что для длинноволновых (низкочастотных) радаров подобная форма самолета не является препятствием, и они регистрируют любой крупный объект в воздухе.

Как известно, наибольшее развитие нанотехнологии получили в электронной, компьютерной и вообще в электротехнике, именно поэтому они также заслужили пристального внимания военных кругов развитых стран мира.

Миниатюризация компонентной базы вычислительной техники и увеличение тактовой частоты представляют собой главное направление развития нанотехнологии. К настоящему времени доказана работоспособность ряда активных компонентов — транзисторов, диодов, ячеек памяти, состоящих из нанотрубок, нескольких молекул или даже единственной молекулы. Передача сигнала может осуществляться одним электроном. Пока не решены проблемы, связанные со сборкой таких компонентов в единую систему и соединением их нанопроводами. Тем не менее, можно не сомневаться, что решение этих проблем — вопрос времени. Поэтому было бы удивительно, если бы эти разработки в первую очередь не были использованы в военных целях.

Первые разработки в области наноскопических датчиков уже успешно применяются в военных целях. Новые поколения сенсорных массивов и аналитического программного обеспечения создадут новые возможности для внедрения в чужие базы данных и перехвата нужной информации. Испытанные американцами во время военной кампании в Афганистане   микроскопические   датчики   Smart   Dust   («умная пыль»), похожие на пушинки миллиметровых размеров, показали высокую эффективность. Их новизна заключается в том, что сигналы большого количества разнородных элементарных датчиков принимаются и анализируются централизованно, а сами датчики очень дешевы в производстве, так как являются массовым продуктом.

207

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Военные нанотехнологии —

Микроскопические частички Smart Dust разработала и изготовила группа исследователей под руководством профессора химии и биохимии Майкла Сэйлора (Michael Sailor) из калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California, San Diego - UCSD). Сэйлор заявил: «Эти пылинки — ключ к разработке роботов размером с песчинку. В будущем можно будет создать миниатюрные устройства, передвигающиеся в крошечных средах вроде вен или артерий к определенным целям, обнаруживать там химические или биологические составы и передавать информацию во внешний мир. Такие устройства могли бы использоваться для контроля чистоты питьевой или морской воды, обнаружения опасных химических или биологических агентов в воздухе и даже нахождения и уничтожения поврежденных клеток в организме человека».

Создание «умной пыли» — это результат электрохимического процесса механической обработки и химических модификаций. Вначале был взят кремниевый чип, из которого гравировкой химикатами получили пористую фотонную структуру. Затем эту структуру модифицировали, чтобы получилось цветное двустороннее зеркало — красного цвета с одной стороны, зеленого — с другой (рис. 54).

Стороны пористой зеркальной поверхности наделены практически противоположными свойствами. Одна сторона — гидрофоб, то есть водоотталкивающая, но «любящая» маслянистые вещества, другая — гидрофил (привлекательная для воды). После разрушения зеркального чипа ультразвуком от него остаются микроскопические частички диаметром с человеческий волос. Каждая из них — это крошечный датчик, и поэтому создается семейство самоорганизующихся сенсоров. При появлении влаги пылинки поворачиваются «гидрофильной» красной стороной к воде, а зеленой «гидрофобной» — к воздуху. Когда же появляется маслянистое (нерастворимое в воде) вещество, частички окружают каплю, прижимаясь к ней «гидрофобной» стороной. Ввиду того, что стороны разноцветные, по окраске можно определить, что происходит в этой «пыльной» среде. По словам

«умная пыль»

Рис. 54. Схема изготовления и работы «умной пыли»

М. Сэйлора, частицы можно запрограммировать на миллионы реакций, что даст возможность обнаружить присутствие тысяч химических веществ одновременно.

Длины волн света или цвета, отраженного от поверхностей пылинок после реакции на химический или биологический агент, — это своего рода штрих-код. Каждая частичка слишком мала, чтобы по ее цвету определить изменения, однако совокупность сотен или тысяч пылинок уже достаточно заметна для лазера даже на расстоянии 20 м. В университете Сан-Диего поставили цель разглядеть изменения с расстояния 1 км.

Работу над «пылинками» профессор М. Сэйлор с коллегами ведет в течение нескольких лет. В 2002 году они представили частички с односторонней зеркальной поверхностью. Финансовую поддержку ученым оказывает Национальный научный фонд США, озабоченные борьбой с терроризмом военные в лице управления научных исследований ВВС и агентства Пентагона по передовым оборонным разработкам DARPA.

Военный аналитик Том Маккарти (Tom McCarthy), автор статьи Molecular Nanotechnology and the World System («Молекулярная нанотехнология и миропорядок», http://www.mccarthy.cx/ WorldSystem/intro.htm), заявляет, что нанотехнологии фун-

208

209

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Военные нанотехнологии —

даментально изменят природу войны. Во-первых, это то, чего можно ожидать от инновационных и потенциально могущественных идей: нанотехнологии сделают войну гораздо более опасной и опустошительной, чем когда-либо в прошлом, в частности, благодаря возможности создавать оружие огромной разрушительной силы. Во-вторых, нанотехнологии позволят странам вести войну при существующем миропорядке.

Отмечается, что нанооружие объединит оба пути развития вооружения. Благодаря возможностям наносборки и молекулярного конструирования станет возможным создание невидимых видов вооружений, более коварных и жестоких, чем даже биологическое или химическое оружие. Изготовленные с атомарной точностью с помощью молекулярной нанотехнологии новые виды оружия и боевых роботов окажутся, возможно, сопоставимыми с бактериями, но значительно более универсальными и мощными. Кроме того, таких нанороботов, в отличие от бактерий, можно будет программировать, а при необходимости — разбирать, используя как строительный материал для других целей на молекулярных нанофабриках.

Войну выигрывает тот, кто сможет уничтожить танки, самолеты, авианосцы, а также заводы и фабрики противника. Но если супероружие эпохи нанотехнологии невидимо, вроде невидимых фабрик, тогда и цели для удара не существует, опять же за исключением людей.

«...Развитие радикально новых видов оружия всегда сопровождается нарушением установленных международным сообществом правил»1. Как заявляют некоторые эксперты, технология молекулярного производства приведет к созданию значительно более опасных видов вооружения, чем существуют сегодня. Следует ожидать, что некоторые государства, отдельные группы людей или организаций предпримут попытки к их обладанию в террористических или иных це-

1 The Elements of International Strategy, Halle, Louis J., University Press of America, Inc., 1984, p. 78.

лях. Можно объявить международный мораторий распространения такого оружия или полного его запрета, но будь это луки и стрелы (Второй Латеранский Собор, 1159 год) или ядерное оружие (Генеральная Ассамблея ООН, 1946 год), ни к чему кардинальному такой мораторий не приведет. «По одному меткому выражению, мечи не перековываются на орала. Они ржавеют», — заявляется в статье.

Представьте себе устройство (боевого робота) размером с мельчайшее насекомое (около 200 мкм), способное самостоятельно перемещаться, обнаруживать незащищенных людей (солдат или просто мирное население) и впрыскивать им яды. Учитывая, что смертельная доза токсина ботулизма составляет 100 нг или около 1/100 объема всего устройства, то количества подобного оружия в 50 млрд. единиц, способного храниться в обыкновенном дипломате, достаточно, чтобы убить всех людей на Земле.

Маккарти делает вывод, что нанотехнологии будут способствовать снижению степени экономического влияния отдельных государств (или даже военных блоков. — Прим. автора). В ходе боевых действий целью воюющих армий будут живые ресурсы, то есть солдаты и мирное население, а не военная техника и промышленные предприятия. Поскольку нанотехнологии обещают возможность организации промышленного производства даже в регионах, где нет минеральных ресурсов, они сделают небольшие группы людей вполне самодостаточными, что может способствовать распаду государственного устройства мирового сообщества.

Однако некоторые известные эксперты и ученые отмечают более глобальную потенциальную опасность нанотехнологии. Так, «отец нанотехнологии» Эрик Дрекслер, почетный председатель американского Института предвидения {Foresight Nanotech Institute— ведущая нанотехнологическая организация США, финансирующая исследования и активно занимающаяся пропагандой данного направления), почти 20 лет назад выдвинул катастрофический сценарий «серой слизи» (grey goo problem), который предполагает превращение поверхности планеты и всего живого на ней в единый слой

210

211

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

однородной липкой пыли или слизи, в случае если самокопирующиеся нанороботы, способные брать вещество из окружающей среды, выйдут из-под контроля. Этой точки зрения придерживался также Билл Джой (Bill Joy), один из основателей корпорации Sun Microsystems, который неоднократно высказывался об опасности развития нанотехнологий.

Роберт Фрейтас, известный эксперт в области наномеди-цины, в работе «Некоторые ограничения, касающиеся угрозы уничтожения биосферы наноассемблерами и рекомендации по общественной безопасности»1, заявляет, что нашествие «серой слизи», вызовет интенсивное и значительное повышение температуры, что не позволит человечеству оп-перативно отреагировать на возникшую угрозу. Если же скорость воспроизведения нанороботов окажется не очень высокой, и сильного повышения температуры не произойдет, то для уничтожения биосферы Земли потребуется не менее двадцати месяцев, а следовательно, у человечества появится возможность противостоять опасности уничтожения.

С другой стороны, если работу самокопирующихся роботов удастся контролировать, они окажутся идеальным оружием, что вызывает повышенный интерес армейских кругов. В любом случае, поскольку функционирование всех устройств микромира носит вероятностный характер, всегда возможны непредсказуемые мутации наноавтоматов под влиянием внешних воздействий, приводящие к отказу от выполнения заданной программы и разрушительному поведению.

Пока гипотеза «серой слизи» не выдерживает критики: ведь для автосборки нанороботу нужны пальцы-манипуляторы, современные аналоги которых (микроэлементы модифицированных атомных микроскопов) значительно превосходят размеры атомов, что в принципе не позволяет создавать   автономные   сборщики   наноразмеров.   Кроме   того,

1 Robert A. Freitas Jr. Some Limits to Global Ecophagy by Biovorous Nanoreplicators, with Public Policy Recommendations, Zyvex preprint, April 2000.

II

— Военные нанотехнологий —

такие манипуляторы весьма несовершенны: в них внедряются посторонние атомы, и пока неясно, можно ли исключить все эти побочные эффекты, как подобные роботы смогут получать необходимую энергию, и будет ли она рассеиваться в результате масштабных молекулярных преобразований. На данный момент гипотеза «серой слизи» (в том виде, в каком она сформулирована) противоречит законам термодинамики. В настоящее время К. Э. Дрекслер опроверг собственный сценарий, считая его невероятным: «История про «серую слизь» является весьма захватывающей, однако те исследования, которые ведутся сейчас в области молекулярной сборки, не имеют с ней ничего общего. Идея о том, что молекулярные нанотехнологические системы могут выйти из-под контроля, основана на устаревшей информации». Впрочем, теоретическая возможность создания автосборщиков остается, и то, что кажется совершенно нереальным сегодня, завтра вполне может стать обыденностью. Показательно, что в 2003 году один из призов Института молекулярного производства (IMM), работа которого финансируется Институтом предвидения, был присужден за теоретические разработки по созданию стражей, способных контролировать деятельность авторепликаторов.

Более вероятна гипотеза «зеленой слизи» (green goo problem). Ученые предупреждают, что существует реальная возможность создания разрушительных вирусов и бактерий, которые, быстро размножаясь, просто уничтожат всю жизнь на планете, разобрав белковые структуры на отдельные молекулы, В технологическом плане эта задача проще — вирусы могут пользоваться строительным материалом и готовыми энергоресурсами клеток. Так, в 2002 году группа американских ученых заявила, что создала искусственным методом поливирус, потратив на эту работу более трех лет. В ноябре 2003 года появилось сообщение о том, что ученые Института альтернативных биологических источников энергии (г. Рок-вилл, шт. Мэриленд) собрали за 14 дней точную живую копию вируса PhiX (Фикс) из коммерчески доступных материалов. PhiX известен тем, что стал первым земным существом,

212

213

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

генетический код которого был расшифрован в 1978 году. Его геном состоит из 5386 элементов, которые ученые состыковывали вручную.

В будущем ученые намерены сконструировать подобным образом искусственную бактерию и попробовать автоматизировать технологию сборки ДНК, чтобы в дальнейшем создавать более сложные живые организмы. Данный проект вызвал неодобрительные комментарии представителей ЦРУ, опасающихся, что технологии разработки вирусов могут оказаться доступными странам, поддерживающим глобальный терроризм.

С идеей создания нанороботов (которые, по прогнозам, должны появиться через 10—15 лет) также был не согласен открыватель фуллеренов Ричард Смолли.

Хочется надеяться, что знаменитый закон робототехники, сформулированный американским фантастом Айзеком Азимовым: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат Первому Закону», — будет такой же неотъемлемой частью программ создания и применения и нанороботов.

Нанотехнологии и медицина

«Никто не знает, что будет с вашей рукой, когда вы ее намажете. И никакого нано там нет. Просто модное слово взяли».

Сергей ИВАНОВ,

вице-премьер Правительства

Российской Федерации

Самый яркий и простой пример использования нанотехнологии в медицине и косметике — обыкновенный мыльный раствор, обладающий моющим и дезинфицирующим действием. В нем образуются наночастицы, мицеллы — частицы дисперсной фазы Золя (коллоидного раствора), окруженные слоем молекул или ионов дисперсной среды. Мыло — чудо нанотехнологии, уже бывшее таковым, когда никто и не подозревал о существовании наночастиц (рис. 55). Однако этот наноматериал не является главным для развития современных нанотехнологии в здравоохранении и косметологии.

Другим древнейшим применением нанотехнологии в косметологии оказался тот факт, что красящие вещества, использовавшиеся аборигенами Австралии для нанесения ярких боевых раскрасок, а также краска для волос древнегреческих красавиц также содержали наночастицы, обеспечивающие очень длительный и стойкий окрашивающий эффект.

Наверное, уже многие встречали в открытой продаже так называемую шунгитовую воду, производители которой уверяют в ее уникальных оздоровительных свойствах, якобы полученных в результате воздействия на нее природных фуллеренов (рис. 56). Расскажем о такой воде немного подробнее. Де-

215

НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Рис. 55. Обыкновенное наночудо — мыльные пузыри

ло в том, что в Карелии вблизи Онежского озера многие века существовал целебный источник, возле которого еще российский император Петр I повелел построить первый в России курорт «Марциальные воды». Люди издревле использовали целебные свойства этой воды. Особенностью ее является тот факт, что такую воду нельзя долго хранить — через несколько часов она теряет свои уникальные свойства.

Проведенные на Украине и в Карелии исследования показали, что марциальная вода является следствием воздействия на нее фуллеренов, содержащихся в природном минерале — шунгите. Ученые считают, что происхождение шунгита, скорее всего, явилось следствием падения большого углеродного метеорита. Каждая молекула фуллерена способна формировать и удерживать вокруг себя водный кластер, размеры которого во много раз больше его собственного диаметра. Это связано с тем, что в обычной воде (Н2О) состояние и количество образующихся кластеров является нестабильным (мерцающим). Кластеры существуют миллиардные доли секунды (наносекунды) и распадаются, а затем образуются вновь, то есть мерцают.

Эти водные кластеры способны оказывать антиоксидант-ное действие, то есть улавливать свободные радикалы, являющиеся «обломками различных органических соединений» и

216

— Нанотехнологии и медицина —

разрушающие живой организм. Высокими антиоксидантными свойствами обладают витамины С, Е, А, янтарная кислота и ряд других веществ.

Проведенные исследования с применением марциальных вод указывают на высокий оздоровительный эффект при раковых заболеваниях, атеросклерозе, диабете, болезнях почек и печени, нарушениях в работе мозга и т.д.

Однако   у   этих   исследований есть и свои противники. Ряд ученых   выражают   озабоченность   в связи с открытой продажей шунги-товой воды именно потому, что в ней,   в   отличие   от   марциальных вод, могут находиться и фрагменты фуллеренов,  которые,  как известно, крайне нестабильны. Употребляя воду, настоянную на шунгите, человек может выпить не только полезные кластеры. Фуллерены или их осколки с легкостью  преодолевают  гематоэнцефалический  барьер, то есть проникают в живые ткани, в том числе и в мозг. В тоже время эти наноразмерные частицы дополнительно могут еще и транспортировать на себе самые разные вещества, которые в норме барьер не проходят и в нервные ткани не проникают.

Рис. 56. Розничная бутылка

марциальной воды

Применение в строительстве асбестоцементных плит (например, из них изготавливают стены ванной и туалета) во многих странах мира считается опасным. Асбест состоит из мелких игольчатых микро- и наноструктур. Шахтеры, которые добывают асбест и много лет подряд вдыхают асбестовую пыль, почти гарантированно получают рак легких из-за воздействия этой пыли. В целях заботы о здоровье во многих странах мира асбестовые конструкции демонтируют.

217

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Можно вспомнить пример со зданием правительства в бывшей Восточной Германии, которое новые власти практически снесли из-за активного применения в нем асбестовых материалов.

Нелепо предположить, что можно взять минерал (камень) из того же алюмосиликата, измельчить его, затем настоять на нем воду и предлагать потребителю. Применение шунгитовой воды должно осуществляться под строгим медицинским контролем, с длительным изучением как возможных положительных, так и отрицательных последствий.

На заседании Совета Федерации 19 марта 2008 года Сергей Иванов неоднозначно заявил, что нанотехнологии пока освоили только жулики, которые уже рекламируют всевозможные нанокремы. «Никто не знает, что будет с вашей рукой, когда вы их намажете. И никакого нано там нет. Просто модное слово взяли», — предупредил первый вице-премьер. Другие жулики тем временем пытаются покуситься на 130 млрд рублей, которые государство выделило госкорпорации «Российские нанотехнологии», и представляют «завиральные и фактически неосуществимые проекты».

Проведенные в странах Европы социологические исследования свидетельствуют о том, что развитие нанотехнологии существенно сдерживается отсутствием высококвалифицированных специалистов в этой области и определенными опасениями общественности, в том числе научной, связанными с возможными негативными последствиями влияния наноиндустрии на человека и окружающую среду. Многие специальные медицинские исследования выявили, что нано-частицы с размерами, позволяющими им достигать наиболее чувствительных тканей легких, вызывают воспаление. Так, Джон Джеймс (John James) из Космического центра Джонсона (Johnson Space Center) NASA в Хьюстоне и его коллеги вводили наночастицы в дыхательные пути мышей и затем наблюдали за ними в течение трех месяцев. Фуллерены не вызвали явных повреждений тканей, однако углеродные на-нотрубки повлияли на работу легких и вызвали смерть нескольких животных.

— Нанотехнологии и медицина —

Как отмечает научное издание Science Daily, установлено, что даже воздух, окружающий нас, часто содержит частицы, которые вредны для здоровья человека. Особенно разрушительны для ДНК частицы, находящиеся в воздухе метро, считает Ханна Карлссон (Hanna Karlsson), ученый из Karolinska Institutet (Швеция). По ее мнению, частицы, содержащиеся в кислороде стокгольмской подземки, оказывают на ДНК человека более сильное воздействие, нежели частицы, содержащиеся в автомобильных выхлопах. Исследование показало, что воздух в метро содержит частицы железа, которые образуются вследствие трения колес о рельсы. Наибольший вред человеческому организму они наносят при попадании в легкие, когда свободные радикалы образуются в клетках организма. Свободные радикалы — это быстродвижущиеся молекулы, которые как раз и наносят наибольший вред ДНК человека. При этом, как отмечает ученый, повреждение клетки, нанесенное радикалами, может быть устранено самой клеткой, однако если оно остается «невылеченным», это увеличивает риск заболевания раком.

Аналогичные частицы, которые были обнаружены в ходе исследования, возникают в результате трения автомобильных шин об асфальт и также приводят к различным воспалительным заболеваниям в организме.

В связи с высокой проникающей способностью наноча-стиц некоторыми учеными также высказываются опасения и относительно применения различных твердых наноразмер-ных объектов в ряде косметических препаратов: кремах, лосьонах и т.д.. Механизм и характер поведения наночастиц после нанесения на кожу полностью не изучен. Вполне вероятно, что наночастицы не пожелают надолго задерживаться в кожном покрове и отправятся в путешествие по всему организму.

Однако встающие перед человечеством глобальные проблемы требуют незамедлительных и порой кардинальных Действий. В решении многих из них именно нанотехнологии могут оказать значительную помощь. Так, за последние 20 лет было выявлено не менее 30 инфекционных заболева-

218

219

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ний (СПИД, вирус Эбола, «птичий грипп» и др.), смертность от которых составляет 30% общего числа смертей во всем мире. Ежегодно только в США диагностируется 1,5 млн новых случаев онкологических заболеваний. Смертность от них в мире составляет не менее 500 тыс. человек в год. Согласно прогнозам, к 2020 году количество онкобольных в мире может возрасти на 50% и составить 15 млн человек в год.

Директор Лаборатории нанофотоники {Laboratory for Nanophotonics), профессор Университета Раиса в Хьюстоне, Наоми Халас (Naomi Halas) и Питер Нордлендер (Peter Nordlander) создали новый класс наночастиц с уникальными оптическими свойствами — наногильзы. Имея диаметр в 20 раз меньший, чем у красных кровяных телец (эритроцитов), они свободно перемещаются по кровеносной системе. К поверхности гильз особым образом прикрепляется специальные белки — антитела, поражающие раковые клетки. Через несколько часов после их введения организм облучают инфракрасным светом, который наногильзы преобразуют в тепловую энергию. Эта энергия и разрушает раковые клетки, причем соседние здоровые клетки при этом практически не повреждаются.

Такая уникальная нанотехнология уже успешно протестирована на подопытных мышах с раковыми опухолями. Уже через 10 дней после облучения все больные животные полностью избавились от недуга. Причем, как отмечается, последующие анализы не выявили у них никаких очагов новых злокачественных образований.

Аналогичные исследования в данной области ведет австралийская фирма pSivida. Она изобрела новый способ точной дозированной поставки лекарства к раковой опухоли. Препарат BrachySil вводится в опухоль. Он содержит лекарство, убивающее раковые клетки. Однако самое сложное в подобных способах терапии — точная дозировка и постепенное (в течение многих дней) введение лекарства непосредственно в организм. В противном случае эффект может быть обратным желаемому. BrachySil — это комплекс кремниевых высокопористых  (размер  пор  —  10  атомов)  наночастиц-

— Нанотехнологии и медицина —

В его порах помещен действующий препарат, а также определенное количество изотопа фосфора-32 (период полураспада — 14 дней). Фосфор служит для регулировки разложения кремния, во время которого в опухоль и выпускается препарат. Вся технология базируется на том, что кремний в форме частиц нанометрового размера, в отличие от более крупных фрагментов, полностью перерабатывается организмом человека так же, как кремниевая кислота, содержащаяся в пище.

По заявлению ученых из университета штата Миссури (г. Колумбия, США), так как все человеческие болезни возникают на уровне клетки, «биологически совместимые зеленые и золотые наночастицы могут использоваться при диагностировании и даже лечении раковых и офтальмологических заболеваний».

Марк Гринстафф (Mark Greenstaff) из Бостонского университета доложил о весьма успешных работах по созданию наноразмерных разветвленных полимеров для лечения глазных ран дендримеры.

Исследователи из Гонконгского университета — профессора Ратледж Эллис-Бенке (Rutledge Ellis-Behnke) и Геральд Шнайдер (Gerald Schneider), дополнительно проинформировали научную общественность, что в ближайшее время приступят к клиническому апробированию технологии под названием «нанонейровязание разорванного глазного тракта с восстановлением его функций». Данная методика фактически является технологией завтрашнего дня и позволит решить ряд серьезных медицинских задач в области офтальмологии.

«Наша технология позволяет соорудить над разорванным глазным трактом нановолоконный мост, иногда мы можем с таким же успехом воздвигнуть строительные леса, состоящие из самособирающихся нановолоконных пептидов», — заявил российскому агентству ИТАР-ТАСС профессор Эллис-Бенке.

Другой из важнейших задач остается увеличение продолжительности жизни. В настоящее время средняя продолжи-

220

221

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

тельность жизни в Европе составляет 74 года у мужчин и 8п лет у женщин. В России эти показатели значительно ниже особенно у мужчин, продолжительность жизни которых по некоторым данным, равна всего 57 лет. Эти показатели можно значительно повысить при условии применения прогрессивных средств против старения организма.

Как отмечают средства массовой информации, особенно электронные, в Америке с помощью нанотехнологий удалось вылечить инфаркт у мышек и кроликов. Такие исследования ведутся под руководством доктора Сэмюеля Стаппа (Samuel Stupp) и его коллеги из Северо-Западного университета в Эванстоне (Northwestern University, Evanston). Ученые вызвали сердечный приступ и инфарктное повреждение сердца у мышей. После чего все подопытные мыши были разбиты на три контрольные группы. Первой группе через полчаса после инфаркта ввели препарат на основе веществ, способных к самоорганизации в длинные и тонкие наново-локна, которые и заполняют рану в сердечной мышце. Одновременно они обладают свойством связываться с гепарином тканей, который аккумулирует на себе так называемые факторы роста, также способствующие заживлению поврежденных тканей сердца.

Вторая группа мышей получала только препараты с выделенными факторами роста. Третья группа оставалась контрольной, и ей не вводились никакие препараты. Через месяц после лечения было установлено, что у мышей первой группы введение нанопрепаратов позволило сердцу восстановиться практически полностью и функционировать так же, как у здоровых мышей. Мыши второй и третьей групп выздоравливали значительно хуже, не помогли даже факторы роста. Подобные исследования было проведены и под тверждены на подопытных кроликах.

В настоящее время для развития и коммерциализация своего изобретения доктор Стапп создал компанию Nanotope

Преимущества медицинской нанотехнологий над обычной терапией, заключающейся в химическом воздействии на заболевание посредством введения лекарственных препа-

222

— Нанотехнологии и медицина —

ратов, состоит в том, что она обеспечивает создание в орга-низме необходимой среды, в которой происходит процесс заживления.

Для подтверждения эффективности метода участникам конгресса Ассоциации исследований в области зрения и офтальмологии (ARVO) была продемонстрирована видеозапись процесса эффективного заживления мышиной печени, рассеченной исследователями. На видеозаписи было ясно заметно, как моментально произошла остановка крови и немедленно начался процесс восстановления рассеченного органа. По мнению Эллис-Бенке, применение этой медицинской нанотехнологии может иметь неоценимое значение в нейрохирургии, так как позволит минимизировать отрицательный эффект от операций на мозге.

Ожидается, что применение этих и других нанотехнологий в области медицины будет способствовать появлению недорогих и оперативных методов диагностики заболеваний на раннем этапе, новых способов разработки и применения лекарственных препаратов, возможности восстановления поврежденной структуры ДНК.

В отчете Института биомедицинской химии РАМН указано, что российские ученые-медики в 1998—2005 годах опубликовали более 200 научных работ, доказывающих высокую эффективность нанотехнологии при лечении целого ряда заболеваний, включая рак, рассеянный склероз, менингит, СПИД, грипп и туберкулез. Указывается, что отечественная наука получила убедительные данные о возможности использования наночастиц для производства эффективных вакцин. Так, в Институте молекулярной биологии им. В. А. Энгель-гардта РАН на базе нанотехнологии создан биочип, позволяющий за несколько часов диагностировать ряд социально-опасных заболеваний, к которым относится, например, ту-беркулез. Раньше только на необходимые медицинские ис-следования требовалось не меньше месяца. Даже если не учитывать социальный фактор, то экономический эффект от снижения затрат на диагностику составляет 20 тыс. руб-лей на одно исследование. При этом в настоящее время в

223

- НАНОТЕХНОЛОГИЙ -

России исследования нанотехнологий в медицине проводятся двумя десятками научных организаций.

Следует отметить, что направление медицинских нано-технологических исследований также развивается стремительными темпами. При этом уже сейчас полученные на подопытных животных результаты обещают значительные перспективы в лечении людей. Вообще, если к нанотехноло-гиям отнести работы и достижения в области генной инженерии, то результаты окажутся фантастическими, но в целом это уже другое направление, которое потребует написания отдельной книги.

Нанотехнологий, экология и сельское хозяйство

«Мы все ближе к открытию наукой Бога,

поэтому я содрогаюсь, думая о его судьбе».

Станислав Ежи ЛЕЦ.

польский поэт, писатель-сатирик

Основными направлениями использования нанотехнологий и наноматериалов в сельском хозяйстве являются биотехнология, прежде всего это относится к генной инженерии, производству и переработке продукции агропромышленного комплекса, очистке воды, а также проблемам качества продукции и защиты окружающей среды.

В отличие от промышленных и автотранспортных выбросов, загрязняющих атмосферу, выбросы мобильной сельскохозяйственной техники распространяются, хотя и неравномерно, но на все обрабатываемые площади. При этом загрязняющие вещества попадают в атмосферу на высоте до 4 м от уровня почвы, что повышает их экологическую опасность.

На первом месте по количественному содержанию и степени отрицательного воздействия на человека, животный и растительный мир стоят газообразные выбросы мобильной техники. В глобальном масштабе автотракторным парком в мире выбрасывается в атмосферу 20—27 млн т оксида углерода, 2-2,5 млн т углеводородов, 6—9 млн т оксидов азота, 200-230 млн т диоксида углерода, а также до 100 тыс. т сажи. В Российской Федерации только дизелями тракторов и комбайноЕ выбрасывается свыше 5 млн т вредных веществ в год.

Наиболее опасны сажа, бензапирен, оксиды азота, альде гиды, оксид углерода (II) и углеводороды. Степень их воздей

8 Нанотехнологии. Наука будущего

225

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

ствия на человеческий организм зависит от концентрации вредных соединений в атмосфере, состояния человека и его индивидуальных особенностей.

Одно из первых мест в общем уровне токсичности занимает сажа, так как, во-первых, ее выбросы значительны (определяют повышенную дымность) и достигают по массе 1 % от расхода топлива, во-вторых, она выступает в роли накопителя полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Выбросы сажи дизелем б х 15/18 в смену достигают 1,2—1,6 кг, а дизелем 6 х13/14 —доЗкг. Наличие сажи в отработавших газах (ОГ) приводит к появлению неприятных ощущений, загрязненности воздуха и ухудшению видимости. Частицы сажи высокодисперсны (диаметр — 50—180 нм, масса — не более 10~10 мг), поэтому они долго остаются в воздухе, проникают в дыхательные пути и пищевод человека. Подсчеты показывают, что частицы сажи размером до 150 нм могут находиться в воздухе во взвешенном состоянии около восьми суток. Если относительно крупные частицы сажи размером 2-10 мкм легко выводятся из организма, то мелкие (размером 50—200 нм) задерживаются в легких и вызывают аллергию.

Высокое содержание сажи (20—90%) обычно для частиц в ОГ дизельных двигателей. Частицы сажи сформированы в так называемой газовой стадии и вызваны неполным процессом сгорания. При этом частицы меньше 50 нм, обнаруживаемые в дизельной эмиссии, в основном образованы из се-ры, которая все еще входит в состав дизельного топлива.

Замена углерода элементами с более высокой удельной теплотой сгорания позволяет получать топливо с лучшими энергетическими характеристиками. Особое место занимают работы в области разработки металлического топлива, которое широко применяется в ракетных двигателях.

Выходец из бывшего Советского Союза, уехавший в США, Соломон Лабинов, предлагает концепцию нового двигателя внутреннего сгорания, работающего на твердом металлическом топливе. В этом двигателе система питания объединена с выпускной системой. Топливный бак, оснащенный специальной подвижной перегородкой, заполняет-

— Нанотехнологии, экология и сельское хозяйство —

ся топливом на основе нанопорошка железа. Горение (окисление) топлива происходит в камерах сгорания с образованием в отработавших газах практически чистого азота, без оксидов углерода и азота, углеводородов и сажи, а сгоревшие частицы порошка улавливаются с помощью специальных фильтров или магнитов. По мере использования порошка перегородка перемещается, а в образовавшийся объем подается отработавший порошок оксидов. После израсходования всего порошка топливный бак легко снимается с автомобиля и направляется на регенерацию, где под воздействием высокой температуры оксиды разлагаются на металл и кислород. Для восстановления оксидов также можно продувать сгоревший порошок чистым водородом.

По мнению Дэвида Бича (David Beach), руководителя группы химии материалов в Национальной лаборатории Ок-риджа штата Теннесси (США), металлическое топливо, подобно водороду, — источник экологически чистой энергии. Однако, в отличие от водорода, металлическое топливо, например железо или алюминий, обладает более высокой удельной теплотой сгорания. Такое топливо можно хранить и транспортировать при температуре и давлении окружающей среды и эффективно использовать в двигателе без значительных затрат на водородные топливные элементы.

Коллективом лаборатории создана топливная пудра с диаметром металлических частиц около 50 нм, что обеспечивает процесс горения, аналогичный бензиновому, но с выделением почти в три раза большей энергии, чем в современном бензиновом двигателе.

Большие частицы металла не воспламеняются до тех пор, пока не будут нагреты до точки кипения металла, при которой металлический пар воспламеняется с образованием металлических оксидов. В тоже время, этот процесс приводит к очень высоким температурам сгорания, загрязнению внутренних поверхностей камеры сгорания и образованию большого количества оксидов азота. Металл в виде наночастиц сгорает значительно быстрее и полнее при более низких температурах без стадии газового горения.

227

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

Газы от металлического топлива, отработавшие в газотурбинном двигателе или двигателе Стирлинга, являются экологически чистыми: кислород берется из воздуха, а в результате получается почти чистый азот. Еще лучшим источником энергии мог бы быть бор, если бы его наночасти-цы можно было получать по разумной стоимости.

Главная проблема двигателя на металлическом топливе — достаточно большой вес топлива, даже с учетом его большей энергетической емкости. Объем топливного бака в 33 л, заполненный порошком железа, обеспечивает пробег автомобиля, эквивалентный 50 л солярки или бензина, но весит почти в три раза больше. При этом суммарный вес автомобиля и топлива остается неизменным, так как отработавшее металлическое топливо не выбрасывается в атмосферу.

Бор и углерод — соседи по таблице Менделеева, оба элемента — неметаллы, различия в размерах их атомов и ионов небольшие. Главное следствие этого сходства — быстрое развитие химии бороводородов, которая, по мнению многих ученых, может со временем стать «новой органикой». Напомним, что просто «органика», органическая химия — это, по существу, химия углеводородов и их производных.

Удельная теплота сгорания бора (59,4 МДж/кг почти вдвое больше, чем углерода (32,7 МДж/кг). При замене углеводородных видов топлива бороводородными в воздушно-реактивных двигателях при заданной дальности полета самолета можно уменьшить его габариты, увеличить полезную нагрузку и сократить разбег при взлете.

В типичном твердом топливе для ракетно-прямоточных двигателей содержится до 50% бора; столь высокое содержание металла обеспечивает получение максимально объемного импульса. К недостаткам бороводородного топлива относятся высокая токсичность и химическая активность, а также легкая воспламеняемость на воздухе.

В то же время нанотехнологии несут ряд реальных и потенциальных опасностей. Так, в 2002 году американское Агентство по защите окружающей среды (EPA)t NASA и международная неправительственная группа по защите прав че-

228

— Нанотехнологии, экология и сельское хозяйство —

ловека в технологическую эру (ETC Group) по результатам совместного исследования заявили, что вдыхание нанотрубок, которому случайно подверглась группа астронавтов, привело к заболеванию легких. Такие углеродные трубки весьма похожи по негативному воздействию на обычную сажу. Кроме того, наночастицы могут легко проникать в клетки через поры их стенок и накапливаться в органах.

В то же время показано, что наночастицы очень опасны для мембран клеток. Так, например, эпителиальные клетки человека и клетки печени были разрушены наполовину через 48 ч при выдерживании их в сильно разбавленном (до 20 частей на миллиард) растворе фуллеренов. Однако установлен возможный путь предотвращения потенциального токсического действия этих молекул: чем больше гидроксиль-ных групп связано с молекулами фуллеренов, тем менее токсичными они становятся (до 10 млн раз). Проблема лишь в том, что модифицированные фуллерены могут восстановить токсичность, например, под действием ультрафиолетовых лучей, разрушающих гидроксигруппы.

При работе с наноматериалами рекомендуется использовать специальные средства защиты органов дыхания и рук. Учитывая высокую проникающую способность наночастиц, кожные покровы целесообразно защищать специальными кремами, создающими буферные слои на поверхности.

Касаясь важнейшей проблемы защиты человека и окружающей среды, следует рассматривать не столько возможные негативные последствия, сколько положительное влияние, которое нанотехнологии могут оказать на развитие окружающей среды и здоровье человека.

Важнейшей проблемой является повышение урожайности в сельском хозяйстве. Согласно статистике, численность мирового населения в настоящее время составляет около 6,5 млрд человек, а к 2050 году достигнет 8,9 млрд, что вызовет существенное увеличение потребления продуктов питания.

Предполагается, что применение нанотехнологии позволит изменить технику возделывания земель за счет использования наносенсоров, нанопестицидов и системы децентрализованной очистки воды.  Нанотехнологии сделают воз-

229

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

можным лечение растений на генном уровне, позволят создать высокоурожайные сорта, особо стойкие к неблагоприятным экологическим условиям.

В растениеводстве применение нанопорошков, совмещенных с антибактериальными компонентами, обеспечивает повышение устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и приводит к двукратному повышению урожайности многих продовольственных культур, например картофеля, зерновых, овощных и плодово-ягодных.

Нанотехнологии в сельском хозяйстве могут успешно применяться для оптической расшифровки белково-липид-но-витаминно-хлорофильного комплекса в растениеводстве (табл. 7), а также для создания биосовместимых материалов; перестройки, облагораживания и восстановления тканей; создания неотторгаемых организмом искусственных тканей и сенсоров (молекулярно-клеточная организация) в животноводстве и для снижения вредного воздействия автотракторного парка на природную среду.

Таблица 7. Идентификация сортовых нанопризнаков методами оптической флуоресценции и отражения

| Объект распознавания | Спектр воздействия,нм | Спектр регистрации, нм |
| --- | --- | --- |
| Белковые структуры | 260-295 | 310...380 |
| Липиды и витамины | 310-325 | 380...500 |
| Пигменты и хлоропласты | 430-465 | 600...800 |
| Крахмал | 380-720,1690-2200 | 380...720, 1690, 1930, 2200 |
| Болезни корнеклубней и неорганические объекты | 700-2000 | 720,910,980,1100, 1200, 1440, 1750 |
| Израстание столонов | 430-450 | 640,683 |
| Динамика накопления урожая | 280-300 | 468, 520 |
| Зрелость, заживляем ость, сохранность и всхожесть корнеклубней | 430-450 | 640,678,730 |
| Продуктивность семян растений | 430-450 | 640, 678, 730 |

— Нанотехнологии, экология и сельское хозяйство —

В животноводстве нанодобавки находят широкое применение в приготовлении кормов, где обеспечивают повышение продуктивности животных в 1,5—3 раза, а также способствуют повышению их сопротивляемости инфекционным заболеваниям и стрессам. Наноразмер частиц кормовых добавок позволяет не только значительно снизить их расход, но и обеспечить более полное и эффективное усвоение животными.

Огромное значение имеет применение нанотехнологии для очистки и дезинфекции воды. Внедрение мембранных систем очистки, а также специальных биоцидных покрытий и материалов на основе серебра способствует упрощению и повышению качества содержания сельскохозяйственных животных, обеспечению их качественной питьевой

водой.

Не менее актуальна проблема обеспечения человечества достаточным количеством питьевой воды. Запасы пресной воды, пригодной для использования, составляют всего 3%, из которых только 1% потребляется населением Земли. В настоящий момент 1,1 млрд человек не имеют возможности использовать чистую пресную воду. Принимая во внимание текущие объемы потребления воды, рост населения и развитие промышленности, к 2050 году две трети населения Земли будут испытывать недостаток в пригодной для употребления пресной воде.

Следует ожидать, что нанотехнологии позволят найти решение этой проблемы за счет использования, в том числе, недорогой децентрализованной системы очистки и опреснения воды, систем отделения загрязняющих веществ на молекулярном уровне и систем фильтрации нового поколения.

230

Перспективы развития нанонауки

Чтоб все знали — и бизнес, — что если он сегодня не пойдет в нанотехнологии... он пропустит все на свете. И будет в лучшем случае в телогрейке работать на скважине... которой будут управлять наши друзья и партнеры.

Михаил ФРАДКОВ,

премьер-министр Российской Федерации (2007 год)

Как уже неоднократно заявлялось, нанотехнология открывает большие перспективы при разработке новых материалов, совершенствовании связи, развитии биотехнологии, микроэлектроники, энергетики и вооружений. Среди наиболее вероятных научных прорывов эксперты называют увеличение производительности компьютеров, восстановление человеческих органов с использованием вновь воссозданной ткани, получение новых материалов напрямую из заданных атомов и молекул и появление новых открытий в химии и физике, способных оказать революционное воздействие на развитие цивилизации.

В своих работах К. Э. Дрекслер и его последователи оценивали параметры механических устройств, которые они могли бы иметь при приближении размера компонентов к молекулярному масштабу. Это обусловлено не тем, что ученые недооценивали важность электрических, оптических и других эффектов, а тем, что механические конструкции гораздо проще и достовернее масштабируются. При этом, разумеется, осознается, что электрические и другие эффекты могут дать значительные дополнительные возможности.

232

— Перспективы развития нанонауки —

Произведя соответствующее масштабирование, К. Э. Дрекслер получил следующие численные оценки различных эффектов:

- позиционирование реагирующих молекул — с точно
стью около 0,1 нм;

- механосинтез — с производительностью около 106 опе
раций/с на устройство;

- молекулярная сборка объекта массой 1 кг — ориентиро
вочно за 104с;

- работа наномеханического устройства — с частотой до
109Гц;

- логический затвор — объемом около 10~26 м3, с часто
той переключения менее 0,1 не и рассеиваемой теплотой
10-21 Дж;

- компьютеры — с производительностью до 1016 опера
ций/с/Вт; компактные вычислительные системы на 1015
млн команд в секунду.

Возможно и молекулярное производство макроскопических объектов. Оценки показывают, что устройство массой около 60 кг («настольная нанофабрика») сможет с молекулярной точностью изготовить объект объемом около 1 л и массой около 4 кг примерно за три часа. Это позволило бы за два дня создать вторую такую же нанофабрику; удвоение их количеств каждые два дня дало бы возможность за два месяца обеспечить собственной нанофабрикой каждого жителя Земли.

Согласно прогнозам Министерства торговли Великобритании, в 2015 году спрос на нанотехнологии составит не менее 1 трлн. долларов в год, а численность специалистов, занятых в данной отрасли, вырастет до 2 млн человек.

По прогнозам американской ассоциации National Science Foundation, объем рынка товаров и услуг в мире с использованием нанотехнологии в ближайшие 10—15 лет может вырасти до 1 трлн. долларов:

•	в промышленности материалы с высокими заданными
характеристиками, которые не могут быть созданы традици
онным способом, займут рынок объемом 340 млрд долларов
в ближайшие 10 лет;

233

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

- в полупроводниковой промышленности объем рынка
нанотехнологичной продукции может достигнуть 300 млрд
долларов в ближайшие 10—15 лет;

- в сфере здравоохранения использование нанотехноло-
гий может позволить увеличить продолжительность жизни,
улучшить ее качество и расширить физические возможности
человека;

- в фармацевтической  отрасли около половины всей
продукции будет зависеть от нанотехнологий. Объем про
дукции с использованием нанотехнологий составит более
180 млрд долларов в ближайшие 10—15 лет;

- в химической промышленности наноструктурные ката
лизаторы уже применяются при производстве бензина и в
других химических процессах, причем рост рынка составля
ет приблизительно до 100 млрд долларов. По прогнозам экс
пертов, рынок таких товаров увеличивается на 10% в год;

- в транспортной промышленности применение нано
технологий и наноматериалов позволит создавать более лег
кие, быстрые, надежные и безопасные автомобили. Только
рынок авиакосмических изделий может достичь 70 млрд дол
ларов к 2010 году;

- в сельском хозяйстве и в сфере защиты окружающей
среды применение нанотехнологий может увеличить уро
жайность сельскохозяйственных культур, обеспечить более
экономичные способы фильтрации воды и ускорить разви
тие таких возобновляемых энергетических источников, как
высокоэффективное  преобразование  солнечной  энергии.
Это позволит снизить загрязнение окружающей среды и эко
номить значительные ресурсы.

Согласно исследованиям, проведенным Foresight Nanotech Institute в 2005 году, использование нанотехнологий позволит в будущем решить ряд наиболее значимых для человечества проблем. Одна из них — обеспечение мировых энергетических потребностей. Согласно прогнозам, спрос на электроэнергию к 2025 году вырастет на 50%. В настоящее время около 1,6 млрд человек не обеспечены электроэнергией, а у 2,4 млрд единственными источниками энергии и тепла являются сельскохозяйственные отходы и растительные мате-

234

— Перспективы развития нанонауки —

риалы. Использование ископаемого топлива растет и может удвоиться в ближайшее время. С учетом имеющихся запасов природного топлива эта проблема будет с каждым годом только усугубляться.

Предполагается, что нанотехнологий позволят решить энергетические проблемы посредством применения более эффективного освещения, топливных элементов, водородных аккумуляторов, солнечных элементов, распределения источников энергии и децентрализации производства и хранения энергии за счет качественного обновления электроэнергетической системы.

Самое главное, чтобы понятие «нанотехнология» не стало лазейкой, за которой будут прятаться непорядочные ученые, предприниматели, фирмы и чиновники. Хочется привести один современный афоризм; «Если в наши дни вы хотите одновременно ничего не делать и быть респектабельным — лучше всего притвориться, будто вы работаете над какой-то серьезной научной проблемой».

Нужно уметь разделять наноинженерию поверхности и нанотехнологию по Дрекслеру, Эглеру или Холлу, а также «нанопургу» по Иванову.

В заключение приведем оптимистический прогноз писателя-фантаста Артура Кларка, предсказания которого сбываются одно за другим: «2040 год: будет усовершенствован «универсальный репликатор», основанный на нанотехнологиях; может быть создан объект любой сложности при наличии сырья и информационной матрицы. Бриллианты и деликатесная еда могут быть сделаны в буквальном смысле слова из грязи. В результате, за ненадобностью исчезнут промышленность и сельское хозяйство, а вместе с ними и недавнее изобретение человеческой цивилизации — работа. После чего последует взрывное развитие искусств, развлечений, образования».

Список литературы

Книги делают из книг.

ВОЛЬТЕР, французский писатель, историк

философ-просветитель

- Альтман  Ю.   Военные   нанотехнологии/Ю.   Альтман.  -
М.: Техносфера, 2006. - 416 с.

- Балабанов В.  И.  Нанопрепараты для  повышения  ресур
са автомобилей/В. И. Балабанов, В. К. Филиппов//Новые и по
держанные автомобили. — 2006. — № 15. — С. 18—20.

- Бинниг Г.  Сканирующая  туннельная  микроскопия  - от
рождения к юности: нобелевские лекции по физике/Г. Бинниг,
Г. Рорер//УФН. - 1996. - Т. 154 (1988), вып. 2. - С. 261.

- Бородин   И.    Ф.   Нанотехнологии   в   сельском   хозяйст
ве/И. Ф. Бородин//Механизация и электрификация сельского
хозяйства - 2005. - № 10. - С. 2-5.

- Гамов   Г.    А.    Теория    вылета   альфа-частиц   из   ядра/
Г.А.Гамов.-М., 1928.

- Календин В. В. Нанометрия: проблемы и решения/В. В. Ка-
лендин//Автометрия. - 2004. - Т. 40, № 2. - С. 20-36.

- Карагусов В.  И.  Нанокриогенные технологии/В.  И.  Ка-
рагусов//Микросистемная техника. — 2004. — № 10. — С. 15—23.

- Кластеры,   структуры  и   материалы  наноразмера:   инно
вационные   и   технические   перспективы/М.   А.   Меретуков   (и
др.). — М.: Руда и металлы, 2005. — 128 с.

- Кобаяси   Н.   Введение   в   нанотехнологию/Н.   Кобаясй,
пер. с япон. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. — 134 с.

- Ковальчук  М.   В.   Органические  наноматериалы,   наност
руктуры и нанодиагностика/М. В. Ковальчук // Вестник РАН. - 
2003. - Т. 73, № 5. - С. 405-412.

- Котенев В. А. Методы мультиплексной спектроскопии
исследовании многослойных наноструктур/В. А. Котенев// Мик
роэлектроника. - 2004. - Т. 33, № 6. - С. 433-444.

236

— Список литературы —

- Красипькова М.  В.  О  механизме  образования  фуллере-
цов и углеродных нанотрубок/М.  В.  Красинькова, А.  П.  Пау-
^рт/УПисьма в ЖТФ. - 2005. - Т. 31, вып. 8. - С. 6-11.

- Лашыпов   3.   3.   Фуллерены   и   углеродные   нанокласте-
ры/3.   3.   Латыпов,   Л.   Н.   Галль//Науч.   приборостроение.   —
2005.-Т. 15, №2.-С. 82-87.

- Левина В. В. Наноразмерные материалы и возможности
йх использования/В. В. Левина//Приборы. — 2005. — № 7 (61). —
С. 30-35.

- Лисовенко Д.  С. От графита (стержней,  пластин,  оболо
чек) к углеродным нанотрубкам. Упругие свойства/Д. С. Лисовен
ко, В. А. Городцов. - М., 2004. - 67 с.

- Лозовик Ю.  Е.  Образование  и рост углеродных нано
структур   —   фуллеренов,   наночастиц,   нанотрубок   и   кону-
сов/Ю. Е. Лозовик, А. М. Попов// УФН. - 1997. - Т. 167, № 7. -
С. 751-774.

- Лускинович П. Н. Нанотехнологии XXI века:  аналитиче
ский обзор/П. Н. Лускинович, П. В. Иванов, И. В. Волкова. — М.:
ВНТИЦ, 2001.-20 с.

- Лучинин   В.    В.    Введение    в    индустрию    наносистем/
В. В. Лучинин//Нано- и  микросистемная техника.  — 2005.  —
№5.-С. 2-8.

- Любченко В. Е. Алмаз — перспективный материал для на-
ноэлектроники/В. Е. Любченко, А. Ю. Митягин, Л. А. Помор-
цев//Инж. физика. - 2003. - № 5. - С. 51-58.

- Лякишев   Н.   П.   Наноматериалы   конструкционного   на-
значения/Н. П. Лякишев, М. И. Алымов, С. В. Добаткин//Кон-
версия в машиностроении. - 2002. - № 6(55). - С. 125-130.

- Малинецкий Г. Г, Нанобиология и синергетика. Пробле-
мы и идеи/Г. Г. Малинецкий, Н. А. Митин, С. А. Науменко. — М.,
2005.-31 с.

- Мальцев П. П. От редакции [Основные даты развития мик-
ро- и наносистемной техники в  Российской  Федерации]/П.  П.
Мальцев//Нано- и микросистемная техника. — 2005. — № 1. — С. 2-4.

- Мальцев П. П. О терминологии в области микро- и нано-
системной техники/П. П. Мальцев//Нано- и микросистемная
техника. - 2005. - № 9. - С. 2-5.

24.	Митрофанов О. Нанотехнология — шаг за горизонт /
О. Митрофанов // Техника — молодежи. — 2001. — №  12. —

С. 10-12.

237

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

- Мы давно  вдыхаем углеродные  нанотрубки  //  Приро
да. - 2005. - № 10 (1082). - С. 83-84.

- Мюллер Б.  Технология,  открывающая новую эпоху: на-
нотехника покоряет микрокосмос / Б. Мюллер // Deutschland. —
1999. -№3.- С. 49-51.

- Наноматериалы.   Нанотехнологии.   Наносистемная   тех
ника. Мировые достижения за 2005 год: сб. / Под ред. д-ра техн.
наук, проф. П. П. Мальцева. — М.: Техносфера, 2006. — 152 с.

- Неволин В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике
/ В. К. Неволин. — М.: Техносфера, 2005.

- Основы   прикладной   нанотехнологии/Под   общей   ре
дакцией проф. В.И. Балабанова. М.: МагистрПресс, 2007. — 208 с.

- Поляков   С.   А.   Нанотехника  в  трибологии/С.  А.   Поля
ков, С. П. Хазов // Нанотехника. - 2006. - № 1. - С. 42-51.

- Пул Ч. Нанотехнологии/Ч. Пул, Ф. Оуэне; 2-е изд. — М.:
Техносфера, 2006 - 260 с.

- Сергеев Г.  Б.  Нанохимия  /  Г.  Б.  Сергеев.  — М.:  Изд-во
Моск. ун-та, 2003. - 228 с.

- Суздалев И.   П.   Нанотехнология:   физикохимия  нанокла-
стеров, наноструктур и наноматериалов / И. П. Суздалев. — М.:
Комкнига, 2006 - 592 с.

- Федоренко В.   Ф. Нанотехнологии и наноматериалы в аг
ропромышленном комплексе: науч. аналит. обзор/В. Ф. Федорен
ко. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. - 96 с.

- Barthlott   W.   The   purity   of  sacred   lotus   or   escape   from
contamination in biological surfaces/W. Barthlott, C. Neinhuis. —
1997.-Planta202:P. 1-8.

- Binnig G. et al// Phys. Rev. Lett. - 1982. - V. 49. - P. 57.

- Drexler К.  E.  Molecular  Engineering  :  an Approach  to  the
Development of General Capabilities for Molecular Manipulation/K. E.
Drexler // Proc. Natl. Acad. Soc. USA. - 1981. - No 78. - P. 5275-5278.

- Drexler К.   E.   Engines   of  Creation:   the   Coming   Era   of
Nanotechnology/K.   E.   Drexler.   —   NY:   Ancor   Press,   1986   //
Doubleday.  Русский перевод по ссылкам:  http://mikeai.nm.ru/
russian/eoc/eoc.html;    http:    //www.fictionbook.ru/en/ author/
dreksler_yerik/mashiniy_sozdaniya/.

- Drexler К. E. Nanosystems: Molecular Machinery, Manufactu
ring and Computation/K. E. Drexler. — NY: John Wiley and Sons,
1992.

— Список литературы —

40. Iijina   S.   Helical   microtubules   of   graphitic   carbon   // Nature. - 1991. -V. 354. - P. 56. .   41. Iijina S., Ichihashi, T. // Nature. - 1993. - V. 363. - P. 603.

- Feynman, R. P. There's Plenty of Room at the Bottom/R. P.
Feynman//Engineering    and    Science    (California    Institute    of
Technology).  February  1960.  -  PP.   22-36.   (http://nano.xerox.
com/nanotech/feynman.html). Русский перевод: Химия и жизнь. -
2002.-№12.-С. 21-26.

- Freitas Я A. Nanomedicine. - V. I: Basic Capabilities/R. A.
Freitas//LandesBioscience, 1999.

- Kroto H.   W.   et al.  Cm:  Buckminsterfullerene/H.W.  Kroto,
J.R.Heath, S.C. O'Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley//Nature. - 1985. -
V. 318.-P. 162.

- Kroto H. W.//Science. - 1988. - V. 242. - P. 1139.

- Merkle R.   C.   Molecular  building  blocks  and  development
strategies   for   molecular   nanotechnology/R.   C.   Merkle//Nano-
technology. - 2000. - No 11 - PP. 89-99.

- Phoenix C. Design of a Primitive Nanofactory/C. Phoenix//
Journal of Evolution and Technology. - V. 13 - October, 2003.

- Taniguchi     N.      On      the      Basic      Concept      of     Nano-
Technology/N. Taniguchi//Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. - Tokyo. -
Part II, 1974.

- Yakobson B.  L,  Smalley R.  E. Fullerene nanotubes:  Ci.ooo.ooo
and beyond//American Scientist. 1997. - V. 85 - P. 324-337.

- Williams,       L.       Nanotechnology       Demystified/Williams,
W. Adams// The McGraw-Hill Companies. 2007. - 343 p.

238

Рекомендуемые ссылки

- http://nano.xerox.com/nanotech/feynman.html   —   статья:
Feynman R. P. There's Plenty of Room at the Bottom.

- http://mikeai.nm.ru/russian/eoc/eoc.html — http: //www.
fictionbook.ru/en/   author/dreksler_yerik/mashiniy_sozdaniya/   —
статья: Drexler K.E. Engines of Creation.

- http://www.mems.isi.edu — «Клирингхаус МЕМС»: от ново
стей до устройства на работу в сфере МЕМС, находится ряд интер
нет — адресов по МСТ и МЕМС.

- http://www.eurekalert.org/context.php?context=nano&sho
w=links — связь.

- http://www.nsf.gov/home/crssprgm/nano/international.ht
m — связь.

- http://www-tl.mit.edu/semisubway/ — полупроводники.

- http://www.tcen.ru/news.shtml — новости MEMS.

- http://www.ntmdt.ru     —     Официальный     сайт     фирмы
NT-MDT.

- http://tima.imag.fr/Conferences/dtip    —    Symposium    on
Desigen, Test, Integration and Packaging of MEMS/MOEMS

- http://www.foresight.org/ — сетевой ресурс основателя на-
нонауки и технологии К. Э. Дрекслера.

- http://www.nano.gov — американский правительственный
сайт по нанотехнологии.

- http://www.nexus-mems.com/ — европейская ассоциация в
области нанотехнологии.

- http://ep.espacenet.com/  —  европейская   патентная  база
данных.

- http://www.vdivde-it.de/mst   —   европейские   новости   по
МСТ.

- http://www.microsystems.ru — журнал «Нано- и микросис
темная техника».

- http://www. physorg.com — научные и технические ново
сти.

— Рекомендуемые ссылки —

- http://www.technosphera.ru — издательский центр «Техно
сфера».

- http://www.novtex.ru — издательство «Новые технологии».

- http://www.immtek.uni-freiburg.de — институт по техноло
гии микросистем.

- http://www.ipmt-hpm.ac.ru/ — институт проблем техноло
гии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН.

- http://www.nanonet.go.jp/english/calendar/   —   календарь
конференций по нанонауке и технологии.

- http://www.trimmer.net — крупнейший источник информа
ции по МСТ.

- http://www.fea.ru — лаборатория «Вычислительной механи
ки» Санкт-Петербургского гостехуниверситета.

- http://www.mems.ru  —  лаборатория  микротехнологий   и
микроэлектромеханических систем (МЭМС) Санкт-Петербургско
го гостехуниверситета.

- http://www.elctronictongue.com   —   лаборатория   химиче
ских сенсоров Санкт-Петербургского госуниверситета.

- http://www.nees.uni-bonn.de/bionik.htm —  материалы  по
эффекту лотоса.

- http://micromachine.narod.ru/dict.htm -- микроактивато
ры. Кафедра «Интеллектуальные системы». БНТУ. Терминологи
ческий англо-русский словарь по МЭМС.

- http://www.mvs.tsure.ru — научно-исследовательский  ин
ститут многопроцессорных вычислительных систем ТГРУ.

- http://www.niifi.sura.ru   —  научно-исследовательский   ин
ститут физических измерений.

- http://www.piezo.rsu.ru/services/ — научное, конструктор-
ско-технологическое бюро  «Пьезоприбор»  Ростовского госуни
верситета.

- http://www.ncp-nanotech.ru   —   национальная   контактная
точка по нанотехнологиям и нанонаукам (НКТ «Нанотех»).

- http://www.nanotech-now.com/ — новости MEMS, NEMS,
Nanoscale Materials, Molecular Manufacturing, Quantum Computing,
Nanomedicine,   Nanoelectronics,   Nanotubes,   Self  Assembly   and
Molecular Biology.

- http:// www.nanotechweb.org/ — новости из области нано-
технологий.

- http://www.smalltimes.com/document_display.cfm?docum
ent_id-2679 — новости из области нанотехнологий.

240

241

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

- http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/perst/ — новости нано-
науки и нанотехнологии.

- http://www.nanoelectronicsplanet.com/nanochannels/rese
arch — новости нанонауки и нанотехнологии.

- http://www.materialstoday.com/ — сетевой журнал завтраш
них технологий.

- http://www.nanotube.ru — учебно-научный центр «Зондо-
вая микроскопия и нанотехнология».

- http://www.fvt.rsu.ru/fac.htm — факультет высоких техно
логий Ростовского госуниверситета.

- http: www.luckybee.ru, www.nanoauto.ru, www.nanotuning. ru —
ООО «Лаборатория триботехнологий».

- http://www. institute-nano.ru — институт прикладной нано
технологии.

Приложение. Десятичные кратные и дольные приставки и множители Международной системы единиц

| Наименование | Обозначение русское | Обозначение международное | Десятичная запись | Обыкновенная запись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| йокто | и | y | 10~24 | 0,000000000000000000000001 |
| зепто | 3 | z | 10-21 | 0,000000000000000000001 |
| атто | а | а | 10-18 | 0,000000000000000001 |
| фемто | ф | f | 10-15 | 0,000000000000001 |
| пико | п | Р | ю-12 | 0,000000000001 |
| нано | н | п | lO-"9 | 0,000000001 |
| Микро | мк | m | 10-6 | 0,000001 |
| Милли | м | m | 10-3 | 0,001 |
| Санти | с | s | 10-2 | 0,01 |
| Деци | д | d | 10-1 | 0,1 |
| Дека | да | da | 10 ] | 10 |
| Гекто | г | h | 102 | 100 |
| Кило | к | k | 10 3 | 1000 |
| Мега | М | M | 10 6 | 1000000 |
| Гига | Г | G | 10 9 | 1000000000 |
| Тера | т | T | 10 l2 | 1000000000000 |
| Пета | п | P | 10 15 | 1000000000000000 |
| Экса | э | E | 10 !* | 1000000000000000000 |
| Зета | 3 | Z | 1021 | 1000000000000000000000 |
| Йота | и | Y | 1024 | 1000000000000000000000000 |

— Предметно-именной указатель —

Абляция 6, 74, 75

Предметно-именной указатель

Автомобиль космический 126

АвурисФ.  109, 110

Азимов А. 214

Аллотропия 6, 58, 59, 61

Алмазоид 38, 39

Алферов Ж. И. 38, 39

Аристов В. В. 36

Артур Д. 24

Арцутанов Ю. Н. 127, 129

Ассемблер (наноассемблер) 6, 212

Атабеков И. Г. 45

Атто 4, 243

Атом 6

Балк-технология 5 БалыкоЮ. 197 Бартлотт В. 26, 49 Бинниг Г. К. 26

Бич Д. 227 Востром Н.  138 БочварД.А. 24,27

В

ВалиевК.А. 38 Ван-дер-ВаальсЯ. Д. 48 Ван Л.-Ш. 64 Велихов Е. П. 39 Веселаго В. Г. 205 Вирус  7-9,43,45,213,220

Гальперн Е. Г. 24,27 Ган О. 61

ГамовГА.  19,20

ГенутМ. 200

Геомодификатор 7, 15, 169, 171, 174,

179, 182 Гаркунов Д. Н. 22, 148, 149, 154, 167,

171

Гетероструктура 7, 15, 38, 118 Гиссибл Ф. 35 ГлейкД. 48 Гляйтер Г. 27

Граница межфазная 14, 51, 102 Графен 7, 65,104 ГринстафМ. 221

д

Деккер С. 34,37

Джеймс Д. 218

Джой Б. 212

Диамондоиды  7

Дизассемблер 6

Диссипация 8, 201

ДжайеверА.  19

Джозефсон Б. Д. 21

Джонс Д. 23

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) 8, 37, 44, 46, 47, 214, 219, 223

Дрекслер К.Э. 24, 28, 29, 33, 34, 115, 121, 131, 137, 195, 211, 213, 233

Дуга фуллереновая 8, 70, 72

Духовский Е. А.  167

И

Избирательный  перенос  при  трении (эффект безызносности)  18 Ииджима С. 31

244

Индентор 8, 10, 91, 96 Иоффе А. Ф. 38

К

Кантилевер 8, 86

КарлссонХ. 219

Касаточкин В. И. 59

Квант 8,35, 100, 101, 132

Кевлар 13, 128

КерлР. Ф. 27

Килби Д. 38

Кларк А. 127,235

Кластер 9, 27, 28, 60, 61, 71, 74, 145, 180, 181,216,217

Клейтроника 9

КопаевЮ. В. 38

Конгломерат 9, 55, 74

Кондиционер (рекондиционер) металла (поверхности) 9, 169, 170, 181

Концепция

«зеленой слизи»  9 «серой слизи» 9

Кноль М. 21

Корнилов М. Ю. 32

Коршак В. В. 59

Крагельский И. В. 22, 148, 149, 167

Кремер Г. 38

Кречмер В. 31

Крото Г. В. 27,28

Кудрявцев Ю. П. 59

Л

Лабинов С. 224

Лаборатория ассемблерная закрытая 10

Лавуазье А. Л. 58 Лазарек А. 46 Лафлин Р. Б. 34 Леннард-Джонс Д.-Э. 61 Леонардт У. 204 Лиганд 10 Ли Ш.-Т. 57

Лозовский В. Н. 154 Лонсдейлит 10, 58, 59 Лонсдейл К. 59 Лосев О. В.  118, 119 Лотос-эффект 10, 49, 51-53, 163 Лускинович П. Н. 29 Лью Ф. 35

М

Магерле Р. 35 Маккарти Т. 209,211 Маринич Т.Л.  177 Масштабный эффект 10,107 Меркле Р. 25

Метаматериал 10, 204, 205 Метод

CVD 10, 70, 161, 162

PVD 11, 70,161,162 Микроскоп

атомный силовой   11, 39, 79, 85,

88, 117

туннельный растровый 11, 26, 28 Мицелла 11, 215 МоравекГ. 129, 138, 139 Мур Г. Э. 23, 135

Н

Найнуйс К. 26, 49 Нанобиология 34 Наноиндустрия    11, 39-41, 69, 141,

218 Наноинженерия поверхности     11,

147-164,235 Нанотехника 11 Нанотехнология

инкрементная 12, 112, 117, 118

молекулярная 12, 29, 33, 125, 131,

208

прикладная 12, 53, 111— 131

радикальная 124

эволюционная 45, 121 Наноклетки искусственные 12 Нанокнига 28

245

- НАНОТЕХНОЛОГИИ -

— Предметно-именной указатель —

Нанокомпьютер 12, 137 Нанокристалл 12, 13 Нанолитография 12,96,117 Наноматериал   12, 35-37, 46, 55, 58, 67-78, 94, 100, 109, 111, 116, 117, 129, 140,141,165, 191,204 Наномедицина 13, 215-224 Наноробот (нанобот)     13, 25,  124,

п

ПендриД. 204

Пико 12

Пленка сервовитная 14,22, 151,152,

156

Поверхность (межфазная граница) 14 Потапов Г. К.  165 ПрелогВ.  103 Препарат       ремонтно-восстанови-

тельный    (эксплуатационный)

14, 167, 183 Пригожий И. Р.  166, 167, 171

210, 212

Наносистема 13, 69 Наноструктура 13, 26, 33, 34, 46, 55—

69, 79, 110, 112-117,217 Наносхема 13 Нанотрибология 12 Нанотрубка  13, 31, 32, 64-68, 70, 73, 76, 77, 102-110, 133, 134, 194, 195 Наноэнергия 13 Нордлендер П. 220 Ньютон И.  125

О

О'БрайенШ. 27 Оже П. 95 О'Кифи Д.А. 21 Осава Э. 23,27

П

р

Раховский В. И. 42 Ребиндер П.А. 167 Ревнивцев В. И. 176

Реметаллизант    (металлоплакирую

щая присадка)  14, 169-171 Репликатор 14, 25, 235 РидМ. 35 РобинетУ. 29 РорерГ. 26 РоснанотехГК 40-42 РукшинА.С. 196 РускаЭА. 21,26

с

Сажа 14, 70, 73,225,226 Светодиод (LED-светодиод)   15, 58,

110,118, 121 Сервис безразборный  15, 164, 166—

168

Серпентин 15, 174—176 Силин А. А. 167, 168 Синергетика 15 Сладков А. М. 59 Смит Д. 204

Смолли Р. Э. 27, 131,214 Стапп С. 227 Сэйлор М. 208

т

Тальрозе В; Л. 167 Тамм И. Е.  101 ТанигучиН. 26,29 Тачи С. 206

Терраформирование 125 Тесла Н.  19

Техника наносистемная 15 Технология

конвергентная 15 критическая 15 общего назначения (ТОН)  16 фуллеренов   16 Тиходе.евЮ. С. 21 ТомсонУ. (лорд Кельвин)  103 Триботехнология 16 Трибология 16, 168

Туман конструкторский 16 ТурД- 35

Туннелирование 16, 20, 84, 108 Тюнинг автохимический 16,170

У

Уильяме С. 29

Ф

ФАБО  (финишная антифрикционная  безабразивная  обработка) 16, 153-156, 159-161, 166

Фейнман Р. Ф. 22, 48

Физика фуллеренов 17

Фикс 213

Фоглет   17

Фон Клитцинг К. 28

Фон Байер А. Й. 59

Фон Нейман Д. 25

Форсайт 17, 41

Фрейтас Р. 25, 212

Фуллерены 17, 24, 27, 28, 31-33, 61-63, 65, 66, 70-75, 78,107,121,122, 131, 215-218, 229

Фуллериты 17, 31, 62

Фуллер Р. Б. 61

X

Хафман Д. 31 Химия фуллеренов 17 Химмотология 17, 170 Хит Д. 27 Хиральность 18 Холл Д. С. 125 Холл Э. Г. 28

ц

Цандер Ф. А.  130 ЦерникеФ. 20 ЦзенС. Ч. 63 Циолковский К.Э.  725 ЦуиД. Ч. 34 Цукуба 31, 33

ч

ЧжанШ. 48

Чернозатонский Л. А. 32 ЧоА. 23

Ш

Шалаев В. М. 203, 204 Швейцер Э. 29 Шеклтон Э. Г. 199 Шнайдер Г. 221 Штёрмер X. Л. 34 Штрассман Ф. 61 Шунгит 18,31,216,217 ШуригД. 204

э

Эйглер Д. 29 Эйнштейн А.  19,20 Эллис-Бенке Р. 221, 223 Энгельгардт В. А. 223 Энзимы (ферменты)  18 Энтропия 18, 48 Эсаки Л. 21 Эффект Холла 18,28,34

Я

Якобсон Д. 47 Янг Р. 23,24

246