# Глава 13
Винтокрылые летательные аппараты других ОКБ, учебных институтов и авиаконструкторов-любителей

## Работы МАИ

Вертолет А.И. Болдырева. Вертолет с реактивным приводом несущего винта (рис. 335) проектировался в 1946-1947 гг. и был построен в 1948 г. в учебно-производственной лаборатории МАИ.

Конструкция вертолета, довольно простая и технологичная, отличалась новизной технических решений.

Реактивный вертолет А.И. Болдырева имел простейшую пирамидальную раму из дуралюминовых труб со стальными вставками в местах крепления. В ее верхней части расположили силовой узел крепления несущего винта, в средней - чашу-сиденье пилота, а основание рамы выполнили в виде опоры носового колеса и двух хвостовых костылей, разнесенных на 1,2 м. По оси колеса установили неподвижные педали-подножки. Амортизаторами служили пневматики диаметром 250 мм и костыли, имевшие значительную длину и достаточную эластичность концевых участков.

Концевые части костылей связаны с вертикальными опорами рамы (верхней ее части) тросами. Треугольники, образованные тросами, вертикальными опорами и трубами костылей, обтянутые герметичной тканью, образовывали вертикальные стабилизирующие поверхности - расщепленные кили.

Несущая система соединялась с рамой вертолета в верхней ее точке с помощью карданного шарнира. Ось винта удлиненная. К нижней ее части у карданного шарнира крепилась ручка управления вертолетом, а на верхнем конце - втулка винта. Между карданным шарниром и втулкой винта расположен топливный бак эллипсоидной формы. Ось винта выполнена полой. Через нее топливо подавалось по трубопроводам к двигателям, установленным по концам двухлопастного несущего винта.

Рис. 335. Вертолет А.И. Болдырева (а) и его схема (б)

На конце ручки управления вертолетом имелась поворотная рукоятка мотоциклетного типа, от которой шел гибкий трос к дозирующей игле, установленной в центральном топливном канале в оси винта. Поворот рукоятки регулировал поступление топлива в двигатели, подаваемого при помощи центробежной силы. Топливных насосов не было.

Оригинальной была конструкция втулки винта. Лопасти, изготовленные на ремонтной базе ВВС, крепили к втулке с помощью вертикальных шарниров, осевых шарниров они не имели. Горизонтальный шарнир был один на две лопасти. Расположен он был под углом 4* к оси лопастей. Такое устройство втулки обеспечивало автоматическое управление общим шагом винта, что значительно упрощало конструкцию и не требовало отдельного командно-контрольного рычага управления.

Автоматическое управление общим шагом винта осуществлялось следующим образом. На максимальном числе оборотов (максимальной мощности двигателей) центробежная сила лопастей наибольшая, конус, ометаемый лопастями, близок к диску. В этом случае угол установки лопастей максимальный - расчетный. Когда мощность двигателей уменьшают, падает центробежная сила и угол конуса ометаемого лопастями несущего винта увеличивается. При этом лопасти, поднимаясь вверх относительно косого шарнира, уменьшают свой установочный угол. В случае авторотации конусность несущего винта небольшая, установочный угол лопастей автоматически становится наименьшим -0*. На разработку такой конструкции несущего винта вертолета А.И. Болдыреву было выдано авторское свидетельство.

Полые лопасти винта вертолета, согнутые из дуралюминового листа и склепаные по лонжерону (П-образному с отбортовкой), имели простую конструкцию. По ним воздух от комлевой части, где были сделаны отверстия, поступал к прямоточным реактивным двигателям.

На вертолете установили два прямоточных двухконтурных реактивных двигателя конструкции А.И. Болдырева, им же изготовленные. Расчетная тяга двигателя 4 кгс (40 Н). Для испытаний и отработки двигателей на земле спроектировали и изготовили специальный стенд с принудительной подачей воздуха в двигатель. На стенде замерялись тяга и температура двигателя, расходы воздуха и топлива. Двигатели наработали на стенде по 4,5 ч. Тяга при испытании на стенде была доведена до 3,5 кгс (35 Н). Конструкция двигателя позволила увеличить примерно вдвое расход воздуха и, следовательно, КПД, который у прямоточного двигателя на дозвуковых скоростях довольно низкий. Кроме того, подача воздуха через лопасти снижала пульсацию двигателя, так как воздух, набегающий на входное сопло, шел не по оси двигателя, а под углом к ней и, кроме того, вибрировал. Двигатель был оригинальной и довольно сложной конструкции. На него А.И. Болдырев получил авторское свидетельство на изобретение.

Реактивный вертолет А.И. Болдырева имел запас горючего на 15 мин полета. Расчетная вертикальная скорость у земли - 2 м/с. Конструкция была выполнена складывающейся. В сложенном виде вертолет имел габаритные размеры 0,5x0,8x2,2 м, т.е. был довольно компактным.

Управление вертолетом по крену, тангажу и в путевом направлении осуществлялось непосредственным отклонением в нужную сторону оси вращения несущего винта. Винт крепился к вертолету на карданном шарнире и отклонялся с помощью ручки управления. Управление общим шагом винта осуществлялось автоматически при изменении тяги реактивных двигателей.

После сборки и регулировки вертолет прошел испытания в режиме авторотации в аэродинамической трубе. Затем вертолет испытывали как автожир, буксируя легковым автомобилем. Это происходило в Московской области в районе Павшина. Были небольшие подлеты. Испытывал вертолет А.И. Болдырев. Во время пробежки на буксире вертолет был неустойчив. Это объяснялось большим выносом колеса вперед. Испытания не были завершены. А.И. Болдырев получил от Н.И. Камова предложение продолжить разработку этого вертолета.

В 1955 г. А.И. Болдырев разработал проект трехместного реактивного вертолета. Его проект утвердил академик Б.Н. Юрьев. Вертолет должен был иметь: диаметр двухлопастного винта 7 м, полетную массу 550 кг, массу конструкции 170 кг. Предполагалось, что нагрузка на ометаемую винтом площадь должна составлять 14 кгс/м2, нагрузка на эквивалентную мощность -5,5 кгс/л.с. (7,48 кгс/кВт), максимальная скорость - 20 км/ч, скороподъемность - 3 м/с, расчетная тяга одного двигателя - 15 кгс (150 Н).

Изготовили продувочную модель и провели ее аэродинамические исследования. Вертолет имел хорошие расчетные летно-технические данные, но проект не был осуществлен.

Сверхлегкий автожир Ф.П. Курочкина. В 1947 г. выпускник МАИ Ф.П. Курочкин провел аэродинамические исследования модели сверхлегкого индивидуального автожира. Модель в масштабе 1:5 представляла собой манекен лыжника с укрепленной на нем подвесной системой ранцевого типа. К ней на стойках крепился несущий винт-ротор автожира. Модель испытывали в аэродинамической трубе Т-1 Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. Она устанавливалась в рабочей части трубы с помощью тонкой стальной проволоки длиной 4 м, имитировавшей буксировочный трос, и крепилась к полу трубы. При увеличении скорости потока в трубе "Иван" (так исследователи называли своего лыжника) взлетал и устойчиво держался в воздухе, удерживаемый от горизонтального перемещения стальной проволокой. Для замера потребной тяги (сопротивления автожира) проволоку подсоединяли к пружинным весам. Модель любил демонстрировать академик Б.Н. Юрьев. Для демонстрации устойчивости аппарата он через лючок в трубе указкой толкал модель в сторону. Она после нескольких колебаний продолжала устойчивый "полет".

На основании исследований был построен натурный летательный аппарат Ф.П. Курочкина (рис. 336). Автожир имел подвесную систему парашютного типа с небольшим сиденьем на нижних лямках. К подвесной системе крепились стойки, на которых установили втулку несущего винта. На оси втулки вращался трехлопастный винт. Ось винта была выполнена в виде трубы, сквозь которую проходил верхний конец ручки управления. На верхнем конце ручки управления, над плоскостью вращения винта, расположили диск автомата перекоса. Ручка управления шарнирно крепилась к верхней точке трубчатой оси несущего винта. Пилот держал в руке нижний конец ручки управления и отклонял в ту или другую сторону диск автомата перекоса, что приводило к циклическому изменению углов установки лопастей винта. Лопасти крепились к втулке винта горизонтальными и осевыми шарнирами. На втулке (ниже плоскости вращения винта) установили барабан для намотки троса принудительной раскрутки винта.

Перед пилотом на кронштейне буксировочного троса располагались указатель скорости, вариометр и замок отцепки.

Лопасти автожира имели смешанную конструкцию. На их металлический лонжерон устанавливали фанерные нервюры. По передней кромке лопасти обшили миллиметровой фанерой, сверху их обтянули полотном и покрыли аэролаком.

Конструкция автожира выполнена сборно-разборной. В разобранном виде он укладывался в пенал диаметром 0,4 м и длиной 2,5м.

Рис. 336. Ф.П. Курочкин с автожиром собственной конструкции

Испытывали автожир, буксируя грузовиком ГАЗ-АА на тросе длиной 25 м.

Очень интересной была система раскрутки несущего винта. Свободный конец троса крепили на земле (например, к швартовочному штопору). При разбеге трос, намотанный на барабан, раскручивал несущий винт до необходимого числа оборотов. После пробега в несколько шагов автожир взлетал на высоту 7...8 м со скоростью 45 км/ч. Первые полеты показали хорошие устойчивость и управляемость автожира, но, к сожалению, испытания до конца не были доведены. Испытывал автожир его конструктор и разработчик Ф.П. Курочкин в 1948 г. под Москвой в районе платформы Соколовская.

Автожир Курочкина при дальнейшей его доводке и установке легкого двигателя с толкающим винтом мог бы найти спортивное применение.

## Работы комсомольско-молодежного КБ Челябинского машзавода

В 1958-1960 гг. в Челябинске на машиностроительном заводе было организовано комсомольско-молодежное КБ, конструкторы которого под руководством Б. Мысова спроектировали три винтокрылых летательных аппарата.

Первая работа КБ - автожир-планер Б. Мысова и Ю. Ческидова (рис. 337). Испытан осенью 1959 г. на аэродроме ДОСААФ под Челябинском. Буксируемый мотоциклом М-72, автожир взлетал на скорости 40 км/ч. Во время разбега несущий винт автожира раскручивался в течение 10 с до 120 об/мин с помощью реактивных ускорителей, расположенных на концах лопастей.

В КБ построили одноместный автожир (рис. 338) с мотоциклетным двухцилиндровым двигателем и толкающим винтом. Фюзеляж - ферменной конструкции с вертикальным и горизонтальным оперением. Шасси - двухколесное с хвостовой опорой.

В КБ разработали, кроме того, ранцевый реактивный вертолет с двухлопастным несущим винтом с реактивными двигателями на концах его лопастей.

Конструкторы КБ сделали рабочий проект двухместного автожира с кабиной автомобильного типа с мотоциклетным двигателем мощностью 57 л.с., двухкилевым оперением на хвостовой балке (рис. 339).

Рис. 337. Планер-автожир Б. Мысова и Ю. Ческидова

Рис. 338. Одноместный автожир молодежного КБ Челябинского машзавода

Рис. 339. Проект двухместного автожира

## Работы КуАИ и ХАИ

Вертолет "Вихрь". Одноместный вертолет "Вихрь" (рис. 340) с двухлопастным несущим винтом был построен в 1962 г. членами самодеятельного конструкторского бюро Куйбышевского авиационного института (КуАИ) под руководством Ю. Пятницкого. На концах лопастей несущего винта стояли прямоточные воздушно-реактивные двигатели со статической тягой около 2 кгс (20 Н).

Горючее из топливного бака, расположенного под сиденьем пилота, подавалось под давлением через полые лопасти винта к двигателям. Шасси трехколесное. Переднее колесо самоориентирующееся. Управление вертолетом непосредственное - отклонением плоскости вращения несущего винта. Ручка управления "шаг-газ" отсутствовала. Управление шагом несущего винта автоматическое - с помощью простейшей автоматической втулки винта (как у вертолета А.И. Болдырева). Втулка имела общий горизонтальный шарнир, установленный под углом 45* к оси двухлопастного несущего винта. С увеличением числа оборотов (увеличение "газа") увеличивался угол атаки лопастей. А когда "газ" был минимальным, лопасти приподнимались относительно горизонта вверх и автоматически устанавливались на нулевые углы атаки. Вертолет безопасно авторотировал.

Рис. 340. Вертолет "Вихрь"

Лопасти изготовили из дуралюминовой трубы каплеобразного профиля с приклееным к ней хвостиком лопасти из тонкого дуралалюминового листа. Вертолет имел открытую кабину. Хвостовое оперение, вынесенное на трубчатую хвостовую балку, состояло из киля с рулем направления.

ХАИ-24. В 1963 г. в СКБ Харьковского авиационного института (ХАИ) была организована вертолетная группа под руководством студента Б.И. Мысова. За два года студенты-конструкторы спроектировали и построили несколько опытных образцов вертолетов и автожир.

Рис. 341. Схема автожира ХАИ-24

ХАИ-24 (рис. 341) - первая в хронологическом порядке работа вертолетной группы СКБ. Двухместный автожир ХАИ-24 был спроектирован и изготовлен довольно быстро Б. Мысовым, В. Ищуком, В. Серко и другими в 1965 г.

Автожир имел металлическую конструкцию. Кабину сделали закрытой с общей для двух пилотов дверью, открывающейся вверх. Сиденья расположили одно за другим.

Двигатель мощностью 140 л.с. (102,9 кВт) установили в передней части фюзеляжа. Шасси - неубирающееся, трехопорное, с носовым колесом. Несущий винт - трехлопастный. Двухкилевое вертикальное оперение вынесено на хвостовую балку. Автожир имел хорошие аэродинамические формы. Он экспонировался в 1966 г. на Всесоюзной выставке технического творчества и был одним из лучших экспонатов. Коллектив СКБ был награжден золотой, серебряной и тремя бронзовыми медалями за эту работу.

## Вертолеты и автожиры авиаконструкторов-энтузиастов

Работы конструкторов Москвы. В 1949 г. в Москве Ю.Л. Старинин спроектировал сверхлегкий вертолет "М" одновинтовой схемы с приводом двухлопастного винта от пульсирующих ВРД, установленных на концах лопастей. Работы велись совместно с Ю.С. Брагинским. Некоторые узлы и детали изготовлены в заводских условиях. На устройство одношарнирного винта с пульсирующем ВРД конструкторы получили авторское свидетельство на изобретение. Вертолет имел трехколесное шасси. В том же году вертолет испытывали в Измайлове в режиме авторотации на буксире за автомобилем ЗИС-5. Делались пробежки с работающими двигателями (летчик-испытатель В.Ф. Смирнов). Вертолет "М" имел систему автоматической стабилизации на режиме висения.

В 1950-1953 гг. был построен и проходил испытания на привязи вертолет СБИЖ-2 с двумя пульсирующими ВРД, установленными на лопастях несущего винта. Общий налет вертолета с работающими двигателями на режиме висения составил 100 ч.

В 1964 г. Ю.Л. Старининым при участии Ю.С. Брагинского был спроектирован вертолет одновинтовой схемы "Старт-1" с телескопической балкой для хвостового винта. На вертолете установили двигатель "Ванкель" массой 10 кг без системы водяного охлаждения. Вертолет, построенный в 1965 г., испытывался в режиме висения на привязи.

В то же время был спроектирован и изготовлен автожир-вертолет "Старт-2". На автожире установили два твердотопливных реактивных двигателя, вынесенных на штангах для раскрутки несущего винта. Конструкция автожира выполнена из дуралюминовых труб. В качестве маршевого двигателя использовали двигатель от бензопилы "Урал". "Старт-2" имел толкающий винт диаметром 0,8 м. Автожир испытывали в аэродинамической трубе. Летные испытания его не проводили.

Вертолет РВ-1. В 1956 г. бывший летчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны А.П. Маслов спроектировал и построил вертолет соосной схемы ранцевого типа - РВ-1. Вертолет с двумя форсированными двигателями М-5 от мотоцикла крепился с помощью подвесной системы на спине пилота. Двигатели имели общий редуктор несущего винта. Вертолет до испытаний доведен не был.

Вертолет П.Ф. и В.П. Микалюкиных. В 1961 г. в Харькове отец и сын Микалюкины построили вертолет соосной схемы (рис. 342).

П.Ф. Микалюкин - ветеран отечественной авиации. После ухода из авиации по возрасту П.Ф. Микалюкин десять лет труда отдал осуществлению своей мечты - строительству сверхлегкого вертолета собственной конструкции. Работал ветеран вместе с сыном Владимиром.

Рис. 342. Вертолет П.Ф. и В.П. Микалюкиных

Когда в работе над проектом возник ряд сложных вопросов, конструкторы-любители написали письмо генеральному конструктору МЛ. Милю, который согласился их принять и оказал помощь в осуществлении их идеи. После возвращения в Харьков авиаконструкторы-любители получили из Москвы лопасти к своему вертолету.

Соосный вертолет Микалюкиных с четырехцилиндровым двигателем воздушного охлаждения, установленным за спинкой сиденья пилота снизу, имел простую конструкцию.

Несущие винты вертолета были двухлопастными. Шасси трехопорное с носовым колесом. Стойки основных опор (пирамидальные) сварены из стальных труб. Вертолет имел плоскую хвостовую балку из труб, усиленную тросовыми растяжками. На конце хвостовой балки был расположен цельноповоротный киль. Вертолет испытывался в 1961-1962 гг.

Вертолеты Н. Мельника и А. Светикаса. В 1959-1961 гг. инженеры Н. Мельник и А. Светикас построили и испытали два сверхлегких вертолета ранцевой схемы. Первый вертолет построен по забытой в наши дни схеме Г. Велльнера. Несущий винт такого вертолета вращался с помощью тянущих винтов малого диаметра, установленных на несущих лопастях или на штангах, расположенных в плоскости вращения основного винта. Для привода вертолетного винта на двухметровых стальных трубах установили три двигателя от бензопилы "Дружба" мощностью по 3,5 л.с. Несущий винт вместе с тремя двигателями на трубах-штангах свободно вращался на оси, жестко установленной на раме. Рама крепилась к подвесной системе пилота. Ось винта на раме закреплена шарнирно, с помощью ручки управления отклонялась вправо-влево, вперед-назад. Так осуществлялось управление вертолетом. В штангах проходили тросы управления числом оборотов двигателей и трубки от бензобака. Бензобак установлен сверху, на неподвижной оси над плоскостью воздушного винта. На испытаниях вертолет поднялся на 4 м. Для полетов мощности двигателей было недостаточно. Вертолет был демонтирован.

Второй вертолет (рис. 343) конструкторы подготовили к испытаниям в 1961 г. Было решено установить на вертолет один двигатель большей мощности с меньшей удельной массой. Роторный двигатель Ванкеля отвечал требованиям конструкторов. Они изготовили такой двигатель с водяным охлаждением собственными силами. После 50-часовой доводки на стенде при скорости вращения 800...900 об/мин двигатель начал устойчиво работать. Испытания на стенде показали, что двигатель развивает мощность 30 л.с. (22 кВт) при 17 000 об/мин. На новом вертолете двигатель установили над ступицей несущего винта, а тянущие воздушные винты остались на тех же трех штангах, через которые были пропущены приводные валы.

Испытывал вертолет А. Светикас (в прошлом летчик). Испытания проводились в трактороремонтном цехе. Испытатель, весивший 92 кг, укрепил вертолет на спине и встал на тракторную раму. После запуска двигателя и раскрутки винта Александр, держась за тракторную раму ногами, увеличил шаг винта и число оборотов мотора. Неожиданно пилот стремительно поднялся в воздух. Бензобаком и двигателем вертолет ударился о потолок цеха, высота которого была пять метров. При ударе одна лопасть оторвалась. Малые винты развалились, и Светикос упал на пол цеха. К счастью, все обошлось благополучно, хотя конструкторы при испытаниях вертолета грубо нарушили правила техники безопасности. Его необходимо было испытывать на привязи, на ровной открытой площадке.

Рис. 343. Схема ранцевого вертолета Н. Мельника и А. Светикаса

Рис. 344. Схема автожира с прыжковым взлетом

Следующий проект автожира с прыжковым взлетом (рис. 344) конструкторы разработали с учетом опыта неудачных испытаний своих ранцевых вертолетов. Автожир имел несущую раму, трехколесную тележку-шасси с носовым колесом и вертикальное оперение с рулем направления. Кабина пилота открытая, за спинкой сиденья пилота установлен пятицилиндровый звездообразный двигатель воздушного охлаждения с толкающим винтом. Двигатель через муфту сцепления с помощью трансмиссии соединялся с трехлопастным несущим винтом. Это позволяло осуществлять раскрутку несущего винта перед взлетом и обеспечивало возможность прыжкового взлета автожира. Сведений о завершении постройки этого автожира и испытаниях нет.

Рис. 345. Вертолет СЕМ-1

Вертолет СЕМ-1 (рис. 345). Журнал "Огонек" в 1963 г. опубликовал небольшую заметку о вертолете СЕМ-1 И.С. Семенова. Слесарь по специальности, он в содружестве с заводскими инженерами спроектировал и построил вертолет с реактивными двигателями, установленными на концах лопастей.

Шасси вертолета - пирамидальное с носовым колесом. Хвостовое оперение состояло из одного цельноповоротного киля. Конструкция вертолета металлическая. Кабина пилота, расположенная в носовой части фюзеляжа, предусматривала установку съемного фонаря.

К сожалению, никаких данных о месте постройки и испытаниях вертолета в журнальной заметке не приводилось. Автожир Я. Артемчука. Работа над аппаратом проходила с 1963 по 1970 г. Конструкция автожира деревянная. В хвостовой части фюзеляжа расположен стабилизатор площадью 0,5 м2, на концах которого закреплено разнесенное вертикальное оперение с рулем поворота. В носовой части фюзеляжа установлен самодельный двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с тянущим воздушным винтом. Кабина открытого типа (рис. 346).

Рис. 346. Автожир Я. Артемчука

Втулка несущего винта расположена над кабиной на трехстоечном кабане. Управление несущим винтом непосредственное. Ручка управления крепилась к оси вращения винта.

Несущий винт двухлопастный. Раскрутка его осуществлялась от механического привода через редуктор и гибкий вал. Способ раскрутки - пневматический. Часть мощности от маршевого двигателя шла на центробежный компрессор конструкции Артемчука. От компрессора воздух поступал на сопла, расположенные на концах лопастей. Хорда лопасти 210 мм.

Шасси трехколесное. Управление носовым колесом совместно с рулем направления - ножное. Основные опоры шасси имеют пружинную амортизацию и снабжены тормозами. Под стабилизатором установлена вспомогательная хвостовая опора.

Ранцевый вертолет Ю. Фарсобина (рис. 347). Следует сказать, что работы авиаконструкторов-любителей нередко оставались неизвестными и лишь по некоторым аппаратам зафиксированы некоторые данные. Например, в 1963 г. Ю. Фарсобин из Киевской области спроектировал и построил ранцевый вертолет. В журнале "Техника молодежи" № 3, 7, 1964 г., были опубликованы фотография и схема вертолета с двухлопастным несущим винтом. Масса конструкции аппарата 25 кг.

Рис. 347. Схема ранцевого вертолета Ю. Фарсобина

Основной ПуВРД был установлен на штанге, снабженной противовесом, а два вспомогательных (разгонных) прямоточных реактивных двигателя располагались на концах лопастей. К легкой наспинной раме крепились подвесная система пилота, хвостовая балка с килем и кронштейн несущего винта. О результатах испытаний и дальнейших работах сведений нет.

## Таблицы главе 13 "Винтокрылые летательные аппараты других ОКБ, учебных институтов и авиаконструкторов-любителей"

Вертолеты и автожиры ОКБ учебных организаций и авиаконструкторов-любителей

| Основные данные | Вертолет Болдырева | Автожир Курочкина | Вертолет "М" | Вертолет СБИЖ-2 | Вертолет РВ-1 | Автожир Б. Мысова | Вертолет Мельника и Светикаса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1948 | 1948 | 1949 | 1953 | 1956 | 1960 | 1960 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |
| число | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| тип или марка | ПВРД | - | ПуВРД | ПуВРД | М-5 | М-61 | "Ванкель" |
| тяга, кгс | 2x24 | - | - | - | - | - | - |
| мощность, л.с. | - | - | - | - | 18 | 28 | 3,5 |
| Длина аппарата, м | 3,15 | - | - | - | - | - | - |
| Ширина аппарата, м | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| Параметры несущего винта: |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр, м | 4,1 | 5 | - | - | 5 | - | 6 |
| число лопастей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| пустого аппарата | 20 | 9 | - | - | 35 | - | - |
| полетная | 100 | 90 | - | - | 125 | 250 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 90 | - | - | - | - | - |

| Основные данные | Вертолет Микалюкиных | КуАИ "Вихрь" | Вертолет СЕМ-1 | Вертолет "Старт- 1" | Автожир- вертолет "Старт-2" | Автожир ХАИ-24 | Автожир Я. Артемчука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1961 | 1962 | 1963 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |
| число | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| тип или марка | - | ПВРД | - | "Ванкель" | "Урал" | М-332 | - |
| тяга, ктс | - | 2x2 | - | - | - | - | - |
| мощность, л.с. | - | - | - | 24 | 6 | 140 | 30 |
| Длина аппарата, м | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
| Ширина аппарата, м | - | - | - | - | - | - | - |
| Параметры несущего винта: |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр, м | - | - | 8 | - | 4,5 | - | - |
| число лопастей | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| пустого аппарата | - | - | - | 49 | 20 | - | - |
| полетная | - | - | 450 | 125 | 95 | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | - | - | - | - | 120 | 120 |

# Глава 14
Экранопланы

Экранопланы - транспортное средство, движущееся вдоль поверхности воды или ровного участка земли (экрана) с использованием экранного эффекта.

В нашей стране экранопланы отнесены к ведомству морской авиации. Их созданию предшествовала большая работа изобретателей, ученых, конструкторов и производственников. В этой главе кратко изложена история создания и развития экранопланов, в хронологическом порядке описаны конструкции экранопланов, созданных в нашей стране за рассматриваемый в этой книге временной интервал.

В начальный период создания экранопланов не существовало их точной классификации. А вопрос их сертификации не возникал вовсе. Лишь в 1990-х гг. появились международные нормативные документы, разработанные российской конструкторской школой экранопланостроения, которыми в наши дни пользуются во всем мире.

Согласно классификации, приведенной в этих документах, различают три типа экранопланов в зависимости от степени привязки ЛА к экрану, т.е. возможности изменять высоту полета:

- Тип "А" "чистый" экраноплан, не имеющий возможности отрыва от поверхности экрана, который сертифицируется только в рамках требований IMO.

- Тип "Б" - аппарат, способный совершать полет за пределами влияния экранного эффекта - кратковременный подлет на ограниченную высоту. Эти аппараты сертифицируются IMO с привлечением ИКАО. Они относятся к экранолетам.

- Тип "С" - экранолеты, аппараты, использующие экранный эффект для взлета и посадки и способные длительное время летать на высоте, контролируемой требованиями ИКАО. Они сертифицируются ИКАО с привлечением IMO.

Экранный эффект заключается в увеличении подъемной силы крыла, а также в снижении его аэродинамического сопротивления при полете над ровной поверхностью (экраном) на высотах, соизмеримых с хордой крыла, в результате чего значительно увеличивается аэродинамическое качество аппарата.

В середине 1920-х гг. авиаторы впервые столкнулись с экранным эффектом при взлете и особенно при посадке самолета с низкорасположенным крылом. Было замечено некоторое увеличение подъемной силы крыла - самолет продолжал лететь над полем, как бы не желая садиться. Кроме того, экранный эффект иногда приводил к неприятностям. При движении вблизи экрана центр давления крыла перемещается к его задней кромке, в случае недостаточной эффективности горизонтального оперения это приводит к аварии во время посадки самолета.

Известный авиационный инженер, изобретатель и авиаконструктор П.И. Гроховский в 1932 г. разработал проект экраноплана-амфибии (рис, 348) с двумя двигателями, аэродинамическую компоновку которого сохранили некоторые современные экранопланы.

Рис. 348. Проект экраноплана П.И. Гроховского

В 1935 г. финский инженер Т. Каарио построил первый экспериментальный экраноплан - буксируемый с помощью аэросаней аппарат. На нем Каарио изучал возможности использования экранного эффекта.

Одной из первых отечественных теоретических работ, которая относится к исследованиям экранного эффекта, является работа Б.Н. Юрьева "Влияние земли на аэродинамические свойства крыла".

В 1930-е гг. В.В. Голубевым, Я.М. Серебрийским, Ш.Я. Биячуевым и другими проводились теоретические исследования экранного эффекта.

## Экранопланы конструкции Р.Е. Алексеева

Определяющая роль в разработке идеи и реализации проектов экранопланов принадлежит талантливому конструктору и изобретателю Р.Е. Алексееву, создавшему в 1955 г. в Горьком Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (СПК).

В начале 1960-х гг. в ЦКБ по СПК начались исследования экранного эффекта в лабораторных условиях на малых буксируемых моделях и на самоходных пилотируемых аппаратах. Для работ по экранопланной тематике требовалась хорошо оснащенная научно-экспериментальная база, поэтому на Горьковском водохранилище построили испытательную станцию (базу) ИС-2 с комплексом уникальных сооружений, многие из которых специально создавались для исследований особенностей экранного эффекта. Первые самоходные модели экранопланов в ЦКБ по СПК были выполнены по схеме "тандем". Два крыла располагались на фюзеляже одно за другим для обеспечения продольной устойчивости (двухопорная схема).

Экраноплан СМ-1. В 1960 г. был разработан проект, а в 1961 г. экраноплан СМ-1 построили (рис. 349). 22 июля 1961 г. на испытательной станции ИС-2 был выполнен первый полет первого отечественного экраноплана. Его пилотировал Р.Е. Алексеев -главный конструктор аппарата. К осени 1961 г. техника пилотирования экраноплана была освоена. Р.Е. Алексеев был так уверен в надежности аппарата, что пригласил на демонстрационные полеты секретаря ЦК КПСС Д.Ф. Устинова, Председателя Госкомсудостроения Б.Е. Бутому и Главкома ВМФ С.Г. Горшкова. Демонстрация оказалась настолько убедительной, что высокие гости выразили желание прокатиться на экраноплане.

Рис. 349. Экраноплан СМ-1 (а) и его схема (б)

Аэродинамическая компоновка экраноплана СМ-1 появилась в результате анализа результатов многочисленных буксировочных испытаний и катапультирования модели на треке. У экраноплана СМ-1 (самоходная модель) были два тандемно расположенных крыла малого удлинения с концевыми шайбами. Переднее крыло прямоугольной формы в плане имело элероны-закрылки, а заднее - трапециевидное,- по прямой задней кромке которого установлен руль высоты, находилось практически на одинаковой высоте с передним крылом.

Турбореактивный двигатель установлен сверху фюзеляжа на ферменной мотораме перед килем за кабинами пилотов.

Экипаж состоял из трех человек. Отдельные открытые кабины экипажа располагались одна за другой по оси фюзеляжа. Было предусмотрено место и для четвертого члена экипажа. За первой кабиной экипажа установили переднее вертикальное оперение с рулем направления. Основной киль большой стреловидности, расположенный в хвостовой части фюзеляжа, имел руль поворота небольшой площади.

У двигателя не было гондолы, а только оформленный канал воздухозаборника. Успешные испытания экраноплана СМ-1, которые проводились летом и продолжались зимой над льдом и снегом, подтвердили основную идею - полет вблизи экрана. Максимальная скорость околоэкранного полета, достигнутая в процессе испытаний, около 200 км/ч. Испытания показали недостаточную мореходность и высокие взлетно-посадочные скорости.

Длина экраноплана 20 м, размах крыла 10,3 м, взлетная масса 2830 кг. Натурные испытания пилотируемого экраноплана СМ-1 позволили сформулировать важные достоинства, ожидаемые от этого типа кораблей: высокие скорость движения (близкая к авиационной) и экономические показатели, трудность радиолокационного обнаружения, прекрасную мореходность и амфибийность - способность самостоятельного выхода на пологий берег и базирование на нем. Эти сильные стороны заинтересовали Военно-Морской Флот, который с 1962 г. становится основным заказчиком экранопланов различных типов.

В одном из испытательных полетов в январе 1962 г. экраноплан СМ-1 самопроизвольно взмыл в небо, уйдя от поверхности экрана, а после выключения двигателей рухнул на лед. Аппарат получил повреждения, а три члена экипажа - небольшие травмы. На этом испытания СМ-1 были завершены, аппарат не восстанавливался.

Экраноплан СМ-2. В 1962 г. был спроектирован и построен экраноплан СМ-2 (рис. 350). По компоновке он в основном был идентичен СМ-1. На этом экраноплане Р.Е. Алексеевым была впервые реализована идея поддува газовой струи от газотурбинного двигателя, установленного в носовой части фюзеляжа, под переднее крыло с целью улучшения взлетно-посадочных характеристик аппарата.

Первый вариант СМ-2 выполнили по тандемной схеме. Но эта самоходная модель была повреждена во время пожара в ангаре. В процессе восстановления экраноплана тандемную компоновку заменили на самолетную с выносом горизонтального оперения из зоны влияния экранного эффекта. Стабилизатор установили сверху на киле. Трехместный экраноплан СМ-2 имел прямоугольное крыло с удлинением 1,2 и Т-образное хвостовое оперение. Эта аэродинамическая компоновка с поддувом газовой струи двигателей под крыло и Т-образным оперением в дальнейшем стала основной для экранопланов Р.Е. Алексеева. Маршевый двигатель у СМ-2 расположили в хвостовой части фюзеляжа под килем. Его воздухозаборник выполнили в виде форкиля. Стартовый двигатель, установленный в носовой част] фюзеляжа, имел развитую сопловую систему в виде плоского сопла направляющего газовую струю под крыло экраноплана. Оба турбореактивных двигателя (РУ19-300) имели "морское" исполнение.

Длина экраноплана 20 м; размах крыла 11,5 м; взлетная масса 3200 кг; максимальная скорость 270 км/ч.

По предложению Д.Ф. Устинова в начале мая 1962 г. экраноплан СМ-2 продемонстрировали Н.С. Хрущеву и другим членам правительства на Химкинском водохранилище под Москвой. Из Горького СМ-2 доставили на вертолете Ми-10К (летающий кран). Хотя во время показательных проходов СМ-2 не вышел на расчетный режим, экраноплан все-таки произвел хорошее впечатление на Н.С. Хрущева.

Рис. 350. Экраноплан СМ-2 (а) и его схема (б)

В относительно короткий срок СМ-2 был модернизирован. Для улучшения поддува передние стреловидные кромки крыла заменили на прямые. Крыло экраноплана стало прямоугольным. Этот аппарат получил обозначение СМ-2П.

Экраноплан СМ-3. Одноместный экспериментальный СМ-3 (рис. 351) построили в 1962 г. Крыло этого экраноплана имело увеличенную примерно в два раза хорду и удлинение всего 0,48. Такие параметры крыла привели к тому, что на высоте полета более 1,5 м появилась боковая колебательная неустойчивость.

На СМ-3 применена новая схема поддува газовой струи под крыло. Выхлопные сопла стартового двигателя были расположены вдоль передней кромки на нижней поверхности крыла. Таким образом, стартовый двигатель, расположенный в носовой части фюзеляжа, обеспечивал поддув газовой струи под крыло и создание струйной завесы по передней кромке крыла.

Экраноплан СМ-4. Трехместный экраноплан СМ-4 (рис. 352) спроектировали и построили в 1963 г. Крыло с концевыми шайбами крепилось к фюзеляжу-лодке в средней части и имело прямоугольную форму и удлинение 2, закрылки крыла - двухсекционные с амортизацией для уменьшения нагрузок при контактах с водой.

Киль - уменьшенной площади с небольшим рулем направления. В носовой части лодки установили дополнительное цельно-поворотное вертикальное оперение.

Изолированные кабины экипажа расположены одна за другой в два яруса. Первые две кабины, закрытые фонарем, имели двойное управление. Третья, задняя, кабина исследователя, была открытая.

Стартовый двигатель, установленный в носовой части фюзеляжа, имел плоскую сопловую систему, разнесенную от бортов.

Воздухозаборник маршевого двигателя размещался за кабинами экипажа перед килем, а выхлопное сопло, расположенное в нижней части фюзеляжа, имело газовый руль для управления экранопланом на малой скорости, когда аэродинамические рули оказывались неэффективными.

Рис. 351. Экраноплан СМ-3 (а) и его схема (б)

Экраноплан СМ-5. Для экспериментального определения характеристик перспективного экраноплана большой взлетной массы и освоения техники его пилотирования было принято решение построить самоходную модель, уменьшенную в четыре раза, но геометрически подобную основному проекту.

Экраноплан СМ-5 (рис. 353) был построен в 1963 г. Он имел прямоугольное крыло в плане с концевыми шайбами и многосекционными подрессоренными закрылками. На днище фюзеляжа лодки установили реданы и обводы, повышающие мореходность экраноплана. В носовой части лодки разместили кабину экипажа, закрытую фонерам, а за ней - стартовый двигатель с разнесенными по бортам поворотными соплами, которые направляли газовую струю под крыло.

Рис. 352. Экраноплан СМ-4 (а) и его схема (б)

Маршевый двигатель установлен перед килем, его воздухозаборник - сверху фюзеляжа над средней частью крыла, выхлопные сопла - по бортам экраноплана у основания киля. Хвостовое оперение Т-образное. Руль поворота располагался по всей высоте хвостового оперения, и его нижняя часть, расположенная ниже ватерлинии, являлась водным рулем направления.

Рис. 353. Экраноплан СМ-5 (а) и его схема (б)

В августе 1965 г. в ходе летных испытаний экраноплан СМ-5 потерпел катастрофу. Машина попала в мощный встречный поток ветра, ее стало приподнимать над экраном. Пилоты вместо того, чтобы сбросить "газ" и уменьшить скорость, наоборот, увеличили тягу, стараясь набрать высоту. Оторвавшись от экрана, модель потеряла устойчивость, ее завалило на крыло и она врезалась в воду. Экипаж погиб.

Модель СМ-5 была спроектирована, построена и испытана для обеспечения создания экраноплана КМ.

Экраноплан "Каспийский монстр" (КМ). В начале 1960-х гг. была принята государственная программа по экранопланам, предусматривающая создание ряда новых пилотируемых самоходных моделей экранопланов, а также разработку проектов боевых экранопланов для ВМФ и других родов войск с созданием полноразмерного экспериментального экраноплана КМ. В 1964-1965 гг. в ЦКБ по СПК осуществлялось проектирование и создание уникального, самого большого в мире летательного аппарата - экраноплана КМ, получившего у зарубежных спецслужб названия: "Каспийский монстр", "Каспийское чудовище". Главным конструктором этого экраноплана был Р.Е. Алексеев, ведущим конструктором - В. П. Ефимов.

Экраноплан имел размах крыла 37,6 м; длину - около 100 м; максимальную взлетную массу - 544 000 кг. До появления самолета Ан-225 "Мрия" это был самый тяжелый летательный аппарат в мире.

В 1966 г. КМ вышел на испытания, которые проводились на специально созданной испытательно-сдаточной станции на Каспийском море в районе г. Каспийска (Дагестан). В первом испытательном полете экраноплан КМ пилотировали В.Ф. Логинов и Р.Е. Алексеев. Дальнейшие испытания проводили ведущие летчики-испытатели Д.Т. Гарбузов и В.Ф. Трошин.

Экраноплан СМ-2П7 (рис. 354). После перехода от тандемной схемы экранопланов (СМ-2) к однокрылой компоновочной схеме с хвостовым оперением (СМ-2П) носовой двигатель РУ19-300 заменили на КР-7-300. Экраноплан получил обозначение СМ-2П7.

Экраноплан СМ-2П7 был спроектирован и построен в 1964 г. Аппарат предназначался для исследования взлетно-посадочных характеристик, проблем устойчивости полета над экраном и возможности оптимизации аэродинамической компоновки экраноплана с одним двигателем.

Рис. 354. Экраноплан СМ-2П7 (а) и его схема (б)

СП-2П7 проходил испытания до 1967 г. в различных условиях: зимой и летом при высоте волны до 0,4 м. В процессе испытаний зафиксированы следующие характеристики экраноплана: скорость отрыва 150 км/ч, аэродинамическое качество в момент отрыва К= 10...11; длина разбега и пробега при посадке 600...800 м; время разбега 35...40 с, пробега - 40 с; посадочная скорость 140 км/ч.

Хотя самоходная модель СМ-2П7 и являлась развитием экраноплана СМ-2, практически это был новый аппарат на динамической воздушной подушке.

Прямоугольное в плане крыло СМ-2П7 имело удлинение больше 2,4 и многосекционный подрессоренный закрылок, а также концевые шайбы. Одноместная кабина пилота закрыта фонарем.

Экраноплан имел один двигатель, установленный в носовой части фюзеляжа. Воздухозаборник дугообразной формы размещался в носу фюзеляжа сверху. Тяга двигателя - до 2000 кгс.

Выходное устройство газовой струи двигателя выполнено в виде ряда сопел, размещенных параллельно передней кромке крыла примерно до середины размаха. Направляющие сопловые аппараты обеспечивали отклонение потока под крыло при разбеге в режиме поддува.

Экранопланы серии СМ не имели специальных взлетно-посадочных устройств.

Самоходные модели испытывались и в летний, и в зимний периоды. В ходе испытаний освоены методики старта (взлета) с воды и снега, полеты над водой, снегом, льдом и твердым фунтом (с травяным покровом). При амфибийных испытаниях самоходные модели осуществляли сход с пологого берега, самостоятельный выход на берег и двигались в режиме поддува газовой струи под крыло на малых скоростях над относительно ровными участками суши.

## Работы ОКБ Г.М. Бериева

ОКБ морского самолетостроения им. Г.М. Бериева традиционно осуществляло научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы в области гидродинамики, аэродинамической компоновки и повышения мореходности гидросамолетов. Исследования влияния экранного эффекта на взлетно-посадочные характеристики самолетов-амфибий для ОКБ были близки их основной тематике. В порядке эксперимента на заводе ОКБ в 1963-1965 гг. был спроектирован, построен и испытан экранолет, получивший название "Гидролет" (рис. 355). По замыслу главного конструктора Г.М. Бериева он предназначался для исследования эффекта динамического поддува газовой струи реактивных двигателей под крыло с целью увеличения подъемной силы при взлете и посадке, а также изучения влияния экранного эффекта крыла при движении его над поверхностью воды.

Рис. 355. "Гидролет"

"Гидролет" имел подводные крылья для снижения скорости взлета и посадки, а также гидродинамического сопротивления. По концам центроплана установили два поплавка. К центроплану малого удлинения крепились консоли с элеронами и шайбами.

Над центропланом за одноместной кабиной пилота расположили турбореактивный двигатель. По кромкам центроплана в концевой части поплавков размещалось двухкилевое вертикальное оперение. Максимальная скорость "Гидролета" над водой -160 км/ч. Пилотировал "Гидролет" в процессе испытаний летчик-испытатель Ю.М. Куприянов. "Гидролет" намного опередил свое время. Даже в наши дни этот экранолет является вполне современным.

## Экранопланы Одесского института инженеров морского флота (ОИИМФ)

В 1963 г. студенты-энтузиасты под руководством Ю.А. Будницкого разработали свой первый одноместный экраноплан ОИИМФ-1, испытанный весной-летом 1964 г. Экраноплан имел двигатель Иж-60К мощностью 18 л.с. (13,2 кВт). В процессе ходовых испытаний обнаружилось, что мощность двигателя мала, продольная устойчивость аппарата недостаточна. После проведения зимой 1964-1965 гг. доработок экраноплана и устранения этих недостатков конструкторы создали практически новый экраноплан ОИИМФ-2 (рис. 356). Удлинили поплавки экраноплана и хорду переднего крыла, стабилизатор с верхней части вертикального оперения сняли. На передней кромке основного (заднего) крыла установили два двигателя. За их воздушными винтами имелись заслонки, препятствующие вытеканию воздуха из-под крыла при движении на малой скорости. Они были установлены шарнирно и удерживались тросами и шнурами-амортизаторами.

Рис. 356. Экраноплан ОИИМФ-2

Экраноплан ОИИМФ-2 построен по схеме "летающее крыло" с двумя крыльями, разнесенными по высоте и по продольной оси аппарата. Они крепились на поплавках-скегах. Одноместная открытая кабина расположена сверху основного крыла. Переднее крыло имело хорду 1 м, а заднее - 3 м. Два двигателя Иж-60К с воздушными винтами диаметром 1,2 м развивали тягу на месте 70...80 кгс (700...800 Н).

При испытаниях величина подъемной силы статической воздушной подушки составляла 70 % массы аппарата при скорости 30...35 км/ч. За счет увеличения скоростного напора подъемная сила увеличивалась до 80 % от полетной массы экраноплана. В этом случае заслонки под действием набегающего потока воздуха автоматически складывались и ложились вдоль скегов и центральной стойки между крыльями. ОИИМФ-2 имел аэродинамическое качество около 8.

Для продольного управления аппаратом основное крыло оснастили закрылком. Экраноплан обладал хорошей маневренностью, но для достижения расчетной скорости полета (100... 200 км/ч) мощности двигателей оказалось недостаточно.

Диаметр циркуляции на скорости около 30 км/ч был равен 10 м. Испытания, проводившиеся в 1965 г., показали, что аппарат перетяжелен, а тяга винтов недостаточна для расчетных режимов работы.

Выполнив необходимые доработки, зимой 1965-1966 гг. студенты построили следующую модификацию экраноплана -ОИИМФ-3. Были установлены двигатели К-750 мощностью 26 л.с. (19 кВт) с новыми воздушными винтами. Корпус облегчили, на переднем крыле установили заслонки. Двигатели было решено разместить внутри основного крыла. По ряду технических причин испытания ОИИМФ-3, назначенные на лето 1967 г., провести не удалось.

## Экранопланы А.Н. Панченкова

А.Н. Панченков, большой энтузиаст экранопланостроения, над проблемой создания экранопланов начал работать в 1962 г. Теоретически и экспериментально А.Н. Панченков показал, что необходимыми стабилизирующими свойствами при полете над экраном обладает экраноплан, выполненный по схеме "утка".

Под руководством А.Н. Панченкова была построена серия экранопланов АДП (аппарат на динамической воздушной подушке). Характерной особенностью АДП является удлиненный фюзеляж, в передней части которого расположен стабилизатор.

Летом 1963 г. на реке Десна прошли буксировочные испытания модели экраноплана АДП-1.

В 1965 г. был спроектирован и построен экраноплан АДП-1 с мотоциклетным двигателем К-750 (рис. 357). Толкающий воздушный винт был установлен за кабиной пилота, на основном крыле - элероны-закрылки и киль с рулем поворота в воздушном потоке от винта. По концам крыла размещались концевые шайбы.

Для уменьшения взлетно-посадочной скорости в носовой части фюзеляжа установлены подводные крылья. Скорость максимальная 110 км/ч. Высота полета 0,25 м. Стабилизация высоты полета обеспечивалась расположенным в передней части несущим стабилизатором. При увеличении угла атаки подъемная сила на стабилизаторе падала (на закритических углах наступал срыв потока) и аппарат опускал носовую часть до рабочих углов атаки стабилизатора.

Испытания проводились под Киевом на Днепре.

В 1965-1966 гг. экраноплан был доработан, поставлен на колесное трехопорное шасси с носовым колесом. Концевые шайбы несущего крыла сняли. Был сделан новый четырехлопастный несущий винт.

Фюзеляж выполнили обтекаемым, установили лобовое стекло. Масса аппарата возросла до 380 кг. Основные размеры остались те же. Аппарат получил новое название АДП-2 (рис. 358). Испытания проводились на аэродроме под Киевом. Расчетная высота полета экраноплана 0,25 м, максимальная скорость 150 км/ч.

Работы по экранопланам АДП-1 и АДП-2 проводились в Киеве в Институте гидромеханики АН УССР.

Рис. 357. Экраноплан АДП-1

Рис. 358. Экраноплан АДП-2

## Таблицы главе 14 "Экранопланы"

Экранопланы и экранолеты

| Основные данные | СМ-1 | СМ-2 | СМ-3 | СМ-4 | СМ-5 | СМ-2П7 | "Гид ролет" | ОИИМФ-1 | ОИИМФ-2 | ОИИМФ-3 | АДП-1 | АДП-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1961 | 1962 | 1962 | 1963 | 1965 | 1965 | 1965 | 1964 | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 |
| Двигатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| тип или марка | ТРД | РУ-19-300 | ТРД | ТРД | М-337 | ТРД | ТРД | Иж-60К | Иж-60К | К-750 | К-750 | К-750 |
| тяга, кгс | - | - | - | - | 210 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| мощность, э.л.с. | - | 2x900 | - | - | - | - | - | 18 | 2x18 | 26 | 26 | 26 |
| Длина, м | 20 | 20 | 14,5 | 20 | 18 | 19,4 | - | 5 | 5 | 5 | 6,2 | 6,2 |
| Крыло: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размах, м | 10,3 | 11,5 | 8,9 | 15,7 | 19,4 | 19,5 | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 4,5 |
| площадь, м2 | - | - | - | - | - |  | - | - | 11,2 | 11,8 | - | - |
| Масса конструкции взлетная, кг | 2830 | 3200 | 3400 | 4800 | 7300 | 6300 | - | - | 450 | - | 300 | 380 |
| Масксимальное аэродинамическое качество | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 8 | - | - | - |
| Скорость максимальная, км/ч | 200 | 270 | 180 | 230 | - | 270 | 160 | - | 110 | - | 110 | 150 |

# Глава 15
Авиационное вооружение

## Бомбардировочное вооружение

Особенности конструкции авиационных бомб системы М-46, принятых на вооружение в 1946 г., обеспечивали нормальное боевое применение этих боеприпасов только до скоростей, соответствовавших М = 0,8. С выходом авиации на сверхзвуковые скорости срыв потока, возникавший в месте сочленения средней и хвостовой частей корпуса авиабомбы, существенно снижал эффективность стабилизатора, а вместе с ней и точность бомбометания. В связи с этим в 1954 г. была принята на вооружение новая система высокоэффективных фугасных авиабомб в большой номенклатуре калибров (от ФАБ-250 до ФАБ-9000), устойчивых на траектории при бомбометании при сверхзвуковых скоростях полета и с большой высоты. Системе был присвоен индекс М-54. Высокие качества этой системы подтвердились ее долголетием, однако она была не лишена недостатков.

Авиабомбы модели М-54 имели тупоносый корпус с баллистическим кольцом, что обусловливало их большое аэродинамическое сопротивление и резко снижало летно-тактические характеристики истребителей и истребителей-бомбардировщиков, несущих авиабомбы на внешней подвеске. В 1962 г. были приняты на вооружение фугасные авиабомбы модели М-62 с сигарообразными корпусами, имевшими малое лобовое сопротивление (калибра 250 и 500 кг).

В конце 1950-х гг. в связи с ростом эффективности ПВО получила широкое признание идея доставки боеприпасов к цели на малых и предельно малых высотах. Однако применение обычных авиабомб с таких высот было сопряжено с опасностью поражения своего самолета осколками. Решение было найдено в разработке бомб с тормозными устройствами (так называемых штурмовых): ФАБ-250Ш и ФАБ-1500ША, принятых на вооружение в 1961 г. Кроме того, были созданы парашютные устройства, которыми могли снаряжаться авиабомбы моделей М-46 и М-54.

Специально для применения с самолета МиГ-25, способного осуществлять длительный полет при М > 2,5, была создана термостойкая авиабомба ФАБ-500Т, нормально функционировавшая после перенесенного аэродинамического нагрева.

Большим достижением, существенно повысившим эффективность применения малокалиберных осколочных, зажигательных и противотанковых бомб, стала разработка разовых бомбовых кассет (РБК-250, РБК-500) и разовых бомбовых связок (РБС-100), принятых на вооружение в 1950-е гг. Применение кассет и связок обеспечивает оптимальную плотность распределения малокалиберных боеприпасов на местности независимо от высоты сбрасывания.

## Стрелково-пушечное вооружение

В 1953 г. взамен морально устаревших и подвергавшихся критике пулеметов УБ на вооружение советских ВВС был принят крупнокалиберный пулемет А-12,7 конструкции Н.М. Афанасьева. Внедрение автоматики оригинальной схемы с ускорительным механизмом, досылающим патрон из звена ленты в ствол, явилось важным шагом в развитии оружия газоотводного типа. Не отличаясь по скорострельности и другим основным характеристикам (массе оружия, начальной скорости пули) от предшественника, А-12,7 оказался значительно более надежным и "живучим". Достоинства схемы, разработанной Н.М. Афанасьевым, нашли дальнейшее развитие в конструкции 23-мм пушки АМ-23 (Афанасьева - Макарова). Этими пушками были вооружены массовые советские дальние бомбардировщики Ту-16, Ту-95 и ЗМ.

Следует отметить, что в начале 1950-х гг. были проведены широкие теоретико-экспериментальные исследования, целью которых являлось обоснование рационального калибра авиационного пушечного вооружения. Оптимум был определен в диапазоне 23...30 мм, причем меньший калибр был признан рациональным для поражения истребителей, а больший - для поражения бомбардировщиков, обладающих повышенной "живучестью", а также для действий по наземным целям. Ориентируясь на полученные результаты, ОКБ-16, возглавляемое А.Э. Нудельманом, в 1955 г. создало пушку НР-30 - первое в СССР авиационное орудие калибра 30 мм. Использование схемы с коротким ходом ствола в сочетании с газовым накатником-тормозом позволило при относительно небольшой массе обеспечить высокую скорострельность, надежность и живучесть системы. Пушки НР-30 устанавливались на истребителях МиГ-19 и истребителях-бомбардировщиках Су-7Б и Су-17 всех модификаций.

Специально для вооружения дальнего бомбардировщика Ту-22 в ОКБ-16 была разработана 23-мм пушка Р-23 (конструкция А.А. Рихтера), выполненная по так называемой револьверной схеме. По оригинальности и обилию технических решений, не встречавшихся в мировой практике создания оружия, пушка Р-23 может вполне соперничать со знаменитыми "гатлингами" пушками с вращающимися блоками стволов. Так, досылание патрона в пушке Р-23 производилось броском газовым поршнем, а экстракция гильзы - пороховыми газами, поступавшими в пространство между дном гильзы и дном патронника. В связи с исключительно высокими скоростями движения гильза снаряда для этой пушки была выполнена из стали.

В 1965 г. на вооружение советских ВВС была принята двуствольная пушка ГШ-23, разработанная В.П. Грязевым и А.Г. Шипуновым. Оригинальная конструкция пушки предусматривала поочередные выстрелы из каждого ствола. Затворы имели механическую связь, что обеспечивало большую скорость досылания очередного патрона и высокую скорострельность оружия при относительно небольшой массе. Пушки ГШ-23 нашли широкое применение на многих советских самолетах, причем как на истребителях (МиГ-21, МиГ-23), так и на бомбардировщиках (Ту-22М).

## Неуправляемые реактивные снаряды

На заключительном этапе Великой Отечественной войны применение авиационных неуправляемых реактивных снарядов РС-82 и РС-132, представлявших собой невращающиеся оперенные ракеты с контактными взрывателями, значительно сократилось по сравнению с 1941-1942 гг. Они сохранились на вооружении, главным образом, самолетов-штурмовщиков Ил-2 и Ил-10. Падение интереса к "эрэсам" объяснялось их невысокой точностью, обусловленной причинами конструктивного и технологического характера.

Важнейшим техническим решением, призванным обеспечить повышение точности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, явилась стабилизация их вращением вокруг продольной оси. Новый неоперенный реактивный снаряд С-1оф раскручивался в конце активного участка полета до скорости 11 000 об/мин за счет соответствующего отклонения выхлопных сопел. Однако при столь высокой скорости вращения на нем не могла быть применена другая новинка - кумулятивная боевая часть.

В связи с этим другие новые неуправляемые реактивные снаряды (С-ЗК, С-5К) оснащались оперением, перья которого устанавливались под небольшим углом, обеспечивая скорость вращения 1000...1200 об/мин. Снаряды семейства С-5 имели характерную особенность - раскрывающееся после пуска оперение, что позволило осуществлять их пуск из трубчатых направляющих, собранных в пакеты (так называемые универсальные блоки). Боевая часть реактивного снаряда С-ЗК пробивала броню современных танков с любого направления, а С-5К - бортовую и верхнюю броню танка. Модификация С-5М оснащалась фугасной боевой частью, а С-5-0 - осветительным зарядом.

Более крупные снаряды С-21 и С-24 предназначались для поражения живой силы, боевой техники, зданий и фортификационных сооружений. Они оснащались осколочно-фугасными боевыми частями.

## Управляемые ракеты

В середине 1950-х гг. на вооружение советских ВВС была принята авиационная управляемая ракета РС-2У класса "воздух-воздух". В связи с принятым способом наведения на цель (ТУ - телеуправление, или командное наведение) бортовая аппаратура размещалась в хвостовой части ракеты, а твердотопливный двигатель - в средней части, имеющей два боковых сопла. В головной части имелись боевая часть, в которой было организовано дробление на осколки, и радиовзрыватель. Аэродинамическая схема ракеты - крестокрылая "утка". Ракетами типа РС-2У вооружались истребители МиГ-19. Следует подчеркнуть трудность наведения телеуправляемой ракеты на маневрирующую воздушную цель, практически исключающую ее боевое использование против истребителей противника.

Решением проблемы стало создание ракет с головками самонаведения, использующими тепловое излучение цели (ТГС) и отраженный от цели радиолокационный сигнал бортового локатора истребителя (РГС). На основе попавшей в руки советских специалистов американской ракеты AIM-9 "Сайдуиндер" была создана первая отечественная авиационная управляемая ракета с ТГС, названная Р-ЗС. Достоинством ракет с ТГС считается реализация принципа "пустил-забыл", поскольку после отделения ракеты от носителя последний совершенно не связан в маневре. Недостатком является их подверженность помехам: солнечной засветке, отражениям от облаков, разнообразным тепловым пятнам на поверхности земли, поэтому первые образцы этих ракет были не применимы для стрельбы в нижнюю полусферу. Ракеты Р-ЗС нашли широкое применение на многих советских истребителях, и в первую очередь на МиГ-21.

Отработка первых полуактивных радиолокационных систем наведения, использующих отраженный сигнал от цели, была особенно важна для авиации ПВО, где в качестве важнейшего требования выдвигалась всепогодность применения. Кроме того, первые авиационные ракеты с РГС могли применяться перехватчиками с передней полусферы (правда, ограниченно, под небольшим ракурсом), при этом дальность пуска превышала 20 км. Поскольку ракеты, разработанные для авиации ПВО (Р-4, Р-8, Р-98), предназначались для поражения крупных целей типа стратегических бомбардировщиков, то они оснащались мощными боевыми частями и радиовзрывателями с увеличенным радиусом срабатывания. Однако авиация ПВО не отказывалась и от ракет с ТГС. В 1950-е гг. в советских ВВС была принята концепция разработки единой ракеты, которая могла оснащаться тепловой либо радилокационной системой наведения и в зависимости от системы наведения имела бы различные индексы, например Р-4Т и Р-4Р соответственно. Ракеты Р-8 стали основным вооружением истребителей-перехватчиков Су-9 (Су-11), а их модернизированный вариант Р-98 - самолетов Су-15.

Первой отечественной серийной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" малой дальности явилась Х-66, по схеме представлявшая собой увеличенную РС-2. По сравнению с последней ракета оснащалась гораздо более мощной осколочно-фугасной боевой частью, способной поражать широкий спектр наземных целей. Недостатком ракеты считалась возможность ее применения только с пикирования, поскольку прицеливание производилось, как при стрельбе из пушки, за счет маневра всего самолета и удержания прицельной марки на цели. Этот недостаток удалось устранить на ракете Х-23, наведение которой на цель выполнялось с использованием радиолинии "Лазурь". Управление Х-23 осуществлялось с помощью так называемого кнюппеля - переключателя, размещенного на ручке управления истребителем. В процессе полета ракеты, перемещая кнюппель большим пальцем правой руки, летчик выдавал команды "выше-ниже" и "влево-вправо". Ракета Х-23 разрабатывалась в рамках программы самолета МиГ-23, но впоследствии широко применялась на многих советских фронтовых истребителях, истребителях-бомбардировщиках и бомбардировщиках.

## Таблицы главе 15 "Авиационное вооружение"

Авиационное вооружение в 1950 - 1965 гг.

| Стрелково-пушечное вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные | А-12,7 | АМ-23 | НР-30 | НН-37 | Р-23 | ГШ-23 |  |  |  |
| Год принятия на вооружение | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1964 | 1965 |  |  |  |
| Калибр, мм | 12,7 | 23 | 30 | 37 | 23 | 23 |  |  |  |
| Темп стрельбы, выстр./мин | 1100 | 1250 | 900 | 650... 700 | 2500 | 3200 |  |  |  |
| Начальная скорость, м/с | 810 | 720 | 780 | 700 | 860 | 715 |  |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оружия | 28 | 43 | 66,5 | 99,3 | 58 | 46 |  |  |  |
| снаряда, пули | 0,048 | 0,174 | 0,41 | 0,758 | 0,174 | 0,174 |  |  |  |
| Длина оружия, мм | 1423 | 1476 | 2153 | 2729 | - | 1380 |  |  |  |
| Принцип работы автоматики | Отвод газов | Отвод газов | Ход ствола | Ход ствола | Барабанная сотводом газов | Двухствольная сотводом газов |  |  |  |
| Управляемые реактивные снаряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные данные | С-1оф | С-ЗК | С-5К | С-5-0 | С-21 | С-24 |  |  |  |
| Калибр, мм | 212 | 134 | 57 | 57 | 212 | 240 |  |  |  |
| Длина, мм | 1250 | 1500 | 830 | 948 | 1760 | 2120 |  |  |  |
| Размах стабилизатора, мм | -(1) | 240 | 232 | 232 | 640 | 510 |  |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снаряда | 102,4 | 23,3 | 3,64 | 4,93 | 117,8 | 235 |  |  |  |
| боевой части | 43,9 | 3,3(2) | 0,3(2) | 0,326(2) | 46,2 | 25,5(2) |  |  |  |
| Максимальная скорость, м/с | 440 | 360... 380 | 400 | 380 | 375...385 | 410 |  |  |  |
| Тип пускового устройства | _ | ПУ-14 | УБ-16, УБ-32 | ОРО-57 |  | АПУ-24 |  |  |  |
| (1) Так называемый турбореактивный снаряд без оперения, стабилизируется вращением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Масса взрывчатых веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляемые ракеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные данные | "воздух-воздух" |  |  |  |  |  | "воздух-поверхность" |  |  |
|  | РС-2 | РС-2УС | Р-ЗС | Р-4 | Р-8 | Р-98 | Х-23 | Х-66 |  |
| Тип системы наведения | ТУ | ТУ | ТГС | РГС, ТГС | РГС, ТГС | РГС, ТГС | ТУ | ТУ |  |
| Масса ракеты, кг | 82,5 | 82,5 | 75 | 500 | 300 | 300 | 290 | 277 |  |
| Длина ракеты, мм | 2494 | 2494 | 2750 | - | - | 4250 | 3570 | 3631 |  |
| Диаметр корпуса, мм | 200 | 200 | 127 | 380 | 275 | 275 | 275 | 275 |  |
| Масса боевой части, кг | 13 | 13 | 11,3 | 53 | 39 | 39 | ПО | 105 |  |
| Дальность пуска, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная | 3,5 | 4 | 7 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| минимальная | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 |  |
| Дополнительная перегрузка самолета (максимальная) | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | - |  |
| Высота применения, км | - | - | - | - | - | - | 0,1...5 | 0,1...5 |  |
| Примечание. ТУ - телеуправление; ТГС - тепловая головка самонаведения; РГС - радиолокационная головка самонаведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Глава 16
Поршневые и газотурбинные авиационные двигатели

В период с 1951 по 1965 г. наша авиационная промышленность работала очень интенсивно и плодотворно. К концу Великой Отечественной войны у нас в стране не было ни одного "летающего" реактивного двигателя. Но уже к 1960 г. наши авиационные двигатели достигли зарубежного уровня, а двигатели, установленные на военных машинах, даже превосходили его. Такому успеху в большой степени способствовала структура авиационного двигателестроения СССР. Она начала складываться в середине 1930-х гг., когда при серийных заводах для конструкторского сопровождения, в основном лицензионных двигателей, стали создаваться конструкторские бюро. Но КБ оставались подразделениями серийных заводов.

Завод № 300 - "Союз" (Москва). В конце 1940 г. Александр Микулин, Владимир Климов и Сергей Туманский - наши выдающиеся авиационные конструкторы - обратились с письмом к Сталину с обоснованием необходимости выделения ОКБ, созданных при серийных заводах, в самостоятельные структуры -отдельные заводы. Сталин положительно отнесся к этому предложению, но начавшаяся война и связанное с ней перебазирование промышленности на восток задержали выполнение этого решения. Наиболее настойчивым оказался Александр Александрович Микулин. В конце 1942 г. он добился передачи ему почти пустых корпусов бывшего завода "Оргавиапром". На их базе Микулин создал завод № 300, которому была поручена разработка новых авиационных двигателей. Позднее завод получил название "Союз". Руководителем завода и его главным (вспоследствии генеральным) конструктором назначили А.А. Микулина. Заместителями главного конструктора стали Сергей Константинович Туманский и Борис Сергеевич Стечкин. Несмотря на тяжелое время за короткий срок было налажено производство, создана экспериментальная база, нашлось помещение для конструкторского бюро.

К началу 1950 г. работы над первыми газотурбинными двигателями АМТКРД-01 и АМРД-02 успешно завершились и завод начал работу над самым мощным (по тем временам) в мире двигателем АМ-03 (АМ-3). Тогда же Микулин выдвинул идею создания маленькой "тройки" - двигателя АМ-5, выполненного по правилам теории подобия; "пятерка" была в четыре раза меньше АМ-3. В 1954 г. был создан первый двигатель с форсажной камерой АМ-5Ф тягой на форсированном режиме 27 000 кгс, а на максимальном - 21 500 кгс. Характерной особенностью следующего двигателя - АМ-9 - была установка (впервые) на компрессор первой "нулевой" сверхзвуковой ступени. Последней работой, выполненной под руководством Микулина, стал первый отечественный двухкаскадный двигатель AM-11 (переименованный позже в Р-11) с сверхзвуковым компрессором. Максимальная тяга двигателя составляла 3750 кгс. В январе 1955 г. Микулина освобождают от работы на заводе и на его место назначают С.К. Туманского. В 1956 г. на заводе начались испытания двигателя Р-15-300 с тягой на форсированном режиме 10 150 кгс, а на максимальном - 6860 кгс. Он послужил прототипом двигателя Р-15Б-300. В ОКБ на базе Р-11-300 был создан первый советский подъемно-маршевый двигатель Р-27-300 с максимальной тягой 5300 кгс для опытного СВВП Як-36.

Серийное производство и дальнейшая модификация двигателей требовали больших сил, и было принято решение - на серийных заводах создать свои КБ.

Завод № 500 - ТМКБ "Союз" (Москва). Первым заводом, куда были переданы двигатели: сначала АМ-5, а потом Р-11-300 (АМ-11), - был тушинский завод № 500 (ныне им. В.В. Чернышева). Там было создано КБ, которое вначале занималось внедрением в серийное производство двигателя РД-500 (аналог английского двигателя "Дервент-V"), а потом двигателя АМ-5. В 1959 г. главным конструктором ОКБ-500 (ТМКБ) становится Николай Георгиевич Мецхваришвили. Его первым заместителем был Константин Рубенович Хачатуров, возглавивший ОКБ с 1965 г. В ОКБ-500 были созданы основные модификации двигателя Р-11-300, в том числе и Р-21-300 тягой на форсированном режиме 7200 кгс, а на максимальном - 4700 кгс.

Завод № 26 - УМКБ "Союз" (г. Уфа). На завод № 26 в Уфу с готовым для внедрения в серию двигателем АМ-9 (впоследствии переименован в РД-9) был направлен заместитель Туманского -Виталий Николаевич Сорокин. До него на заводе в ОКБ работали главными конструкторами В.Я. Климов и Н.Д. Кузнецов. В конце 1940-х гг. они занимались доводкой двигателя РД-10 (прототип - трофейный немецкий Юмо-004В-1). С 1962 г. главным конструктором ОКБ - УМКБ "Союз" стал Сергей Алексеевич Гаврилов. Под его руководством создавались Р-13-300, Р-25-300 и другие модификации двигателя Р-11-300.

ОКБ завода № 16 (г. Казань). На заводе № 16 в Казани, куда передали для внедрения в серию двигатель АМ-3, в 1954 г. было организовано ОКБ, которое возглавил заместитель Микулина -Прокопий Филиппович Зубец. В начале ОКБ-16 занималось разработкой модификаций двигателя АМ-3. В частности, его наиболее удачная модификация - двигатель РД-ЗМ послужил основой для серийного производства двигателей РД-ЗМ-500 и РД-ЗМ-500А (цифра 500 обозначает ресурс двигателя в часах). В середине 1960-х гг. П.Ф. Зубец сконструировал совершенно новые двигатели "16-15" (РД-ЗП) и "16-17". Двигатель "16-17" создавался для сверхзвукового стратегического бомбардировщика Мясищева. Он имел максимальную тягу 18 500 кгс, но до закрытия темы по самолету двигатель не успели довести и его постигла та же учесть, что и самолет Мясищева. В дальнейшем ОКБ занималось перспективными направлениями двигателестроения и отошло от газотурбинной тематики.

Завод № 165 -"Сатурн" (Москва). В 1945 г. Московский завод опытного моторостроения № 165 возглавил А.М. Люлька. Все двигатели марки "АЛ" созданы на заводе № 165, впоследствии получившем название "Сатурн". Ориентация ОКБ - двигатели для военных самолетов различного назначения. Первый советский турбореактивный двигатель ТР-1 прошел государственные испытания в феврале 1947 г. За ним появились ТР-3 и АЛ-5 (ТР-ЗА). Двигатель третьего поколения - АЛ-7 (его характерная особенность - высоконапорный компрессор со сверхзвуковой ступенью) - прошел государственные испытания в августе 1955 г. Двигатель АЛ-7Ф в различных модификациях серийно выпускался в 1960-1974 гг.

После смерти А.М. Люлька заводу № 165 присвоили его имя. Сегодня его чаще называют ОКБ "А. Люлька-Сатурн". Деятельность ОКБ "А. Люлька-Сатурн" неразрывно связана с машиностроительным КБ "Гранит", образованным в 1948 г. для внедрения в серийное производство двигателя РД-45 (аналог английского двигателя "Нин-1") на Московском моторном заводе № 45 (в настоящее время "Салют"). Там под руководством В.Я. Климова и Н.Г. Мецхваришвили были внедрены в серийное производство двигатели ВК-1, ВК-1Ф. После этого машиностроительное КБ стало в основном специализироваться на доводке и внедрении в серийное производство ТРД, разработанных в ОКБ А.М. Люлька (АЛ-7 и др.). Главным конструктором ОКБ-45 с 1957 г. был сподвижник и первый заместитель A.M. Люлька -Эдуард Эдуардович Лусс.

ОКБ завода № 45 (Москва) и завода № 117 им. В.Я. Климова (Ленинград). ОКБ под руководством Владимира Яковлевича Климова организовано в 1935 г. в Рыбинске на моторном заводе № 26 для внедрения в серийное производство лицензионного двигателя "Испано-Сюиза-12", получившего наименование М-100.

В начале войны ОКБ и завод эвакуировали в Уфу. Там они выпускали поршневые двигатели, разрабатываемые под руководством В.Я. Климова (ВК-105, ВК-107 и др.). С 1945 г. ОКБ занимается внедрением в серийное производство двигателя РД-10. В 1946 г. Климов возглавил ОКБ, созданное на базе ленинградского завода № 117. В 1947-1956 гг. одновременно с ленинградским ОКБ Владимир Яковлевич руководил ОКБ-45 в Москве при заводе № 45, где осваивался двигатель РД-45. На его базе шли работы по созданию более мощного двигателя ВК-1, который в 1949 г. прошел государственные испытания. Двигатель ВК-1 стал первым в СССР крупносерийным турбореактивным двигателем (выпущено примерно 20 000). В 1952 г. под руководством Климова разрабатывается первый отечественный ТРДДФ (двухконтурный форсажный) ВК-3. В середине 1950-х гг. созданы двигатели ВК-5 и ВК-7 для опытных самолетов ОКБ А.И. Микояна - последние двигатели В.Я. Климова. В 1959 г. начались работы над ТВД - вертолетным двигателем со свободной турбиной-ТВ2-117 (цифра 117-номер завода), а затем над ГТД-350, С 1962 г. ОКБ возглавлял Сергей Петрович Изотов - ученик и первый заместитель В.Я. Климова.

Завод № 36 (г. Рыбинск). В 1939 г. в стенах Московского авиационного института решением правительства было создано КБ. Его главной задачей являлось создание сверхмощного для того времени двигателя мощностью 2500 л.с., которому присвоили шифр М-250. Коллектив КБ сформировали из студентов и профессорско-преподавательского состава института. Руководителем проекта назначили заведующего кафедрой конструкции авиадвигателей Глеба Семеновича Скубачевского, его заместителем - Владимира Алексеевича Добрынина, ранее работавшего заместителем Микулина. Война не позволила закончить работу над М-250. Коллектив КБ был сначала эвакуирован в Воронеж, потом в Уфу, а в 1943 г. переведен на постоянное жительство на завод № 36 в Рыбинск. Вскоре главным конструктором ОКБ был назначен В.А. Добрынин. В начале 1949 г. ОКБ поручают создать комбинированный двигатель М-253К, более известный под шифром ВД-4К. Он был лучшим в мире по удельным параметрам. Двигатель ВД-4К стал высшим достижением в поршневом авиадвигателестроении. Его максимальная мощность составляла 4300 э.л.с. С 1952 г. ОКБ начало работать над ТРД. До 1965 г. были запущены в серийное производство ВД-7Б (серия 1955-1967 гг.), ВД-7М (РД-7М, серия 1959-1965 гг.), ВД-7М-2 (РД-7М-2, серия 1965-1976 гг.).

С 1960 г. главным конструктором Рыбинского КБ моторостроения (РКБМ) становится Петр Алексеевич Колесов.

Завод № 2 - КНПО "Труд" (г. Куйбышев). В 1946 г. недалеко от Куйбышева, в поселке Управленческий, был создан завод № 2 МАП. В ноябре туда доставили немецких специалистов по газотурбинным двигателям, ранее работавших на фирмах "Юнкере" и БМВ. Они привезли с собой различные разработки двигателей в разной степени освоения и доводки. К началу 1949 г. там разработали двигатель "022" - ТВД мощностью 5000 э.л.с., созданный на основе ТРД Юмо-012, но имевший от него серьезные отличия: новый компрессор и трехступенчатую турбину (вместо двухступенчатой). В 1949 г. в разгар испытаний двигателя "022", имевшего очень много дефектов, на завод назначили нового руководителя и главного конструктора - Николая Дмитриевича Кузнецова. До назначения на завод № 2 Н.Д. Кузнецов работал в Уфе на заводе № 26 заместителем Климова и после его отъезда стал главным конструктором. В 1950 г. двигатель, получивший в 1951 г. обозначение ТВ-2, запустили в серийное производство. Следует отметить, что турбокомпрессор этого двигателя послужил основой для турбовинтовых двигателей, созданных на других фирмах.

Новые самолеты, разрабатываемые в то время (например, стратегический бомбардировщик Ту-95), требовали двигателей большей мощности. Чтобы увеличить мощность двигателя, Н.Д. Кузнецов решил спарить два турбокомпрессора двигателя ТВ-2 и передать крутящий момент через общий редуктор на два соосных винта. Двигатель такой конструкции увидел свет под маркой 2ТВ-2Ф. Его максимальная мощность при испытаниях составила 12 500 э.л.с. В начале 1950-х гг. ОКБ Н.Д. Кузнецова приступило к разработке нового оригинального двигателя ТВ-12 (позднее получил обозначение НК-12), а в середине 1950-х гг. -к созданию двигателя НК-4. В начале 1960-х гг. в ОКБ начали работать над ТРДД НК-8.

Высокая надежность двигателей марки НК позволила впервые в отечественной практике подойти к принципу установления ресурса двигателя в эксплуатации "по состоянию".

Завод № 478 - ЗМКБ "Прогресс" (г. Запорожье). Запорожское моторостроительное конструкторское бюро, ныне носящее название ЗМКБ "Прогресс", - самое старое двигателестроительное предприятие - берет свое начало от конструкторской группы, созданной в 1916 г. на заводе акционерного общества "Дека" в Александровске (старое название Запорожья). В 1930 г. Аркадий Сергеевич Назаров становится главным конструктором организованного им КБ при заводе № 29. Позднее главными конструкторами были С.К. Туманский и Е.В. Урмин. В 1946 г. ОКБ при заводе возглавил Александр Георгиевич Ивченко. В период 1946-1953 гг. под его руководством было создано семейство поршневых двигателей АИ-14 и двигатели типа АИ-26 в различных модификациях для легких вертолетов. С 1953 г. ОКБ полностью переключается на газотурбинную тематику. Первый ТВД - ТВ-2, над которым работали в ЗМКБ, был создан в ОКБ Н.Д. Кузнецова. На его базе созданы два двигателя: самолетный ТВ-2Т и вертолетный ТВ-2ВК с двумя выходами редуктора на несущий и рулевой винты. В 1956 г. был построен ТВД ТВ-20 (позднее названый АИ-20), послуживший основой для создания многих модификаций, а также двигателя АИ-20П с максимальной мощностью 5800 э.л.с. В 1958 г. начались работы по двигателям семейства АИ-24, прототипом которых стал хорошо доведенный, надежный АИ-20К. В середине 1960-х гг. ОКБ приступило к разработке двухвального ТРДД АИ-25. С 1968 г. ОКБ возглавил Владимир Алексеевич Лотарев.

Завод № 19 - ПМКБ "Авиадвигатель" (г. Пермь). Пермское моторостроительное конструкторское бюро (ПМКБ) берет начало от КБ Пермского авиамоторного завода № 19, основанного в 1934 г. Первым главным конструктором завода и ОКБ был Аркадий Дмитриевич Швецов. Он в 1926 г. разработал первый советский серийный авиационный двигатель воздушного охлаждения М-11, выпускавшийся до середины 1950-х гг. Под руководством Швецова создан ряд мощных звездообразных двигателей, в том числе АШ-62, АШ-82, АШ-21 и др. В качестве первой ступени наддува применялся спроектированный в ОКБ турбокомпрессор ТК-19, работавший на энергии выхлопных газов двигателя. С 1953 г. ОКБ возглавил Павел Александрович Соловьев. С этого времени начались работы над газотурбинными двигателями. В начале был модернизирован ТВ-2, переданный из ОКБ Н.Д. Кузнецова. На его основе были созданы вертолетный ТВ-2ВМ (Д-25В) и его более мощные модификации -Д-25ВФ и Д-25М с максимальной мощностью 6500 эл.с. В ОКБ создали ТРДД Д-20П. Характерная особенность пермских двигателей - взаимозаменяемость элементов отдельных каскадов у двигателей разных моделей. Так двигатель Д-25В послужил основой внутреннего контура двигателя Д-20.

В 1965 г. начались работы по созданию ТРДД Д-30, прототипом для которого был Д-20П-125. Накопленный многолетний опыт конструкторского коллектива находит применение при создании новых высокоэкономичных и надежных двигателей.

Завод № 154 - ОКБМ (г. Воронеж). Опытно-конструкторское бюро машиностроения (ОКБМ) образовано на базе конструкторского отдела завода № 16, получившего впоследствии № 154 (ныне Воронежский механический завод). ОКБ всегда занималось разработкой звездообразных поршневых двигателей воздушного охлаждения. Первым главным конструктором в 1937 г. был назначен Аркадий Сергеевич Назаров, который продолжил доводку М-11. Последней серьезной модификацией этого двигателя стал М-11ФР. Его конструктором был А.И. Мужилов. В этом двигателе уже трудно было узнать его прототип - двигатель М-11.

Развивающаяся малая авиация и, главным образом, учебная требовали создания нового двигателя. Этим и занялся А.Г. Ивченко, возглавивший ОКБ. Под его руководством был разработан и создан двигатель-долгожитель АИ-14. В 1960 г. появился ряд модификаций двигателя АИ-14. В 1963 г. ОКБ было преобразовано в филиал Запорожского ОКБ под руководством А.Г. Ивченко, в 1960 г. оно снова стало самостоятельным предприятием, основная тематика которого связана с модификациями двигателя М-14. Главным конструктором до 1973 г. был И.М. Веденеев, а после - А.Г. Баканов.

## Таблицы главе 16 "Поршневые и газотурбинные авиационные двигатели"

ТРД завода ∙ 300 - "Союз" (Москва)

| Основные данные | АМТКРД-01 | АМ-3 | АМ-5 | Р-1 1-300 | РУ19-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1947 | 1950 | 1953 | 1956 | 1960 |
| Тяга, кгс: |  |  |  |  |  |
| на форсированном режиме | - | - | - | 5100 | - |
| на максимальном режиме | 3300 | 8750 | 2000 | 4000 | 900 |
| Расход воздуха, кг/с | 65 | 150 | 37,5 | 64,5 | 16 |
| Минимальный удельный расход топлива, кг/(кгс-ч) | 1,2 | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 1,1 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 4 | 6,2 | 5,8 | 8,6 | 4,6 |
| Температура газа перед турбиной, К | 1120 | 1130 | 1130 | 1175 | 1150 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |  |
| компрессора | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| турбины | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Масса, кг | 1720 | 3100 | 445 | 1040 | 225 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| диаметр | 1370 | 1400 | 670 | 825 | 550 |
| длина | 3135 | 5380 | 2770 | 4600 | 173 |
| Удельная масса | 0,52 | 0,35 | 0,22 | 0,2 | 0,21 |

ТРД ОКБ завода ∙ 500 - ТМКБ "Союз" (Москва)

| Основные данные | РД-500 | Р-11Ф-300 | Р-11Ф2-300 | Р-11Ф2С-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1947 | 1958 | 1961 | 1965 |
| Тяга, кгс: |  |  |  |  |
| на форсированном режиме |  | 5740 | 6120 | 6175 |
| на максимальном режиме | 1590 | 3880 | 3950 | 3950 |
| Расход воздуха, кг/с |  | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Удельный расход топлива, кг/(кгс-ч): |  |  |  |  |
| минимальный | 1,04 | 0,94 | 0,91 | 0,94 |
| на форсированном режиме | _ | 2,3 | 2,35 | 2,3 |
| Степень повышения давления в компрессоре | - | 8,9 | 9 | 9 |
| Температура газа перед турбиной, К | _ | 1150 | 1200 | 1225 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |
| компрессора | 1 | 6 | 6 | 6 |
| турбины | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 584 | 1070 | 1080 | - |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| диаметр | 1090 | - | 906 | - |
| длина | 2110 | - | 4600 | - |
| Удельная масса | 0,37 | 0,19 | 0,18 | - |
| Примечание. У семейства двигателей Р- 1 1 приняты следующие обо- значения: В - высотный; К - ДПЛА; А - самолет ОКБ А.С. Яковлева; С - системы сдува пограничного слоя. |  |  |  |  |

ТРД ОКБ завода ∙ 26 - УМКБ "Союз"

| Основные данные | РД-10 | РД-9Б | Р- 13-300 | Р-25-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1945 | 1954 | 1963 | 1965 |
| Тяга, кгс: |  |  |  |  |
| на форсированном режиме | - | 3300 | 6490 | 7100 |
| на минимальном режиме | 920 | 2150 | 4230 | 4100 |
| Расход воздуха, кг/с | - | 43,3 | 66 | 68,5 |
| Удельный расход топлива, кг/(кгс-ч): |  |  |  |  |
| максимальный | 1,45 | 0,88 | 0,91 | 0,91 |
| на форсированном режиме | - | 1,6 | 2,2 | 2,25 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 3,2 | 7,5 | 8,9 | 9,5 |
| Температура газа перед турбиной, К | 917 | 1150 | 1223 | 1313 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |
| компрессора | 8 | 9 | 8 | 8 |
| турбины | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 800 | 700 | 1135 | 1215 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| диаметр | 810 | 660 | 907 | 907 |
| длина | 3870 | 5560 | 4600 | 4615 |
| Удельная масса | 0,87 | 0,21 | 0,17 | 017 |
| Примечание. А- для самолетов ОКБ Яковлева; БКР - для ДПЛА. |  |  |  |  |

ТРД ОКБ завода ∙ 16 (г. Казань)

| Основные данные | РД-20(1) | РД-ЗМ |
| --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1945 | 1957 |
| Тяга, кгс: |  |  |
| на форсированном режиме | - | - |
| на минимальном режиме | 800 | 9500 |
| Расход воздуха, кг/с | - | 64 |
| Минимальный удельный расход топлива, кг/(кгс-ч) | 1,47 | 0,93 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 3,3 | 6,4 |
| Температура газа перед турбиной, К | - | 993 |
| Число ступеней: |  |  |
| компрессора | 7 | 8 |
| турбины | 1 | 2 |
| Масса, кг | 610 | 3106 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| диаметр | 700 | 1400 |
| длина | 3500 | 5340 |
| Удельная масса | 0,76 | 0,33 |
| (1) Прототип - немецкий БМВ-003 |  |  |

ТРД ОКБ завода ∙ 165 "Сатурн" (Москва)

| Основные данные | ТР-1 | ТР-3 | АЛ-5, ТР-ЗА | АЛ-7 | АЛ-7Ф-1 | АЛ-7Ф-2 | АЛ-7ПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1946 | 1948 | 1950 | 1953 | 1957 | 1958 | 1960 |
| Тяга, кгс: |  |  |  |  |  |  |  |
| на форсирован- ном режиме | - | - | - | 6460 | 9200 | 10100 | - |
| на минимальном режиме | 1290 | 4600 | . 5100 | 4900 | 6240 | 6800 | 7250 |
| Расход воздуха, кг/с | 31,5 | 84,5 | 95 |  | 114 | 115 | 114 |
| Удельный расход топлива, кг/(кгс-ч): |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальный | 1,35 | - | 0,95 | - | 0,91 | 0,89 | 0,84 |
| на форсированном режиме | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - |
| Степень повышения давления в компрессоре | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 7 | 9,1 | 9,3 | 9,1 |
| Температура газа перед турбиной, К | 1065 | 1100 | 1100 | _ | 1200 | 1200 | 1200 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |  |  |  |
| компрессора | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| турбины | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 840 | 1960 | 1770 | - | 2010 | 2100 | 1745 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | - | 1200 | 1200 | - | 1250 | 1300 | 1060 |
| длина | - | 4000 | 4340 | - | 6025 | 6650 | 3310 |
| Удельная масса | 0,65 | 0,43 | 0,35 | - | 0,22 | 0,21 | 0,24 |

ТРД ОКБ-45 и завода ∙ 117 им. В.Я. Климова

| Основные данные | РД-45 (1) | ВК-1 | ВК-1Ф | ВК-3 | ТВ2-117(2) | ГТД-350(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1947 | 1948 | 1951 | 1955 | 1962 | 1963 |
| Максимальная тяга на форсированном режиме, кгс | - | - | 3380 | 8440 | - | -╕ |
| Максимальная тяга или номинальная мощность | 2230 кгс | 2700 кгс | 2700 кгс | 5730 кгс | 1500 Э.Л.С. | 400 Э.Л.С. |
| Расход воздуха, кг/с | 40 | 48,2 | 48,2 | - | 8,4 | 2,2 |
| Минимальный расход топлива, кг/(кгс-ч) | 1,06 | 1,07 | 1,15 | 0,75 | 0,29 | 0,345 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 4,2 | 4,2 | 4,4 | - | 6,2 | 6 |
| Температура газа перед турбиной, К | 1140 | 1170 | - | - | 1090 | 1200 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |  |  |
| вентилятора | - | - | - | 2 | - | - |
| компрессора | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| турбины | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Масса, кг | 808 | 872 | 1260 | 1850 | 338 | 135 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | 1255 | 1270 | - | - | - | - |
| длина | 2460 | 2640 | - | - | 2842 | 1350 |
| Удельная масса | 0,63 | 0,32 | 0,37 | 0,22 | 0,23 | 0,34 |
| (1) Прототип - английский двигатель "Нин-1". |  |  |  |  |  |  |
| (2) Двигатели ТВ2-1 17 и ГТД-350 - турбовальные. |  |  |  |  |  |  |

ТРД ОКБ завода ∙ 36 - РКБМ (г. Рыбинск)

| Основные данные | ВД-7 | ВД-7Б* | ВД-7М* | РД-7М-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1953 | 1955 | 1956 | 1961 |
| Максимальная тяга на форсированном режиме, кгс | _ | _ | 16000 | 16500 |
| Максимальная тяга, кгс | 9000 | 9500 | 10500 | 11000 |
| Расход воздуха, кг/с | 176 | 176 | 177 | 181 |
| Минимальный удельный расход топлива, кг/(кгс-ч) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 11,2 | 11,2 | 11 | 11 |
| Температура газа перед турбиной, К | 1090 | 1050 | 1135 | 1140 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |
| компрессора | 9 | 9 | 9 | 9 |
| турбин | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 2700 | - | 3650 | 3750 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| диаметр | 1290 | - | 1410 | 1440 |
| длина | 4250 |  | 7300 | 7205 |
| Удельная масса | 0,3 |  | 0,23 | 0,23 |
| Примечание. У семейства ВД и РД приняты следующие обозначения: Б - самолеты ОКБ В.М. Мясищева; М - ОКБ А.Н. Туполева. |  |  |  |  |

ТВД И ТРД завода ∙ 2 - КНПО "Труд" (г. Куйбышев)

| Основные данные | ТВ-2 | 2ТВ-2Ф | НК-12 | НК-12М | НК-12МВ | НК-4 | НК-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1956 | 1961 |
| Максимальная мощность или тяга | 5000 Э.Л.С. | 12500 Э.Л.С. | 1200 Э.Л.С. | 14800 Э.Л.С. | 15000 Э.Л.С. | 4000 Э.Л.С. | 10100 кгс |
| Расход воздуха, кг/с | 30 | 64,2 | 56 | 56 | 56 | 18 | 214,5 |
| Удельный расход топлива, кг/(кгс-ч): |  |  |  |  |  |  |  |
| минимальный | 0,32 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,62 |
| на максималь- ном режиме | 0,35 | 0,25 | 0,225 | 0,22 | 0,22 | 0,245 | 0,83 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 5 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,7 | 10 |
| Температура газа перед турбиной, К | - | 1030 | 1150 | 1280 | 1980 | 1700 | 1140 |
| Основные данные | ТВ-2 | 2ТВ-2Ф | НК-12 | НК-12М | НК-12МВ | НК-4 | НК-8 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |  |  |  |
| вентилятора | - | - | - | - | - | - | 2 |
| компрессора | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 |
| турбины | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Масса, кг | 1700 | 3780 | 2900 | 3065 | 3065 | 1080 | 2500 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | 1080 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 930 | 1440 |
| длина | 5600 | 4200 | 4785 | 4800 | 4800 | 2450 | 4765 |
| Удельная масса | 0,34 | 0,3 | 0,24 | 0,21 | 0,2 | 0,27 | 0,25 |
| Примечание. Двигатель НК-8 - ТРДД со степенью двухконтурности 1 . |  |  |  |  |  |  |  |

ТВД ОКБ завода ∙ 478 - ЗМКБ "Прогресс" (г. Запорожье)

| Основные данные | АИ-20, ТВ-20 | АИ-20А | АИ-20Д | АИ-20М | АИ-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1956 | 1957 | 1958 | 1956 | 1960 |
| Мощность на максималь- ной режиме, э.л.с. | 4250 | 4000 | 5180 | 4250 | 2550 |
| Расход воздуха, кг/с | 20 | 20,9 | 20,4 | - | 13,1 |
| Удельный расход топлива, кг/(кгс-ч): |  |  |  |  |  |
| минимальный | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,24 |
| на максимальном режиме | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 8,5 | 7,3 | 9,4 | 9,2 | 6,4 |
| Температура газа перед турбиной, К | 1200 | 1160 | 1200 | 1173 | 1150 |
| Число ступеней: |  |  |  |  |  |
| компрессора | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| турбины | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса, кг | 1080 | 1080 | 1040 | 1040 | 600 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| диаметр | 845 | 845 | 842 | 845 | 1075 |
| длина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2345 |
| Удельная масса | 0,25 | 0,27 | 0,2 | 0,24 | 0,24 |

ГТД ОКБ завода ∙ 19 - НМКБ "Авиадвигатель" (г. Пермь)

| Основные данные | Д-25В (ТВ-2ВМ) | Д-20П |
| --- | --- | --- |
| Год начала испытаний | 1958 | - |
| Максимальная мощность или тяга | 5500 э.л.с. | 5400 кгс |
| Расход воздуха, кг/с | 26,2 | 113 |
| Удельный расход топлива, кг/(кгс-ч): |  |  |
| минимальный | 0,29 | 0,68 |
| на максимальном режиме | 0,32 | 0,88 |
| Степень повышения давления в компрессоре | 5,6 | 14 |
| Температура газа перед турбиной, К | 1240 | 1330 |
| Число ступеней: |  |  |
| вентилятора | - | 3 |
| компрессора | 9 | 8 |
| турбины | 3 | 3 |
| Масса, кг | 1200 | 1470 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| диаметр | - | 975 |
| длина | 2740 | 3305 |
| Удельная масса | 0,22 | 0,27 |
| Примечание. Д-25 - турбовальный; Д-20П - двухконтурный ТРД. |  |  |

Поршневые двигатели, применявшиеся на летательных аппаратах с 1958 по 1965 г.

| Основные данные | ОКБ завода ∙ 478, Запорожье |  |  |  |  | Воронежское МКБ |  | ОКБ завода ∙ 19, Пермь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АИ- 14 | АИ- 14В | АИ-14Р | АИ-14РФ | АИ-26В | М-11ПФ | М-14П | АШ-62ИР | АШ-21 | АШ-82В | АШ-82Т |
| Год начала испыта- ний | 1948 | 1950 | 1950 | 1952 | 1954 | 1948 | 1958 | 1940 | 1946 | 1952 | 1953 |
| Число цилиндров | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | - | 125 | 105 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Ход поршня, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 140 | 130 | 174,5 | 155 | 155 | 155 |
| Рабочий объем, л | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | - | 8,6 | 10,16 | 29,87 | 20,6 | 41,2 | 41,2 |
| Масса, кг | 240 | 242 | 197 | 230 | 450 | 160 | 214 | 560 | 487 | 1060 | 1020 |
| Степень сжатия | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | - | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 6,9 |
| Наддув, мм рт.ст. | - | - | 790 | - | - | -- | 855 | - | 960 | - | 1250 |
| Максимальная мощность (H=0, V=0), Э.Л.С. | 240 | 255 | 260 | 300 | 575 | 160 | 360 | 1000 | 700 | 1700 | 1900 |
| Литровая мощность, Э.Л.С./Л | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | - | 16,27 | 22,54 | 27,7 | 27,7 | 34 | 37,1 |
| Удельный расход топлива, г/(э.л.с.-ч) | - | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | - | 0,21 |
| Удельная масса, КГ/Э.Л.С. | 1,00 | 0,95 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 1,29 | 0,73 | 0,6 | 0,69 | 0,62 | 0,54 |
| Габаритный диаметр, мм | 985 | 985 | 985 | 985 | 1270 | 1080 | 985 | 1375 | 1260 | 1260 | 1260 |

# Приложение 1.
Самолет Ли-2

DC-3. В 1935 г. делегация, возглавляемая А.Н. Туполевым, закупила один экземпляр пассажирского самолета фирмы "Дуглас" DC-2 с двигателями "Циклон" фирмы "Райт". Самолет был тщательно изучен советскими авиационными специалистами и получил очень высокую оценку.

17 декабря 1935 г. совершил первый полет пассажирский самолет фирмы "Дуглас" DC-3. Он отличался достаточно высокими летными данными, весьма совершенной конструкцией, базирующейся на использовании новейших прогрессивных технологий того времени, и был оснащен самым совершенным приборным, радио- и электрооборудованием. Руководство страны приняло решение о выпуске этого самолета. Лицензия на производство DC-3 была закуплена, договор подписан в июле 1936 г.

10 января 1937 г. в соответствии приказом ГУАП на заводе № 84 началась организация серийного производства самолетов DC-3 с двумя двигателями "Райт-Циклон". Ответственность за внедрение самолета в серию возлагалась на директора завода № 84 Ф.П. Мурашева и главного конструктора В.М. Мясищева.

Для реализации договора, а также для перевода чертежей самолета DC-3 в метрическую систему в США была командирована комиссия, которая с большим опозданием (по вине фирмы) отправила в СССР экземпляр самолета, его чертежи в дюймах и, самое главное, чертежи и кальки чертежей самолета в миллиметрах, выполненные фирмой "Дуглас" под контролем и с участием советских специалистов. Необходимая документация, а также заказанные материалы и полуфабрикаты были в основном получены к февралю 1939 г.

На заводе № 84 под руководством В.М. Мясищева была развернута работа по доработке привезенных из США чертежей в метрической системе с учетом принятых в СССР допусков и посадок, стандартов и нормалей. Кроме того, осуществлялась переделка под отечественное электро-, радио- и аэронавигационное оборудование.

(1) Раздел по Ли-2, помещенный в книге В.Б. Шаврова "История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг.", уточнен и дополнен на основе архивных материалов, ставших доступными в 1990-е гг.

В конце 1938 г. директором завода № 84 был назначен А.М. Ярунин, а главным конструктором - А.А. Сеньков. На них было возложено руководство внедрением самолета DC-3 в серийное производство, которое осуществлялось при непосредственной помощи И.Р. Чертова и В.П. Лисунова. Внедрением плазово-шаблонного метода, который должен был применяться при производстве DC-3, руководил главный технолог И.Р. Чертов. Главный инженер В.П. Лисунов занимался обеспечением производства кузнечно-прессовым оборудованием, стеллажами, стендами, приспособлениями и станочным парком для изготовления самолета.

ПС-84. Первый отечественный вариант самолета DC-3 с двигателями М-62ИР был готов к 7 ноября 1938 г. После непродолжительных заводских испытаний самолет передали в НИИ ГВФ, где с 3 сентября по 17 декабря 1939 г. он успешно прошел государственные испытания и был рекомендован в серийное производство. В то время самолет пока еще неофициально назывался ПС-84 (пассажирский самолет завода № 84). Первая машина строилась целиком из американского задела деталей, а все последующие - практически полностью из отечественных материалов. За 1939 г. на заводе № 84 были построены шесть экземпляров ПС-84.

Военные варианты ПС-84 (ПС-84К и ПС-84И) образца 1939 г. Пассажирский ПС-84 мог быть легко переоборудован для использования в армии. В июне 1939 г. А.А. Сеньков представил проект военного варианта ПС-84, который мог использоваться как десантно-транспортный и санитарный. Отметим, что фирма "Дуглас" создала транспортный вариант самолета DC-3 только в 1940 г.

29 июля 1939 г. было принято постановление Комитета обороны "О постройке самолета DC-3 в санитарном, транспортном и десантном вариантах", в котором главному конструктору завода № 84 А.А. Сенькову и директору этого завода А.М. Ярунину поручалось разработать, построить и предъявить на государственные испытания в декабре 1939 г. один экземпляр DC-3 одновременно в трех вариантах: санитарном, транспортном и десантном.

Одну из первых серийных пассажирских машин ПС-84 в ноябре 1939 г. переоборудовали в транспортно-десантный вариант -ПС-84К, и она была проверена на заводских испытаниях. При перелете 4 января 1940 г. с заводского аэродрома в НИИ ВВС из-за плохой погоды самолет ПС-84К потерпел аварию. Срочно был построен дублер, который был передан на государственные испытания, проходившие с 11 мая по 29 июня 1940 г. В состав испытательной бригады входили летчик-испытатель Предейн, штурман-испытатель Марин-Федоров и ведущий инженер Паузер. Транспортно-десантный ПС-84К отличался от пассажирского ПС-84 усиленным полом и наличием десантно-транспортного оборудования, в состав которого входили подъемный кран на 850 кг и другие приспособления, обеспечивающие погрузку и разгрузку авиационных двигателей, полковых пушек калибра 76 мм с зарядным ящиком, авиационных бомб всех основных калибров, бензобаков, бидонов с бензином и смазкой, оружия и патронов в ящиках, тюков с обмундированием и продуктами питания. Грузовая дверь размером 1,65x1,52 м в левом борту открывалась наружу вверх и предназначалась для загрузки и выгрузки посадочного десанта. Нормальная нагрузка - до 1600 кг, с небольшой перегрузкой - 2000 кг.

Была предусмотрена и внешняя подвеска парашютных грузов массой до 2000 кг на мостах под центропланом (бензин в бочках, тюки с различными военными грузами и т.п.).

Самолет ПС-84К в десантном варианте мог перевозить 25 десантников в полной экипировке. Десант мог быть выброшен в течение 16...20 с, кучностью посадки парашютистов на площадке 0,5x0,5 км, так как самолет в этом варианте имел продольно установленные скамейки, на которых парашютисты сидели спиной друг к другу, лицом к окнам, и в момент высадки каждый ряд парашютистов двигался к одной из двух дверей, имеющихся в правом и левом бортах. При максимальной загрузке самолет вмещал до 30 десантников.

При необходимости самолет ПС-84К мог быть быстро переоборудован в санитарный ПС-84И, который мог перевозить 18 раненых на носилках и еще двух сидячих раненых, а также одного-двух человек медперсонала. В отчете по испытаниям отмечалось, что санитарные варианты самолета DC-3 использовались еще в ходе боевых действий в Монголии и Финляндии. Для этих целей под руководством А.А. Сенькова были переделаны три американских самолета DC-3 (из закупленных 18 машин: 11 - для ВВС и 7 - для ГВФ).

Государственные испытания самолета ПС-84 в санитарном, транспортном и десантном вариантах прошли успешно, и он был рекомендован к принятию на вооружение ВВС. Отметим, что на самолетах ПС-84К и ПС-84И оборонительное вооружение не устанавливалось.

17-18 июля 1940 г. машина прошла войсковые испытания в 201-й воздушно-десантной бригаде на аэродроме Рельбицы Ленинградского военного округа, но в строевые части до войны так и не попала, поскольку в серию НКАП ее не запустил.

А.А. Сеньков проводил большую работу по модификации ПС-84 и созданию на базе конструктивных и технологических решений, использованных в DC-3, принципиально новых самолетов. Большую работу он провел по проектированию бомбардировочных вариантов на базе самолета DC-3. Впервые им был разработан вариант штабного самолета.

ПС-84А. Наиболее интересной работой А.А. Сенькова был эскизный проект самолета ПС-84А с двумя двигателями М-71 в пассажирском, транспортно-десантном, санитарном, штабном и бомбардировочном вариантах. Конструкция самолета усиливалась в соответствии с нормами прочности 1940 г. Полезная нагрузка самолета увеличивалась на 1800 кг и составляла 5400 кг. Число пассажиров в одном варианте 26, в другом - 34. Увеличение числа мест для пассажиров до 34 достигалось за счет уменьшения размеров прохода, багажного отделения и буфета. Груз, перевозимый в транспортном варианте, - 3000 кг. Снаружи, как и у ПС-84К, на специальном мосту могли подвешиваться грузы общей массой до 2000 кг. Число десантников - до 45. Число перевозимых раненых в санитарном варианте - как в самолете ПС-84И. Улучшились аэродинамические формы самолета и состояние поверхности планера за счет постановки обтекателей на шасси, установки юбок на капоты двигателей, увеличения площади планера и применения потайной клепки. Расчетная максимальная скорость полета на высоте 5000 м - 485 км/ч. Дальность полета - до 1200 км. По оценке комиссии, возглавляемой Б.Н. Юрьевым, ожидаемая максимальная скорость должна была составить 460 км/ч.

Штабной вариант имел оборудование, необходимое для работы командования в полевых условиях. В салоне были предусмотрены спальня на четыре человека, рабочий кабинет и зал заседаний на 10 человек.

Начальник "Аэрофлота" В.С Молоков одобрил проект ПС-84А и 9 декабря 1940 г. обратился с письмом к К.Е. Ворошилову с ходатайством о включении самолета в план опытного строительства на 1941 г.

Упомянутая выше комиссия Б.Н. Юрьева, рассмотрев эскизный проект, сделала вывод о целесообразности постройки самолета ПС-84А, но заместитель наркома А.С. Яковлев это решение не утвердил. При этом он отметил, что десантный вариант "Дугласа" очень хорош, но дальнейшая, более глубокая модернизация этого самолета нецелесообразна.

НИИ ВВС также отклонил проект ПС-84А как не отвечающий ТТТ на 1942 г., в частности в связи с отсутствием легкосъемного оборонительного вооружения и недостаточной дальностью полета. Наряду с этим отмечалось также, что двигатели М-71 являлись чрезвычайно дефицитными и требовали для своей работы использования высокооктанового бензина. Но, в отличие от Яковлева, НИИ ВВС считал, что дальнейшая, более глубокая модернизация самолетов Сенькова ПС-84К и ПС-84И целесообразна. В заключении, подписанном А.И. Филиным 18 февраля 1941 г., предписывалось: "Считать необходимым переработать эскизный проект под ТТТ 1942 г., продумав установку дизельных моторов и учтя замечания...". В качестве основных предложений было доведение нормальной дальности полета до 1500 км, а в перегрузку - до 2000 км. Предлагалось уменьшить время набора высоты 4000 м до 8...9 мин; проработать вопрос о переводе самолета на трехколесное шасси.

ПС-84М. Вскоре А.А. Сеньков разработал эскизный проект самолета ПС-84М с дизелями М-30. До войны был построен и одобрен комиссией макет самолета. Работа была включена в план завода, но уже шла война и было не до модернизаций.

К концу 1940 г. заводом № 84 были построены 64 ПС-84 и еще 10 экземпляров на заводе № 124.

Начиная с 14 октября 1941 г. завод № 84 стал свертывать производство и 18 октября полностью прекратил выпуск самолетов в связи с эвакуацией в Ташкент.

В 1941 г. до эвакуации на заводе были построены 237 ПС-84. В сложных условиях на новом месте с 7 января 1942 г. завод начал выпуск самолетов ПС-84. В январе были построены 8 самолетов. Принимались все меры к скорейшему развертыванию производственной базы. И уже в феврале завод собрал 16 машин, а с марта перешел на сборку одной машины в день.

Поскольку А.А. Сеньков наряду с должностью главного конструктора завода № 84 занимал и должность начальника КБ в ЦАГИ, то в соответствии с решением руководства НКАП он возглавил эвакуацию той части ЦАГИ, которая обосновалась в Казани, и в Ташкент не поехал. Главным конструктором завода № 84 стал его заместитель И.П. Мосолов. Наладив выпуск ПС-84, заводчане начали уделять внимание повышению качества изготовления выпускаемых самолетов, повышению их боевых и эксплуатационных характеристик.

Военный вариант ПС-84 образца 1941 г. Несмотря на положительные результаты государственных и войсковых испытаний военного варианта ПС-84 образца 1939 г., до начала войны эти самолеты выпускались только в пассажирском варианте. И только после начала военных действий, получив указание о срочной модернизации ПС-84 в военный вариант, завод № 84 с июля 1941 г. перешел на выпуск машин, приспособленных для десантных и грузовых операций (ПС-84К), а с октября 1941 г. - и для перевозки раненых (ПС-84И). На самолете было установлено оборонительное вооружение, включавшее вначале (август 1941 г.) турельную установку МВ-3 с пулеметом ШКАС на верхней части фюзеляжа с боезапасом 1500 патронов, а позднее (сентябрь 1941 г.) - дополнительно две боковые шкворневые подвижные установки с пулеметами ШКАС в хвостовой части фюзеляжа в окнах, вырезанных в обшивке самолета, с боезапасом по 600 патронов на каждый пулемет и неподвижную носовую установку типа применяемой на Пе-2, снабженную пулеметом ШКАС с боезапасом 450 патронов.

28 июля 1942 г. на государственные испытания поступил военный вариант ПС-84 с двигателями М-62ИР 36-й серии, доработанный по замечаниям НИИ ВВС, отмеченным в акте по результатам государственных испытаний ПС-84К (И) в 1940 г. Ведущим инженером по испытаниям самолета был инженер-подполковник В.М. Кокорин, ведущим летчиком - майор В.В. Лисицын, ведущим штурманом - старший лейтенант А.И. Старых.

От пассажирского военный вариант самолета в основном отличался наличием оборонительного вооружения, грузовым мостом, смонтированным под центропланом с четырьмя замками для подвески грузов или бомб, заменой мягких пассажирских сидений на откидные деревянные для 25 десантников, установкой приспособлений, позволяющих переоборудовать самолет для перевозки 18 лежачих раненых на носилках и двух сидячих раненых или лиц сопровождающего медперсонала на бортовых сиденьях, возможностью перевозить грузы больших габаритных размеров массой 2000...3000 кг, не требующих специальных погрузочных средств и местных усилений пола кабины, наличием дополнительной грузовой двери с запасной пассажирской дверью для обеспечения выброски десанта, погрузки и выгрузки грузов, снятием внутренней обшивки в пассажирской кабине и удалением буфета, туалетов, полок, вентиляции и отопления, установкой бронеспинок для сидений летчика и штурмана.

На каждом двигателе было установлено по одному дополнительному маслорадиатору для обеспечения лучшего охлаждения масла. Для повышения боевой живучести самолета была установлена система заполнения бензобаков нейтральным газом от выхлопа двигателей.

В выводах по испытаниям отмечалось, что вооружение самолета все же не обеспечивает достаточно надежной огневой защиты самолета из-за малого калибра оружия и неудовлетворительной защиты нижней полусферы. Предлагалось заменить пулемет ШКАС калибра 7,62 мм на верхней стрелковой установке на пулемет калибра 12,7 мм и увеличить углы обстрела в нижней полусфере.

ПС-84НБ. Военный вариант ПС-84 мог использоваться и в качестве ночного бомбардировщика. Задание на переоборудование ПС-84 в ночной бомбардировщик было дано Председателем Государственного комитета обороны (ГКО) И.В. Сталиным. 23 апреля 1942 г. нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин в своем письме Сталину докладывал, что один транспортный самолет ПС-84 оборудован бомбардировочным вооружением и испытан в полку авиации дальнего действия (АДД). Самолет имеет четыре балочных держателя, обеспечивающих подвеску четырех ФАБ-500 или ФАБ-250, или РРАБ-3, или ВАП-500.

Бомбардировочное вооружение ПС-84 удовлетворительно прошло летные испытания и было рекомендовано специалистами АДЦ для оборудования им серийных самолетов. А.И. Шахурин дал указание заводу об установке бомбардировочного вооружения на серийные самолеты.

Самолеты ПС-84 в бомбардировочном варианте завод № 84 начал выпускать с 32-й серии (с июля 1942 г.).

ПС-84ВП. Решение вопроса о внутренней подвеске бомбовой нагрузки в фюзеляже самолета ПС-84 имело большое значение. При использовании чисто внутренней подвески можно было получить улучшение летных данных самолета в бомбардировочном варианте. При сочетании внешней и внутренней подвесок можно было увеличить суммарную бомбовую нагрузку самолета.

Экспериментальные работы по внутренней подвеске бомб велись еще в начале войны, до эвакуации завода. Первая практическая попытка разработки варианта ночного бомбардировщика с внутренней (внутрифюзеляжной) подвеской до 1500 кг бомб была сделана в конце 1942 г. Такой самолет (№ 1845408) в январе 1943 г. проходил заводские испытания. Он был оборудован тремя внутрифюзеляжными бомбовыми подвесками. Бомбы ФАБ-100 размещались в трех специальных кассетах: две из них -параллельно друг другу в передней части фюзеляжа сразу за кабиной экипажа, а одна - в задней части грузовой кабины. Каждая кассета была рассчитана на пять бомб. Для сброса бомб в фюзеляже были предусмотрены люки, закрываемые створками. Для подвески бомб использовалась съемная ручная лебедка. Внешняя подвеска оставалась без изменений. Максимальная бомбовая нагрузка в пределах допустимой полетной массы 11 500 кг за счет уменьшения запаса топлива достигала 2500 кг. Внутреннее размещение бомб практически не портило аэродинамику самолета и, как следствие, мало сказывалось на летных характеристиках машины.

Оборонительное вооружение испытанного самолета включало уже турель УТК-1 с пулеметом УБТ калибра 12,7 мм.

В июле 1942 г. турель УТК-1 была успешно испытана на самолете ПС-84 на Научно-исследовательском полигоне авиационного вооружения (НИПАВ). В августе 1942 г. командующий ВВС в письме А.И. Шахурину писал, что для усиления мощности огня самолета необходимо на всех серийных самолетах ПС-84, выпускаемых заводом № 84, устанавливать турель УТК-1 с пулеметом УБТ вместо ранее устанавливаемой турели МВ-3 с пулеметом ШКАС. Но эта турель сначала устанавливалась на Ил-4, и только позднее ею стали вооружать самолеты ПС-84.

Начиная со Сталинградской битвы бомбардировочные варианты ПС-84 успешно применялись во всех наиболее крупных операциях Красной Армии, вплоть до Берлинской. Результативность их действий была достаточно высокой, особенно по коммуникациям противника. Так, в ходе Сталинградской битвы группа самолетов ПС-84 в ночь на 26 августа 1942 г. прямым попаданием авиабомб ФАБ-250 разбила немецкие переправы через р. Дон у хуторов Вертячего и Лученского, что существенно облегчило положение наших войск на подступах к Сталинграду. На заключительной стадии Сталинградской операции на самолетах ПС-84 осуществлялось снабжение всем необходимым наших быстро наступающих войск. В Курской операции ощутимые удары самолетами, находящимися на вооружении частей АИД, наносились прежде всего по крупным железнодорожным узлам. При этом боевые потери ПС-84 были относительно невысоки. Всего за войну были потеряны около 600 самолетов ПС-84, что составило около 26 % от общего числа выпущенных за войну самолетов этого типа.

Ли-2. 17 сентября 1942 г. вышел приказ начальника ГУ ГВФ "О переименовании самолетов ПС-84", в котором предписывалось: "На основании приказа ВВС КА № 0174 от 8 сентября 1942 г. самолеты ПС-84 впредь именовать Ли-2 (Лисунов-2)".

В.П. Лисунов в то время был главным инженером завода № 84 и, естественно, никакого отношения к проектированию самолета ПС-84 не имел.

История появления этого названия несколько необычна. В соответствии с постановлением ГКО, принятым в декабре 1940 г., и приказом наркома авиационной промышленности от 9 декабря 1940 г. устанавливался следующий порядок присвоения наименований самолетам. Название должно было включать первые буквы фамилии конструктора (конструкторов) самолета и четный номер для военно-транспортных и бомбардировочных самолетов. Наименование вводилось приказом наркома авиационной промышленности. В рассматриваемом случае первые буквы принадлежали не конструктору самолета. Кроме того, несколько необычной в приказе ГУ ГВФ была формулировка "На основании приказа ВВС КА...". Ссылка могла быть только на приказ, командующего ВВС. Чей же это был приказ?

Заметим, что в документах ВВС наименование Ли-2 появляется только во второй половине 1943 г.

Ли-2ВП. В развитие ПС-84 с внутренней подвеской бомб в первой половине 1943 г. И.П. Мосоловым был разработан эскизный проект ночного бомбардировщика с двигателями М-88 или М-82, отличающийся тем, что боковые ШКАС предполагалось заменить на УБТ. Но проект не был реализован.

П-82, П-30. В 1942 г. в КБ завода № 84 начинается работа по возврату к выпуску гражданских ПС-84. И.П. Мосолов начинает разрабатывать проект военного варианта ПС-84 с двигателями М-82, но при этом прорабатывается и вариант пассажирского самолета с этими двигателями, в 1943 г. самолет Ли-2 с двигателями АШ-82ФН в военном варианте был построен, а в 1944 г. по приказу НКАП он переделывается в почтово-пассажирский магистральный на 21 пассажирское место и в марте-апреле 1945 г. проходит заводские испытания в ЛИИ. Ведущим инженером по испытаниям был инженер Г.И. Поярков, а ведущим летчиком -С.Ф. Машковский. Использование двигателей АШ-82ФН позволило существенно повысить максимальную скорость полета. По летным данным самолет заметно превосходил С-47 (американский военно-транспортный вариант DC-3).

В 1944 г. разрабатываются проекты дальнейшей модификации серийного Ли-2 в пассажирский с целью увеличения скорости и дальности полета, полезной нагрузки, значительного повышения комфортабельности и создания проекта эталонного самолета для пассажирских рейсов послевоенного периода.

Появились три проекта пассажирских самолетов с двигателями АШ-82ФН:

- самолет П-82А - 30-местный пассажирский самолет с полетной массой 16 000 кг;

- самолет П-82Б с увеличенной дальностью полета;

- самолет П-82Л ("Люкс") специального назначения с особо комфортабельной пассажирской кабиной-салоном "Люкс".

Был также разработан проект самолета П-30Б с дизельными двигателями АЧ-30Б в 21-местном пассажирском варианте.

Ли-2П и Т. В соответствии с приказом НКАП от 27 апреля 1945 г. завод № 84 с 1 мая 1945 г. перешел только на выпуск пассажирского самолета Ли-2П и грузового Ли-2Т без оборонительного вооружения с двигателями АШ-62ИР. Так они стали называться в соответствии с постановлением ГКО и приказом НКАП от 8 марта 1944 г. Серийное производство Ли-2Т было развернуто на заводах № 84 (с конца 1945 до 1953 г.) и № 126 (с 1946 до 1950 г.). Самолеты Ли-2П строились на заводе № 84 до 1953 г.

Транспортные Ли-2. И.П. Мосоловым разрабатывались также проекты транспортных вариантов Ли-2 с двигателями АШ-82ФН-Т-82 и АЧ-ЗО-Т-30. После 1946 г. дальнейшую разработку проектов самолетов Ли-2 с двигателями АШ-82ФН и АЧ-30 осуществлял главный конструктор ОКБ-30 А.П. Голубков. Один из таких самолетов - Т-82М в 1948 г. был собран на заводе № 84, но работы по нему были приостановлены Голубковым.

Входная дверь самолета размещалась на правом борту, грузовая - на левом. В грузовой двери имелась внутренняя дверь, которая могла использоваться для выброски парашютистов. В полу был специальный люк для сбрасывания грузов. Имелись средства механизации загрузки: подъемный кран и тележка с подъемной платформой. Тележка передвигалась по рельсам с помощью лебедки. Самолет предполагалось использовать в шести основных вариантах: для транспортировки грузов, перевозки парашютного десанта, перевозки раненых или больных, переброски парашютных грузов, буксировки планеров, бомбометания. Ни один самолет из перечисленных модификаций так и не был доведен до летных испытаний.

Ли-2МТ. В 1943 г. началась работа над созданием самолета Ли-2 необычного назначения - морского тральщика Ли-2МТ. Предыстория его создания следующая. Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов обратился в ГКО с просьбой создать специальный самолет - тральщик магнитных мин. Такими самолетами располагали англичане, но на просьбу предоставить СССР девять таких самолетов они ответили отказом. Аналогичными самолетами, созданными на базе Ю-52, обладала и Германия. Разработка варианта минного тральщика на базе самолета ПС-84 была поручена главному конструктору завода № 89 А.П. Голубкову. Голубков разработал эскизный проект самолета ПС-84-Т - авиационного тральщика. Наркомат ВМФ 23 августа 1943 г. рассмотрел этот эскизный проект и представил его на утверждение в НКАП. Утвердил его А.С. Яковлев.

Главная проблема при создании самолета сводилась к разработке электромагнитного трала, достаточно эффективно осуществляющего задачу подрыва немецких магнитных мин. Для решения этой проблемы привлекли Научно-исследовательский электротехнический институт, руководимый академиком А.Г. Иосифьяном. Институт должен был отработать конструкцию электромагнитной катушки, создающей напряженность магнитного поля, необходимую для приведения в действие немецких магнитных мин, генератора для питания катушки и аппаратуры управления магнитным тралом.

В задачу Голубкова входил выбор типа авиационного двигателя для привода генератора, отработка системы управления им, системы питания топливом, размещения и крепления этого двигателя. Вначале предполагалось, что это будет МВ-6. Необходимо было решить вопросы размещения всего оборудования трала |и его конструктивного исполнения применительно к условиям использования на самолете, обеспечить удобство работы с ним с учетом допустимых весовых нагрузок и центровки самолета. Наиболее сложной была проблема размещения и крепления кольцевой катушки и обеспечения при этом необходимых аэродинамических требований. Для решения аэродинамических вопросов подключили ЦАГИ.

Поскольку для создания подобного самолета требовалась кооперация организаций трех ведомств: НКАП, НКВМФ) и НКЭП, - то согласование вопросов взаимодействия затянулось и постройка самолета началась только после войны, когда било принято постановление ГКО о разработке самолета - минного тральщика.

К лету 1946 г. была закончена постройка двух экземпляров Ли-2МТ. В соответствии с приказом А.С. Яковлева один самолет должен был пройти летные испытания в ЛИИ. О результатах этих испытаний авторам ничего неизвестно. К 1951 г. был построен опытный экземпляр Ли-2МТ с двигателями АШ-82ФН. Но о прохождении им летных испытаний авторам также неизвестно.

УЧШЛИ-2. А.П. Голубковым был разработан учебно-штурманский вариант Ли-2 - УЧШЛИ-2. Самолет был оборудован учебным классом на 10 обучаемых. Учебные места были снабжены необходимым навигационным оборудованием. Государственные испытания эталон УЧШЛИ-2 проходил в ГК НИИ ВВС в мае - июне 1947 г. В заключении ГК НИИ ВВС отмечалось, что самолет государственные испытания выдержал и рекомендуется для обучения летного состава различным видам самолетовождения. Самолет выпускался серийно и широко использовался в авиации Вооруженных Сил СССР.

Ли-2 с гусеничным шасси. Самолет с неубирающимся гусеничным шасси в сентябре 1941 г. проходил заводские испытания. Рулежка осуществлялась на нормальном аэродроме, на пахоте (на картофельном поле), на болоте с водным покрытием до 700 мм. Производились взлеты и посадки в этих же условиях.

В заключении по испытаниям отмечалось, что гусеницы могут служить взлетно-посадочным приспособлением для всех типов боевых самолетов, позволяющим производить их взлет и посадку на вспаханном поле, размокшем аэродроме и болотистой местности, непригодных для взлета и посадки на обычном колесном шасси. Летные и взлетно-посадочные свойства самолета на гусеницах, а также техника пилотирования по сравнению с самолетом с выпущенным колесным шасси не ухудшились. Конструкторы шасси полагали, что при незначительных конструктивных переделках данного самолета шасси сможет убираться. Масса опытных гусениц была больше массы колес в два раза, а лыж - в 1,25...1,30 раза.

Комиссия отметила, что опыт, накопленный в процессе проектирования, постройки и испытания гусениц для Ли-2, позволяет немедленно приступить к проектированию, постройке и испытанию гусеничных шасси для боевых самолетов.

В апреле 1943 г. заводские испытания проходил самолет Ли-2 более позднего выпуска с усовершенствованным гусеничным шасси. Выводы по испытаниям этого самолета, по существу, повторяли выводы по испытаниям самолета с первым вариантом гусеничного шасси. В заключении отмечалось, что Ли-2 с гусеничным шасси прошел заводские испытания успешно. Вскоре самолет поступил на государственные испытания. Ввиду поломки в ходе испытаний обоих комплектов гусеничного шасси летные данные были определены только для самолета с колесным шасси. В акте по результатам испытаний указывалось, что маневренность самолета на гусеницах значительно хуже, разбег и пробег значительно сложнее, длина разбега увеличивается. Отмечалось, что конструкция гусениц не доработана и в эксплуатации ненадежна. Масса даже неубирающегося варианта гусеничного шасси больше, чем колесного, на 290 кг. В заключение констатировалось, что проведенные полеты подтвердили возможность использования гусеничного шасси для выполнения на Ли-2 отдельных специальных полетов. Массовая эксплуатация гусеничного шасси неприемлема. Государственные испытания гусеничное шасси не выдержало и не может быть рекомендовано в серию. Хотя вывод по результатам испытаний был отрицательным, тем не менее подтверждалось, что идея Н.А. Чечубалина плодотворна и имеет право на существование.

Ли-2 постановщик помех. В 1953 г. некоторое число самолетов Ли-2 было оборудовано двумя комплектами станций радиопомех и радиотехнической разведки. Это были, пожалуй, первые в наших ВВС летающие постановщики радиопомех: Ли-2В (высотный) и Ли-2 полярный (см. гл. 1 "Самолеты ОКБ O.K. Антонова").

Ли-2ЛЛ. На базе Ли-2 был создан целый ряд летающих лабораторий. В их числе лаборатории для отработки радиолокационных прицелов, навигационных систем, для геодезических и метеорологических исследований. Были варианты самолетов для аэрофотосъемки - Ли-2ФГ. Часть летающих лабораторий использовалась для оказания помощи эксплуатирующим подразделениям в освоении сложных бортовых радиотехнических и навигационных комплексов. На базе Ли-2 были построены следующие самолеты: телевизионный ретранслятор - Ли-2РТ, для лесной патрульной службы - Ли-2ЛП, для рыбной разведки -Ли-2РР и др. С 1939 по 1953 г. были построены 4937 экземпляров самолетов ПС-84 (Ли-2) самых различных модификаций. Ли-2 эксплуатировались очень долго. Особенно в полярной авиации. Один из Ли-2 выпуска 1952 г., восстановленный энтузиастами Федерации любителей авиации, до сих пор совершает полеты в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

# Список литературы

1. Авиастроение России/А. Г. Братухин, А. М. Батков, А. Ф. Воинов и др.;
Под ред. А. Г. Братухина. М.: Машиностроение, 1995. 392 с.

2. Авиация: Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.
736с.

3. Агавельян С. Д. Катастрофа самолета 95-1//Авиация - космонавтика. 1995.
∙ 10; Техника и оружие. 1995. ∙ 2. Совм. вып. С. 28 - 32.

4. Амирьянц Г. А. Летчики-испытатели. М.: Машиностроение, 1997. 400 с.

5. Ангельский Р. "Щукины" дети//Техника и вооружение вчера, сегодня, за- 
втра... 1998. ∙ 10. С. 6- 10; 1999. ∙ 1. С. 4-5. (Авиационные ракеты Х-28,
Х-58).

6. Ангельский Р. "Кельты" рвутся к Палестине: Ракета КСР-2 для Ту-16//
Крылья Родины. 1998. ∙ 9. С. 13 - 16.

7. Ангельский Р. Короткая судьба "Ястреба": Дальний беспилотный развед-
чик//Крылья Родины. 1997. ∙ 9. С. 8 - 13.

8. Ангельский Р. Сверхзвуковая "копчушка": Противокорабельная ракета
К-10//Крылья Родины. 1997. ∙ 12. С. 24 - 26.

9. Андрей Николаевич Туполев: Жизнь и деятельность. М.: изд. ЦАГИ, 1989.
407с.

10. Анисенко В. Выбор пути//Авиация и время. 1996. ∙ 2. С. 40 - 42. (Проек- 
ты истребителей "Ан").

11. Анисенко В., Заярин В. "Восьмерка". Первый "летающий кит" Антоно-
ва//Авиация и время. 1996. ∙ 3. С. 18 - 20; ∙ 4. С. 32 - 35.

12. Антонов О. К. Планеры. Самолеты. Киев: Наук, думка, 1990. 504 с.

13. Антонов Д., Ригмант В. Из досье русского "медведя"//Крылья Родины.
1994. ∙ 6. С. 8 - 9; ∙ 7. С. 1 - 5; ∙ 8. С. 1 - 5. (Ту-95 и Ту-142).

14. Арлазоров М. Артем Микоян. М.: Молодая гвардия, 1978. 272 с. (Сер.
"ЖЗЛ").

15. Артемьев В. Охотники за субмаринами//Авиация - космонавтика. 1996.
Вып. 18; Техника и оружие. 1996. ∙ 7; Совм. вып. С. 3 ╕ 63. (Противолодочные
самолеты).

16. Балабуев П. 50 лет на крыльях "Анов"//Авиация и время. 1996. ∙ 6.
С. 1 - 3.

17. Баршевский В. Ка-15 ╕ многоцелевой корабельный вертолету/Самолеты
мира. 1996. ∙ 5 - 6. С. 31 - 36.

18. Баршевский В. Винтокрыл Ка-22//Самолеты мира. 1997. ∙1-2.
С. 15-27.

19. Баландин Р. Полет на ядре: Теперь об этом можно рассказать//Техника ╕
молодежи. 1994. ∙ 6. С. 28 - 29. (Ядерный реактивный двигатель).

20. Беляков Р. А., Мармен Ж. Самолеты "МиГ" 1939 - 1995. М.: Авико
Пресс, 1996. 288 с.

21. Бобошин Н., Якубович Н. Воздушный патруль: Рассказ о самолете
Ту-126//Крылья Родины. 1996. ∙ 2. С. 9 - 11.

22. Боевые самолеты ВВС России: Краткая справка//Авиация и космонавти- 
ка вчера, сегодня, завтра... 1997. ∙ 8 (29); Техн. информация. 1997. ∙ 3 - 4.
Совм. вып. 47 с.

23. Бутовски П. Б. Развитие советских средств дозаправки в воздухе//Авиа-
ция и время. 1998. ∙ 2. С. 16 - 24.

24. Бюшгенс Г. С., Бедржицкий Е. Л. ЦАГИ - центр авиационной науки. М.:
Наука, 1993. 272 с.

25. Васильев Н. Наследник "сточетверки"//Крылья Родины. 1998. ∙ 11. С. 1 - 5.
(Ту-124).

26. Васильев Н. Первые серийные сверхзвуковые//Авиация и космонавтика.
1994. ∙ 5/6. С. 28 - 29. (МиГ-19).

27. Васильев Н. Стареющий флагман "Аэрофлота": Авиалайнер Ил-62//Кры-
лья Родины. 1997. ∙ 7. С. 1 - 4.

28. Волин Ю. М. Бомба не поместилась в отсеке: Глазами эксплуатационни-
ка//Совм. вып. Авиация - космонавтика. 1995. ∙ 10; Техника и оружие. 1995. ∙ 2.
С. 33 - 43. (Ту-95 с ядерным оружием).

29. Вульфов А. Ил-18: Сорок лет в небе//Авиация и космонавтика вчера, се- 
годня, завтра... 1997. ∙ 7 (28). С. 1 - 5.

30. Ганин С. М., Карпенко А. В., Колногоров В. В., Трушенков В. В. Тяжелые
бомбардировщики. Ч. 1. Отечественная боевая авиационная техника. СПб., 1998.
72 с. (Прил. к воен.-техн. сб. "Невский бастион". Вып. 5).

31. Горбенко К. С., Макаров Ю. В. Самолеты строим сами. М.: Машино- 
строение, 1989. 240 с. (Самолеты авиаконструкторов-любителей).

32. Гордон Е., Климов В. МиГ-21: В 2 ч.//Крылья Родины. 1994. (Прил. к
журналу "Крылья Родины". 1994. ∙ 1).

33. Гордон Е. И., Ригмант В. Г. "Скрипач", защищавший небо...//Авиация и
время. 1997. ∙ 2. С. 4-20. (Ту-128).

34. Гордон Е. И. Большое семейство//Авиация и время. 1997. ∙ 6. С. 4 - 20,
39 - 42. (Як-25, -27).

35. Гордон Е. И., Мараев Р. В. Последние из большого семейства//Авиация и
время. 1998. ∙ 2. С. 4 - 20, 34 - 35. (Як-28).

36. Демин А. Первая ласточка реактивной весны//Гражданская авиация. 1996.
∙ 1.С. 42-43. (Ту-104).

37. Елисаветский В. Короткая жизнь интересного проекта: "Летающий вагон"
Як-24//Самолет. 1995. ∙ 1(5). С. 20,- 22.

38. Ерохин Е. Подрезанные крылья " Беркута "//Крылья Родины. 1998. ∙ 3.
С. 18 - 19. (Авиационные ракеты ОКБ ∙ 301, 50-е годы).

39. Ефанов В. В., Пучкин В. Я. Военно-транспортная авиация: Воен.-ист.
очерк. М.: Арсенал-Пресс, 1997. 176 с.

40. Загордан А. М. Военные испытатели вертолетов. М.: МФПА, 1996. 298 с.

;' 41. Заярин В., Шиврин Н. Ан-14 на воздушной подушке//Авиация и время.
1996. ∙ 1.С. 11-13.

42. Изаксон А. М. Советское вертолетостроение. 2-е изд. М.: Машинострое- 
ние, 1981. 295 с.

43. Из истории советской авиации: К 60-летию Опытного конструкторского
бюро имени А. Н. Туполева. М.: изд. ЦАГИ, 1982. 288 с.

44. Ильин В. Е., Левин М. А. Бомбардировщики: В 2 т. М.: Виктория-ACT,
1996. Т. 1.272с. Т. 2. 176с.

45. Ильин В. Е., Левин М. А. Истребители. 2-е изд. М.: Виктория-АСТ, 1997.
288с.

46. Ильин В. Штурмовики и истребители-бомбардировщики. М.: Виктория-
АСТ, 1998. 232 с.

47. Казневский В. П. Роберт Людвигович Бартини. М.: Наука, 1997. 86 с.

48. Карпенко А. В., Ганин С. М., Колмогоров В. В. Авиационные ракеты боль- 
шой дальности. Ч. 1. Отечественные авиационные ракеты. СПб., 1998. 60 с.
(Прил. к воен.-техн. сб. "Невский бастион". Вып. 6).

49. Касышников В. Вертолеты фирмы "Камов"//Морской сборник. 1997. ∙ 10.
С- 59 - 65.

50. Каталог вооружений: Х-22/Сост. В. Ильин//Вестник воздушного флота.
1997. ∙ 1. С. 26 - 27.

51. Киржнер Ю. М. Самолет АН-14: Эпизоды летных испытаний//Авиация и
время. 1995. 13(11). С. 29 - 31; ∙ 4(12). С. 38 - 44.

52. Кобылянский Е. Гидросамолеты КБ им. Г. М. Бериева. Ростов-на-Дону:
изд. Ростовского университета, 1996. 264 с.

53. Козлов П. Я. Конструктор. М.: Машиностроение, 1989. 184 с. (В. М. Мя-
сищев и его ОКБ).

54. Колов С. Проект винтокрыла "Х"//Самолеты мира. ∙ 1 - 2. С. 28 - 30.

55. Кондратьев В. Ил-102: Кто против?//Крылья Родины. 1993. ∙ 6. С. 1 - 2.
(Ил-40, Ил-42, Ил-102).

56. Константинов В., Романенко В., Хаустов А. Сверхзвуковой долгожи-
тель//Авиация и время. 1996. ∙ 2. С. 2 - 16. (Ту-22).

57. Коровин В. 17Д - боевая лаборатория//Крылья Родины. 1994. ∙ 1. С. 4 - 6.
(Ла-17Д).

58. Косминков К., Валуев Н. Немецкое влияние//Мир авиации. 1996. ∙ 2.
С. 22 - 29.

59. Косминков К., Петров Г. Ту-98//Вестник воздушного флота. 1997. ∙ 1.
С. 44.

60. Косминков К. Предшественник советских сверхзвуковых треуголок//Само-
леты мира. 1996. ∙ 1. С. 19 - 23. (Як-1000).

61. Косминков К. "346" ╕ возвращаясь к напечатанному//Самолеты мира.

1996. ∙ 1. С. 24 - 25. (Эксперим. реакт. самолет 40-х - 50-х годов).

62. Косминков К. Ю. В справочниках не значится//Авиация и время. 1995.
∙3(11). С. 38 - 40. (Як-140).

63. Косминков К. Летающие лаборатории "Ту"//Вестник авиации и космонав- 
тики. 1997. Ноябрь ╕ декабрь. С. 74 ╕ 75.

64. Котлобовский А. В. МиГ-21 в локальных конфликтах. Киев: Архив-Пресс,

1997. 44 с.

65. Котлобовский А. В. Послевоенные ударные самолеты: В 2 ч. Киев: Архив-
Пресс, 1997. С. 46 - 63.

66. Круглое Н. Реактивный гидросамолет Бе-10//Самолеты мира. 1996. ∙ 5 -
6. С. 18-24.

67. Крутихин В. Большой скачок//Крылья Родины. 1993. ∙ 9. С. 6 - 10. (Ре- 
активный разведчик 50-х годов ОКБ-256).

68. Кузнецов Г. Ка-25 на флоте тридцать лет//Самолеты мира. 1996. ∙ 2.
С. 2 - 6.

69. Кузнецов Г. Конкурсы вертолетов//Вестник воздушного флота. 1996. ∙ 6.
С. 14 - 16. (с 1947 г.).

70. Кузьмин А. Неизвестный конкурент//Крылья Родины. 1993. ∙ 11. С. 44 ╕
46. (Реактивные бомбардировщики ОКБ Ильюшина 40-х - 50-х годов).

71. Лаврентьев В. Штрихи к истории парашюта и катапульты. Ч. 1. Парашют.
Ч. 2. Катапульта//Мир авиации. 1993. ∙ 1(7). С. 8 - 12; 1994. ∙ 2. С. 37 - 11.

72. Ленинских А. А. Авиаконструктор А. С. Яковлев. М: МГТ А. С. Пушкина,
1996. 64 с.

73. Летные исследования и испытания: Фрагменты истории и современное
состояние: Сб. ст. М.: Машиностроение, 1993. 496 с.

74. Литература по авиационно-космической науке и технике, опубликованная
в странах СНГ на русском языке в 1993 - 1997 гг.//Сост. Б. С. Коган, А. А.
Демин и др.//Из истории авиации и космонавтики. М.: ИИЕТ РАН, 1995 - 1999.
Вып. 66. 1993 г. С. 123 - 146; Вып. 67. 1994 г. С. 109 - 142; Вып. 70. 1995 г.
С. 109 - 139; Вып. 71. 1996 г. С. 78 - 109; Вып. 73. 1997.

75. Мазурук И. П., Лебедев А. А. Летчики-испытатели Аэрофлота. М.: Маши- 
ностроение, 1991. 132 с.

76. Макаров Ю. В. Летательные аппараты МАИ: Очерки по истории развития
конструкций и систем летательных аппаратов. М.: изд. МАИ, 1994. 256 с.

77. Марковский В., Перов К. Ракета находит цель: Советские авиационные
ракеты класса "воздух - воздух'У/Крьшья Родины. 1995. ∙ 8. С. 16- 18; ∙9.
С. 23 - 25; ∙ 10. С. 10-11.

78. Мартыненко В. Н. Самолеты взлетают с моря: Страницы истории ОКБ
морского самолетостроения. Ростов-на-Дону: Литера-Д, 1993. 142 с.

79. Мартыненко В. Н. Трудный хлеб ╕ гидроавиация: Документальная по- 
весть о выдающемся конструкторе морских самолетов. Таганрог: Сфинкс, 1998.
310с.

80. Мартыненко В. Н., Сальников А. И., Артемьев А. М., Левтеров М. П.
Самолет-амфибия Бе-12//Авиация и время. 1997. ∙ 3. С. 4 - 18.

81. Маслов М. Соосные воздушные винты//Авиация - космонавтика. 1994.
∙ 1. С. 3 - 6.

82. Матусевич А. Реактивные беспилотные разведчики//Авиация и время.
1996. ∙ 6. С. 53 - 56.

83. МВЗ им. М. Л. Миля - 50 лет. М.: Любимая книга, 1998. 272 с.

84. Медведь А. Авиационное вооружение: экзотические варианты//Вестник
воздушного флота. 1996. ∙ 6. С. 45 - 47.

85. Медведь А. Фронтовая ударная на пороге ракетной эпохи//Авиамастер.
1998. ∙ 4. С. 39 - 45. (Боевые самолеты 50-х - 60-х годов).

86. Миг жизни: Воспоминания об авиаконструкторе А. И. Микояне. М.: Ма- 
шиностроение, 1998. 208 с.

87. Михеев В. Первый реактивный вертолет: судьба В-7//Крылъя Родины.
1998. ∙ 8. С. 19 - 20.

88. Мороз С. Однажды воспарив...//АвиО. 1992(1994). Вып. 2. С. 2 - 11.

89. Мороз С. Туполев Ту-95. Киев: Арсенал-Пресс, 1999. 60 с.

90. Никифоров А. Под крылом самолета//Аэроплан. 1992. ∙∙2-4; 1993.
∙ 1(5). С. 3 - 6; 1994. ∙ 3(7). С. 4 - 5; ∙ 4(8). С. 10. (Подвесное авиационное
вооружение).

,91. Нудельман А. Э. Пушки для боевых самолетов: Историко-технический
очерк. М.: НТЦ "Информтехника", 1993. 208 с.

92. Опытное конструкторское бюро имени А. С. Яковлева. М.: МГТ А. С.
Пушкина, 1995. 176 с.

93. Орлов Б. А. Записки летчика-испытателя. М.: Авико Пресс, 1994. 171с.

94. Очерки по истории конструкций и систем самолетов ОКБ имени С. В.
Ильюшина: В 3 кн. Кн. 1. Самолеты марки "Ил". М.: Машиностроение, 1983.
296 с.; Кн. 2 М.: Машиностроение, 1985. 272 с.; Кн. 3. М.: Машиностроение,
1986. 296 с.

95. Павлов В. Сверхзвуковые трубы "всесоюзного оркестра'У/Авиация и
время. 1998. ∙ 6. С. 4 - 30.

96. Перов В., Медведь А. Ил-40: Несостоявшаяся судьба//Вестник воздушно- 
го флота. 1995. ∙ 5 - 6. С. 74 - 76.

97. Подольный Е. "Бизон" не вышел на тропу войны//Крылья Родины. 1995.
∙ 12. С, 8 - 10; 1996. ∙ 1. С. 13 - 16 (М-4).

98. Поляченко В. За явным преимуществом//Крылья Родины. 1993. ∙ 1.
С. 11 ╕ 12. (Крылатая ракета П-5).

99. Пономарев А. Н. Конструктор С. В. Ильюшин. М.: Воениздат, 1988. 400 с.

100. Приходченко И. Антология Су-7//АвиО. 1995. ∙ 1 (Вып. 4). С. 30-39;
1996. Июль (Вып. 5). С. 29 - 35.

101. Приходченко И. Неизвестный Ми-10//АвиО. 1992(1994). Вып. 2. С. 23.

102. Проклов В. Су-15 и его предшественники//Мир авиации. 1993. ∙ 2.
С. 30 - 33.

103. Пучков Ю. П., Хаустов А. В. Ми-4 достигает цели//Авиация и время.

1995. ∙ 3(11). С. 2- 13.

104. Пышнов В. С. Основные этапы развития самолета. М.: Машинострое- 
ние, 1984. 156с.

105. Развитие авиационной науки и техники в СССР: Историко-технические
очерки. М.: Наука, 1980. 496 с.

106. Раткин В. В тени боевого собрата//Мир авиации. 1993. ∙ 3. С. 22 ╕ 23,
35 - 38.

107. Рево А. Воспоминания о "бычке'У/Авиация ╕ космонавтика. 1996. Вып.
13; Техника и оружие. 1996. Вып. 1. Совм. вып. С. 18 ╕ 26. (Ту-91).

108. Ригмант В., Гордон Е. Цель - Америка//Авиация и время. 1996. ∙5.
С. 2 ~ 20, 32 (Ту-95).

109. Ригмант В., Магашук А. Ту-22: Первый серийный сверхзвуковой даль-
ний//Авиация и космонавтика. 1993. ∙ 11 - 12. С. 10 - 15.

110. Ригмант В. Мирный прорыв через океаны: О межконтинентальном пас- 
сажирском самолете Ту-114//Крылья Родины. 1997. ∙ 10. С. I ╕ 5.

111. Ригмант В. На пути к "Бэкфайру": История проекта дальнего сверхзву- 
кового Ту-106//Авиация ╕ космонавтика. 1996. Вып. 21; Техника и оружие. 1996.
∙ 10; Совм. вып. С. 28 - 33.

112. Ригмант В. По заказу 194//Авиация - космонавтика. 1996. Вып. 13; Тех- 
ника и оружие. 1996. ∙ 1; Совм. вып. С. 8 - 18. (Ту-91).

113. Ригмант В. Г. Самолеты КБ им. Туполева: Под знаками "АНТ" и
"Ту"//Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра...1998. ∙ 11 ╕ 12. (Вып. 42).
С. 71 -79; 1999. Январь. (Вып. 43). С. 39-48; Февраль. (Вып. 44). С. 26-36.
(Продолж. следует).

114. Ригмант В. Туполевские "ястребы'У/Вестник воздушного флота. 1997.
∙ 1. С. 20 - 24. (Беспилотные разведчики).

115. Ригмант В. Ту-16 - самолет-эпоха//Крылья Родины. 1995. ∙ 6. С. 1 ╕ 6;
∙ 7. С. 1 - 4.

116. Ригмант В., Якубович Н. Первый туполевский "сверхзвуковик": О само- 
лете Ту-98//Крылья Родины. 1998. ∙ 6. С. 12 - 18.

117. Роман В. Ка-25 ╕ "длинная рука" адмирала Горшкова//Авиация и время.

1996. ∙6. С. 4 - 27, 44 - 47.

118. Ружицкий Е. И. Анализ развития мирового вертолетостроения за 50 лет//
Техническая информация. 1998. ∙ 1 - 2. С. 1 - 60.

119. Ружицкий Е. И. Вертолеты: В 2 т. М.: Виктория-АСТ, 1997. Т. 1. 192 с.
Т. 2. 208 с.

120. Савин В. С. Авиация в Украине: Очерки истории. Харьков: Основа, 1995.
264с.

121. Сайко Н. М., Якубович Н. В. Тактические ракеты "X" класса "воздух ╕
поверхность"//Авиационные и космические новости. Российский научно-техни- 
ческий журнал. 1993. ∙ 1. С. 35 - 40.

122. Самолеты "Су". М.: изд. МЗ им. П. О. Сухого, ЦАГИ, 1993. 108 с.

123. Самолеты ОКБ им. А. Н. Туполева 1923 - 1994 гг.//Техника воздушного
флота. 1994. Т. LXVIII. ∙ 4 - 6. С. 1 - 36.

124. Соболев Д. А. Немецкий след в истории советской авиации: Об участии
немецких специалистов в развитии авиастроения в СССР. М.: РИЦ "Авиантик",
1996. 128 с.

125. Соболев Д. А. Из истории создания турбовинтового двигателя НК-12//Из
истории авиации и космонавтики. Вып. 70. М.: ИИЕТ РАН, 1997. С. 98 - 108.

126. Сорокин В. "Секреты" двигателей АМ-5 и РД-9//Авиаиия - космонавти- 
ка. 1996. Вып. 12. С. 49-51.

127. Стратегический долгожитель: История самолетов семейства Ту-95-
Ту-114 ╕ Ту-142//Совм. вып. Авиация ╕ космонавтика. 1995. ∙10; Техника и
оружие. 1995. ∙2. С. 2-28.

128. Султанов И. От "PC" до "SR'V/Авиация ~ космонавтика. 1996. Вып. 22;
Крылья - Дайджест лучших публикаций об авиации. 1996. Вып. 8; Техника и
оружие. ∙ 11 - 12; Совм. вып. С. 13 - 36. (История развития авиационного во- 
оружения в 1950-х гг.).

129. Султанов И. Первый реактивный стратегический//Авиация - космонав- 
тика. 1996. Вып. 12. С. 29 - 39. (М-4).

130. Султанов И. Стратегическая "треуголка" Роберта Бартини//Вестник воз- 
душного флота. 1996. ∙ 7 - 8. С. 100 - 102.

131. Султанов И. Немецкие ОКБ по самолетостроению в СССР//Самолеты
мира. 1995. ∙ 1. С. 2 - 15. (Самолеты "140", "150", "346", "152"),

132. Туполев Ту-16. Киев: Арсенал-Пресс, 1997. 28 с.

133. ЦАГИ - основные этапы научной деятельности 1918- 1968 гг. М.: Ма- 
шиностроение, 1976. 352 с.

134. Цветков С. Классик "золотой эры"//Мир авиации. 1993. ∙ 4. С. 42 - 43;
1994. ∙ 1(7). С. 44 - 46; 1995. ∙ 1. С. 41 ╕47; ∙ 2. С. 46 - 49; 1996. ∙ 1. С. 50 -
52; 1996. ∙ 2. С. 50 - 52 (Ил-18).

135. Фомин А. Е-8: Идеи пятого поколения//Вестник воздушного флота.
Аэрокосмическое обозрение. 1997. Сентябрь ╕ октябрь. С. 55 - 56.

136. Шевалев И., Фомичев А. Межконтинентальная ракета С. А. Лавочки-
на//Самолеты мира. 1996. ∙ 4. С. 2 - 5. (Крылатая ракета "Буря").

137. Широкорад А. Авиационные пушки - не все так просто//Авиация - кос- 
монавтика. 1996. Вып. 22; Крылья - Дайджест лучших публикаций об авиации.
1996. Вып. 8; Техника и оружие. 1996. ∙ 11 - 12; Совм. вып. С. 108 - 110.

138. Широкорад А. Гроза авианосцев//Авиация ╕ космонавтика. 1996. Вып. 13;
Техника и оружие. 1996. ∙ 1; Совм. вып. С. 45-51. (Крылатые ракеты 50-х
годов).

139. Щербаков А. А. Летчики. Самолеты. Испытания. М.: Авико Пресс, 1998.
160с.

140. Яковлев А. С. Советские самолеты. М.: Наука, 1982. 408 с.

141. Яковлев А. С. Цель жизни. М.: Республика, 2000. 511 с.

142. Якубович Н. Авиация и политика, или как "Дельфин" "утопил" Як-30//
Крылья Родины. 1996. ∙ 8. С. 1 - 5.

143. Якубович Н. ... А "Комета" взошла в зенит//Крылья Родины. 1995. ∙ 10.
С. 8 - 10 (Самолет-снаряд "КС").

144. Якубович Н. АН-12: Сорок лет в строку/Крылья Родины. 1997. ∙ 3.
С. 1 - 5.

145. Якубович Н. Барражирующий "Як"//Самолеты мира. 1997. ∙ 5 - 6.
С. 26 - 35. (Як-25).

146. Якубович Н. "Геркулес" из Сокольников: О вертолете Ми-6//Крылья Ро- 
дины. 1997. ∙12. С. 3-9.

147. Якубович Н. Документы свидетельствуют: О сверхзвуковых самолетах
Як-26, Як-27 и Як-28//Крылья Родины. 1998. ∙ 8. С. 8 - 18.

148. Якубович Н. Крылатая "Украина": Рассказ о пассажирском Ан-10//Кры-
лья Родины. 1996. ∙ 10. С. 4 - 6.

149. Якубович Н. На пути к сверхзвуку: Истребитель МиГ-19//Крылья Роди- 
ны. 1995. ∙ 11. С. 1 - 7. ∙ 12. С. 1 - 7.

150. Якубович Н. Самолет для спецпассажиров//Крылья Родины. 1994. ∙ 11.
С. 28. (Ту-116).

151. Якубович Н. Фоторазведчик и картограф: О самолете Ан-30//Крылья Ро- 
дины. 1997. ∙ 9. С. 1 - 4.